| Ügyszám: FE–08/KTF/00046-1/2017. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea, dr. Somlai Ildikó Telefon: 22/514–300 | Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet: 1. sz. melléklet: kibocsátási határértékek és levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint Hivatkozási szám: - |
| --- | --- |

HATÁrOZAT

# Engedélyes megnevezése, azonosítók

  - Engedélyes megnevezése: ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes)

1.2	Engedélyes székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

1.3	Statisztikai azonosító jele: 11102539-2410-114-07

1.4	Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100276970

1.5	Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-3.; 331/1, 342/1 hrsz.  (továbbiakban: Telephely)

1.6	Telephelyének EOV koordinátái: X: 177987 m, Y: 641614 m

Létesítmény EOV koordinátái: X: 178543 m, Y: 641245 m

1.7	Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 100423302

1.8     Létesítmény azonosító (KTJLétesítmény): 101625965

1.9     TEÁOR kódok: 2410 vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

3832 hulladék újrahasznosítás

1.10	NOSE-P kód: 105.12 fémgyártás és fémtermékek előállításánk jellegzetes folyamatai

1.11	E-PRTR kód: 2.2 vas vagy acél termelése elsődleges vagy másodlagos olvasztás

# Az engedélyezett tevékenység

2.1	Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

2,5 tonna/óra kapacitás feletti vas vagy acél termelése (elsődleges vagy másodlagos olvasztás) beleértve a folyamatos öntést is, tevékenységre a határozat 1.5 pontja szerinti Telephelyen, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet 2.2. pontja alapján.

Engedélyezett tevékenységet végző üzemek:

Nagyolvasztó részegységei:  - Kohó üzem (nyersvasgyártás)

- Salakfeldolgozó (kohósalak feldolgozás)

- Villamos üzem

- Gépészeti üzem

Acélmű részegységei:	- Konverter üzem (acélgyártás)

- FAM üzem (folyamatos acélöntő mű)

Kiegészítő tevékenységet végző üzemek:

- Acélműi salakfeldolgozó üzem

- Energetikai üzem

- Daru üzem (anyagmozgatás)

- Salaktörő üzem

- Gépészeti üzem

- Villamos üzem

- Mészmű

2.2	Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg megadottnak tekintem az alábbi engedélyeket:

2.2.1	Az 1. számú táblázatban feltüntetett P73, P74, P75, P95, P85, P86, P87, P88, P89, P123, P124, P90, P125, P126, P127, P5, P6, P7, P8, D151, D152 jelű helyhez kötött légszennyező diffúz- és pontforrások működtetési engedélyét, a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint és a határozat 8.0 „Levegőtisztaság-védelmi előírások” fejezetében szereplő előírások betartásával.

1. táblázat

| Üzemegység | Technológia száma, megnevezése | Légszennyező forrás | Forrás megnevezése |
| --- | --- | --- | --- |
| Kohó üzem | T4 Nagyolvasztó léghevítők | P73 | Léghevítő I. |
|  |  | P74 | Léghevítő II. |
|  | T6 Nyersvas csapolás | P75 | Öntőcsarnoki elszívó kürtő |
|  |  | D151 | Kohói öntőcsarnok |
| Konverter üzem | T13 Nyersvas keverés | P95 | Grafitelszívó kürtő |
|  | T14 Oxigénes konverteres acélgyártás | P85 | Konverter kémény |
|  |  | D152 | Konverter csarnok |
|  | T 15 Hozaganyag rendszer | P86 | Hozaganyag rendszer I. kürtő |
|  |  | P87 | Hozaganyag rendszer II. kürtő |
|  |  | P88 | Hozaganyag rendszer III. kürtő |
|  | T16 Üstszárítás | P89 | Konverter üstszárító kémény I. |
|  |  | P123 | Konverter üstszárító kémény III. |
|  |  | P124 | Konverter üstszárító kémény IV. |
|  | T17 Üsthevítés, hőntartás | P90 | Konverter üstszárító kémény II. |
|  |  | P125 | Konverter üstszárító kémény V. |
|  |  | P126 | Konverter üstszárító kémény VI. |
|  | T18 Üstmetallurgia | P127 | Üstmetallurgiai állomás elszívó kürtő |
| Mészmű | T12 Égetett mész szállítás | P5 | Mészkiszállító |
|  |  | P6 | Égetett mész szállítás – hozaganyag rendszer 20- as állomás kürtő |
|  |  | P7 | Égetett mész szállítás – hozaganyag rendszer 14- es állomás kürtő |
|  |  | P8 | Égetett mész szállítás – hozaganyag rendszer 6-os állomás kürtő |

2.2.2	Nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt, a határozat 9.1 pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségű nem veszélyes hulladékokra, a 3.3.1, 3.3.3 és 9.3 pontokban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

2.2.3	A EBK-03-02-NO-01 számú „A Nagyolvasztómű hulladék tárolóhelyének üzemeltetése” című munkautasítás (hulladéktároló helyek üzemeltetési szabályzat) jóváhagyását a Nyersvasgyártásban hasznosításra kerülő hulladékok tárolása tekintetében.

2.2.4	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/616-3/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján a felszín alatti vizek védelméről szóló Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét jelen határozat 13.0 pont 1.3. alpontja alapján.

2.3	Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje:

2.3.1	A 2.2.1 pont szerinti helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedély érvényességi ideje: 2022. március 31.

2.3.2	A 2.2.2 pont szerinti hulladékgazdálkodási engedély 2022. március 31-ig hatályos.

2.4	Az egységes környezethasználat engedély 2027. március 31-ig érvényes.

2.5	A Rendelet 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (továbbiakban: Kvt.) a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - a Rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni, és az erről készült környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2021. november 30-ig a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) be kell nyújtani. A felülvizsgálati dokumentáció alapján a Környezetvédelmi Hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.

2.6	A Kvt. 96/B. § (1) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.

# 3.0	A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

3.1	A létesítmény elhelyezkedése:

Az ISD Dunaferr társaságcsoport kb. 378 hektárnyi területen helyezkedik el Dunaújváros

belterületén.

A Nagyolvasztómű az Engedélyes dunaújvárosi telephelyén belül, annak DK-i részén található. Tőle keletre az ISD POWER Kft. telephelye, északra az Engedélyes Acélműve, nyugatra az Ércelőkészítő és Darabosító Üzeme, délre a Szállítómű 722. sz. pályaudvara és a VII. sz. kapu helyezkedik el.

A Nagyolvasztómű területe 253 815 m2, beépítettsége 9,1%.

Az Ércelőkészítő és Darabosító üzem melletti terület az Ércelőkészítő és Darabosító üzem és a Nagyolvasztómű közös érctárolója.

Az Acélmű – Konverter és Folyamatos Acélöntőmű – az Engedélyes üzemi területének É-ÉNy-i részén található. Tőle keletre a Hideghengermű, északra a Szállítómű 721. sz. pályaudvara és a XIV. kapu, nyugatra az Acélmű Mészmű üzeme és raktárépületek, délre a Nagyolvasztómű és a Ércelőkészítő és Darabosító Üzem helyezkedik el. Az Acélműhöz tartozik a Salaktörő területe is, amely a telephely DK-i végében helyezkedik el, tőle K-re a Haldex telephelye, É-ra a Szállítómű 722. sz. pályaudvara, Ny-ra a Salakfeldolgozó üzem, D-re pedig a Salakhalna található.

Az Acélmű területe 102 766 m2, beépítettsége 51%.

3.2	Az engedélyezett tevékenység kapacitásadatai:

2. táblázat

| Üzemegység | Engedélyezett maximális kapacitás |
| --- | --- |
| Nagyolvasztó – gyártott nyersvas | 1 500 000 tonna/év |
| Salakfeldolgozó – feldolgozott kohósalak | 630 000 tonna/év |
| Konverter – gyártott nyersacél | 1 705 000 tonna/év |
| FAM üzem – feldolgozott folyékony acél | 1 690 000 tonna/év |

3.3	A Telephelyen folytatott engedélyezett tevékenységek

3.3.1 	Kohó üzem

A Kohó üzem feladata az acélműi igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű nyersvas biztosítása.

A kohók jellemző paraméterei:

3. táblázat

| A kohók jellemző paraméterei | I. számú kohó | II. számú kohó |
| --- | --- | --- |
| Hasznos térfogat | 960 m3 | 1 033 m3 |
| Hasznos magasság | 21,8 m | 23,1 m |
| Fúvóformák száma | 18 db | 16 db |
| Csapolónyílások száma | 1 db | 1 db |
| Adagoló berendezés | 2 kúp | 2 kúp |
| Napi termelés | 1 800 – 2 000 t nyersvas | 1 900 – 2 000 t nyersvas |

A bunkersoron történik a kohói elegyalkotók tárolása. Kohónként (2 db kohó) 30 db 78 m3-es bunker, valamint 2 db 200 m3 kokszos bunker áll rendelkezésre, ezekben meghatározott helye van a koksznak, zsugorítványnak, pelletnek, Mn-ércnek, halnai hulladéknak, mészkőnek. Az elegyet főként pellet (pelletizált vasérc) és zsugorítvány képezi. A pellet vasúti kocsikban, a zsugorítvány az Ércelőkészítő és Darabosító üzemből kerül az érchídon található tároló bunkerekbe. A bunkerekből a mérlegkocsi szedi le az előírt mennyiségű alapanyagot, melyet szkipekbe juttat. A koksz meghatározott program alapján PLC-által irányítva kerül leürítésre ugyancsak szkipekbe, melyek térfogata 7,2 m3 és drótkötelek segítségével a ferde felvonón haladva juttatják tartalmukat a kohók 2-kúpos adagoló rendszerébe.

A kohókba valamennyi anyag beadása felülről, a torok részen történik. A beadott anyagot torokpáncél alkalmazásával juttatják az anyagfelszín kívánt részére. Az állítható torokpáncél szerepe, hogy különböző gázáteresztő képességű anyagokat képes sugár irányban előre meghatározott, változtatható torokátmérő mellett az elegyfelszín tetejére terelni, amikor azok a nagykúpról lezúdulnak.

A kohó egy ellenáramú aknás kemence, ahol a forró levegő a nagyolvasztó alján, a fúvósík tartományban, fúvóformákon keresztül kerül befúvásra, míg a megolvasztandó szilárd betét a kohó tetején, a torok részen jut az olvasztóba. A fúvósíkban forró levegőt, illetve földgázt (kb. 2 300 m3/óra) fújnak be, melyek hatására a beadagolt koksz elég és az így kialakuló redukálógáz felfelé áramolva találkozik a beadagolt alapanyagokkal. A kohóban a maximális hőmérséklet, mintegy 2 200 ºC (a befúvósíkban). A torkon beadott alapanyagok ellenáramban haladva a gázzal, fokozatosan felmelegszenek, megtörténik az ércek redukciója és kialakul a salak és a nyersvas, melyek megolvadva lecsöpögnek a nagyolvasztó medencéjébe. Itt történik az olvadt termékek (nyersvas, salak) sűrűség szerinti elkülönülése. A nyersvas egy magas karbontartalmú vasötvözet, amely kb. 4,00 - 4,50 % karbont, 0,5-1 % szilíciumot és 0,7 % mangánt tartalmaz. A nyersvas szennyezői közé főként a kén és a foszfor tartozik, melyek mennyiségét igyekeznek csökkenteni az acélműi igények figyelembevételével.

Kohónként egy csapolás alkalmával átlagosan 200 t nyersvasat és 30 m3 salakot csapolnak le. Az előírások szerint mindkét kohón átlagosan napi 11 csapolást kell végrehajtani. A Nagyolvasztómű átlagos napi termelése tehát kb. 4 400 tonna nyersvas.

Csapoláskor egy pneumatikus fúrógép segítségével a főolvasztár elvégzi a tűzálló anyaggal bezárt kb. 240 cm hosszú, 65 mm átmérőjű csapolónyílás kibontását, majd ha szükséges oxigén lándzsa segítségével átégeti a nyílás végét. A főcsatornában a nyersvas hőmérséklete kb. 1 480-1 500 ºC. A nyersvas a csapolónyíláson keresztül a főcsatornába folyik, a kohóban lévő belső nyomás hatására.

A csapolónyíláson kiömlő olvadék tűzálló bélésű csatornarendszeren keresztül áramlik, majd egy billenőcsatornán folyik keresztül a nyersvasüstökbe. A nyersvasat az Acélműbe szállítják további feldolgozásra. A kohóból a nyersvassal együtt salak is távozik. A kohósalak kisebb fajsúlya miatt a nyersvas felszínén úszik a főcsatornában. A salakot egy, a főcsatornában megfelelő magasságban keresztben elhelyezett torlóelemmel választják le a vas felszínéről, amely ezután a salak csatornán keresztül a salaktálakba kerül. A nyersvas és salak csapolócsatornák teljesen fedettek. A kohósalakot később a Salakfeldolgozó üzemben granulálják vagy habosítják.

Az Acélműnek átadásra kerülő nyersvasat mérlegelik.

Mindkét kohóhoz 4-4 db regeneratív tüzelésű léghevítő tartozik, ezekben történik a fúvógépházból érkező nagy nyomású levegő előmelegítése 1 040 - 1 100 ºC-ra. A befújt levegő átlagos mennyisége kb. 2 000 m3/min. A koksz a meleg levegő oxigéntartamának hatására elég, így kialakul a medencegáz. A gáz kémiai és fizikai energiáját átadva redukálja és felmelegíti a vele ellenáramban süllyedő elegyet, majd a torokban összegyűjtve távozik a kohóból.

A csarnok poros levegőjének tisztítását összetett porelszívó és tisztító rendszer végzi. Három elszívó ernyő került beépítésre a levegő elszívására szolgáló rendszerbe (a csapolónyílásnál, és a billenő csatornáknál). A pneumatikus porszállító rendszert egy porszállító ventilátor működteti. A poros gázt porciklonon szívják keresztül, majd a zsákos szűrők bemenetéhez jut. A port a porciklonból közvetlenül, míg a szűrőegységek tölcséreiből egy-egy csigás adagolón keresztül pneumatikusan továbbítják a porsiló tetején elhelyezett ciklonhoz. A ciklonból a por a porsilóba hull, ahonnét tolózár és rotációs adagolón keresztül zárt konténerbe kerül. A teljes rendszer kb. 800 ezer m3/h gáz elszívására képes. A leválasztott por mennyisége az axiális ciklonon kb. 50, a zsákszűrőkben kb. 6x50 kg/h.

A torokgáz elszívására és tisztítására külön technológiai rendszer szolgál. A torokgáz fő összetevői: CO, CO2, H2. A tisztítása először szárazon történik porzsák és ciklon segítségével. Ezután a tisztított torokgáz Venturi-mosótornyokon történő nedves tisztítása következik. A Venturi gáztisztító üzem kohónként 3 db Venturi egységből, és egy-egy cseppleválasztóból áll. A mosókban kezelt gáz mennyisége összesen 150 - 160.000 m3/h. A megtisztított kohógáz egy része dúsítógázzal (földgáz, kamragáz) keverve a léghevítők fűtésénél kerül felhasználásra. Átlagosan 120.000 m3/h torokgáz képződik.

3.3.2 	Salakfeldolgozó üzem

Az üzem a Kohó üzemben keletkező kohósalak értékesítésre alkalmas feldolgozását, illetve az ehhez szükséges szállítóeszközök (salaküstök) karbantartását végzi.

A kohósalak feldolgozási módját a salak jellemzői, fizikai tulajdonságai (összetétel, hőmérséklet) illetve a vásárlói igények határozzák meg.

A salakgödrök szolgálnak a salakkő gyártására. E termék előállítására mindegyik salak alkalmas, mivel itt a salakot a környezet levegője hűti le. A salakgödrök szögletesen torzított lencseszerű mélyedések, melyek a kohó és salak üzem területét összekötő két vasúti sínpár közé lettek vájva, s folyami kaviccsal béleltek, összes térfogatuk 13 000 m3. A feldolgozandó salakot a salakgödörbe öntik a kiépített billentő állások egyikéből. A salakkövet - kitermelés intenzitásának függvényében - szabad levegőn (esetleg vízpermet rásegítéssel) hűtik, majd munkagépek segítségével felszaggatják, és elszállítják.

A habosítóban történik a habosított salak gyártása. E célra csak vasmentes, 0,5 %-nál kevesebb FeO-tartalmú acél- vagy szürkenyersvas salakja használható. A forró szürkenyersvas-salak bázikussága CaO/SiO2 nem haladhatja meg az 1,1-es értéket. A salakot 25 m3-es habosító-tálcába öntik. A habosító-tálca vízzel hűtött duplafalú, szekciókra osztott fenekű, a fenéköntvényeken kiképzett furatokon keresztül vízzel tölthető edény. A habosítás a salaktálban lévő salak felszínén képződött kéreg bezúzásával kezdődik. Ezt követően a salaktál billentésével kezdik meg az öntést. A víz hűti, a felszabaduló gőz pedig e közben felhabosítja a beöntött salakot. Egy salaktál tartalma több habosító fázisban dolgozható fel, illetve az utolsó ötödrészt biztonsági okokból nem habosítják. A habosított salakot egy habosító medencébe rakják át szikkasztani, majd osztályozzák.

A granulálóban granulált salak gyártására van mód, e célra azonban csak megfelelő hőmérsékletű salak alkalmas. A 0,6 %-nál magasabb FeO tartalmú salak már túl hideg és nem granulálódik. A forró szürke nyersvas salakjából gyártott granulátum túl könnyű, a vízen úszva feldolgozási problémákat okoz. A granuláláshoz egy különleges nyomásfokozóval ellátott fúvókából és egy vályús vezetőből álló berendezést használnak. A granulálandó salakot egyik oldalról nyitott tölcsér segítségével nagy nyomású vízsugárba vezetik, és a vízsugárral szállított granulátumot egy medencében gyűjtik össze. Az intenzív hőátadásnak köszönhetően a salak nem kristályosodik ki, hanem túlhűl. Az így keletkezett granulátumot hidraulikus kötőanyagok gyártásához használják.

Az osztályozóban a habosított salak tovább-feldolgozása történik. A szikkasztott habsalakot 50 m3/h kapacitású, egyhengeres törőn előtörik, majd a szállítás során egy mágnes segítségével vastalanítják. A törő kilépő szemcsemérete 30 - 70 mm között állítható. Ezt követően egy vibrátorrosta segítségével választják le a kívánt méretű részeket, a méret felettieket pedig kéthengeres törő segítségével aprítják. A két anyagrészt egyesítik és egy elevátor segítségével a tárlóbunkerek felett elhelyezett kétlépcsős osztályozóra, maximum háromféle méretű részre osztályozva a tárlóbunkerekbe juttatják, a túl nagy részeket pedig visszajuttatják a törőbe.

A salakfeldolgozás kiegészítő tevékenysége a mésztejező, melynek feladata a kiürített, tapadvány-mentes salaktálak belső felületére mészfilm felhordása, valamint a kérgezés, amely során a kérget nagynyomású vízzel távolítják el.

3.3.3 	Konverter üzem

A Konverter üzem fő tevékenysége a folyékony acél előállítása folyékony nyersvas, fémhulladék, salakképzők, és ötvözők felhasználásával.

Az 1 300 tonna befogadóképességű nyersvaskeverő általános rendeltetése a kohóktól érkező folyékony nyersvas fogadása, tárolása, homogenizálása és a konverter nyersvas betét igényének a zavartalan biztosítása az üzemmenet által megszabott időpontban és mennyiségben. A kohótól a nyersvas vasúton érkezik a keverőhöz. A nyersvaskeverőben a vas hőmérséklete 1 300 - 1 350 ºC. A keverőben földgázégők üzemelnek, melyeknek a feladata a felszíni salakosodás meggátlása. A nyersvasat a nyersvasbeöntőüstbe a keverő megbillentésével csapolják át.

A keverőhöz csatlakozik a grafitleválasztó rendszer, melynek rendeltetése a nyersvaskeverőbe ill. a keverőből a beöntőüstbe történő öntéskor, és a salaklehúzáskor a nyersvasból kiváló grafit elszívása és leválasztása. A grafitpor keletkezési helyein elszívó ernyők vannak felszerelve, melyek zsákos szűrővel szerelt grafitleválasztó rendszerhez kapcsolódnak.

A konverter csarnok a Konverter üzem épületén belül helyezkedik el. Itt található a kiszolgáló berendezéseivel együtt a 2 db, egyenként 130 tonna névleges teljesítményű LD konverter (melyekből egyszerre egy üzemel, és egy tartalék). A konverterek szimmetrikusak, hegesztett kivitelűek. A konverterbe kb. 35 - 42 tonna vashulladékot, kb. 110 - 112 tonna folyékony nyersvasat, égetett meszet, folypátot adagolnak, ezek alkotják a betétet. Ezek után az érvényben lévő fúvatási diagramnak megfelelően felülről oxigén lándzsán keresztül oxigén és a maradék hozaganyag felhasználásával megtörténik az adag lefúvatása. A fúvatás után próbavétel, hőfokmérés és argonnal történő átöblítés után megtörténik a tűzállóanyaggal kifalazott alsóöblítéses acélöntőüstbe az adag lecsapolása, miközben a kiadott minőségnek megfelelően az acélgyártó elvégzi az acél dezoxidálását, ötvözését, és a szekunder salakképzést.

A konverter csarnokban található a füstgázhasznosító és hűtő, valamint az oxigénlándzsa mozgató berendezés.

A füstgáz elszívását füstgázventilátorok végzik.

A lecsapolt acél átkerül az üstmetallurgiai állomásra, ahol megtörténik az acél kémiai összetételének, hőmérsékletének korrekciója, valamint gáz- és zárványtartalmának csökkentése, illetve homogenizálása. Az üstmetallurgiai kezelés után szállítják át az acélt a FAM-ba.

A csapolás vége előtt - tűzállóanyagból készült golyóval - hajtják végre a salakvisszazárást, aminek célja a primer salak visszatartása a konverterbe. A primersalakot salaktálba csapolják le.

- 3.3.4 	Acélműi salakfeldolgozó üzem

A Konverter üzemben keletkező salak további feldolgozást igényel, amelynek célja az újrafelhasználható vas, vas-oxid tartalmú anyagok, értékesíthető salakok és egyéb hozamanyagok kiválogatása. Az Acélműi salakfeldolgozó üzem feladata biztosítani a halna anyagának anyagféleségenkénti szétválogatását, mely gépi osztályozással, kézi válogatással történik, ezen túlmenően biztosítani a szétválogatott anyagok egy részének különböző, előre meghatározott szemcseméretre való csökkentését, őrléssel.

Az anyagok előosztályozása a feladóállomáson történik, itt kerül kiválogatásra darumágnessel acélműi újrahasznosítás céljából a vashulladék, és osztályozó rosta segítségével a 0 - 300 mm szemcseméretű - igény szerint értékesíthető, vagy tovább feldolgozható - salakfrakció, valamint kézi válogatással a mangános acél, színesfém.

A durvaosztályozás során gépi, majd kézi válogatással történik az anyagok és a ferrumhordozók méret és anyagféleség szerinti elkülönítése.

Az anyagok finomosztályozásánál egy kétsíkú rosta használatával lehetőség van a durvaosztályozás folyamatából kikerült anyag, egy üzemmódon belüli további max. 3 szemcseméret szerinti osztályozására és silókban elkülönített tárolására, valamint a vas-oxid tartalmú anyagok kiválogatására a salakot a tároló silókba továbbító szállítószalagokba épített mágnesdobok segítségével.

3.3.5 	FAM üzem

A Folyamatos Acélöntő Mű (FAM) különböző keresztmetszetű és mért hosszúságú brammáknak folyékony acélból - folyamatos öntési eljárással történő - előállítására, valamint ezeknek a brammatér fogadó görgősoraihoz való továbbítására szolgáló technológiai egység.

A folyamatos acélöntést FAM üzemcsarnokban valósítják meg. A főcsarnokban üzemel a 2 db függőleges toronyelrendezésű, kétszálas ún. brammaöntőgép, melyen egyszerre legfeljebb 4 brammaszál önthető.

A FAM üzemet az LD konverterekben gyártott 130 tonnás adagsúlyú, acélöntőüstbe csapolt folyékony acél lapos brammává való öntésére alkalmazzák.

Az acélöntőüstöket a FAM öntődarukkal emelik az öntőszint magasságába, ahol azokat az üstemelő-fordító villára helyezik. Öntési helyzetbe ezzel a berendezéssel forgatható az acélöntőüst a közbensőüst fölé.

A közbensőüst folyékony acéllal történő feltöltése, majd a dugók nyitása után az acél a vízzel hűtött rézlapokkal bélelt kristályosítóba jut, ahol az intenzív hűtés hatására a folyékony acél az oldalfalak mentén megszilárdul. Az így kialakult kéreg megakadályozza az öntött szálak kristályosítóból való kilépése után a folyékony acélmag elfolyását.

A kristályosító szintje alatt a bramma további hűtése szükséges a folyékony acélmag megszilárdítása érdekében. Erre szolgál a szekunder hűtés, mely során közvetlenül a brammára permetezik a szekunder hűtővizet.

A lángvágó berendezés az öntött szálból a brammák levágására, illetve darabolására szolgál, amely üzemeltethető kézi, félautomata és automata üzemmódban.

A brammakiadó berendezés (brammakiadó kocsi, buktatókeret) feladata a görgősorról érkező indítószál felbuktatása és feladása a hengerek közé, a levágott indítószál és a darabolt brammák kiadása a görgősorra kézi és automata üzemmódban. A levágott brammákat görgősoron szállítják ki a bramma tároló térbe.

A Konverter üzem és a FAM üzem között az acélöntőüstök forgalmazása a széles nyomtávú átadószerelvénnyel ezen a csarnokon keresztül történik. A FAM főcsarnokban tárolják a görgősorokon kiadott brammákat, illetve itt rakodják azokat vasúti szerelvényekre.

4.0	A szabályozás köre

4.1	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, működtetni, ellenőrizni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2	Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Környezetvédelmi Hatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni.

4.3	Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5.0	Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1	Az engedélyezett tevékenység a 3.2 - 3.3 pontokban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. pontjaiban szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve megfelel a Bizottság 2012/135/EU végrehajtási határozata (2012. február 28.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vas- és acélgyártás tekintetében.

5.2	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.4	Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát vegyszerekkel üzemelő technológiák alkalmazására.

5.4	A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

5.5	A légszennyező forrás üzemeltetője köteles a légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technika alkalmazásával, a hatályos jogszabályi előírások betartásával végezni.

5.6	Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

5.7	Az Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

# 6.0	Szabályok a tevékenység végzése során

6.1	Óvintézkedések

6.1.1	Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

6.1.2	Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2	Készenlét és továbbképzés

6.2.1	Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

6.2.2	A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3	Felelősség

6.3.1	Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott  akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a Környezetvédelmi Hatóság felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4	Jelentéstétel

6.4.1	Az Engedélyes köteles jelen határozatom rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Környezetvédelmi Hatóságra megküldeni.

6.4.2	A fentieken túl indokolt esetben vagy a hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani a tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.3	Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt 15 nappal a Környezetvédelmi Hatóság felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

- 6.4.4	Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.

6.4.5	Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

# 7.0	Értesítés

7.1	Az Engedélyes köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, illetve a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt hatóságot a lehető legrövidebb időn belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot esetén

- A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

- Bármely olyan esetben, amely a környezeti elemek egyikének, vagy többjének a veszélyeztetését vagy szennyezését okozza, okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

7.2	Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről. A Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

7.3	Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-300, fax: 22/313-564) a levegő, a földtani közeg, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-318, fax: 22/313-564) felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., telefon: 22 / 512-150, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;

- A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., telefon: 22 / 511-720, Fax: 22 / 511-727) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

# 8.0	Levegőtisztaság - védelmi előírások

8.1  	A Telephelyen található létesítményben folytatott tevékenység során az üzemeltető köteles megakadályozni új diffúz légszennyező forrás kialakulását, valamint köteles betartani a légszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó, jelen határozat 1. számú mellékletében a 4.,6., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. sz. technológiákra megállapított technológiai kibocsátási határértékeket. A határértékek érvényességi idejét az 1. számú melléklet tartalmazza.

8.2 	A porleválasztó berendezéseket az Engedélyes folyamatosan működtetni köteles, üzemszünetről (technológiai-, valamint a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő) a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesítenie kell.

8.3	Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig LM – légszennyezés mértékéről elektronikus úton éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.

8.4	A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles elektronikusan, ügyfélkapun keresztül LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság címére – 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 1 példányban az engedélykérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

8.5	A helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának ellenőrzését időszakos méréssel 	kell elvégezni.

8.5.1	A T4. sz., T14. sz., T15. sz., T16. sz., T17. sz. technológiákhoz tartozó légszennyező pontforrások (P73, P74, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P123, P124, P125, P126) kibocsátásainak ellenőrzését az üzemeltetőnek kétévente legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő:

- P73, P74 pontforrások esetén: 2017. február 28. majd ezt követően minden második év február 28.

- P85 pontforrás esetén: 2017. december 31. majd ezt követően minden második év december 31.

- P86, P87, P88, P89, P90, P123, P124, P125, P126 pontforrások esetén: 2018. december 31., majd ezt követően minden második év december 31.

8.5.2	A T12. sz., T13. sz., T18. sz., technológiához tartozó légszennyező pontforrások (P95, P127, P5, P6, P7, P8) kibocsátásainak ellenőrzését az üzemeltetőnek ötévente legalább egyszer időszakos méréssel kell ellenőrizni.

Határidő:

- P127 pontforrás esetén: 2017. december 31., majd ezt követően minden ötödik év december 31.

- P95 pontforrás esetén: 2020. december 31., majd ezt követően minden ötödik év december 31.

- P5, P6, P8 pontforrások esetén: 2018. december 31., majd ezt követően minden ötödik év december 31.

- P7 pontforrás esetén: 2021. december 31., majd ezt követően minden ötödik év december 31.

8.5.3	Mintavételi és értékelési követelmények:

- porkibocsátás mérés: napi középérték (P127, P95)

- por, SO2, NO2 kibocsátás mérés: napi középértékként meghatározott 3% oxigéntartalomhoz kapcsolódó kibocsátás (P73, P74)

- porkibocsátás mérés: mintavételi időszak átlagértéke (szakaszos mérés, legalább félórás időtartam alatt szúrópróbaszerűen vett minták) (P85)

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.

8.6	A konverter nyersvas adagolás, valamint a folyékony acél és a salak csapolás folyamataiban keletkező másodlagos kiporzás csökkentésére vonatkozó műszaki dokumentáció benyújtási határideje: 2018. december 31.

8.7	A Konverter Üzem szekunder porkibocsátás elszívás beüzemelésének és megvalósulási dokumentációjának benyújtási határideje: 2021. június 30.

8.8	Amennyiben a technológia engedi, úgy a csapolócsatornák ellenőrzését csapolás előtt vagy után kell elvégezni a diffúz porkibocsátás csökkentése végett.

8.9	Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyet úgy kell kialakítani, hogy a 	szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

8.10  	A mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.

8.11	A működtetéssel kapcsolatba hozható légszennyező források üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

8.12	A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező források hatásterületén biztosítani kell.

8.13	A levegővédelmi követelmények (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre való nem teljesítése) megsértése esetén a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

8.14  	Az üzemeltető köteles a légszennyező pontforrásaira vonatkozó időszakos kibocsátás mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig, valamint a 2016. évben elvégzett emisszió mérésről készült jegyzőkönyveket a P7, P86, P87, P88, P89, P95, P123, P124, P125, P126 sorszámú pontforrásokról 2017. március 31.-ig, az adatszolgáltatással egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

8.15 	Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ehhez tartozó technológiai berendezés üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

8.16	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzés adatait, részeredményeit és a forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

8.17	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.

8.18	A Konverteres acélgyártás műveleténél a porgyűjtési hatásfokot növelni kell és az elvégzett intézkedésekről, valamint azok eredményeiről évente összefoglaló jelentést kell benyújtani.

Határidő: először 2018. március 31., majd ezt követően minden év március 31.

# 9.0	Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások

9.1	Hasznosításra átvehető hulladékok jellemzője:

9.1.1	A Konverter üzemben hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

4. táblázat

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése | Mennyiség [tonna/év] |
| --- | --- | --- |
| 10 | TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | 600 000 |
| 10 02 | Vas- és acéliparból származó hulladék |  |
| 10 02 01 | Salak kezeléséből származó hulladék |  |
| 12 | FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 12 01 | Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezelésből származó hulladék |  |
| 12 01 01 | Vasfém részek és esztergaforgács |  |
| 12 01 02 | Vasfém részek és por |  |
| 12 01 99 | Közelebbről meg nem határozott hulladék |  |
| 15 | CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT |  |
| 15 01 | Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött csomagolási hulladékot) |  |
| 15 01 04 | Fém csomagolási hulladék |  |
| 16 | A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK |  |
| 16 01 | A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) |  |
| 16 01 06 | Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt |  |
| 16 01 17 | Vasfémek |  |
| 17 | ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) |  |
| 17 04 | Fémek (beleértve azok ötvözeteit is) |  |
| 17 04 05 | Vas és acél |  |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 19 01 | Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék |  |
| 19 01 02 | Kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu) |  |
| 19 10 | Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék |  |
| 19 10 01 | Vas- és acélhulladék |  |
| 19 12 | Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék |  |
| 19 12 02 | Fém vas |  |
| 20 | TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS |  |
| 20 01 | Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) |  |
| 20 01 40 | Fémek (vas fém) |  |

9.1.2	A Kohó üzemben hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

5. táblázat

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése | Mennyiség [tonna/év] |
| --- | --- | --- |
| 10 | TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 10 02 | Vas- és acéliparból származó hulladék |  |
| 10 02 01 | Salak kezeléséből származó hulladék (salakvas) | 100 000 |
| 10 02 10 | Hengerlési reve | 50 000 |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 19 12 | Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék |  |
| 19 12 12 | Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) | 50 000 |

9.2.	Kezelés kódja: R4- fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

9.3	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése, tárgyi feltételei:

A 9.1.1 pontban rögzített hulladékok kezelési technológiája:

A Keramet Hungary Kft. által előkészített és mérlegelt hulladékot a konverter elegytérből adagolóteknőkön keresztül juttatják a konverterekbe. A hulladék összetételét a kezelőszemélyzet vizuálisan ellenőrzi.

A fémhulladék a Konverter acélgyártási technológiájában kerül hasznosításra, a jelen határozat 3.3.3 pontjában ismertetett technológia szerint.

A 9.1.2 pontban rögzített hulladékok kezelési technológiája:

A hulladékok beszállítása vasúton vagy uszályon (utóbbi esetben is vasút szállítja a telephelyre az anyagot) történik. A Kohó üzemben hasznosított hulladékok esetében minőségi analízist végeznek, ennek keretében valamennyi beérkező szállítmányból mintát vesznek és meghatározzák  a különböző komponensek arányát. Ezen kívül havonta végeznk a rendelkezésre álló készletből vett minták alapján teljes minőségi analízist, amely során az összes, potenciálisan előforduló anyagra vizsgálják az alapanyagok összetételét. A hulladék lerakodása a beszállítást követően a piritcsonkai érctéren történik. A tevékenység a hulladékok fogadásával indul, mely történhet önürítős rendszerben, speciális módon körbuktatón, valamint rakodógépek segítségével. Az érctérről a hulladékokat a fogadási hely után minden esetben vasúti kocsik szállítják a kohói bunkersorra. A bunkerekből az elegytervnek megfelelő mennyiségű hulladékot mérlegkocsikkal rakodják a szkipkocsikba. Az elegyben a beadagolt hulladék más alapanyagokkal keveredik. A kohók adagoló berendezéseire az elegy alkotókat a ferdefelvonón üzemelő két, egyenként 7.2 m3 hasznos térfogatú szkipkocsik szállítják. A szkipkocsik a kohó adagolórendszerébe juttatják az elegyalkotókat. A kohó adagoló rendszeréből az alapanyagok a kohótérbe kerülnek. A kohóban a felfelé áramló forró gázok és az ugyancsak beadagolt koksz égéshője olvasztja meg az elegyet. A kohó üzem technológiai berendezései átalakítás, kiegészítés nélkül alkalmasak a hulladékok feldolgozására.

A Kohó üzemben felhasznált hulladékok tároló helyein az egyidejűleg tárolható mennyiség: 10 000 tonna.

9.4	A hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételei:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel a technológiai személyzet érintett, valamint az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, aki környezetvédelmi szakirányú kohómérnöki végzettséssel rendelkezik.

9.5	A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint pénzügyi fedezettel rendelkezik.

9.6	A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított alapanyag minősége nem megfelelő és ezért nem felhasználható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy a hulladékok kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.

- 9.7	Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

- 9.8	A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék az átvételt követően a hasznosítás megkezdéséig legfeljebb 1 évig tárolható. Eezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot hasznosítani kell, vagy a további kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.

9.9	Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.

9.10	Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

9.11	A telephelyen tárolható hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 9.3 pontban ismertetett egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét, vagyis a tárolásra alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

9.12	A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását

9.13	Az üzemnaplót a hatályos jogszabályok szerint vezetni kell.

9.14	A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen 51,5 tonna. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására. Ezen időtartam leteltét követően a hulladékot üzemi gyűjtőhelyre át kell szállítani vagy kezelés céljából el kell szállíttatni a telephelyről.

9.15	A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges és elégséges pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

9.16 	Az acélgyártási (Konverter üzemi) füstgáztisztításból származó víztelenített iszapok iszapvíztelenítő gépház melletti átmeneti elhelyezésére, gyűjtésére használt területet az iszapmennyiségnek megfelelően le kell burkolni, illetve támfalakkal kell ellátni, egyben a területen keletkező szennyezett csapadékvizeknek elkülönített elvezetését meg kell oldani.

Határidő: 2017. december 31.

10.0	Zaj- és rezgésvédelmi előírások

10.1	A Vas és Acélgyártási technológia (Kohó üzem, Salakfeldolgozó, Konverter üzem, FAM üzem) zajforrásainak üzemeltetése semmilyen körülmények között nem okozhat határértéket meghaladó környezeti zajterhelést a védendő területeken.

10.2	A technológiához tartozó zajforrásokat úgy kell üzemeltetni, hogy a Dunaferr Zrt. teljes telephelyére a Környezetvédelmi Hatóság külön határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartása minden körülmények között biztosított legyen.

10.3	A Konverter csarnok tetején lévő gőzlefúvatóra szerelt hangtompító műszaki állapotát rendszeresen felülvizsgálva biztosítani kell az akusztikai paramétereinek szinten tartását.

10.4	A gépi berendezések, különösen a szabad téren elhelyezett zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

10.5	A fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani. Bármiféle fejlesztés kizárólag zajvédelmi szempontból szakmailag megalapozottan, akusztikai szakértői vélemény alapján végezhető.

10.6	Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

11.0 Tájvédelmi előírások

11.1	A telephelyen belüli fás szárú növényállományok arányát őshonos, de a városi (ipari) környezetet jó tűrő fa- és cserjefajok ültetésével a határozat kiadásának időpontjában a területen meglévő növényállomány legalább 50 %-ával meg kell növelni. A meglévő őshonos egyedeket meg kell őrizni, az újonnan telepített egyedek fenntartásáról és esetleges pótlásáról folyamatosan gondoskodni szükséges.

Az ültetések elvégzésének határideje: 2017. december 31. A telepítések elvégzését – előbbi időpontig – a Környezetvédelmi Hatóság felé írásban is igazolni szükséges.

12.0	Szakkérdések vizsgálata

12.1	A környezet- és település- egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya FE/NEF/00204-1/2017. ügyiratszámú véleménye alapján megállapítottam, hogy az alábbi előírás betartása szükséges:

- A levegő védelemről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, valamint, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontja szerint, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

- A tevékenységből származó szennyezőanyag kibocsátás mérséklését szolgáló intézkedésekkel biztosítani kell a hivatkozott rendeletben rögzített légszennyezettségi határértékek teljesülését, ezt mérésekkel igazolni szükséges.

- Ennek érdekében a kibocsátó forrásokhoz tartozó leválasztó berendezéseket folyamatosan működtetni kell, a füstgáztisztító berendezés egységeit és más leválasztók műszaki állapotát üzemeltető kiemelten köteles ellenőrizni, az észlelt hibákat a lehető legrövidebb időn belüli elhárítani.

- A konverteres acélgyártással kapcsolatos folyamatok szekunder porkibocsátásának hatékony elszívása érdekében az üzemeltető ütemtervének megfelelően a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, a szükséges munkálatokat el kell végezni.

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, be kell tartani.

- A szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetéséről gondosan és folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell.

- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.

- Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei, a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - az üzemi vagy szabadidő zajforrástól származó zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.

- A gépi berendezések, zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

- Konverter csarnok tetején lévő gőzlefúvatóra szerelt hangtompító műszaki állapotát rendszeresen felülvizsgálva kell biztosítani az akusztikai paramétereinek szinten tartását.

- A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (9) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

- A tevékenység során keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

- A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

- Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonalat és gyűjtőtér burkolatát egységes és egybefüggő, illetve a veszélyes hulladék gyűjtőt egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.

- Fenti rendelet 14. § (4) bekezdése alapján mivel az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot is gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.  Az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint - szükség esetén - az ezek tárolására szolgáló rendszert.

- Fenti rendelet 15. § (2) és  (3) bekezdései  alapján az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni, a gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

- Fenti rendelet 16. § (4) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, gyűjtésére szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet össze kell gyűjteni, és gondoskodni kell a kezeléséről.

13.0	Szakhatósági előírások

13.1 	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/616-3/2017.ált. számú állásfoglalásban meghatározott szakhatósági előírások:

1.1.	Felszíni vízvédelmi előírások:

1.1.1.	Az ISD DUNAFERR Zrt. dunaújvárosi gyára területéről a Bob-pálya nevű sodorvonali bevezetésű kibocsátó helyen (Duna 1574,48 fkm szelvénye), illetve a „D”-ejtő nevű parti bevezetésű kibocsátó helyen a Dunába vezetett egyesített csapadék-, technológiai, hűtő- és szociális vizek minőségének meg kell felelnie a kiépített mintavételi helyeken a vízszennyező anyagok kibocsátási határértékeiről és alkalmazásukról szóló 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 4. általános védettségű kategóriájú befogadóra vonatkozó határértékeknek.

1.1.2.	Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményeken bevezetett határértéknek megfelelő, vagy határérték alatti kibocsátások kivételével.

1.1.3.	A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy

- a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék;

- takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

1.1.4.	A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működtetése során

- olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a különböző kibocsátási határértékek túllépését, és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak;

- a szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetéséről gondosan és folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell;

- a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.

1.1.5.	A kibocsátó köteles a kibocsátott szennyvizek mennyiségének és minőségének folyamatos mérésére mintavételi helyet kialakítani, fenntartani.

A kijelölt szennyvíz és csapadékvíz mintavételi pont:

- Bob-pálya kijelölt mintavételi pont

- „D”-ejtő kijelölt mintavételi pont

1.1.6.	A kibocsátó köteles a Dunába bocsátott szennyvizeinek mennyiségi és minőségi méréseit a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezni, a szennyvizek kibocsátására vonatkozó jogszabályi adatszolgáltatást mindenkor megtenni.

1.1.7.	A Dunába való kivezetési pontokon vizsgálni kell az elvezetett vizek minőségét az alábbiak szerint:

- Bob-pálya:

- heti gyakorisággal 24 órás átlagminta alapján: pH, KOIk, lebegőanyag, összes vas (Fe), cink (Zn), ólom (Pb), réz (Cu), olaj (SZOE), fenol, könnyen felszabaduló cianid, króm (Cr) és nikkel (Ni) tartalomra,

- hetente egy alkalommal a hőmérsékletet.

- „D”-ejtő:

- heti gyakorisággal pontminta alapján: pH, KOIk, lebegőanyag, összes vas (Fe), cink (Zn), ólom (Pb) olaj, fenol és cianid tartalomra,

- hetente egy alkalommal a hőmérsékletet.

1.2.	Felszín alatti vízvédelmi előírások:

1.2.1.	A tevékenység során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

1.2.2.	Havária eseményt azonnal jelenteni kell a vízvédelmi hatóságnak. Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor intézkedni kell a szennyezés okának kiderítése és a szükséges intézkedések megtételére.

1.2.3.	Az alábbi változásokat az ISD DUNAFERR Zrt., azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a tevékenység folytatójának változása,

- a tevékenység helyének változása,

- a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás,

- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás,

- az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot,

- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

fa)	trendszerű, egyirányú változás

fb)	ugrásszerű változás

fc)	új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

fd)	más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése,

- a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

1.3.	Szennyező anyag elhelyezési engedély:

1.3.1.	A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az 1.3.2. pontban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, összesen 115 m3 kapacitású tárolótartályokban történő elhelyezésre – megadom.

1.3.2.	Az acélműi tárolótartályok raktárépülete a Folyamatos acélöntő mű épületének délnyugati sarkánál helyezkedik el. A kármentő, a padlócsatorna és a zsompok szerkezete monolit vasbeton, a felület 3 mm vastag műgyantával kezelt. A kármentők padozata alá HDPE fólia került beépítésre.

A tárolótartályok össztérfogata: 115 m3. A tárolótartályok a Folyamatos acélöntő műhöz és a Konverterhez is dolgoznak.

A tartályokban K1-es minősítésű szennyező anyagok – ásványolajok és más szénhidrogének, különösen a perzisztens szénhidrogének – elhelyezése történik.

1.3.3.	A szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi ideje 12 év.

# 14.0	A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

14.1	Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

14.2	Amennyiben az Engedélyes a Telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a Telephelyen tárolt hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

# 15.0	Adatrögzítés és adatközlés a Környezetvédelmi Hatóság részére

15.1	Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

15.2	Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

15.3	Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtani.

15.4	Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a Környezetvédelmi Hatósághoz kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban.

# 16.0	Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

16.1	Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

16.2	A változásokról a Környezetvédelmi Hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A Környezetvédelmi Hatóság a változásról haladéktalanul értesíti a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. Korm. rendelet szerinti szerveket.

16.3	A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

16.4	A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak.

17.0	Erőforrások felhasználása

17.1	Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, évente adatszolgáltatást készíteni a felhasznált mennyiségekről és azt a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

# 18.0	Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

18.1	Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

18.2	A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

19.0	Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

19.1	Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

# 20.0	A döntés közlése

20.1	Jelen határozatommal megkeresem a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy jelen határozatom kézhezvételétől számított nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követő öt napon belül tájékoztasa a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

20.2	Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján, valamint a központi rendszeren való közzétételéről.

- 21.0	Jogorvoslat

21.1	E döntés ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.) benyújtott – díjköteles – fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a.  A díjat az eljárás kezdeményezésekor a 10029008-00335670-00000000 előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: „FE–08/Körny/20804/2016. ügyszám, jogorvoslati eljárási díj”. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

21.2	A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el, aki jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy – további ügyfél bevonásának szükségessége esetén – a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

21.3	A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell. Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nincs helye.

INDOKOLÁS

A ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes) által 2016. december 16. napján benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán KTF-20804/2016. ügyszámon a 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.; 331/1, 342/1 hrsz. alatti telephelyre (KTJ: 100423302) vonatkozó az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/807-2/2016., OKTF-KP/5460-3/2016. és OKTF-KP/5460-7/2016. iktatószámú határozataival megváltoztatott, a Környezetvédelmi Hatóság által, 99187/2012., 16704/2013., 81365/2013., 64529/2014., 24297/2015., 58405/2015. 73729/2015. 24519/2016., és 16167/2016. iktatószámokon módosított, valamint 38257/2012. iktatószámon kijavított és kiegészített 19044/2011. ügy- és 22812/2012. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelem mellékletét képező környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (továbbiakban: dokumentáció) a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) állította össze.

2017. január 1–től a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8/A. § értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – főszabály szerint – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el, azaz jelen eljárásban a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

A kérelemmel érintett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklet 2.2 pontjában nevesített „vas vagy acél termelése (elsődlages vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra kapacitás felett” tevékenység.

A kérelmet és annak mellékleteit áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem felel meg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 36.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, mert nem tartalmazza teljes körűen az e jogszabályban, valamint a Rendeletben meghatározottakat.

- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 3. melléklet 2. és 10.1 pontja alapján 525.000 Ft, melynek megfizetését igazoló bizonylatot az Engedélyes a kérelem mellékleteként csatolta.

A Környezetvédelmi Hatóság a 71124/2016. és a 710/2017. iktatószámú végzéseiben hiánypótlásra hívta fel a Engedélyest, aki a 420/2017. és 2163/2017. iktatószámokon érkeztetett beadványaival teljesítette a hiánypótlási végzésekben előírtakat.

A Környezetvédelmi Hatóság a Ket. 29. § (6) bekezdésének megfelelően 2016. december 23. napján hirdetményt tett közzé a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren keresztül, továbbá a hirdetményt, a kérelmet és a mellékleteit megküldte a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából. A Környezetvédelmi Hatóság 71121/2016. iktatószámú levelével közzétett hirdetményre észrevétel nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság a Rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva elektronikus úton értesítette Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő szervezeteket.

Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Környezetvédelmi Hatósághoz nem jelentette be.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi engedélyezési eljárásba a Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés alapján, az 5. sz. melléklet I. táblázatában foglalt szakkérdéseket is vizsgálta. A szükséges szakértelemmel rendelkező szervezeti egységeket a 71130/2016. iktatószámú levelével bevonta, amelyek az alábbiak szerint nyilatkoztak:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a FE/NEF/00204 - 1/2017. ügyiratszámú szakmai véleményében megállapította, hogy a tevékenység közegészségügyi szempontból a dokumentációban foglaltak betartásával, valamint jelen határozat 12.1 pontjában rögzített előírásokkal folytatható.

Véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. (továbbiakban: Zrt.) által a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti 331/1 és a 342/1 hrsz.-ú telephelyén a Konverter üzemben, a Folyamatos acélöntő műben és a Kohó üzemben végzett vas- és acélgyártási tevékenység, valamint kapcsolódó tevékenységként az Acélműi salakfeldolgozó üzemben, Salakfeldolgozó és daru üzemben végzett tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában  folytatott környezethasználati eljárásában, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya,  mint a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának jogelődje, levelében megkereste Főosztályunkat a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés, 5. melléklet 1. táblázat 3. pontja szerint szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan.

A szakkérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelmező megbízásából a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. által elkészített és benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján végzett tevékenység a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

Fentiek szerint a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadásra javasolom.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az engedélyezés ellen közegészségügyi szempontból - a hatályos közegészségügyi rendelkezések és a rendelkező részben megfogalmazott feltételek tevékenység végzése során történő maradéktalan betartása mellett - kifogást nem emelünk.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 272016. (XII.30.) utasítása alapján történt.”

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a FE-08/NTO/00063-1/2017. iktatószámú szakmai véleményét az alábbiak szerint adta meg:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályhoz, mint a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) 2016. december 22-én szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés érkezett az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) kérelmére indult, a Dunaújváros 331/1 és 342/1 hrsz-ú telephelyén a Konverter üzemben, a Folyamatos acélöntő műben és a Kohó üzemben, valamint az Acélműi salakfeldolgozó üzemben, Salakfeldolgozó és daru üzemben folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.

A szakkérdés vizsgálatának alapját a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) által LWD/20106/09/052 számon elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati, valamint alapállapot jelentési dokumentációk képezik, melyek elektronikusan letölthetők a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapjáról.

Mivel tárgyi ingatlanok az ingatlan nyilvántartás alapján kivett ipartelep művelési ágban vannak, azaz nem termőföldek, azokra „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a talajvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki. A Zrt. üzemeltetésében lévő, tárgyi tevékenységek végzésére szolgáló üzemrészek környezetében nem található termőföld, így a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban a termőföldek védelme érdekében talajvédelmi előírást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálatáért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.”

A Környezetvédelmi Hatóság a 71135/2016. iktatószámú megkeresése alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya a 10.546/2016. ügyszámú szakmai véleményét az alábbiak szerint adta meg:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán KTF-20804/2016. ügyszámon az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) által a Dunaújváros Vasmű tér 1-3. szám alatti Dunaújváros belterület 331/1, illetve 342/1 hrsz-ú telephelyén a Konverter üzemben, a Folyamatos acélöntő műben és a Kohó üzemben végzett vas- és acélgyártási tevékenység, valamint kapcsolódó tevékenységként az Acélműi salakfeldolgozó és daru üzemben végzett tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában folytatott, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában 2016. december 22. napján földvédelmi szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresést küldött a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya részére, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdésében és 5. sz. melléklet I. táblázatában foglaltak alapján.

A Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése szerint, a környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal első fokon az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

A Korm. rendelet 5. melléklet „Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők” címet viselő I. táblázat 7. pontja szerint, „ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint” vizsgálandó a „Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.” szakkérdése

A megkeresés és az eljárásban csatolt iratok szerint, az egységes környezethasználati engedély kiadása a Dunaújváros belterület 0331/1, illetve 342/1 hrsz-ú, ipartelep művelési ágban nyilvántartott ingatlanokon folytatott tevékenységre vonatkozik, melyek az ingatlan-nyilvántartás szerint, termőföldnek nem minősülő, művelés alól kivett területek. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció szerint termőföld igénybevételére nem kerül sor.

A dokumentációban feltüntetésre került „hatásterület” fogalma a termőföld mennyiségi védelmének követelményei szakkérdése szempontjából nem értelmezhető.

A fentiek alapján, tájékoztatom, hogy a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.

A szakkérdés vizsgálatában való közreműködést megalapozó jogszabályok:

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX tv. 7. § (1) bekezdése,

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése és 5. sz. melléklet I. táblázata a földhivatalok valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdése valamint 1. számú mellékletének 7.2 pontja.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II.29.) utasítása és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ügyrendről szóló 11/2015. (VI.30.) utasítása alapján történt.”

A Környezetvédelmi Hatóság a 71134/2016. iktatószámú megkeresése alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a FE-08/ÉPÍT/2709-2/2016. ügyiratszámú szakmai véleményében az alábbiakat állapította meg:

„A ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. által a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti, 331/1 és 342/1 helyrajzi számú telephelyén, a Konverter üzemben, a Folyamatos acélöntő műben és a Kohó üzemben végzett vas- és acélgyártási tevékenység, valamint kapcsolódó tevékenységként az Acélműi salakfeldolgozó üzemben, Salakfeldolgozó és daru üzemben végzett tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában a rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy örökségvédelmi szempontból az egységes környezethasználati engedély megadható.

Indokolás:

A rendelkezésemre álló iratok alapján megállapítottam, hogy az eljárás tárgyát képező érintett terület (Dunaújváros 331/1 hrsz.) a 74243 és a 78410 egyedi azonosító számú nyilvántartott régészeti lelőhelyeket érinti. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 11. §-a értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.

A rendelkezésemre álló iratok alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 4. sor. B. oszlopában megjelölt szakkérdést megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tevékenység a Kötv.-ben és a régészei örökség és műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendeletben rögzített követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II.29.) utasítása alapján történt.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály XIV-G-033/16168-2/2016. ügyiratszámú szakmai véleményében az alábbiakat állapította meg:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál, az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. által a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti 331/1 és a 342/1 hrsz.-ú telephelyén a Konverter üzemben, a Folyamatos acélöntő műben és a Kohó üzemben végzett vas- és acélgyártási tevékenység, valamint kapcsolódó tevékenységként az Acélműi salakfeldolgozó üzemben, Salakfeldolgozó és daru üzemben végzett tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elfogadásával, erdészeti hatósági szempontból egyetértek.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. által a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti 331/1 és a 342/1 hrsz.-ú telephelyén a Konverter üzemben, a Folyamatos acélöntő műben és a Kohó üzemben végzett vas- és acélgyártási tevékenység, valamint kapcsolódó tevékenységként az Acélműi salakfeldolgozó üzemben, Salakfeldolgozó és daru üzemben végzett tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat ügyében, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat, 6. pontja szerint, szakkérdés vizsgálatát kérte az erdészeti hatóságtól.

A szakkérdés az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára, védelmével kapcsolatos szabályokra vonatkozik.

A vizsgált hatásterületen belül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó, az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott terület is találhatók. A hatásterületen belül található erdőterületekre a folytatott tevékenység, a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) által készített dokumentációban foglaltak alapján, a normál üzemmenet esetén a környezetre a megengedett mértéknél nagyobb terhelést nem gyakorol, ezért a környezetvédelmi felülvizsgálati engedély elfogadásával egyetértettem.

A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályának illetékességét a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 12 §-a állapítja meg.”

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi engedélyezési eljárásba a Ket 44. § (1) bekezdése alapján és a Korm. rendelet 28. § (1) bekezdés alapján, az 5. sz. melléklet II. táblázatában nevesített szakhatóságot a 71130/2016. iktatószámú levelével bevonta.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/616/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi feltétellel adta meg.

„1.1	 A 19044/2011. ügyszámú egységes környezethasználati engedélyben szereplő vízvédelmi előírások továbbra is érvényben maradnak azzal, hogy ahol Felügyelőség szerepel, ott vízvédelmi hatóság értendő.”

A Környezetvédelmi Hatóság a FE-08/Körny/20804/2016; 1105/2017. ügyszámon ismételten szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, arra tekintettel, hogy állásfoglalását új egységes szerkezetben adja meg, figyelemmel arra, hogy a vízügyi előírások többször módosításra kerültek, bizonyos előírások határideje igen közeli lejáratú, jogszabályi módosítások következtek be, valamint a megküldött szakhatósági előírás esetén egy már nem létező, hatályon kívül helyezett engedély előírásaira történik hivatkozás.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35700/616-3/2017. ált. iktatószámú állásfoglalásában módosította a 35700/616/2016.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalás 1.1 pontját úgy, hogy azt törölte és helyébe jelen határozat 13.0 pontjában foglalt előírások kerültek.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„[…]A LAWAND Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1031 Budapest, Vízimalom sétány 8.) által készített felülvizsgálati dokumentációban és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 15. § (8) bekezdése és 13. számú melléklete szerinti alapállapot-jelentésben foglaltak ellen hatóságom vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emelt kifogást, ezért 35700/616/2017. ált. iktatószámon szakhatósági hozzájárulását megadta azzal, hogy a 19044/2011. ügyszámú egységes környezethasználati engedélyben szereplő vízvédelmi előírások továbbra is érvényben maradnak.

Annak ellenére, hogy az ISD DUNAFERR Zrt. részére a többször módosított 19044/2011. ügyszámú és 22812/2012. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély 2022. május 31-ig hatályos, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogutódja, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály az érvényben lévő egységes környezethasználati engedély visszavonását, és új engedély kiadását tervezi. Ezért hivatkozott számú megkeresésében ismételten kérte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását annak érdekében, hogy az új egységes környezethasználati engedélyben a vízügyi és vízvédelmi előírások aktualizálva kerüljenek rögzítésre.

Fentiekre tekintettel szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az 1.1.1 - 1.1.4. pontok előírásait a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FvR) kibocsátókra vonatkozó általános előírásai alapján tettem.

A Vas- és acélmű üzem vízhasználataiból keletkező szenny- és használt vizeket a telephely egyéb üzemeinek szennyvizeivel együtt a Dunába vezetik, így a befogadóra érvényes kibocsátási határértékeket az elvezetett össz. vállalati szennyvizek tekintetében a végső kibocsátási pontra (Bob-pálya és „D”-ejtő) vonatkoztatva állapítottam meg, az FvR. 18. §-a, 19. §-a és 25. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A határértékek megállapításánál a vízszennyező anyagok kibocsátási határértékeiről és alkalmazásukról szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 4. általános védettségű kategóriájú befogadóra vonatkozó értékeket vettem figyelembe.

Az FvR. 14. § (4) bekezdése és 29. § (4) bekezdése, valamint a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 2. § f) pontja, 7. § (2) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján a mintavételi helyet a kibocsátási engedélyben kell megállapítani, így a jelen határozatom 1.1.5. pontjában a fentiek alapján azt rögzítettem.

Az 1.1.6 - 1.1.7. pontok előírását a Dunába bocsátott szenny- és használt vizek minőségének mindenkori nyomon követhetősége érdekében az FvR. ellenőrzésre vonatkozó 27., 28. és 30. §-ai alapján, illetve a korábban kiadott egységes környezethasználati engedélyek felszíni vízvédelmi megállapításai alapján tettem.

A felülvizsgálati dokumentáció 8.9 pontjában a LAWAND Mérnöki Iroda Kft. kérte a többször módosított 19044/2011. ügyszámú egységes környezethasználati engedély 11.8 pontjában szereplő előírás törlését, az alábbiak szerint:

„Szakértői véleményünk szerint a hűtővíz bebocsátási pontja felett és alatt a Dunavízből eddig elvégzett vizsgálatok elégséges adatot szolgáltatnak a Dunába vezetett hűtővizek hőterhelésének ellenőrzésére. Mivel a mérési eredmények alapján megállapítható, hogy normál üzemmenet mellett nem éri kimutatható hőterhelés a felszíni vizet, így javasoljuk az egységes környezethasználati engedély 11.8 pontjában szereplő, negyedéves gyakoriságú, a hűtővíz bebocsátási pontja felett és alatt a Duna vízből végzett vizsgálatokat, valamint az egyidejű levegő és a kibocsátott szennyvíz hőmérsékletét vizsgáló mérésekre és a kohói hűtővíz hőmérsékletének mérésére vonatkozó kötelezés törlését.” E kérelemmel összhangban a felülvizsgálati dokumentáció 4.2.19 pontjában egyebek mellett a következők kerültek rögzítésre:

„A Duna vizének hőmérséklete a bevezetett hűtővizek hatására a felülvizsgálat időszakában nem változott, azaz kimutatható hőterhelés a felszíni vizet nem érte.”

A szakértői vélemény, valamint a felülvizsgálati dokumentáció mellékleteként csatolt hőmérsékleti adatok alapján a fenti kötelezettség további fenntartását nem láttam indokoltnak, ezért szakhatósági állásfoglalásom felszíni vízvédelmi előírásai között nem szerepeltettem.

A tevékenység helye: Dunaújváros 331/1 és 342/1 hrsz. alatti ingatlanok. A terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a faviR. 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny.

A Kohó üzem, illetve a Salakfeldolgozó és daru üzem területén nincsenek tartályok. Az acélműi tárolótartályok raktárépülete a Folyamatos acélöntő mű épületének délnyugati sarkánál helyezkedik el. A kármentő, a padlócsatorna és a zsompok szerkezete monolit vasbeton, felületük 3 mm vastag műgyantával kezelt. A kármentők padozata alá HDPE fólia került beépítésre. A tárolótartályok össztérfogata: 115 m3.

A vas- és acélgyártási technológia tevékenysége nem áll közvetlen kapcsolatban a talajvízzel. A technológia során nincs talajvíz kitermelés, visszasajtolás.

A Kohó üzemben az alapanyagok (érc és segédanyagok) raktározása nyílt területen folyik. Az anyagok jellegéből következően a raktározásból vízminőségi kár nem következik be.

A fentiekre, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. §-ban szereplő, elővigyázatosságra és megelőzésre vonatkozó alapelvek alapján az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban előírást tettem.

A szennyező anyag elhelyezési engedélyre vonatkozó, 1.2.3. pont alatti előírásomat a faviR. 5. számú mellékletének 7. pontja és a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján tettem.

A szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi idejére vonatkozó előírást a faviR. 13. § (10) bekezdése indokolja.

Döntésem jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (7) bekezdése.

Jelen döntés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. mellékletének II. táblázata, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy a Ket. 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.”

A tárgyi közigazgatósági hatósági eljárás során a Környezetvédelmi Hatóság vizsgálta a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangját a Rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján.

A helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása céljából a Környezetvédelmi Hatóság 71128/2016. ügyszámon belföldi jogsegély keretében megkereste a telepítés helye szerint Jegyzőt.

A Jegyző 31449-2/2016. számú „belföldi jogsegély” tárgyú levelében ( iktatószám:71528/2016.) az alábbi tájékoztatást adta:

„Jelenleg nincs folyamatban olyan településrendezési terv módosítás, amely érintené a 331/1 és 342/1 hrsz-ú telkeket.”

A 8171-8/2016. iktatószámú belföldi jogsegélyében (iktatószám: 71834/2016.) az alábbiakat nyilatkozta:

„Környezet- és természetvédelmi szempontból a létesítmény – helyi természetvédelmi érdekeket nem sért, természetvédelmi területet, értéket nem érint, helyi környezetvédelmi jogszabályt és érdekeket nem sért. A helyi környezet- és természetvédelmi szabályozással összhangban van.

Indokolás

[…] dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy környezet- és természetvédelmi szempontból a létesítmény – a környezetvédelemről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2015. (IX.18.) számú önkormányzati rendelete valamint a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 69/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete alapján – helyi természetvédelmi érdekeket nem sért, természetvédelmi területet, érdeket nem érint, helyi környezetvédelmi jogszabályt és érdeket nem sért. A helyi környezet- és természetvédelmi szabályozással összhangban van.

A belföldi jogsegélykérés teljesítésének a jogalapja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 1. § (6b) bekezdése, valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 26. § (5) bekezdésének b) pontja és a 26. § (10) pontja.

Döntésem illetékességét és hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés i) pontja adja meg.

Az önálló jogorvoslatot lehetőségét a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki, mely szerint jelen döntés csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.”

A Jegyző 31441-2/2016. számú jogsegélyében (iktatószám: 71837/2016.) a következőket nyilatkozta még:

„Mint Dunaújváros Megyei Jogú Város területén illetékes elsőfokú építésügyi hatóság az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. dunaújvárosi 331/1. és 342/1. helyrajzi számú ingatlanjain folyamatban  lévő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálattal kapcsolatban nyilatkozom, hogy a terveztt tevékenység a településrendezési eszközökkel összhangban van, valamint településrendezési terv módosítása az érintett területen nincs folyamatban.”

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján, a telephelyen folytatni kívánt tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbiakat állapította meg a Környezetvédelmi Hatóság:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Nagyolvasztómű az Engedélyes dunaújvárosi telephelyén belül, annak középső és DK-i részén helyezkedik el. Az üzemi terület É-ÉNy-i részén található a Konverter és a Folyamatos Acélöntő Mű.

Dunaújváros a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján az 5. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A benyújtott dokumentáció alapján a vas- és acélgyártási technológia légszennyező anyag kibocsátása tekintetében a P75 jelű pontforrás a meghatározó, melynek hatásterülete szilárd anyag légszennyező anyag esetében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 2. § 14. a) pontja alapján a forrás köré húzott 811 méter sugarú kör által határolt terület, amelyben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület vagy helyiség illetve lakóterület, levegőkörnyezeti hatásokra érzékeny épület nincs. Az Engedélyes által 420/2017. iktatószámon benyújtott diffúz forrásokra vonatkozó hatásterület számítás alapján a Levr. 2. § 12a. a) pontja alapján a D151 jelű forrás hatásterülete a forrás köré húzott 1306 m sugarú körrel írható le, míg a D152 jelű forrás esetén a hatásterület 1477 méter sugarú kör által fedett terület.

A vas- és acélgyártási tevékenységhez kapcsolódó anyagmozgatási és szállítási tevékenység körébe tartozik az üzemegységek közötti anyagmozgatás és a telephelyi szállítás. A dokumentációban lévő vizsgálati eredmények alapján a munkagépek, szállítójárművek napi üzemeltetéséből származó levegőterhelés az igénybe vett területek közvetlen környezetét érinti, a legnagyobb hatásterület a járművek mozgási területétől számított 85 méter sugarú körben alakul ki kén-dioxid légszennyező anyag esetén, mely lakóterületeket vagy légszennyezésre érzékeny épületeket nem érint.

A technológiát az Engedélyes szervezetében négy üzem alkotja. A Nagyolvasztómű Kohó üzemében történik a nyersvasgyártás, a Salakfeldolgozó üzemben a kohósalak feldolgozása, a Konverter üzemben a folyékony acél gyártása (metallurgiai fázis), a Folyamatos Acélöntő Műben (FAM üzemben) pedig a folyamatos acélöntés keretében a hengerlésre alkalmas acélbrammák előállítása.

A gyártási tevékenységet végző üzem két fő üzemrészből áll, ami a Nagyolvasztómű és az Acélmű. A tevékenységhez kapcsoltan a Kohó üzemhez, a Konverter üzemhez és a Mészműhöz tartoznak helyhez kötött légszennyező források. A vas- és acélgyártás diffúz forrása a D151 jelű Kohói öntőcsarnok és a D152 jelű Konverter csarnok.

Kohó üzem:

A Kohó üzem feladata az acélműi igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű nyersvas biztosítása. A Kohói öntőcsarnok esetén a porképződéssel járó technológia a kohókból történő nyersvas és salak csapolása. Az öntőcsarnokban keletkező szilárd szennyezőanyagok elszívására összetett porelszívó rendszer létesült 1-1, összesen 3 db elszívó ernyővel a csapolónyílásnál és a nyersvas-, illetve salak billenő csatornáknál. A csapoló nyílás kibontása és a csapolás intenzív porképződéssel jár. A pneumatikus porszállító rendszert egy porszállító ventilátor működteti. A keletkező porok elszívására egy 800 000 m3/h teljesítményű elszívó és hozzá csatlakozó zsákos leválasztó berendezés üzemel. A leválasztás hatásfoka 85 %. Az elszívás hatékonysága a csapolási folyamat során változó mértékű. A csarnok tetején a jelentősebb kiporzás a csapoló nyílás kifúrása, illetve a kifolyást, elfolyást segítő oxigénezések ideje alatt van, átlagosan 10 perc/csapolás ideig (csapolás időtartama 50 perc). A Kohói öntőcsarnok porelszívás üzemeltetése a P75 jelű pontforráson keresztül történik. A nyersvas csapolási technológiához tartozó D151 jelű forrás (kohói öntőcsarnok) esetében az építmény tető- és oldalfelületein jut a kibocsátott szennyezőanyag a környezeti levegőbe. A kohói öntőcsarnokban átlagosan 265,29 kg/h por keletkezik a technológia működtetésével. A diffúz felületeken a szabadba kerülő átlagos pormennyiség 39,8 kg/h. A technológiai jellemzők alapján elvégzett becslés eredményét tekintve a kohói öntőcsarnok diffúz jellegű kibocsátása 220,2 t/év. A diffúz porkibocsátás csökkentésére az Engedélyes a nyersvas- és salakcsapoló csatornák teljes lefedését elvégezte. A benyújtott dokumentáció alapján csapolás közben a csatornák állapotának ellenőrzése érdekében a fedeleket időnként megbontják.

A kohókban keletkező torokgáz elsődleges tisztítása porkamrában történik ciklon segítségével. Második fázisban Venturi-mosón történik a torokgáz nedves tisztítása. A Venturi gáztisztító üzem kohónként 3 db Venturi egységből és egy-egy cseppleválasztóból áll. A tisztított torokgáz a további technológiai folyamatban kohógáz tüzelőanyagként a léghevítőkben és az erőműben kerül felhasználásra. A kohók üzemviteléhez szükséges magas toroknyomást turbófúvó biztosítja. A fúvószelet a léghevítőkben melegítik fel kevertgáz (kohó-, kamra- és földgáz) eltüzelésével, a technológia pontforrásai: P73 és P74. Mindkét kohóhoz 4-4 db regeneratív tüzelésű léghevítő tartozik.

Konverter üzem és Mészmű:

A Konverter üzem fő tevékenysége a folyékony acél előállítása folyékony nyersvas, acélhulladék, salakképzők, és ötvözők felhasználásával.

Az 1300 tonna befogadóképességű nyersvaskeverő általános rendeltetése a kohóktól vasúton érkező folyékony nyersvas fogadása, tárolása, homogenizálása és a konverter nyersvas betét igényének biztosítása. A nyersvaskeverőben a vas hőmérséklete 1300-1350 ºC. A keverőben a 65 m3/h gázt használó földgázégők üzemelnek, melyeknek az elsődleges szerepe a felszíni salakosodás meggátlása. A nyersvasat a nyersvasbeöntőüstbe a keverő megbillentésével csapolják át. A keverőhöz csatlakozik a grafitleválasztó rendszer, melynek rendeltetése a nyersvaskeverőbe ill. a keverőből a beöntőüstbe történő öntéskor, és a salaklehúzáskor a nyersvasból kiváló grafit elszívása és leválasztása. A grafitpor keletkezési helyein elszívó ernyők vannak felszerelve, melyek zsákos szűrővel szerelt grafitleválasztó rendszerhez kapcsolódnak. A grafitleválasztáshoz a P95 jelű pontforrás tartozik.

A konverter csarnok a Konverter üzem épületén belül helyezkedik el, ahol a kiszolgáló berendezéseivel együtt, egyenként 130 t névleges teljesítményű konverter (melyekből egyszerre egy üzemel, és egy tartalék) található. Ugyancsak a konverter csarnokban található a füstgázhasznosító és hűtő, valamint az oxigénlándzsa mozgató berendezés. Az acélgyártásnál nagy mennyiségű és magas hőmérsékletű szilárd anyagtartalommal rendelkező füstgáz keletkezik. Az éghető gáz (CO) elégetésére és a füstgáz hűtésre hőhasznosító kazán van telepítve. A hűtés és a CO tartalom elégetése során gőz keletkezik, a felhasználás változékonysága miatt esetenként a légtérbe távozik. A hőhasznosító kazánt elhagyva a füstgázt tovább kell hűteni és a szilárdanyag tartalmát le kell választani, ami több fokozatban, Venturi rendszerű nedves gáztisztító berendezés segítségével történik. A füstgáz elszívását füstgázventilátorok végzik. A tisztított füstgáz a P85 jelű pontforráson keresztül a levegőbe távozik. A leválasztás hatásfok 70 %.

Az üstelőkészítő csarnokban történik az acélöntő üstök és nyersvas beöntő üstök javítása, újrafalazása, valamint az újrafalazott üstök szárítása, illetve használatbavételkor az üzemi hőmérsékletre történő előmelegítése. Három, egyenként 2000 kW-os földgáz-levegő égőkkel szerelt külön berendezés szolgál az újrafalazott és javított nyersvas és acélöntő üstök kiszárítására, előmelegítésére. Mindhárom üstszárító berendezés fedelén füstgáz elszívó csonk van elhelyezve. A szárításkor és a felfűtéskor keletkező füstgázok az elszívó csonkon keresztül egy elszívó ventilátor segítségével kerülnek elszívásra, majd a berendezéshez csatlakozó kéményen keresztül a levegőbe távoznak. A nyersvas-beöntő üstszárító berendezéséhez a P123 jelű pontforrás, a 2 db acélöntő üst szárítóberendezéséhez a P124 és a P89 jelű pontforrás (üstszárító kémény) tartozik.

Az acélöntő üstök hevítését, hőntartását két különböző típusú berendezés biztosítja. Az egyik földgázégővel ellátott üsthevítő, a másik egy földgázoxigén égővel ellátott fekvő helyzetű üsthevítő berendezés, melynek feladata az acélöntő üst tűzálló falazatának rövid időn belül történő felmelegítése. Mindkét típusnál a füstgázokat ventilátor szívja el, és a berendezésekhez csatlakozó kürtőkön keresztül a légtérbe kerülnek. A két azonos típusú üsthevítőhöz a P90 és a P125 jelű pontforrás, a fekvő üsthevítő berendezéshez a P126 jelű pontforrás csatlakozik (üsthevítő kémények).

A háromállásos üstmetallurgiai állomáson mindhárom kezelőállásnál fix beépítésűek a lándzsaállványok. Az üstmetallurgiai kezelés során felszabaduló porok és füstgázok elszívó ventilátor segítségével egy kétlépcsős porleválasztó berendezésen haladnak keresztül, majd ezután az üstmetallurgiai állomáshoz tartozó kürtőn keresztül, a P127 jelű pontforráson a környezeti levegőbe távoznak. Ciklon előleválasztó szolgál a szikrák és a durva porok leválasztására. A második fokozat egy zsákos porszűrő, mely a finom porokat választja le a szennyezett gázból. A leválasztás hatásfoka 90 %.

A Konverter üzemben található földgázégőkhöz égéslevegőt használnak az üsthevítés, az üstszárítás, valamint a nyersvas keverés folyamataiban. Az oxigénes konverteres acélgyártás során a hűtőkazánban is történik égéslevegő felhasználás. Sűrített levegőt használnak továbbá a pneumatikus berendezések működtetéséhez és a zsákos szűrők tisztításához. A folyamatos acélöntési technológiában sűrített levegőt használnak a közbensőüst melegítéséhez, az üstfordító berendezés mozgatásához és a formába öntött acélszál kétközeges hűtésére.

A Konverter üzemben jellemzően a nyersvas áttöltési folyamatok (nyersvaskeverőbe, adagolóüstbe), a  konverterrel kapcsolatos folyamatok (nyersvas adagolás, folyékony acél és salakcsapolás) és a másodlagos metallurgiai eljárások (üstmetallurgiai kezelés) során fordul elő kiporzás. A Konverter csarnokban a nyersvas beöntéshez és a csapolás fázisához köthető szekunder kiporzás idején, a 76 m magas konverter csarnok 853 m2 nyitott tetőfelületén és a függőleges falon 64-65 m magasságban lévő 188 m2 felületű nyíláson keresztül jut a környezeti levegőbe nagyobb mennyiségű por. A nyersvas beöntés 14 m magasságban, a csapolás talajszinten történik. A nyersvas beöntés 1,5-2,5 perc, a csapolás 3,5-7,5 perc ideig tart. Nyersvas beöntéskor a fúvatáshoz kialakított rendszerrel a keletkező füstgázok elszívási hatékonysága nagyon kicsi. Csapoláskor a gázsugár sebessége 4-10 m/s, hőmérséklete 400-500 ºC, becsült térfogatárama a 20 m2 áramlási keresztmetszet alapján 360 000 m3/h. A nyersvas keverőbe, illetve adagolóüstbe történő áttöltésnél, valamint az üstmetallurgiai kezelésnél a keletkező por és a poros füstgáz mindkét folyamatnál légtechnikai elszívó rendszerrel kerül a zsákos porleválasztóba tisztítás céljából. A porleválasztó berendezésekből a tisztított füstgáz a P95 jelű (nyersvas áttöltése) és a P127 jelű (üstmetallurgiai kezelés) pontforrásokon keresztül távozik a környezetbe. Az üzemben a felsorolt konverteres folyamatok kiporzásának csökkentésére légtechnikai elszívó rendszer nincs kiépítve. A konverter csarnok a D151 jelű diffúz forrásként került megjelölésre. A BAT-következtetésekben javasolt megoldások közül alkalmazásra kerül az adagolóüst rendszeres tisztítása és az üstmedvék eltávolítása, valamint a nyersvas konverterbe történő beöntése után az adagolóüstöt 1-1,5 percig a konverter előtt tartják.

A benyújtott dokumentációban vizsgálták a nyersvas keverés általános, átlagos porgyűjtés hatásfokát. A portalanítás hatásfokát a konverterbe történő nyersvas beöntésnél keletkező por mennyiségére vonatkozó korábbi mérési eredmények felhasználásával, a konverter és a nyersvas keverő technológiák vizuális megfigyelése alapján végzett összehasonlítással becsülték meg. A konverterbe történő beöntéskor a szilárd szennyezőanyag koncentráció a korábbi vizsgálatok során 0,3-2,4 g/m3 között változott a kb. 680 000 m3 térfogatáramú gázsugárban. A nyersvas keverésnél a porképződés intenzitása azonban lényegesen elmarad a konverternél tapasztalttól. A kilépő gázsugár térfogatárama annak tizedére, a portartalma kb. a felére tehető. A kiporzás időtartama 25-30 perc óránként. Mindezek alapján a keletkező por mennyisége 23 kg/h-ra becsülhető. 2015. évben a leválasztott por mennyisége 19,4 kg/h volt, a 149 t leválasztott összmennyiség és a 7777 h konverter üzemidő figyelembevételével. A porgyűjtési hatásfok így ~85% mértékre becsülhető. A benyújtott dokumentációban a diffúz kiporzás mértékét kevesebbnek becsülik, mint a keletkező por 15%-a, mivel a csarnokon belül jelentős kiülepedés tapasztalható. A jellegzetes fizikai megjelenésű csillogó grafitpor a csarnokon kívül csak ritkán észlelhető.

Mészmű az égetett mész kiszállító és osztályozó részlegből áll. Az égetett meszet külső forrásból szerzi be a társaság.

A hozaganyag-feladó szalagrendszer az egykori mészmű és a konverter csarnok közötti zárt, járható szállítószalaghíd. A szalagrendszerben szalagfeszítők, mészrosta és közbenső bunkerek találhatók. Az égetett meszet a mészmű tároló bunkerei alatt húzódó gyűjtő-kihordó, gumihevederes szállítószalag végétől adják fel a közbenső tároló bunkeren keresztül a konverter csarnok tárolóbunkereibe. A mésztároló silókban tárolt égetett meszet szalagrendszerrel a 6-os átadóállomáson elhelyezett 2 db, egyenként 175 m3-es közbenső silókba juttatják. A felhasználó üzembe szitálást követően jut a mész. A technológiához a P5-P8 sorszámú pontforrások tartoznak.

A hozaganyag rendszer feladata a 6-os átadó állomásról szállítószalagon érkező hozaganyagok (égetett mész, folypát) továbbítása a mészmű területéről a tároló bunkerekbe, a hozaganyagok rázóadagolók segítségével jutnak a mérlegbunkerekbe. A mészfeladó rendszeren érkező anyagok fogadásakor és mérlegelésekor keletkező por kiépített elszívókon jut a leválasztó berendezésbe. Három zsákos porleválasztó berendezés üzemel, melyekhez a P86, P87 és P88 jelű pontforrások, azaz a hozaganyag kürtők tartoznak. A leválasztás hatásfoka mindhárom szűrőn 80 %.

- A Salakfeldolgozó üzemben alkalmazott technológiákhoz nem tartozik légszennyező pontforrás, a használt levegőt nem tisztítják. A FAM üzemben nem indokolt használt levegő elvezetésére, tisztítására szolgáló berendezés használata. Az üzem pontforrással nem rendelkezik.

A benyújtott dokumentáció alapján a kibocsátó források vonatkozásában elvégzett légszennyezőanyag kibocsátás ellenőrző vizsgálatok eredményei alapján határérték túllépés nem volt, a vizsgált üzem kibocsátása az előírt határértékek szerinti követelményeknek megfelel.

Diffúz forrás kialakulásának, illetve a diffúz légszennyezés megakadályozására a határozat 8.1 pontjában a Levr. 26. § (2) bek. alapján köteleztem az üzemeltetőt, figyelembe véve a 4. § bekezdésben foglaltakat. A 8.2 pontban a Levr. 6. sz. mellékletének 6. pontja alapján írtam elő értesítést, tekintettel arra, hogy porleválasztó berendezések működtetése nélkül diffúz légszennyezés alakulhat ki, illetve a határértékek betartása nem biztosított.

Határozatom 8.3, 8.4 és 8.5 pontjai az üzemeltető számára további kötelezettségeket állapítanak meg. A 8. 3 pont szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a 8.4 pont szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem. A rendelkező rész 8.5.1 és 8.5.2 pontja szerinti előírást a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM.) 12. § (1), (2) bekezdése, a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak valamint a 14. számú melléklet 1.2.12 és 1.3 pontjai alapján és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/5460-7/2016. iktatószámon kiadott határozata alapján tettem.

A határozat 8.5.1 és 8.5.2 pontjaiban meghatározott időszakos kibocsátásmérések következő mérési idejének meghatározásánál figyelembe vettem a létesítményben lévő pontforrások utolsó emisszió mérésének időpontját. Az utolsó kibocsátásmérések időpontjai a Környezetvédelmi Hatóságnál rendelkezésre álló mérési jegyzőkönyvek és a tervezett emisszió mérések időpontját bejelentő iratanyagok alapján:

Ötéves időszakos mérési gyakoriságú pontforrások utolsó légszennyező anyag kibocsátás mérés időpontja:

| Pontforrás száma: | Mérés ideje: |
| --- | --- |
| P95 | 2015.11.26. |
| P127 | 2012.10.29. |
| P5 | 2013.07.08. |
| P6 | 2013.07.07. |
| P7 | 2016.10.19. |
| P8 | 2013.07.08. |

Kétéves időszakos mérési gyakoriságú pontforrások utolsó légszennyező anyag kibocsátás mérés időpontja:

| Pontforrás száma: | Mérés ideje: |
| --- | --- |
| P73 | 2016.11.23 |
| P74 | 2016.11.24 |
| P85 | hatósági mérés: 2016.06.14. |
| P86 | 2016.09.22. |
| P87 | 2016.09.15. |
| P88 | 2016.06.14. |
| P89 | 2016.11.15. |
| P123 | 2016.11.15. |
| P124 | 2016.11.16. |
| P90 | 2016.11.16. |
| P125 | 2016.11.17. |
| P126 | 2016.11.17. |

A P75 jelű pontforrás utolsó légszennyező anyag kibocsátás mérése a rendelkezésre álló iratanyagok alapján: 2012. november 27.

A határozat 8.5.3 pontjában, a mérési követelmények meghatározásánál figyelembevettem az Európai Unió Bizottsága 2012. február 28-án meghozta, majd az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. március 8. napján kihirdetésre került az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a vas és acélgyártás tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2012. február 28-i, 2012/135/EU bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: BAT-határozat) melléklet 61., 65., 76.,78. pontjait.

A BAT-határozat Mellékletének 14. pontja szerint elérhető legjobb technikának számít az öntőcsarnokok porkibocsátásának folyamatos mérése. A BAT-határozat egyrészt kibocsátási szinteket, másrészt az azok ellenőrzésére alkalmas mérési módszereket ír elő, mint például a folyamatos mérőműszer alkalmazását. A Környezetvédelmi Hatóság FE–08/Körny/16429/2016.; 2246/2017. ügyszámon és iktatószámon (továbbiakban: elutasító határozat) elutasította a kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzését biztosító folyamatos mérőrendszer kialakítása alóli felmentést, figyelemmel az uniós jogi aktusokban foglalt követelmények teljesítésére, valamint az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/5460-3/2016. iktatószámú határozatára.

Az Engedélyes 2017. február 14-én érkezett 4142/2017. számon iktatott levelében fellebbezést nyújtott be az elutasító határozat ellen, ezért a folyamatos mérőrendszer kialakítására vonatkozó rendelkezéseket nem szerepeltettem jelen határozatban. A jogorvoslati eljárást lezáró döntésben foglaltakat figyelembe véve a Környezetvédelmi Hatóság hivatalból módosítja jelen határozatot, melyben meghatározza a P75 jelű pontforrás mérésére vonatkozó előírásokat.

A benyújtott dokumentáció intézkedési tervet tartalmaz a konverter üzem szekunder porkibocsátásának elszívására vonatkozóan. A határozat 8.6-8-7 pontjaiban az intézkedési tervben meghatározott időpontok előírásával műszaki dokumentáció benyújtását és a szekunder porkibocsátás elszívás beüzemelését írtam elő.

A határozat 8.8 pontjának előírásakor figyelembe vettem a BAT határozat mellékletének 61. pontját, mely szerint öntőcsarnokok tekintetében elérhető legjobb technikának számít a csapolócsatornák lefedése a diffúz porkibocsátás csökkentésére.

A határozat rendelkező részének 8.9 pontjában szereplő időszakos mérések mérőhelyének kialakítására vonatkozóan a VM. 16. §-a szerint szerepeltettem előírást.

A mérőhely kiépítéséről és azok fenntartásáról szóló, üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget állapít meg a VMr. 7. §-a (8.10 pont).

A határozat 8.11 pontja szerinti előírást a Levr. 4.§ alapján tettem. A határozat 8.12 pontját a Levr. 5.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

A határozat 8.13 pontjában felhívtam a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határérték túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az üzemeltetőt a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bek. alapján.

A környezetvédelmi Hatóság részére történő emisszió mérési jegyzőkönyv beküldési határidejére hívtam fel a figyelmet a határozat 8.14 pontjában a VM. 19. § (3) bekezdése szerint. A Környezetvédelmi Hatóságnál rendelkezésre álló dokumentumok alapján a P7, P86, P87, P88, P89, P95, P123, P124, P125, P126 sorszámú pontforrások időszakos légszennyezőanyag kibocsátásmérésének határideje 2016. év december 31. napja volt, ezért a határozat 8.14 pontjában a vizsgálati jegyzőkönyvek beküldési határidejéről rendelkeztem.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozóan a VM. 18. § (1) bekezdés alapján a 8.15 pontban rendelkeztem. Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének 8.16 pontjában hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VM. 19. § (6) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat 8.17 pontjában a Levr. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint előírást tettem.

A BAT-határozat melléklet 1.6 pontjának 78. alpontjában foglaltakra tekintettel a 8.18 pontban előírást tettem.

A szén-dioxid üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenység végzését a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Főosztály jogelődje UHG-5408-5-04 engedély-azonosítójú határozatában engedélyezte.

A Rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat 2.2.1 pontjában a Levr. 22. § (2) bekezdés a) pontja és a 26. § (3) bekezdése alapján a légszennyező pontforrások működtetési engedélyének megadásáról rendelkeztem. A határozat 2.3.1 pontjában az engedély érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése, valamint a 26. § (8) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Nagyolvasztóműben keletkező hulladékok

Valamennyi fő technológiai egységnél külön-külön karbantartó szervezetek végzik a berendezések karbantartását (gépészeti, villamos, energetikai, stb.), mely kiegészítő tevékenységek során keletkezik az Engedélyes Nagyolvasztóművénél keletkező veszélyes hulladékok legnagyobb része.

A gépészeti karbantartás során jelentős mennyiségű acélhulladék keletkezik.

A veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyeken történik, és időszakosan a hulladékokat a Központi hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítják.

Ipari, nem veszélyes hulladék az üzem és a technológia több pontján keletkezik. Az ipari hulladékok gyűjtése erre kijelölt konténerekben történik.

A Nagyolvasztóműben a Kohó üzemben a technológia során tűzállóanyag bontási hulladék, illetve csatorna- és kéregvas hulladék keletkezik. A nagyolvasztó torokgázának tisztítása során 3–5 kg kohói füstgáztisztítói iszap keletkezik tonna-nyersvasanként. Az iszapot a Meleghengerműi hidrociklonban egy cinkben gazdag és egy cinkben szegény frakcióra választják szét. A nagy cinktartalmú rész veszélyes hulladéknak minősül. Az alacsony cinktartalmú rész a Zsugorítóműben kerül hasznosításra.

A salakfeldolgozás technológiája során nem keletkezik hulladék, a tevékenység során keletkező összes terméket (granulált salak, habosított salak, salakkő) értékesítik.

Kommunális hulladék az üzem több pontján keletkezik. A kommunális hulladékok gyűjtése erre kijelölt konténerekben történik, amit a közszolgáltató szállít el.

A Nagyolvasztóműben keletkező hulladékokat, gyűjtést követően engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják át.

Acélműben keletkező hulladékok

Ipari, nem veszélyes hulladék az üzem és a technológia több pontján keletkezik. Az ipari hulladékok gyűjtése erre kijelölt konténerekben történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyeken történik, és időszakosan a hulladékokat Központi hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítják.

A Konverter üzemben a nyersacélgyártás technológiája során a leválasztó rendszerek üzemeléséből grafitpor, fémpor, mészpor, az öntőüstök falazásából adódóan tűzállóanyag bontási hulladék és vasfémek keletkeznek. A leválasztott grafitport, fémport és mészport engedéllyel rendelkező cég szállítja el.

Az Acélmű kiegészítő tevékenységei – a technológiai berendezéseinek karbantartása, javítása és energiaellátása – során a Gépészeti, Villamos, Energetikai, Daru üzemekben és az Ügyvezetésnél keletkező jelentős mennyiségű veszélyes hulladék a Központi hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre. A beérkező segédanyagok csomagolási hulladékát (fólia, big-bag zsák) konténerben gyűjtik.

A Kohó üzemben hulladékhasznosítás céljából átvételre kerülő hulladékok tárolására a Pirit-csonka nevű területen két elkülönített rész került kijelölésre. A terület egységesen salakkal feltöltött burkolattal rendelkezik. A nagy mennyiségben tárolt hulladékokat hulladékazonosító kódonként külön depóniákba rendezve tárolják. Az egyes kupacok azonosíthatóságát tábla biztosítja. A táblán a „Hulladéktároló hely” felirat alatt a hulladékazonosító kód és a hulladék megnevezése szerepel. A kupacokat olyan távolságban helyezik el egymástól, hogy a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek legyenek.

A beérkező hulladék vasúton vagy közúton kerül beszállításra. A beérkező hulladék elhelyezését az üzemvezető utasításának megfelelően hajtják végre. A hulladék a vasúti kocsikból rakodógéppel kerül a kijelölt helyre a tároló hely területén. A csoportvezető szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy a beszállításra került hulladék megfelel-e a szállítólevélen szereplő hulladékazonosító kódnak és a kívánt hasznosítási célnak.

Az ércelőkészítő diszpécser, a csoportvezető döntése alapján a tároló helyen betárolt hulladékot rakodógéppel szállítójárműre rakatja, ami a hulladékot a technológia feladó helyére szállítja, és ott leüríti.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció és annak kiegészítései tartalmazták a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyer.) 9. § (1) bekezdésében foglaltakat, így

- az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;

- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírását;

- a hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódszám szerinti megnevezését, mennyiségét tonna/év mértékegységben;

- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;

- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, kapacitását;

- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket;

- a környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítási kötvény másolatát;

- a meglévő pénzügyi fedezetről szóló nyilatkozatot;

- a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, a Hnyer. 11. §-a szerinti nyilatkozatot;

- igazolást, hogy az Engedélyesnek adótartozása és vámtartozása nincs;

- a környezetvédelmi megbízottal kötött szerződését és végzettségének másolatát.

A pénzügyi feltételek folyamatos biztosítására vonatkozóan a 9.5 pontban szerepeltetek előírást, figyelemmel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 80. § (1) bekezdés e) pontjára.

A 9.6 pontban szereplő előírást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, valamint a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak alapján tettem.

A 9.6 pontban a Hnyer. 9. § (2) bekezdésének h) pontjára tekintettel is rendelkeztem.

A 9.7 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 12. § (1) bekezdése indokolja.

A Ht. 15. § (5) bekezdése alapján a 9.8 pontban tettem előírást.

Határozatom 9.9 pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (5) bekezdésére figyelemmel tettem.

A 9.10 pontban előírást tettem, tekintettel a Ht. 12. § (4) bekezdésére.

A 9.11 pontban, a Hnyer. 9.§ (2) bekezdés b) pontját figyelembe véve előírást tettem a telephely kapacitására vonatkozóan, meghatároztam a telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékmennyiséget, mellyel elkerülhető a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

Határozatom 9.12 pontjában szereplő előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: létesítm.R.) rögzített üzemnapló vezetését a 9.13 pontban írtam elő.

A létesítm.R. 13. § (9)-(10) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a 9.14 pontban előírást tettem.

A többször módosított 19044/2011. ügy- és 22812/2012. iktatószámú egységes környezethasználati engedélyben előírásra került az acélgyártási (Konverter üzemi) füstgáztisztításból származó víztelenített iszapok iszapvíztelenítő gépház melletti átmeneti elhelyezésére, gyűjtésére használt terület leburkolása, illetve támfalakkal történő ellátása, valamint a területen keletkező szennyezett csapadékvizek elkülönített elvezetése. Az egységes környezethasználati engedély módosításai során többször megváltoztatásra került a kivitelezés dátuma, amely most 2017. december 31.

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a gyűjtőhely még nem készült el, ezért a 9.16 pontban rendelkeztem.

Az Engedélyes a telephelyén veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen is gyűjti a hulladékait. A gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Környezetvédelmi Hatóság a FE-08/Körny/528/2017.; 3478/2017. ügyszámon hagyta jóvá.

A pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítására vonatkozóan a 9.1 pontban szerepeltetek előírást, figyelemmel a Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára.

A határozat 2.2.2 pontjában engedélyeztem a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet, a Ht. 62. § (1) bekezdése, valamint a 15. § (2) bekezdése alapján.

A felülvizsgálati dokumentáció részeként benyújtásra került a hulladék tároló helyek üzemeltetési szabályzata, melyben a Zsugorítványgyártás és a Nyersvasgyártás technológiájában felhasznált hulladékok tárolási feltételei kerültek rögzítésre, a létesítm.R. 21. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az üzemeltetési szabályzat jóváhagyását határozatom 2.2.3 pontjában foglaltak szerint megadottnak tekintem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység időbeli hatályát, jelen határozat 2.3.2 pontjában a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A vas és acél termelésére szolgáló létesítmények – a Nagyolvasztómű, (a Kohóüzem és a Salakfeldolgozó üzem) az Acélmű (a Konverter üzem, és a FAM), valamint a kapcsolódó üzemrészek – az Engedélyes üzemi területén belül nem egy körülhatárolható területen helyezkednek el, hanem egymástól viszonylag nagy távolságra. A Nagyolvasztómű és az Acélmű minden oldalon az integrált acélgyártáshoz tartozó egyéb üzemrészekkel szomszédos.

A Nagyolvasztómű az Engedélyes üzemi területének DK-i részén található, tőle keletre az ISD POWER Kft. telephelye, északra az Acélmű, északkeletre a Hideghengermű részlege, nyugatra az Ércelőkészítő és Darabosító üzem, délre az Engedélyes Szállítómű 723. sz. pályaudvara és a VII. sz. kapu helyezkedik el.

Az Acélműhöz tartozik a Salakfeldolgozó területei is, amely a telephely DK-i végében helyezkedik el, tőle keletre az acélműi salakfeldolgozó, É-ra a Szállítómű 722. sz. pályaudvara, Ny-ra a Salakfeldolgozó és daru üzem, D-re pedig a Salakhalna található.

A legközelebbi védendő létesítmények északkeleti irányban az Eszperantó utca kertes lakóházai, a Barátság útja és a Duna sor között, az Építők útja, a Szórád Márton út és a Dózsa György út mentén lévő lakóépületek, az Építők útja keleti végénél lévő szállóépületek, a béke téri kollégium és lakások, valamint a Kenyérgyári út északi oldalán lévő főiskola épületei. Északnyugati irányban a Kallós D. utcában, és a Dózsa György út mentén lévő többszintes lakóházak, délnyugati irányban pedig az Ifjúsági és Sportszálló, valamint a Szélkakas fogadó minősülnek védendőnek.

A vas és acélgyártási technológia környezeti zajkibocsátást meghatározó létesítményei:

A Kohó Üzem berendezései: 32 db bunker, töltőkocsi, szkipakna berendezései; I., II. sz. kohó, öntőcsarnoki daruk, bontógép, dugaszológép, csatornarendszer; Kohónként 4 db léghevítő; elszívóernyők, ventillátorok, zsákos szűrők; gázvezetékek, porkamra, ciklon; csatornarendszer, öntőszalag, daru.

A Konverter Üzem berendezései: nyersvaskeverő berendezés (nyersvaskeverő test); beöntődaru (híddaru); salaklehúzó berendezés; zsákos porleválasztó berendezés; elszívó ventillátorok; acélgyártó berendezések (konverter körték); oxigénlándzsák; lándzsamozgató kocsi; acélkocsik; próbavevő kocsi; javító kocsi; rázóvályúk; konverter kazán; szállítószalagok; adagoló bunkerek; zsákos porleválasztó berendezések; argonlándzsa mozgatómű; mintavételező mozgatómű; huzaladagoló berendezés (ötvöző huzal); vibrátorok; füstgázhűtő berendezés; 3 db. földgáztüzelésű égő. A konverter általános működését folyamatos, állandó szintű, mélyfrekvenciás hangként lehet érzékelni. A csarnok tetején helyezkedik el a gőzlefúvató berendezés, amin a gőzkifúvás az acélgyártás ciklikusságának megfelelően háromnegyed óránként húsz perc időtartamban zajlik, és amit magasfrekvenciás zaj kísér. A lefúvatóra – korábbi lakossági panasz orvoslására – hangtompítót szereltek.

A FAM Üzem berendezései: kristályosító mozgató mechanizmus; lángvágó berendezés; buktató keret; brammajelölő berendezés; kiadó görgősor; brammatéri daruk.

A Salakfeldolgozó üzem berendezései: híddaru; adagoló vályú; szállítószalagok; vibrátorok; üzemi rácsok; vibrációs rosták; durvatörő; finomtörő; vibrációs adagolók; mágnesszalagok.

A vas- és acélgyártási technológia működtetése folyamatos. Ezért 0.00-24.00 óra között három műszakban, a technológiai előírások szerinti szakaszos ütemezéssel üzemel egy-egy berendezés.

A vas- és acélgyártási tevékenység üzemei közül zajkibocsátás szempontjából a Konverter Üzem a meghatározó, a Kohó Üzem zajkibocsátása az egyéb üzemi zajtól elkülönülten az iparterületen kívül nem észlelhető.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata keretében, 2016. június 10-én és július 5-én műszeres méréssel került ellenőrzésre a teljes vasmű környezeti zajkibocsátása. A vizsgálati eredmények szerint az üzemeltetésből származó környezeti zajterhelés a Vas és Acélgyártás technológiai berendezéseihez legközelebb fekvői védendő létesítményeknél nem haladja meg a területre vonatkozó zajterhelési határértékeket, sem a Környezetvédelmi Hatóság külön határozatában a teljes telephelyre megállapított zajkibocsátási határértékeket. A zajvizsgálat idején a vizsgált üzemi tevékenység folyamatos volt, így a méréssel kimutatott zajvizsgálati eredmények tartalmazzák a Vas és Acélgyártáshoz tartozó üzemektől származó zajterhelést is.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet)  3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni. Ezen jogszabályhelyen alapul az 10.1 pontban foglalt előírásom.

A Kultech Kft. által 2011. során végzett műszeres vizsgálatokról készült FV-20/11 számú szakértői véleményben a Zajrendelet 6. § szerint műszeres méréssel lehatárolásra került a Vasmű teljes telephelyének zajvédelmi hatásterülete. A Környezetvédelmi Hatóság 11902/2012 ügy- és 48925/2012. iktatószámú határozatában a Zajrendelet 10. § értelmében megállapította a teljes telephelyre vonatkozóan megengedett zajkibocsátási határértéket, melynek betartása minden körülmények között kötelező.

A Kultech Kft. FV-20/11 számú szakértői véleményében a közeltéri kibocsátás mérések alapján számításokkal meghatározásra került a létesítmény egyedi zajvédelmi hatásterülete is. Megállapításra került, hogy a technológia telepítési helyének következtében a modellezett hatásterület nem terjed túl  az Engedélyes teljes Telephelyének telekhatárán, így a technológia hatásterülete zajvédelmi szempontból védendő területeket, létesítményeket nem érint.

A felülvizsgálat keretében végzett vizsgálatok szerint megállapításra került, hogy a technológiában a felülvizsgált időszakban érdemi változás nem történt, így a hatásterület korábbi lehatárolása elfogadható.

Fentiek alapján a 10.2 pontban a külön határozatban megállapított zajkibocsátási határérték betartásáról rendelkeztem.

A Rendelet 11. számú melléklet 3. a) pontja értelmében az egységes környezethasználati engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen a levegő, a felszíni illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére. Fentiek alapján a 10.3 pontban a zajkibocsátás mérséklésére vonatkozó intézkedéseket írtam elő.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek (továbbiakban: Kvt.) 6. §. (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Fentiek alapján határozatom 10.4 és 10.5 pontjában a telephely üzemeltetésére, valamint a fejlesztésekre vonatkozó zajvédelmi követelményt határoztam meg.

A 10.6 pontban rögzített előásom jogalapja a Zajrendelet 11. §. (5) bekezdése, miszerint a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tevékenységgel érintett telephely területe nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, és az ökológiai hálózat elemeinek. Az üzem Dunaújváros iparterületén belül helyezkedik el, és az ÉK-i oldalon az iparterülettel szomszédos véderdő kivételével minden oldalról különböző ipari tevékenységet folytató telephelyek, roncsolt területek veszik körbe. A tevékenységet tehát beépített iparterületen, meglévő üzemen belül folytatják, ahol az eredeti vegetáció már több évtizede megszűnt. A vizsgált telephely területe 90 %-ban burkolt vagy beépített, jellemzően csak az utak mentén található növénysáv. Az élőhelyek degradáltságából és az állandó zavarásból kifolyólag a terület állatvilága kifejezetten fajszegény. A felülvizsgálat keretében vizsgálandó időszak alatt ebben az állapotban és a környező területek területhasználatában érdemi változás nem történt sem tájvédelmi, sem természetvédelmi szempontból.

A benyújtott tervdokumentációban szereplők szerint a telephely használaton kívüli zöldfelületein, illetőleg a kerítésvonalak mentén további (fa- és cserjefajokból álló) növénytelepítés javasolt, amely (a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) bekezdésében és a 7. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakat figyelembe véve) táj- és természetvédelmi, illetőleg levegőtisztaság-védelmi szempontból kifejezetten előnyösnek tekinthető, így megvalósítása indokolt.

A környezetvédelmi kibocsátásokra vonatkozó környezetvédelmi határértékek betartása esetén – a meglévő fás szárú növényállományok megőrzése és fejlesztése mellett – a további működés a táj- és természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető és a tevékenységgel érintett terület, illetőleg a környező területek jelenlegi állapotához képest további romlás nem várható.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése:

A telephelyen folytatott tevékenység elérhető legjobb technikának való megfelelése értékeléséhez a BAT-határozatban foglaltak kerültek figyelembe vételére.

Az értékelés főbb megállapításai az alábbiak:

Az Engedélyes ISO 14001 környezetirányítási rendszert alkalmaz, melyet rendszeres időközönként tanúsíttat.

A nagyolvasztó torokgázának tisztítása során 3–5 kg kohói füstgáztisztítói iszap keletkezik tonna-nyersvasanként. Az iszapot a Meleghengerműi hidrociklonban egy cinkben gazdag és egy cinkben szegény frakcióra választják szét. Az alacsony cinktartalmú rész a Zsugorítóműben kerül hasznosításra.

A konverter üzemben keletkező vasfémeket az acélgyártás során felhasználják. A tűzállóanyag bontási hulladék a halnán kerül hasznosításra.

A konverterben a technológia üzemelése során konvertersalak melléktermék keletkezik. A konvertersalak pihentetés és feldolgozás után értékesítésre kerül.

A konverteres acélgyártás füstgáztisztítása során keletkező nagy mennyiségű konverteriszapot a zsugorítmánygyártási technológiában szikkasztás után közvetlenül hasznosítják, illetve egy részét cementgyáraknak értékesítik hasznosítás céljából.

A FAM üzemben a folyamatos acélöntés technológiája során nagy mennyiségben keletkezik tűzállóanyag és vasfém. A vasfémek az acélgyártási technológiában felhasználásra kerülnek. A tűzállóanyag a halnán kerül hasznosításra.

A FAM üzemben keletkező víztelenített reve az Ércelőkészítő és Darabosító üzemnél kerül hasznosításra.

Az Engedélyes telephelyén megvalósították a szelektív gyűjtési rendszert, melynek keretében a papír,  az üveg és a műanyaghulladékot elkülönítve gyűjtik.

A zajcsökkentési intézkedések közül a telepítési körülmények alapján szükséges beavatkozások (zárt helyen történő telepítés, véderdősáv fenntartása, kémények kilépő oldalán hangtompítók telepítése) elvégzésre kerültek. A felülvizsgálat keretében végzett műszeres mérések szerint a telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó jogszabályi követelményeknek, illetve a Környezetvédelmi Hatóság külön határozatában meghatározott előírásoknak megfelel.

A nagyolvasztói elegyalkotók adagolás előtti tárolása a bunkersoron történik alkotónként külön-külön bunkerekben. Kohónként 30 db bunker áll rendelkezésre. A bunkerekből mérleg kocsi szedi le az előírt mennyiségű alapanyagot, melyet ún. szkipkocsikba töltenek, és azzal juttatják a torok részén keresztül a nagyolvasztó belsejébe.  A mérleg kocsi zárt alagútban mozog, a töltés is zárt térben történik, porkibocsátás nem történik. Porelszívás nem került kiépítésre.

A csapolónyílás, a fedett csapolócsatornák és a nyersvasüstbe történő csapolás során keletkező füstgázokat elszívó rendszer segítségével juttatják a zsákos porleválasztóba.

A csapolócsatorna béléseként kokszpor, homok és agyag tartalmú masszát használnak. A csatorna meleg- és hidegjavítását Al2O3 és SiC tartalmú masszával végzik, kátrányt nem alkalmaznak.

Az alap- és segédanyagok betöltése a nagyolvasztó belsejébe kettős kúppal ellátott adagoló rendszeren keresztül történik. A két kúp közötti kúpkamra feltöltéséhez tisztított kohógázt használnak.

A keletkező kohógáz tisztítása első lépcsőben porkamra illetve ciklon segítségével történik, második lépésben Venturi rendszerű mosóban (három Venturi mosótoronyban) kerül megtisztításra. A tisztított kohógáz teljes mennyisége a technológiai berendezésekben kerül felhasználásra, elégetésre. Elégetés, hasznosítás nélküli kohógáz kibocsátás nem történik.

A léghevítők fűtéséhez kevert gázt (tisztított kokszkemence- és kohógáz, földgáz) használnak.

Nem lefojtott égéssel történik a konvertergáz visszanyerése.

A porkibocsátás csökkentése érdelében Venturi rendszerű nedves portalanítást működtetnek.

A konverteres folyamatok közül a nyersvas keverése (P95) és a másodlagos metallurgiai eljárások (üstmetallurgia) (P127) során keletkező kibocsátások csökkentésére külön elszívó és portalanító berendezések kerültek telepítésre. A por leválasztását mindkét esetben zsákos szűrővel végzik. Kéntelenítő berendezéssel nem rendelkezik a technológia. A nyersvas üstökön kialakuló tapadványokat, üstmedvéket rendszeresen eltávolítják. Az acélgyártás során az adatgyűjtést, feldolgozást számítógépes rendszer segíti.

A konvertergáz visszanyerése teljes égetéssel történik, melynek során gőzt termelnek.

A folyékony acél hőveszteségének csökkentése érdekében az acélüstökhöz tűzálló téglával bélelt fedeleket használnak.

A nagyolvasztó kokszfogyasztásának csökkentése, a termelés intenzifikálása érdekében földgáz befúvást végeznek.

A nagyolvasztóknál törekednek a folyamatos, zavartalan, stabil üzemállapotban történő működtetésre.

A kohógáz teljes mennyisége tüzelőanyagként kerül hasznosításra.

Az üzemeltetési utasítás alapján a nagyolvasztók nagy toroknyomású üzemvitele alatt a toroknyomás max. 1,5 bar lehet.

A léghevítők üzemeltetése során számítógépes tüzelésszabályozást alkalmaznak, mely a kevertgáz mennyiségének és a kevertgáz-levegő arányának szabályozását végzi. Az égés javítása érdekében speciálisan erre a célra tervezett keramikus égőket használnak. A léghevítők tüzeléstechnikai hatásfokának javítására és a paraméterek beállítására valamennyi léghevítőhöz a füstgáz O2 és CO tartalmát elemző készülék került telepítésre.

Az értékelés alapján megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a Rendelet. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

A 2.2.4 pontban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását figyelembe véve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése alapján a szennyező anyag elhelyezésének engedélyét megadottnak tekintem.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 2.4 pontban a Rendelet 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Rendelet 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat 2.5 pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 6.3.1 pontban írtam elő.

A határozat 5.0 fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 2.2 pontja alapján az Engedélyes üzemi terv készítésére kötelezett. A Nagyolvasztómű üzemi kárelhárítási terv 25638/2014. ügy- és 3718/2015. iktatószámon, az Acélmű üzemi kárelhárítási terv 25640/2014. ügy- és 3713/2015. iktatószámon került jóváhagyásra. A 16.4 pontban szereplő előírást a kárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem. A 16.1 pontban szereplő előírást a kárelhárításR. 6. § (1) bekezdése alapján tettem.  A 16.2 pontot a kárelhárításR. 8. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A 16.3 pontban a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján előírást tettem.

A Rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A Rendelet 9. számú melléklete értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 17.1 pontban rendelkeztem.

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, melyről a Ket. 72. § (1) bekezdés de) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján jelen határozat 18.1 pontjában rendelkeztem.

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontjának megfelelően a 18.2 pontban tájékoztattam a Engedélyest a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

A határozat 20.0 „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

- A Rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel határozatom 20.1 pontjában rendelkeztem arról, hogy a tevékenységgel érintett település (Dunaújváros) önkormányzatának jegyzője a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés Környezetvédelmi Hatósághoz történő megküldésével.

- A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a határozat 20.2 pontjában elrendeltem a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a központi rendszeren, illetve a Környezetvédelmi Hatóság honlapján való közzétételét. A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése, összhangban a 29. § (7) bekezdésének előírásával. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat 21. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A határozat elleni fellebbezést a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezésre nyitva álló határidőt a 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Környezetvédelmi Hatóság a döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése, és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A fellebbezés tartalmára vonatkozó előírásokat a Ket. 98. § (1a) bekezdésére tekintettel tettem.

A fellebbezés benyújtásának módjáról a Ket.171/B. §-ra figyelemmel, a Ket. 99.§ (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

A fellebbezés esetén fizetendő jogorvoslati eljárási díjról a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: DíjR ) 2. § (5)-(7) bekezdése, valamint az 5. § (1), (3) és (6) bekezdése, továbbá a 7. melléklet 7. pontja alapján rendelkeztem.

A DíjR. 2. § (5) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 262.500 Ft. A DíjR. 2. § (6) bekezdésére tekintettel a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 5.250 Ft). A DíjR. 2. § (7) bekezdésére figyelemmel a társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a (azaz 5.250 Ft).

A Ket. 44. § (9) bekezdése alapján a szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2017. március 6.

Az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem. A 71123/2016. iktatószámú függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Korm. rendelet állapítja meg.

A Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére határozatom egy példányát megküldöm.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 27/2016. (XII. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2017. február 15.

Dancs Norbert

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Kiadmány hiteléül:

Némethné Kovács Zsuzsanna

környezetvédelmi és természetvédelmi

ügyintéző

Petrás József s.k.

főosztályvezető–helyettes

Kapják:

1.  	ISD DUNAFERR Zrt., 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. + tv + melléklet

2.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. + tv + melléklet

3.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947. (2x) + melléklet

4.		Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, nepegeszsegugy@fejer.gov.hu

5.		Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, nto@fejer.gov.hu

6.		Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, erdeszeti.hatosag@pest.gov.hu

7.		 Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, epitesugy.szekesfehervar@fejer.gov.hu

8.		Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya, foldhivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu

9. 	KVO (hirdetőtábla, honlap, központi rendszer) + mell

10. 	Irattár + mell

Jogerő után:

11.		Hatósági nyilvántartás + mell

12.		14215/2012. üsz.-ú H-EL-FI-GY ügyhöz

13.		H-EL-FI-GY + mell

14.		Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály