| Iktatószám: FE–08/KTF/06671- 18 /2018 Ügyintéző: Gáll Erzsébet dr. Buda Eszter Telefon: 22/514–300 | Tárgy: az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. által a Fémbevonó és feldolgozó műben végzett tevékenység egységes környezet-használati engedélye Melléklet: kibocsátási határértékek és a levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint |
| --- | --- |

HATÁrOZAT

1.	Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1	Engedélyes megnevezése: ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes)

1.2	Engedélyes székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

1.3	Statisztikai azonosító jele: 11102539-2410-114-07

1.4	Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100276970

1.5	Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 331/1 hrsz. (továbbiakban: Telephely)

1.6	Telephelyének EOV koordinátái:	 X= 177987 m,  Y= 641614 m

1.7	Az felülvizsgált tevékenység helyszíne a Telephelyen belül: Fémbevonó és feldolgozó mű (továbbiakban: Létesítmény)

1.8	Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):

Telephely KTJ: 100423302

Létesítmény KTJ: 101609448

1.9	Az engedélyezett tevékenység besorolása:

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete alapján

2.3 	Vasfémek feldolgozása

c) védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett

1.10	A tevékenység NOSE-P kódja: 105.01 - Fémek és műanyagok felületi megmunkálása (Általános célú gyártófolyamatok)

1.11	A tevékenység E-PRTR kódja: 2. c) Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények: iii.) védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás esetén

1.12	A Telephelyen folytatott tevékenységek TEÁOR száma:

- Fémfelület kezelése: TEÁOR 25.61

- Fémszerkezet gyártása: TEÁOR 25.11

- Fém épületelem gyártása: TEÁOR 25.12

- Tárolás, raktározás: TEÁOR 52.10

2.	Az engedélyezett tevékenység

2.1	Az Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

vasfémek feldolgozására, ahol a védő olvadékfém-bevonat felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás feletti

a határozat 1.5 pontja szerinti Telephelyen található 1.7 pont szerinti Létesítményben, a R. 2. sz. mellékletének 2.3 c) pontja alapján, mint főtevékenységre, valamint a kapcsolódó tevékenységekre a 3.4 pontban részletezettek szerint.

2.2	Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – megadottnak tekintem az alábbiakat:

2.2.1	A 22 számú „Acélszalag tűzihorganyzás” technológiához tartozó P128 és P129 sorszámú helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyét – a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint – a határozat 8. fejezetében meghatározott előírások betartása mellett.

2.2.2	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság 35700/8200-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján szennyező anyag elhelyezési engedélyt – a 12.1 pontban részletezettek szerint.

2.3	Az egységes környezethasználat engedély érvényességi ideje: 2030. október 31.

2.4	Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:

2.4.1	A 2.2.1 pont szerinti pontforrásokra vonatkozó működtetési engedély érvényességi ideje: 2023. október 30.

2.4.2	A 2.2.2. pontban meghatározott szennyező anyag-elhelyezési engedély Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság 35700/8200-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján 12 évig érvényes.

2.5	Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentációt 2023. augusztus 10-ig be kell nyújtani a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság).

2.6	A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke 200.000 Ft.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig

3.	A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó általános adatok

  - A Telephely és a Létesítmény elhelyezkedése

Az ISD Dunaferr társaságcsoport kb. 378 hektárnyi területen helyezkedik el Dunaújváros belterületének déli részén, gazdasági területen. Északi és északkeleti oldalon a várost véderdő választja el a gyártól. A keleti és déli oldalon ipari létesítményekkel határos.

A Fémbevonó és –feldolgozómű (Létesítmény) az Engedélyes dunaújvárosi telephelyén belül, annak DNy-i részén helyezkedik el. Ettől K-re a IX. kapu, É-ra az Engedélyes többi üzeme található, D-re és Ny-ra pedig beépítetlen, részben mezőgazdaságilag művelt terület határolja (ezen területek a városi rendezési tervben ipari övezet besorolásúak). A telephelytől a legközelebbi lakott terület ÉNy-i irányban több mint 1,5 km távolságra található.

  - Az engedélyezett tevékenység kapacitása

A Telephelyen található Létesítményben jelen határozat 2.1 pontjában engedélyezett technológia maximális kapacitása 12,6 tonna/óra késztermék – ~ 12,1 t/óra nyersacél – (110 000 tonna/év).

3.3	A Fémbevonó és feldolgozó mű fő műszaki létesítményei:

A Fémbevonó és –feldolgozómű területe kb. 25.994 m2, beépítettsége 23,3 %, szilárd burkolattal 2.212 m2 ellátott. A telephelyen három épület található: a porta, az üzemcsarnok és a veszélyes anyag raktár.

A technológiához kapcsolódó berendezések egy kb. 6.000 m2 alapterületű (120 x 50 m) könnyűszerkezetes 2 hajós (A és B részben) üzemcsarnokban kerültek kialakításra. A csarnokhoz iroda helyiség, laboratóriumok, kazánház és 0,4 kV-os kapcsolótér kapcsolódik. A járműforgalmat 3 db redőnykapu biztosítja.

A profilsorok és a daraboló a horganyzott tekercseket dolgozzák fel, illetve szerves bevonatú lemezekből állítanak elő különféle építőipari termékeket.

Bevezető és előkészítő szakasz berendezés egységei:

- tekercsforgató berendezés

- tekercsfeladó kocsi

- tekercstároló kaloda

- lecsévélő

- behúzó görgőpár

- végvágó olló

- hegesztőgép

- I-es szalagtároló

Technológiai kezelő szakasz berendezés egységei:

- lágyító és felülettisztító kemence

- horganyzókád

- lefúvó berendezés

- levegős hűtőberendezések

- horganyvastagság mérő

- vizes hűtőberendezés

- húzva egyengető

- felületpasszíváló berendezés

- szárítópad

Kivezető szakasz berendezés egységei:

- II-es szalagtároló

- végvágó olló

- felcsévélő

- tekercsszállító kocsi

3.4	A Telephelyen folytatott és engedélyezett tevékenység:

A tűzihorganyzó soron a hidegen hengerelt szélesszalag folyamatos tűzihorganyzása történik Sendzimir eljárással, automatizált berendezésen, amelyet folyamatirányító számítógép rendszerek felügyelnek és vezérelnek.

A tűzihorganyzás mellett a létesítményben – nem egységes környezethasználati engedély köteles – egyéb (lemezalakítási) tevékenységeket is végeznek: táblalemez gyártást, tűzihorganyzott vagy tűzihorganyzott és szerves bevonattal ellátott (import) acél szélesszalagból hidegalakítással készített trapézprofilok, kazettaprofil és élhajlított elemek előállítását, valamint az építkezésekhez szükséges rögzítőelemek, tartozékok és szerszámok raktározását.

A gyártómű fő tevékenysége acél szélesszalag folytatólagos tűzihorganyzása. Az automatizált folyamat fő lépései:

- lágyító kemencében felülettisztítás, hőkezelés

- horganyzó kádban lemez bevonás,

- levegős, illetve vizes hűtés,

- húzva egyengetés,

- felület passziválás.

A tűzihorganyzó technológia főbb lépései és műszaki adatai:

A tűzihorganyzás egy folytatólagos folyamat, melynek fő lépései a következők.

3.4.1	Bevezető és előkészítő szakasz

Tekercsátvétel és tekercselőkészítés

A gyártási programnak megfelelően a tekercseket előkészítik. A tekercseket kicsomagolás után a technológiának megfelelően beforgatják és ellenőrzik, majd az átadó kocsi segítségével a tekercstároló kalodára helyezik.

Tekercsfeladás csévélőre

Az automatikus tekercsfeladó segítségével a kocsi automatikusan felemeli a kalodáról a tekercset, és felhelyezi azt a lecsévélőre.

Tekercsvég levágás, véghulladék eltávolítás

A tekercsvég geometriájának biztosítására, esetleges vastagság, rossz szalagfelület, sérült szalagszél kivágására végvágó ollót alkalmaznak.

Tekercsvégek végtelenítése

A szalag végtelenítése érdekében a tekercsvégeket összehegesztik.

A vízszintes elhelyezésű szalagtároló feladata annak a szalagtartaléknak a képzése, amely a bevezető szakasz technológiai állásideje alatt a technológiai kezelőszakasz folyamatos üzeméhez szükséges.

3.4.2	Technológiai kezelő szakasz

Hőkezelés

A lágyító és felülettisztító kemence a hidegen hengerelt hőkezeletlen szalagok tűzihorganyzás előtti termikus felülettisztítására és a szalagok újrakristályosító lágyítására szolgál.

A kemence földgáztüzelésű égőkkel (nyílt- és zártterű) rendelkezik, valamint kiegészítő villamos fűtéssel van felszerelve. Védőgázos hőkezelésre alkalmas. A kemence az üzemi hőmérséklet szabályozásához szükséges hőmérsékletmérő műszerekkel - hőelemekkel 2 db optikai pirométerrel, térnyomás érzékelővel, gázelemzővel - van ellátva. Technológiai szempontból előmelegítő, leégető, izzító, hőntartó, és hűtő szakaszokból áll. A tüzelés és hűtés automatikus szabályozása és vezérlése zónánként történik.

Az alkalmazott hőmérsékleti értékek alsó határa 750°C, a felső hőmérsékleti határ 1150°C. A kilépő lemez hőmérsékletét úgy kell beállítani, hogy a horganyzókád hőmérséklete 450–460°C legyen. Az újrakristályosodás hőmérsékletköze 500–950°C.

A kilágyított acélszalag felületének magas hőmérsékleten történő oxidálódásának meggátolása érdekében és a tökéletes fémtiszta felület biztosítása végett védőgáz atmoszférában halad egészen a horganyfürdőbe való belépésig. A védőgázt cseppfolyós N2 elpárologtatásával és tiszta H2 megfelelő mennyiségű keverésével állítják elő. A termikus előkészítés hatásfokát tovább javítja, hogy a tisztítandó acélszalag és a védőgáz ellenáramban halad egymással. A keletkező víz vízgőz formájában távozik a rendszerből.

Horganyzó kád

A Pilling gyártmányú horganyzó acélkád (16,25 m3)a horgany ötvözet beolvasztására, az előírt fürdőhőmérséklet biztosítására és a szalag horganyba merítésére szolgál. A kád tűzálló falazattal és szigetelőanyaggal bélelt, idomacélból és lemezekből hegesztett állvánnyal van körülvéve. A kád maga tűzálló téglákon áll és a fent leírt anyagokból álló fegyverzettel van körbevéve.

A kád fűtése földgázégővel történik. A magas hőmérsékletű füstgáz a kád oldalfala és a tűzálló falazat közötti csatornában kering.

Normál üzemi körülmények között a kád aláfűtése nem üzemel.

Üzem közben a kád megfelelő hőmérsékletét a horganyzásra kerülő szalag kemencéből származó hőtartalma biztosítja. Egyedi esetben (magasabb fürdőhőmérséklet), valamint üzemszünet és kis áthaladási sebesség esetén veszi át a fűtést a gázberendezés.

A horganyzó kádba a szalag a hőkezelő kemencéből egy terelő görgővel az ún. csőrön keresztül jut a horganyfürdőbe. A horganyzó kádba merülő merítő görgő biztosítja a szalag irányváltását. Kereszttartón kiképzett karok tartják a mozgatható merítő görgőt, amely a szalagot egy stabilizáló görgő ellen nyomja.

Kádlyukadás esetén a folyékony horgany a kád alatt kiképzett kifolyó csatornán beolvadó ólomcsappantyúkon távozik a betonból kiképzett kármentőbe, ezzel egy időben a keret és csappantyú által kialakított elektromos kapcsoló rövidre zárásával vészjelzést ad.

A kádban képződő felső salakot folyamatosan, műszakonként perforált salakszedő lapáttal és megfelelő szerszámok segítségével eltávolítják. A salakot megfelelő szerszámmal (lapátka, kaparó, bemerítő kanál) juttatják a kokillába.

Tervezett időközönként szükséges a keletkezett keményhorgany (alsósalak) eltávolítása. A horganyfürdő hőmérsékletét 460°C-ra állítják be a kiszedés előtt. A művelet markolókanállal kerül elvégzésre. Az előkészített tároló kokillákba ürítik az így kiszedett alsósalakot.

Horganylefúvás

A horganylefúvó berendezés két darab vízszintesen elrendezett levegőkés, amelyek között a szalag a horganyzó kádból kilépve a hűtőszakasz felé halad. A fúvókákon kiáramló, szabályozható levegőáram lefújja a szalagról a fölösleges horganymennyiséget.

Levegős hűtés

A horganyzott szalag kb. 100°C-ra való lehűtésére levegős hűtő berendezés szolgál. A hűtőlevegő befúvása ventillátorral történik. Először a függőleges hűtőszakaszon halad át, amely a lefúvó berendezés felett van elhelyezve, közvetlenül a vízszintes irányváltó görgő alatt. Ezt követően a vízszintes elrendezésű, majd a függőleges elrendezésű hűtőszakaszokon halad át a szalag.

Vizes hűtőberendezés

A horganyzott szalag további lehűtésére szolgál. Acéllemezből és idomacélból kiképzett, fedéllel ellátott hegesztett konstrukció. A szalag vízbemerítése 650 mm átmérőjű hengerrel történik. A kádból kilépő szalag gumi bevonatú mángorlógörgők (2 db) között halad át, a felesleges vízmennyiség eltávolítására. A kád térfogata ~ 2,5 m3, ami egy beton kármentő medencében van elhelyezve. A kádban lévő víz hűtésére indirekt hőcserélős berendezést használnak.

Húzva egyengetés

A húzvaegyengető berendezés a horganyzott szalag jó síkfekvésének biztosítására szolgáló gépegység.

Húzva egyengetésnél a szalagot két feszítőgörgő pár egységgel olyan erővel meghúzzák, hogy a folyáshatárt túllépje.

Felület passziválás

A horganyzott lemez átmeneti felületvédelmének kialakításához a lemez felületét utókezelésnek vetik alá. A horganyzott lemez utókezelését passziváló berendezéssel végzik.

A vásárolt tömény passziváló szert az előírásoknak megfelelően tárolják, a passziváláshoz használt oldatot a vegyi előkészítő berendezésben a technológiai előírások szerint keverik.

A lemez felső felületére a passziváló oldatot folyatással, az alsó felületére az oldatba merülő nedves görgővel viszik fel.

A lemez felületéről a felesleges oldatmennyiséget gumi bevonatú mángorlógörgők távolítják el. A felesleges oldatmennyiséget a technológiai saválló gyűjtőtálca fogja fel.

A vegyi előkészítő egység, valamint a technológiai saválló gyűjtőtálca is kármentő beton medencében van elhelyezve.

Szárítás

A passziváló berendezésből kilépő lemez szárítását szigetelőanyaggal bélelt, lemezből készült, forró levegő ellenirányú áramoltatásával működő szárítópadban végzik. A lágyító kemencéből kivezetett forró levegő és a csarnokból elszívott hideg levegő összekeverésével kapott ~ 60-90°C-os levegő kerül a szárítópadba.

3.4.3	Kivezető szakasz

Felcsévélés

A felcsévélő a horganyzott szalag tekercsképzésére szolgál. A szalagot a kívánt tekercstömeg elérésekor elvágják a végvágó ollóval. Az új tekercs képzéséhez a szalagvéget a csévélődobba befűzik, és a csévélést megindítják.

A tekercs levételét és a raktárcsarnokba való átadását tekercsleszedő kocsival végzik.

Csomagolás, raktározás

A gépsorról lekerült tekercseket a gyártási program szerint csomagolják. A tekercset a kiszállításig a csarnokban raktározzák.

3.4.3	Sótalanvíz előállítás

A sótalanvizet a vizes hűtő- és felületpassziváló berendezésben használják. A sótalanvizet ivóvízből állítják elő egy berendezés segítségével. Az egység vízigénye: 700 l/h sótalanvíz előállításkor. A berendezés fordított ozmózisos eljárás (RO) elvén működik, 98–99%-os só visszatartással és 50–80%-os kihozatallal rendelkezik.

- 4.	A szabályozás köre

4.1	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőriznie, végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2	Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a környezetvédelmi hatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni.

4.3	Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

- 5.	Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

  - A Fémbevonó és –feldolgozó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok, valamint takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén, valamint a CO kibocsátás csökkentésére az 5.6 pontban előírtak teljesítésével megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

  - A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

- -	a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

  - A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

  - Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

  - Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

  - A lágyító kemence égőit a szén-monoxid kibocsátás csökkentése érdekében korszerűbb égőkre kell cserélni. A megvalósítást igazoló dokumentációt a Környezetvédelmi Hatóságra be kell nyújtani.

Határidő: 2020. április 30.

  - Az Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

- 6.	Szabályok a tevékenység végzése során

- 6.1	Óvintézkedések

- 6.1.1	Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére.

- 6.1.2	Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a környezetvédelmi hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

- 6.2	Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1	Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

- 6.2.2	A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

- 6.3	Felelősség

- 6.3.1	Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel, az ott folytatott tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

- 6.4	Jelentéstétel

- 6.4.1	Az Engedélyes köteles jelen határozatom rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

- 6.4.2	A fentieken túl indokolt esetben vagy a Környezetvédelmi Hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

6.4.3	Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

- 6.4.4	Jelen engedélyben előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt 5 nappal a Környezetvédelmi Hatóság felé a mérés tervezett időpontját be kell jelenteni.

- 6.5	Üzemeltetésre vonatkozó szabályok

6.5.1	A tevékenység során felhasznált, illetve hasznosított alap-, és segédanyagok, valamint hulladékok tárolását és szállítását a hatályos jogszabályok, hatósági engedélyekben foglaltak szerint kell végezni. A technológiához felhasznált anyagok tárolása és szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra gyakorolt hatásukat.

- Értesítés

- 7.1	Az Engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot, illetve a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot a legrövidebb időn belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- 7.1.1	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar, jelen engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek túllépése) esetén.

- 7.1.2	A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

- 7.1.3	Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- 7.2	Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről.

- A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 7.3	Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FMKHKOTE, 733602766, telefon: 22/514-300, fax: 22/313-564) a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Hivatali kapu: FMKITVH, 528286159, telefon: 22/514-318, fax: 22/313-564) a felszíni víz, a felszíni alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., Hivatali kapu: FMKI, 601411315, telefon: 22/512-150, fax: 22/512-168, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;

- A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., Hivatali kapu: FEJKHNSZSZ, 412299758, telefon: 22/511-720) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

- 8.	Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1	Az elérhető legjobb technika szerint alkalmazott 22 számú „Acélszalag tűzihorganyzás” technológia mértékadó kapacitását, továbbá az érintett létesítmény műszaki adatait, a P128 és a P129 sorszámú légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a kibocsátott anyagok felsorolását a jelen engedély melléklete tartalmazza.

8.2	A létesítmény P128 és P129 sorszámú helyhez kötött légszennyező pontforrásainak légszennyezőanyag kibocsátásaira vonatkozóan a levegővédelmi követelmények teljesülésének biztosítására a mellékelt normatáblázat szerinti érvényességi idejű kibocsátási határértékeket állapítom meg.

8.3	A diffúz forrás kialakulásának elkerülése érdekében az Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

8.4	Az Engedélyes köteles levegőtisztaság-védelmi éves jelentést (LM) tenni elektronikus úton minden év március 31-ig. Amennyiben a technológia tömegáram küszöbérték alatti kibocsátással működik elegendő az LM borítólapon minden évben nyilatkozni. Amennyiben a technológia tömegáram küszöbérték feletti kibocsátással működik akkor teljes adattartalmú LM jelentést kell benyújtani.

8.5	A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az Engedélyes köteles elektronikusan LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg 1 példányban az engedélykérelmet a Cégkapuján keresztül e-Papíron megküldeni a Környezetvédelmi Hatósághoz. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni.

8.6	A mellékelt normalista szerinti 22 számú „Acélszalag tűzihorganyzás” technológia pontforrásainak (P128 és P129 sorszámú pontforrások) légszennyező anyag kibocsátását ötévente legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: 2022. október 11.

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 5 nappal előtte írásban kell értesíteni.

Az emissziómérést nem kell elvégezni a megadott határidőre, amennyiben a pontforrás(ok) nem üzemelt(ek) az adott időszakban. A méréseket a pontforrás(ok) újbóli üzembe helyezésétől számított 30 napon belül kell elvégeztetni. A leállítás, valamint a beüzemelés időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 8 napon belül tájékoztatni kell.

8.7	Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

8.8	A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Engedélyes feladata.

8.9	Az Engedélyes köteles a mellékelt normalista szerinti P128 és P129 sorszámú pontforrásokra vonatkozó időszakos kibocsátásmérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet az időszakos kibocsátás mérés időpontjától számított 30 napon belül, azaz legkésőbb 2022. november 10. napjáig a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

8.10	Az Engedélyes köteles a jelen határozatban meghatározott P128 és P129 sorszámú forrásairól és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

8.11	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes köteles a történteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzés adatait, részeredményeit és a forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az Engedélyes az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

8.12	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az Engedélyes köteles a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.

8.13 	A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az Engedélyest.

8.14 	A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

8.15	A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező források hatásterületén biztosítani kell.

9.	Hulladékgazdálkodási előírások

9.1	Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

9.2	A tevékenység során keletkező hulladékok kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át további kezelésre.

9.3	Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a hatályos jogszabály alapján nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni.

9.4	A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége összesen 42,4 tonna. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, azonban figyelemmel kell lenni a hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet, illetve a gyűjtőhely befogadó kapacitására. Ezen időtartam leteltét követően a hulladékot üzemi gyűjtőhelyre át kell szállítani vagy kezelés céljából el kell szállíttatni a telephelyről.

9.5	A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.

10.	Zaj és rezgésvédelmi előírások

10.1	A Fémbevonó és –feldolgozómű zajforrásainak üzemeltetése semmilyen körülmények között nem okozhat határértéket meghaladó környezeti zajterhelést a védendő területeken.

10.2	A technológiához tartozó zajforrásokat úgy kell üzemeltetni, hogy az Engedélyes teljes telephelyére a Környezetvédelmi Hatóság külön határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartása minden körülmények között biztosított legyen.

10.3 	A gépi berendezések, különösen a szabad téren elhelyezett zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

10.4 	Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

10.5	Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Felügyelőségnek.

11.	Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a jogszabály által meghatározott szakkérdéseket vizsgálva tett megállapítások

11.1	Közegészségügyi előírások:

11.1.1	A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a rendelet 4. és 5. §-a alapján, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a tevékenységet a dokumentációval összhangban úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetve annak kockázatát ne növelje meg.

11.1.2	A tevékenységből származó szennyezőanyag kibocsátás mérséklését szolgáló intézkedésekkel biztosítani kell a hivatkozott rendeletben rögzített légszennyezettségi határértékek teljesülését, ezt mérésekkel igazolni szükséges.

11.1.3	Ennek érdekében a kibocsátó forrásokhoz tartozó elszívó berendezések folyamatos megfelelő működését, kifogástalan műszaki állapotát üzemeltető köteles biztosítani valamint kiemelten ellenőrizni, az észlelt hibákat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.

11.1.4	A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdésének megfelelően a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben (pl. nedves hűtőtornyok) minden esetben kötelező monitoring vizsgálatot végezni dokumentált módon.

11.1.5	A Rendelet 6. § (5) bekezdése alapján: a nedves hűtőtornyok esetén a Legionella-csíraszám meghatározását és a 22 °C-on számolt telepszám vizsgálatot havonta kell elvégezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de legalább a hűtőtorony vízteréből.

11.1.6	A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése szerint: Ha a kockázatbecslés, illetve a monitoring alapján megállapítást nyer, hogy Legionella-fertőzési kockázat, illetve fokozott kockázat áll fenn, haladéktalanul kockázatkezelésről kell intézkedni. A kockázatkezelési intézkedési szinteket meghaladó monitoring eredmények esetén a 2. mellékletben foglaltak szerint kockázatkezelésről kell intézkedni.

11.1.7	A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne szennyezze a felszín alatti és felszíni, vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

11.1.8	A szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések üzemeltetéséről gondosan és folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell.

11.1.9	A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni. A telephelyen található kármentők megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell.

11.1.10	Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei, a zajtól védendő területeken nem léphetik túl - a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján - a zajterhelési, 1. számú mellékletben meghatározott határértékeket.

11.1.11	A gépi berendezések, zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásával kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás. Szükséges a zajforrások folyamatos figyelemmel kísérése, esetleges változások illetve új berendezések telepítése esetén a zajkibocsátás külön mérési terv szerinti ellenőrzése.

11.1.12	A veszélyes anyagokkal, keverékekkel végzett tevékenység során be kell tartani az Európai Parlament és a Tanács vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendeletében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.

11.1.13	A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (9) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje.

11.1.14	A tevékenység során keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

11.1.15	A veszélyes hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.

12.	Szakhatósági előírások

12.1.	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság 35700/8200-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

- Az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., KÜJ: 100276970, KSH azonosító: 11102539-2410-114-07) által a Fejér Megyei Kormányhivatalnál – a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti telephelyen lévő Fémbevonó és feldolgozó műben folytatott felületkezelési tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában – kezdeményezett eljárásban

- szakhatóságként hozzájárulásomat az alábbi feltételekkel megadom:

- 1.1.	Felszíni vízvédelmi előírások

1.1.1.	A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy

- a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a vízszennyezést megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék;

- takarékos vízhasználatot és hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

1.1.2.	A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működtetése során

- olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a különböző kibocsátási határértékek túllépését, és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak;

- a szennyvízkezelő berendezések üzemeltetéséről gondosan és folyamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell;

- a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával a vízszennyezést meg kell akadályozni.

1.1.3.	Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményeken bevezetett határértéknek megfelelő, vagy határérték alatti kibocsátások kivételével.

- 1.2.	Felszíni alatti vízvédelmi és a földtani közeg védelmére vonatkozó előírások

1.2.1.	A tevékenység végzése során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

1.2.2.	A tevékenység létesítményeihez kapcsolódó kármentők megfelelő műszaki kialakításával, és műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a földtani közeget és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érje.

1.2.3.	Felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyezőanyag megjelenésekor intézkedni kell a szennyezés okának kiderítése és a szükséges beavatkozások megtétele érdekében.

1.2.4.	Az alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül a vízvédelmi hatóságra köteles bejelenteni:

- a tevékenység folytatójának változása,

- a tevékenység helyének változása,

- a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás,

- a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás,

- az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot,

- a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható

fa)	trendszerű, egyirányú változás

fb)	ugrásszerű változás

fc)	új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése

fd)	más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése,

- a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.

1.3.	Szennyező anyag elhelyezési engedély

1.3.1.	A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti szennyező anyag elhelyezésének engedélyét – az 1.3.2. pontban meghatározott anyagokra, az 1.3.3. pontban ismertetett műszaki védelemmel rendelkező tárolóedényekben történő elhelyezésre – megadom.

1.3.2.	Az elhelyezett szennyező anyagok mennyisége és besorolása:

Az olajtárolóban K1 minősítésű szennyező anyagok – ásványolajok és más szénhidrogének, különösen a perzisztens szénhidrogének – elhelyezése történik, egyszerre max. 4 m3 mennyiségben, a tároló kihasználtsága azonban nem éri el az 50 %-ot.

A 0,7 m3 -es kromátozó kádban és a hozzá tartozó 1 m3-es bekeverő IBC tartályban K1 minősítésű szennyező anyagok – anyagok és készítmények, vagy ezek lebomlási termékei, amelyekről bebizonyosodott, hogy karcinogén vagy mutagén tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy pedig olyan tulajdonságokkal, amelyek kedvezőtlen hatással vannak a szteroidogén, thyroid, szaporodási vagy endokrin függő funkciókra a vízi környezetben vagy azon keresztül (2-3 %-os krómsav oldat) – elhelyezése történik.

A veszélyes anyag raktárban K2 minősítésű szennyező anyag – a felszín alatti víz ízét és/vagy szagát rontó anyagok, valamint olyan vegyületek, amelyek ilyen anyagok képződését okozzák e vizekben, és ezzel a vizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszik (sósav) – elhelyezése történik. A 30 %-os sósavat 1 literes műanyag palackokban tárolják, egy 433 literes félbevágott műanyag tartályban. Az egyszerre tárolt maximális mennyiség 40 liter.

1.3.3.	A szennyező anyagok elhelyezésének módja:

Az olajtároló zárt konténer, amelyben a rácsos padozat alatt 2 db 1 m3-es kármentő található, a konténer acélszerkezetű, a tárolt olajoknak ellenáll.

A kromátozó kád saválló acél anyagú, alatta egy 3 m3-es saválló acéltartály, az alatt pedig egy 5 m3-es saválló anyaggal bélelt beton kád található, amelyek kármentőként funkcionálnak. Az 1 m3-es bekeverő tartály egy 1 m3-es sótalanvíz tároló tartállyal együtt egy 1 m3-es saválló acél kármentő tálcán helyezkedik el.

A veszélyes anyag raktárban 4 db beton kármentő tálca található, amelyek egyenként kb. 588 literesek.

1.3.4.	A szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi ideje 12 év.

- Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

- Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.

12.2.	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/8256-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala megkeresése alapján az ISD DUNAFERR Zrt. (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., KÜJ: 100276970, KSH azonosító: 11102539-2410-114-07 továbbiakban: Ügyfél) kérelmére az ISD Dunaferr Zrt. 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti telephelyen lévő Fémbevonó és feldolgozó műben végzett felületkezelési tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában a folyamatban lévő egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az egységes környezethasználati engedély megadásához az ipari balesetek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból

feltétel nélkül hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozta, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslatkeretében támadható meg.

13.	A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

13.1	Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy azt a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

13.2	Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására, a telephely bezárására és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre a 13.1 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

13.3	Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a telephelyen lévő hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni.

- 14.	Adatrögzítés és adatközlés a környezetvédelmi hatóság részére

14.1	Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi, az engedélyben foglaltak szerint elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

14.2	Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban.

14.3	Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni, különös tekintettel a környezetveszélyeztetést, környezetkárosítást, illetve haváriát okozó eseményekre.

14.4	Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.

- 15.	Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

15.1	A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak.

15.2	Az Engedélyes köteles a Telephelyén folytatott tevékenységét a Környezetvédelmi Hatóság által jóváhagyott üzemi terv alapján végezni. Az üzemi terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

15.3	A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A környezetvédelmi hatóság a változásról haladéktalanul értesíti a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló Korm. rendelet szerinti szerveket.

15.4	A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia és jóváhagyásra a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania.

- 16.	Erőforrások felhasználása

16.1	Az Engedélyes köteles az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozóan az elérhető legjobb technika szerint eljárni.

16.2	Megfelelő műszaki intézkedésekkel folyamatosan optimalizálni kell az energiafogyasztást, a vízfogyasztást és a kibocsátásokat.

16.3 	Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év április 30.

- 17.	Monitoring

17.1	A helyhez kötött légszennyező források kibocsátásainak ellenőrzésére az időszakos kibocsátás méréseket a 8.6 és a 8.7 pontokban meghatározottak szerint kell elvégezni. Az időszakos kibocsátásról készült jegyzőkönyvet a 8.9 pontban foglaltak szerint kell a Környezetvédelmi Hatóság részére megküldeni.

17.2.	A fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben (pl. nedves hűtőtornyok) kötelező, a határozat 11.1.4 pontjában előírt monitoring vizsgálatokat a 11.1.5 pontban meghatározott módon kell elvégezni.

18.	Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

18.1	Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja – 525.000,- Ft – megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

18.2	A környezetvédelmi hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

19.	Rendelkezés a korábbi határozatokról

19.1	A 27237/2012. ügyszámon és 59888/2013. iktatószámon kiadott és a 75449/2014. iktatószámú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti.

- 20.	Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

20.1	Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

- 21.	A döntés közlése

21.2	Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a környezetvédelmi hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján és a központi rendszeren való közzétételéről.

- 22.	Jogorvoslat

Döntésem ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az ügyfél fellebbezést terjeszthet elő.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A döntés elleni fellebbezés díja az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, illetve természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a. A fellebbezési díjat készpénz-átutalási megbízás (csekk) útján vagy banki átutalással kell megfizetni a Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00335670-00000000 számú számlájára történő.

A közleményrovatban fel kell tüntetni: „jogorvoslati díj” szöveget; a kérelemben szereplő ügyfél nevét, több ügyfél esetén egyikük nevét, függetlenül attól, hogy ki a befizető személy; és a döntés iktatószámát. A fellebbezéshez mellékelni kell a díj megfizetését igazoló irat/bizonylat másolatát.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címezve, de a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalához (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.; Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet a fellebbezést elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu  Kormányhivatali ügyek  Környezet- és természetvédelmi feladatok  Székesfehérvári Járási Hivatal) igénybevételével köteles benyújtani.

A fellebbezést a másodfokú hatóság – a Pest Megyei Kormányhivatal – bírálja el, aki a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A szakhatósági állásfoglalás ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, az a jelen döntésem elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíttette és benyújtotta engedélyezésre a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti telephelyen üzemelő Fémbevonó és feldolgozó műben végzett tevékenységre vonatkozó, a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. által 2018. április-július hónapokban elkészített egységes környezethasználati engedély teljes körű felülvizsgálati dokumentációt.

Fémbevonó és feldolgozó műben végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklet 2.3. c) pontjának hatálya alá tartozik (vasfémek feldolgozása védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett), így a környezetvédelmi hatáskörben eljáró a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a 2018. július 30-án érkezett kérelem alapján FE–08/KTF/06671-1/2018. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a Fémbevonó és feldolgozó műben végzett tevékenységre kiadott 75449/2014. iktatószámú határozattal módosított, 27237/2012. ügyszámú, 59888/2013. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján FE–08/KTF/06671-3/2018. iktatószámon függő hatályú döntést hoztam.

- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 3. sz. melléklet 2. és 10. pontja alapján 525.000 Ft, melynek megfizetését az Engedélyes nem igazolta, ezért FE–08/KTF/06671-4/2018. iktatószámú végzésemben felszólítottam az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére.

Az Engedélyes a díjfizetési igazolást 2018. augusztus 10-én küldte meg.

2018. augusztus 2-án az eljárás megindításáról szóló tájékoztatást tettem közzé a Környezetvédelmi Hatóság honlapján, továbbá 2018. augusztus 10-én FE–08/KTF/06671-9/2018. ügyiratszámon Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét is értesítettem az eljárás megindításáról.

A környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát hatóságomhoz nem jelentette be.

A tájékoztató megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációval, illetve az eljárással kapcsolatos észrevétel nem érkezett.

A lefolytatott eljárási cselekmények során, megállapítást nyert, hogy a szakmailag meglapozott döntés meghozatalához a tényállás tisztázása szükséges, ezért az Ákr. 62. § (1) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság bizonyítási eljárás keretében nyilatkozattételre, illetve iratbemutatásra szólította fel az Engedélyest.

Az előírt dokumentáció 2018. szeptember 5-én benyújtásra került.

A benyújtott dokumentáció, valamint az rendelkezésemre álló iratanyag alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A Fémbevonó és –feldolgozómű az Engedélyes dunaújvárosi telephelyén belül, annak DNy-i részén helyezkedik el. Ettől K-re a IX. kapu, É-ra az Engedélyes többi üzeme található, D-re és Ny-ra pedig beépítetlen, részben mezőgazdaságilag művelt terület határolja (ezen területek a városi rendezési tervben ipari övezet besorolásúak). A telephelytől a legközelebbi lakott terület ÉNy-i irányban több mint 1,5 km távolságra található.

A Fémbevonó és –feldolgozómű területe kb. 25.994 m2, beépítettsége 23,3 %, szilárd burkolattal 2.212 m2 ellátott. A telephelyen három épület található: a porta, az üzemcsarnok és a veszélyes anyag raktár.

A technológiához kapcsolódó berendezések egy kb. 6.000 m2 alapterületű (120 x 50 m) könnyűszerkezetes 2 hajós üzemcsarnokban kerültek kialakításra.

A tevékenység 1952-ben „zöldmezős” beruházásként indult, és lényegében azonos alaptechnológiával, de folyamatosan modernizált berendezésekkel megszakítás nélkül folyik.

A tűzihorganyzó soron a hidegen hengerelt szélesszalag tűzihorganyzása történik Sendzimir eljárással, automatizált berendezésen, amelyet folyamatirányító számítógép rendszerek felügyelnek és vezérelnek.

A tűzihorganyzás egy folytatólagos folyamat, melynek fő fázisai a következők:

A bevezető szakasz gépegységeinek a feladata a tekercs feladása, lecsévélése, szalagvég levágása, végtelenítő varrat képzése és szalagtartalék biztosítása. A bevezető rész biztosítja a technológiai kezelő szakasz folyamatos üzemét a bevezető gépcsoport leállása esetén.

A technológiai kezelőszakasz berendezései a szalagfelület termikus előkészítésére, redukáló atmoszférában történő lágyító hőkezelésre, tűzihorganyzásra és lehűtésre, valamint termikus felülettisztításra szolgálnak.

Az automatizált folyamat fő lépései:

- lágyító kemencében felülettisztítás, hőkezelés

- horganyzó kádban lemez bevonás,

- levegős, illetve vizes hűtés,

- húzva egyengetés,

- felület passziválás.

A technológia maximális kapacitása 12,6 tonna/óra késztermék – a termelési adatokból számolva ~ 12,1 t/óra nyersacél – (110 000 tonna/év).

A tűzihorganyzás mellett a létesítményben – nem egységes környezethasználati engedély köteles – egyéb (lemezalakítási) tevékenységeket is végeznek: a profilsorokon és darabolókon táblalemez gyártást, tűzihorganyzott vagy tűzihorganyzott és szerves bevonattal ellátott (import) acél szélesszalagból hidegalakítással készített trapézprofilok, kazettaprofil és élhajlított elemek előállítását, valamint az építkezésekhez szükséges rögzítőelemek, tartozékok és szerszámok raktározását.

A felülvizsgált időszak termelési adatai

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Főbb alapanyagok |  |  |  |  |  |
| Hidegen hengerelt alapanyag (t) | 99 603,583 | 100 744,393 | 96 691,614 | 95 571,138 | 99 546,202 |
| Szerves bevonatos tekercs (t) | 40,925 | 31,625 | 19,985 | 10,810 | 28,375 |
| Összesen (t) | 99 644,508 | 100 776,018 | 96 711,599 | 95 581,948 | 99 574,577 |
| Horganyötvözet (t) | 4 403,287 | 4 539,819 | 4 475,093 | 4 337,382 | 4 687,797 |
| Keletkező termékek |  |  |  |  |  |
| Horganyzott tekercs (t) | 103 352,504 | 104 688,64 | 100 579,225 | 99 094,449 | 103 500,8 |
| Összes horganyzott építőipari termék (t) | 111,675 | 393,025 | 137,5 | 134,805 | 114,735 |
| Összes szerves bevonatos építőipari termék (t) | 39,765 | 31,240 | 19,985 | 10,365 | 28,020 |
| Összesen (t) | 103 503,944 | 105 112,905 | 100 736,710 | 99 239,619 | 103 643,555 |

A felülvizsgált időszakban felhasznált erőforrások

Felülvizsgálati időszak vízfelhasználása

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ipari víz m3 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Ivóvíz m3 | 6 494 | 5 997 | 7 936 | 7 310 | 6 240 |

Felülvizsgálati időszak energiafelhasználása

| Energiafelhasználás |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Földgáz | GJ | 67 434,983 | 71 903,238 | 71 368,622 | 69 373,038 | 71 941,770 |
| Villamos energia | MWh | 2 444 400 | 2 499 000 | 2 419 200 | 2 440 200 | 2 440 200 |

A felülvizsgált időszakban történt változások:

- Új passziváló berendezés, valamint horganyréteg vastagságmérő került beépítésre.

- Utókezelésként passziválást végeznek, melyhez „króm3” tartalmú oldat kerül felhasználásra, ezáltal a pikkelyes króm-trioxid felhasználása megszűnt.

A technológia, valamint a kapcsolódó tevékenységeinek összesített hatásterületét a felülvizsgálati dokumentáció szerint a levegőtisztaság-védelmi (P128 pontforrás 175 m-es, P129 pontforrás 190 m-es körzete) és a grafikusan lehatárolt zajvédelmi hatásterületek eredője adja.

Az egyesített hatásterület a 332/1,2, 3646/2, 3623/2, 0221/5,7,8,9,10,11,12, 0224/5, 3647 hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

A telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján az 5. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A Telephelytől a legközelebbi lakott terület ÉNy-i irányban több mint 1,5 km távolságra található.

A telephelyen bejelentés köteles diffúz légszennyező forrás nem üzemel.

A Fémbevonómű területén végzett légszennyezést okozó technológiát és a kapcsolódó pontforrásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

| Technológia száma | Technológia megnevezése | Pontforrás száma | Pontforrás megnevezése | Pontforrás EOV koordinátái (m) | Kibocsátott légszennyező anyagok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Acélszalag tüzihorganyzás | P128 | Lágyító kemence kémény | X: 177449 Y: 640970 | szén-monoxid nitrogén-oxidok |
|  |  | P129 | Horganyzókád aláfűtés kémény | X: 177416 Y: 641010 |  |

A P128 és a P129 pontforrások magassága 18 m.

A P128 pontforrás a lágyító kemencéhez tartozik. A kemence a hidegen hengerelt szalagok tűzihorganyzása előtti termikus felülettisztítására és újrakristályosító lágyítására szolgál. A kemence nyílt és zártterű földgáztüzelésű égőkkel, valamint kiegészítő villamos fűtéssel van ellátva.

A P129 pontforrás a horganyzókád aláfűtéséhez kapcsolódik. A Pilling típusú horganyzókád a horgany ötvözet beolvasztására, az előírt fürdőhőmérséklet biztosítására, valamint a szalag horganyba merítésére szolgáló acélkád. A kád fűtése földgázégővel történik. A magas hőmérsékletű füstgáz a kád oldalfala és a tűzálló falazat közötti csatornában kering, majd a kéményen át távozik. Normál üzemi körülmények között a kád aláfűtése nem üzemel. Üzem közben a kád megfelelő hőmérsékletét a horganyzásra kerülő szalag kemencéből származó hőtartalma biztosítja. Egyedi esetben, valamint üzemszünet és kis áthaladási sebesség esetén veszi át a fűtést a gázberendezés.

A DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. (akkreditációs szám: NAH-1-1798/2016) által 2017. október 11-én a P128 és a P129 pontforrás vonatkozásában elvégzett légszennyező anyag kibocsátás mérés alapján a tevékenységből nem származik a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM Rendelet) 6. melléklete szerinti határértéket meghaladó szennyező anyag kibocsátás.

A benyújtott dokumentáció hatásterület számítása alapján hatásterület a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 14. c) pontja szerinti feltételre [az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb] adódott, amely a P128 pontforrás körüli 175 m, valamint a P129 pontforrás körüli 190 m sugarú körnek felel meg. A hatásterületen belül nem várható légszennyezés.

A tevékenység során a hidegen hengerelt acélszalagok végtelenítését ponthegesztő géppel végzik 60-80 percenként, a hegesztés kb. 3 percig tart. A hegesztésnél nem alkalmaznak elszívást.

A határozat rendelkező részének 8.2 pontja szerinti előírást a Levr. 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

A jelen határozat mellékletében szereplő kibocsátási határértékeket a VM Rendelet 6. melléklete alapján állapítottam meg.

A rendelkező rész 8.3 pontjában szereplő előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

Határozatom 8.4 és 8.5 pontjai az Engedélyes számára további kötelezettségeket állapítanak meg. A 8.4 pont szerinti előírást a LevR. 31. § (2) bekezdése és 32. § (1) bekezdése, valamint a VM Rendelet 6. mellékletének 2. pontja alapján tettem. A 8.5 pont szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés és 32. § (1) bekezdés alapján tettem.

A rendelkező rész 8.6 pontja szerinti előírást a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMr.) 12. § (1) és (2) bekezdései, a 15. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 14. melléklet alapján tettem.

A határozat 8.6 pontjában a következő mérési határidő meghatározásánál figyelembe vettem a pontforrások utolsó kibocsátásmérésének időpontját.

A határozat rendelkező részének 8.7 pontjában szereplő időszakos mérések mérőhelyének kialakítására vonatkozóan a VMr. 16. §-a szerint szerepeltettem előírást.

A mérőhelyek kiépítéséről és azok fenntartásáról szóló, Engedélyesre vonatkozó kötelezettséget állapít meg a VMr. 7. §-a (8.8 pont).

A Környezetvédelmi Hatóság részére történő emissziómérési jegyzőkönyv beküldési határidejére hívtam fel a figyelmet a rendelkező rész 8.9 pontjában a VMr. 19. § (3) bekezdése szerint.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozóan a VMr. 18. § (1) bekezdés alapján a 8.10 pontban rendelkeztem.

Az üzemnapló vezetésére a határozat 8.11 pontjában hívtam fel a figyelmet a VMr. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VMr. 19. § (6) bekezdésére figyelemmel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat 8.12 pontjában a Levr. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határérték túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az Engedélyest a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján (8.13 pont).

A határozat rendelkező részének 8.14 pontjában a határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradására vonatkozó jogkövetkezményre az Ákr. 132. §-ban foglaltakat figyelembe véve figyelmeztettem az Engedélyest.

A határozat 8.15 pontjában szereplő előírást a Levr. 4. § és 5. § (2) bek. alapján tettem.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Fémbevonómű technológiában dolgozók kommunális hulladékát konténerekben gyűjtik, amit a közszolgáltatóval szállítatnak el. Az ISD DUNAFERR Zrt. telephelyén, így a Fémbevonómű területén is megvalósították a szelektív hulladék gyűjtési rendszer kialakítását, melynek keretében a papír, üveg és a műanyaghulladékot elkülönítve gyűjtik. A keletkező papírhulladékot, üres üveget, illetve műanyag flakonokat a Fémbevonómű udvarán lévő hulladékgyűjtőben gyűjtik elszállításig.

A Fémbevonóműben a tűzihorganyzás, táblásítás és az épületburkolati elemek gyártása során nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkeznek.

A Fémbevonómű területén keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére egyéni jelöléssel ellátott konténerek, hordók, műanyag zsákok állnak rendelkezésre. A folyékony halmazállapotú hulladékokat nagy térfogatú üzemi mobil tartályokban, hordókban gyűjtik. A pasztaszerű vagy folyadékokat tartalmazó szilárd hulladékokat szabványos üzemi acélkonténerekben gyűjtik.

A Fémbevonó területén munkahelyi gyűjtőhelyek kerültek kialakításra.

A Fémbevonó és –feldolgozómű működése során az alapanyag acéltekercs kicsomagolásakor, a szalagvégek levágásakor és a horganyzott szalag méretre vágásakor, valamint a darabolás során nagy mennyiségű ipari nem veszélyes hulladék, acélhulladék keletkezik.

Az acélszalagok tűzihorganyzása során a kromátozás folyamatához kapcsolódóan és a technológiai sor karbantartása során veszélyes hulladékok (kromát iszap, nehézfémmel szennyezett por, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolás, fáradt olaj, olajos rongy, olajos bőr) keletkeznek.

Az acélhulladékot a gépek mellett elhelyezett 1 m3-es kerekes konténerben gyűjtik, majd az ideiglenes gyűjtésük az üzemben található munkahelyi gyűjtőhelyen 5 m3-es fémkonténerekben történik. Az összegyűjtött acélhulladékot, a konténerek telítettségének függvényében rendszeresen elszállítják.

A Fémbevonóműben nagy mennyiségben keletkező nem veszélyes, ipari acélhulladékot a Konverter üzem acélgyártási folyamatába ismételten visszavezetik.

A tevékenység során keletkező, kokillába rakott keményhorganyt és horganysalakot értékesítik a horgany beszállítóknak.

A horganyzás során az elhasznált kromátoldat eltávolításakor króm oldat, annak bepárlásakor kromátiszap, illetve a padozatra csepegett, közömbösített króm oldatból nehézfémmel szennyezett por keletkezik veszélyes hulladékként.

A tevékenység során legnagyobb mennyiségben keletkező króm oldat gyűjtése 1 m3-es műanyag tartályokban történik.

A keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik, ahonnan vagy közvetlenül elszállításra, vagy az ISD DUNAFERR Zrt. központi hulladék gyűjtőhelyére kerülnek. Az ISD DUNAFERR Zrt. telephelyén kialakított központi hulladék gyűjtőhely üzemelési szabályzata FE–08/Körny/528/2017; 3478/2017. ügyszámon jóváhagyásra került.

A tevékenység során képződő hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

A 9.1 pontban előírást tettem, tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdésére.

A Ht. 31. § (5) bekezdése alapján a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy a hulladék átvevője rendelkezik-e az adott hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, ezért a 9.2 pontban előírást tettem.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak betartására hívtam fel a figyelmet, a 9.3 pontban.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 9.4 pontban előírást tettem.

A 9.5 pontban szereplő előírást a Ht. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel tettem.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A Fémbevonó és feldolgozó mű az Engedélyes dunaújvárosi telephelyén belül, annak délnyugati szélén helyezkedik el. Tőle északkeletre ipari telephelyek, azokon túl az Engedélyes többi üzeme található. Északnyugatra szintén az Engedélyes létesítményei találhatók, azon túl véderdő, fekszik, majd távolabb a Kallós Dezső utca, valamint a Dózsa György utca mentén lévő lakóterületek kezdődnek. Délkeletre és délnyugatra beépítetlen, részben mezőgazdaságilag művelt terület határolja a telephelyet. Ezen területek a városrendezési tervében ipari övezet besorolásúak. A vizsgált telephelytől a legközelebbi lakott terület északnyugati irányban, több mint 1,5 km- távolságra található.

A Fémbevonó és feldolgozó műben alkalmazott fő technológia az acél szélesszalag folytatólagos tűzihorganyzása, és lemezalakítás. A kb. 25.994 m2 kiterjedésű telephelyen a zajforrások a terület ÉK-i oldalán elhelyezkedő üzemcsarnokban találhatók. A csarnok 6.000 m2 alapterületű, kéthajós, fémszerkezetű, 14 m magas épület. Az üzemben folyamatos 3 műszakban, szünet nélkül folyik a termelés.

Domináns zajforrás a horganyzó gépsor. Állandó folyamatos zajt idéz elő a lemez továbbítása, és nyújtva egyengetése a görgőrendszeren, a hőkezelő kemence égési zaja, a horganylefúvató levegőventilátor zaja, a füstgázelszívó rendszer, a frisslevegő befúvatás, a lemezhűtés és a lemez felcsévélés, további zajforrások a daraboló gépek, lemezvágó ollók, és az esetenként használt kézi rezgőollók. A zajforrások zöme épületen belül helyezkedik el. Szabad téren az északkeleti homlokzat tövében egy léghűtéses kondenzátor található. A délnyugati telekhatár és a csarnok között szintén szabadtéren történik a tehergépkocsik dízel targoncával történő rakodása.

Az ISD Dunaferr Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibrációs Laboratóriumok Igazgatósága Munkakörnyezeti Laboratóriuma 2015. júliusában műszeres méréssel ellenőrizte a Vasmű teljes telephelye környezeti zajkibocsátását. A VJZA-0172 számú mérési jegyzőkönyvben foglalt eredmények szerint az üzemeltetés határértéket meghaladó környezeti zajterhelést nem okozott. Az Engedélyes teljes telephelyének zajvédelmi megfelelősége a Fémbevonó és feldolgozó mű zajvédelmi megfelelőségét is biztosítja.

A Kultech Kft. által 2011. novemberében végzett műszeres mérésről készült FV-20/11 számú szakértői véleményben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 6. §. előírásai szerint lehatárolásra került az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti, teljes telephelye, mint környezeti zajforrás zajvédelmi hatásterülete.

A szakértői vélemény adatszolgáltatása alapján a Környezetvédelmi Hatóság külön eljárás keretében a 11902/2012 ügyszámú, 48925/2012 iktatószámú határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg az ISD Dunaferr Zrt. Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti teljes telephelyére vonatkozóan. A telephelyre megállapított zajkibocsátási határértékek minden körülmények közötti betartása kötelező az ott üzemelő valamennyi zajforrás tekintetében.

A Zajrendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja értelmében egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni.

A Fémbevonó és feldolgozó mű zajvédelmi hatásterületének lehatárolását a Kultech Kft. 2012. július 5-én végzett műszeres mérésekkel megalapozott modellvizsgálattal végezte el. A szakértői vélemény megállapításai szerint a Fémbevonó és feldolgozó mű zajvédelmi hatásterülete túllépi ugyan a vizsgált telephely telekhatárát, de a hatásterületen védendő létesítmény nem található, és a Fémbevonó és feldolgozó mű zajvédelmi hatásterülete az ISD Dunaferr Zrt. teljes telephelyére lehatárolt zajvédelmi hatásterületet nem módosítja. A szakértői vélemény szerint a telephely zajkibocsátása a mérési jegyzőkönyvben szereplő üzemeltetési körülmények mellett, a hatásterület határát kijelölő módszert figyelembe véve, a vonatkozó környezeti zajvédelmi előírásoknak megfelel.

A Zajrendelet 10. § (3) bekezdése, illetve a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) alapján a technológiára vonatkozó önálló zajkibocsátási határérték megállapítására nincs mód.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű zajt vagy rezgés okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

Ezen jogszabályhelyeken alapul a 10.1 pontban meghatározott előírásom.

A 10.2 pontban a Fémbevonó és feldolgozó mű zajvédelmi követelményeit az ISD Dunaferr Zrt. teljes telephelyére külön határozatban megállapított zajkibocsátási határérték függvényében határoztam meg.

A Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

Az R. 11. számú melléklet 3. a) pontja értelmében az egységes környezethasználati engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen a levegő, a felszíni illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére.

Fentiek alapján határozatom 10.3 és 10.4 pontjában a telephely üzemeltetésére, valamint a fejlesztésekre vonatkozó zajvédelmi követelményt határoztam meg.

A 10.5 pontban rögzített előásom jogalapja a Zajrendelet 11. §. (5) bekezdése, miszerint a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a Zaj.KvVM.r. 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Az üzem területe nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek, és az ökológiai hálózat elemeinek. A tevékenységet iparterületen belül folytatják, ahol az eredeti vegetáció már több évtizede megszűnt.

Az üzem körül szintén iparterületek, roncsolt területek helyezkednek el. A folytatott tevékenység hatásterülete (a zajvédelmi hatásterületet kivéve) nem lépi túl az Engedélyes telephelyének területét.

A tevékenység folytatása ezeknek megfelelően táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése:

A felülvizsgálati dokumentációkban foglaltak alapján, a R. 9. számú mellékletében meghatározott szempontokat vizsgálva, továbbá felhasználva a Telephelyen folytatott tevékenységre (tűzihorganyzás) vonatkozóan a Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry és a Vasfém feldolgozás-Tűzihorganyzás rész 8-10. fejezet referencia dokumentumot az alábbiak állapítható meg:

A felülvizsgált technológia az elérhető legjobb technikának megfelel a 3.1 -3.4 pontokban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 8., 9., 10. és 11. pontjaiban szereplő előírások, a 12.  pontban rögzített szakhatósági előírások és határértékek, valamint a határozat mellékleteiben szereplő kibocsátási határértékek betartásával

Az elérhető legjobb technika megvalósulására vonatkozóan a határozat 5. pontjában rendelkeztem.

A fémbevonó technológia üzemeltetése során Engedélyes a legjobb elérhető technikát alkalmazza, mert biztosítja

- a kevés hulladékot termelő technológia alkalmazását;

- a kevésbé veszélyes anyagok használatát;

- az anyagok és hulladékok regenerálását és újrafelhasználását;

- fejlesztések esetén a műszaki fejlődésben bekövetkező változások figyelembe vételével, az alternatív módszerek alkalmazását;

- szennyvíz kibocsátás minimalizálását elősegítő technológiák alkalmazását;

- a felhasznált anyag és energia minimalizálását.

Az ISD Dunaferr Zrt. biztonsági szabályozási rendszere az alábbi dokumentumokra épül:

- A Környezetvédelmi hatóság által 23775/2014. ügyszámon, 86690/2014. iktatószámon jóváhagyott Üzemi kárelhárítási terv

- Vészhelyzet, rendkívüli esemény megelőzési és kezelési terv (VRE terv)

- Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET)

- Katasztrófavédelmi veszély-elhárítási Szabályzat

- Tűzvédelmi szabályzat

- Munkavédelmi szabályzat

- Integrált irányítási rendszer [ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008), ISO/IEC 17025:2005]

Alkalmazott technológiák

A galvanizálást megelőző hőkezelésre földgáztüzelésű Sendzimir kemencét használnak, a keletkező füstgáz hulladékhőjét a későbbi folyamatokban előmelegítésre felhasználják.

A tűzihorganyzást (galvanizálást) acélkádban végzik, melynek fűtésére nincs szükség, a szükséges hőmennyiséget a szalag hőmérséklete biztosítja.

Utókezelésként passziválást végeznek, melyhez „króm3” tartalmú oldat kerül felhasználásra, ezáltal a pikkelyes króm-trioxid felhasználása megszűnt.

A hűtővíz a Zrt. rendszeréből érkezik. A hűtővízrendszer zárt, ezért az ipari víz a fogyasztó-berendezésekkel nem érintkezik, szennyeződése kizárható.

A lemez hűtését sótlan vízzel végzik, melyet hűtőközeggel hűtenek vissza. A hűtőközeget szabadtéren elhelyezett hűtőberendezésben hűtik.

A passziválóoldat előállításához ioncserélt vizet használnak.

Az oldatot tisztítják, a keletkező iszapot hulladékkezelőnek átadják.

A szalag hűtéséhez használt pótvíznek ioncserélt vizet használnak. A technológiai szennyvíz kizárólag a sótalanító berendezésből keletkezik, melynek mennyisége minimális, csapadékvíz gyűjtő rendszerbe engedhető.

Emisszió csökkentési technikák:

A technológiában alacsony NOx kibocsátású égőket használnak. A füstgázokat előmelegítésre felhasználják

A keletkező cinksalakot összegyűjtik, és további hasznosításra hulladékként értékesítik.

A passziváló oldatot ülepítik, visszaforgatják. Az iszapot veszélyes hulladékként elszállítják.

A lemez felületéről a felesleges oldatmennyiséget gumi bevonatú mángorlógörgők távolítják el.

Az ionmentes víz előállítása fordított ozmózissal történik

Az ISD DUNAFERR Zrt. rendelkezik szennyvíztisztító telepekkel, ahol az egyes üzemegységek szennyvize tisztításra kerül. A Fémbevonóműhöz külön szennyvíztisztító rendszer nem kapcsolódik. A Fémbevonóműben keletkező kommunális szennyvíz az elkülönített csatornarendszeren keresztül az ISD DUNAFERR Zrt. kommunális szennyvíztisztítójába kerül

A fémbevonónál két hűtővíz rendszer található. Az egyik esetben hűtővizet ipari víz formájában a Zrt ipari víz rendszeréről kapja, a használt vizeket szintén a Zrt rendszerébe táplálja vissza. Ez szolgál a pirométer a hőkezelő kemence légtérkeverő ventillátor hés az izotópos rétegvastagság mérő mérőfej hűtésére

A lemezek hűtésére használt hűtővizet zárt rendszerben hűtik és visszavezetik.

Elérhető legjobb emissziók:

A technológiában alacsony NOx égőket alkalmaznak.

A hulladékgázokat levegő előmelegítésére felhasználják.

Légszennyező anyag kibocsátás: NOx: 203 mg/Nm3 (3% O2) (határérték: 250 - 400 mg/Nm³); CO: 251 mg/Nm3 (3% O2) (BAT referencia kibocsátási szint: 100 - 200 mg/Nm³ – az 5.6 pontban foglaltak teljesítésével előreláthatóan megfelel).

A rendszeres időközönként eltávolított keményhorganyt kokillákba öntik és termékként értékesítik

A fent hivatkozottak szerint is itt rögzítendő, hogy a passziváló oldatot ülepítik, visszaforgatják. Az iszapot veszélyes hulladékként elszállítják.

A lemez hűtését sótalan vízzel végzik, melyet hűtőközeggel hűtenek vissza. A hűtőközeget szabadtéren elhelyezett hűtőberendezésben hűtik

Energiagazdálkodás szempontjából:

Hőkezelésre földgáztüzelésű kemencét használnak. A távozó füstgáz hőenergiáját egyéb technológiai részfolyamatban hasznosítják. Előmelegítés során rekuperátorba távozó füstgáz melegíti fel a lemezt.

A tűzihorganyzást (galvanizálást) acélkádban végzik, melynek fűtésére nincs szükség, a szükséges hőmennyiséget a szalag hőmérséklete biztosítja.

Bevezetésre került az ISO EN 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer, melynek auditálása évente történik.

Folyamatirányítás szempontjából:

A Zrt. minőségirányítási, környezetirányítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, valamint energiairányítási rendszerrel (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001) rendelkezik..

Vízbe történő kibocsátások, és ellenőrzésük szempontjából:

A szennyező anyagokat megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett tárolják.

A felületkezelést végző berendezések zárt rendszerben üzemelnek.

A vízhasználatok döntő része hűtési célra fordítódik, így kikerülő használt vizek szennyező anyag tartalma minimális.

A gyárüzemből elfolyó használt-, szenny- és csapadékvizek az Engedélyes elvezető és tisztító rendszerébe kerülnek bebocsátásra (kommunális jellegű szennyvizek a kommunális csatornába, a hűtő és csapadékvizek a csapadékvíz csatornába).

A rendelkezésre álló mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a mért szennyező anyag komponensek mennyiségei a vonatkozó határértékek alatt vannak.

A vízhasználatokból keletkező kibocsátások közvetlen hatással nincsenek az élővizekre, valamint a kibocsátások jellegéből, valamint a helyi elvezetési viszonyokból adódóan azok felszíni vizekre káros hatást nem gyakorolnak, így az elérhető legjobb technikának a folyatott tevékenység felszíni vízvédelmi szempontból megfelel.

Zajkibocsátás szempontjából:

Az ISD Dunaferr Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriuma 2015 november 10-én műszeres méréssel ellenőrizte a vasmű teljes telephelye környezeti zajkibocsátását. A VJZA-0172 számú mérési jegyzőkönyv szerint az üzemeltetés határértéket meghaladó környezeti zajterhelést nem okozott. A Fémbevonó és feldolgozó mű technológiája, illetve annak zajhatása nem különíthető el a teljes telephelyi hatástól. Az ISD Dunaferr Zrt. teljes telephelyének zajvédelmi megfelelősége a Fémbevonó és feldolgozó mű zajvédelmi megfelelőségét is biztosítja. A modellvizsgálatok alapján az eljárás tárgyát képező Fémbevonó és feldolgozó mű zajforrásai a telepítési körülményeik alapján a védendő területeken nem okoznak érzékelhető zajhatást.

A mérési eredmények alapján az elérhető legjobb technikának való megfelelés zajvédelmi szempontból elfogadható.

Légszennyező anyagok kibocsátása, levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Földgáztüzelésű kemencét használnak a technológia során, a keletkező füstgáz hulladékhőjét a későbbi folyamatokban előmelegítésre használják fel.

A horganyzást acélkádban végzik, melynek fűtésére normál üzemmenetben nincs szükség, a szükséges hőmennyiséget a szalag hőmérséklete biztosítja.

A technológiában alacsony NOx kibocsátású égőket használnak.

A lágyító kemence szén-monoxid kibocsátása a mérési eredmények szerint meghaladta a „Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról – tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Vasfém feldolgozás” című dokumentációban foglalt kibocsátási koncentrációkat, ezért az Engedélyes vállalta, hogy a lágyító kemence égőit korszerűbbekre cseréli a termék minőség és a termelékenység javítása érdekében, amely várhatóan a szén-monoxid kibocsátás csökkenését vonja maga után.

A határozat 5.6 pontjában szereplő előírást a fentiekre, a Kvt. 6. § (3) bekezdésére, valamint a „Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról – tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Vasfém feldolgozás” című dokumentációban foglaltakra tekintettel tettem.

A rendelkezésemre álló információk alapján megállapítható, hogy a határozat 8. pontjában szereplő levegőtisztaság-védelmi előírások, valamint a határozat mellékletében meghatározott kibocsátási határértékek teljesítésével a Telephelyen végzett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból az elérhető legjobb technika feltételeit teljesíti.

Hulladékgazdálkodás szempontjából:

A keletkező cinksalakot összegyűjtik, és további hasznosításra hulladékként értékesítik.

A passziváló oldatot ülepítik, visszaforgatják. Az iszapot veszélyes hulladékként szállítják el.

A nagy mennyiségben keletkező nem veszélyes, ipari acélhulladékot a Konverter üzem acélgyártási folyamatába ismételten visszavezetik.

Az Engedélyes a keletkező fáradt olajat a Fémbevonó és feldolgozó mű alacsonyabb minőségi követelményeket támasztó berendezéseiben hasznosítja, majd végső elhasználódás után külső hasznosítónak adja át.

Hulladékgazdálkodási szempontból az alkalmazott technológia az elérhető legjobb technikának megfelel.

Az értékelés alapján a tevékenységet a R. 9. számú melléklete szerinti szempontok alapján vizsgálva a fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott alumíniumöntési technológia a 3.2 - 3.4 pontokban meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 8., 9., 10. és 11. pontjaiban szereplő előírások, a 12. pontban rögzített szakhatósági előírások és határértékek, valamint a határozat mellékleteiben szereplő kibocsátási határértékek betartása esetén a CO kibocsátás csökkentésére az 5.6 pontban előírtak teljesítésével megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek. Szükséges továbbá a galvanizálás területén a technikai fejlődés figyelemmel kísérése, és az új technikai megoldások bevezetési lehetőségének a rendszeres értékelése a környezetvédelmi teljesítmény és a gazdaságos termelés szempontjai alapján.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon az  5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a R. 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

Közegészségügyi szempontból (Korm. rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 3. pont)

A környezet- és település- egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések tekintetében megállapítottam, hogy az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. kérelmére a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám telephelyén a Fémbevonó és feldolgozó műben végzett felületkezelési tevékenység végzése a dokumentációban foglaltak, valamint a határozat 11.1. pontjában rögzített feltételek betartásával engedélyezhető.

A szakkérdést megvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelmező megbízásából a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. által elkészített, és benyújtott  teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján végzett tevékenység a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett közegészségügyi szempontból eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

Fentiek szerint a dokumentáció közegészségügyi szempontból elfogadható.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az engedélyezés ellen közegészségügyi szempontból - a hatályos közegészségügyi rendelkezések és a rendelkező részben megfogalmazott feltételek tevékenység végzése során történő maradéktalan betartása mellett - kifogást nem emelünk.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése értelmében törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 1. melléklet 9. pontja alatt szereplő táblázat 2. és 3 pontja, valamint 6 pontja alapján tárgyi eljárásba szakhatóságot kell bevonni.

Fentiek alapján FE-08/KTF/06671-11/2018. iktatószámon megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, – mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóságot – továbbá FE-08/KTF/06671-10/2018. iktatószámon ugyancsak a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot – mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét –.mint szakhatóságokat, hogy a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedően, jogszabályi előírásoknak megfelelő állásfoglalásukat szíveskedjenek részemre megküldeni.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály – mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság – 35700/8200-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., KÜJ: 100276970, KSH azonosító: 11102539-2410-114-07) kérelmére a Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti telephelyen lévő Fémbevonó és feldolgozó műben folytatott felületkezelési tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata tárgyában indult eljárásban a szakhatósági hozzájárulását határozatom 12.1. pontjában rögzített előírásokkal adta meg.

A szakhatósági állásfoglalás indoklása:

„A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) hivatkozott számú megkeresésében kérte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 27237/2012. ügy- és 59888/2013. iktatószámú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárásban. A megkeresésben rögzítésre került, hogy az állásfoglalás kialakításához szükséges dokumentáció elektronikusan a http://kornyezetvedelem.fmkh.hu/go.php?23a4a4719e588556  webhelyen érhető el.

A rendelkezésre álló adatok alapján a következők nyertek megállapítást:

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. részére a 75449/2014. iktatószámon módosított 27237/2012. ügyszámú és 59888/2013. iktatószámú határozattal egységes környezethasználati engedélyt adott az engedélyes dunaújvárosi telephelyén „vasfémek feldolgozására szolgáló létesítményekre, ahol a védő olvadékfém-bevonat felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás feletti” megnevezésű tevékenység folytatására.

Az engedély 2018. december 31-ig érvényes, azonban az engedély 2.4. pontjában előírásra került, hogy az engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2018. július 31-ig be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot a Progressio Mérnöki Iroda Kft. (1028 Budapest, Muhar u. 54.) végezte el. A 2018 júliusában összeállított felülvizsgálati dokumentáció (projektvezető: Kaleta Jánosné) alapján megállapítható, hogy a Fémbevonóműnél alkalmazott technológia megfelel az elérhető legjobb technikák előírásainak.

A vizsgált időszakban havária esemény nem történt.

A telephely üzemi kárelhárítási tervét a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 23775/2014. ügyszámú és 86690/2014. iktatószámú határozattal hagyta jóvá és vette nyilvántartásba. A terv jóváhagyásához a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2901-2/2014/F-VH számon szakhatóságként hozzájárult.

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a telephely üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület (ezen belül 2.a) besorolású).

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körültekintő üzemeltetéssel, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben szereplő feltételekkel megadtam.

Felszíni vízvédelmi előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 19. § (3) bekezdés c) pontja és 21. § (1) bekezdése alapján tettem.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FvR.) 13. §-ban foglaltakat, mint általános érvényű követelményeket kell teljesíteni.

A szakhatósági mállásfoglalás 1.1.1 – 1.1.2. pontjaiban szereplő előírásokat az FvR. 9. § (1) és (2) bekezdése, valamint 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az 1.1.3. pontban előírtak jogalapja az FvR. 5. § (1) bekezdése.

A Kvt. 6. §-ban szereplő, elővigyázatosságra és megelőzésre vonatkozó alapelvek alapján az 1.2.1 – 1.2.3. pontokban előírásokat tettem.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. E rendelkezéssel összhangban került megfogalmazásra a 1.2.2. pontban szereplő előírás.

Az 1.2.4. pont szerinti előírásomat a faviR. 13. és 14. §-a, 5. számú mellékletének 7. pontja, valamint a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az 1.3.4. pontban a szennyező anyag elhelyezési engedély érvényességi idejére vonatkozó előírást a faviR. 13. § (10) bekezdése indokolja.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. mellékletének II. táblázata, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 9. táblázata, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a hatósági döntés indokolásának tartalmaznia kell a szakhatósági állásfoglalás indokolását.”

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve – 35700/8256-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az ISD DUNAFERR Zrt. (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., KÜJ: 100276970, KSH azonosító: 11102539-2410-114-07) kérelmére az ISD Dunaferr Zrt. 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. szám alatti telephelyen lévő Fémbevonó és feldolgozó műben végzett felületkezelési tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában a folyamatban lévő egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az egységes környezethasználati engedély megadásához az ipari balesetek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi szempontból kikötés nélkül hozzájárult (12.2 pont).

A szakhatósági állásfoglalás indoklása:

„Az Ügyfél kérelmére indult egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyben a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2018. augusztus 10-én megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a továbbiakban: Hatóság) mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalása kiadása céljából az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. melléklet 9. táblázat 6. sora alapján A megkeresés hatóságomhoz 2018. augusztus 14-én érkezett.

Az állásfoglalás kialakításához szükséges, a megkereső hatóság által rendelkezésre bocsátott, a megkereséskor a http://kornyezetvedelem.fmkh.hu/go.php?23a4a4719e588556 webcímen digitálisan megtalálható iratok és dokumentációk alapján az ipari balesetek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások tekintetében nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telephely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezhető lenne, továbbá Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, így az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az egységes környezethasználati engedély megadásához katasztrófavédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. melléklet 9. táblázat 6. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.”

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. A határozat 2.2.1 pontjában a helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyének, 2.2.2 pontjában pedig a szennyezőanyag elhelyezési engedély megadásáról rendelkeztem.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 2.3 pontban a R. 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A határozat 2.4.1. pontjában a helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyének érvényességi idejét a Levr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A 2.4.2 pontban a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály – mint területi vízügyi/vízvédelmi hatóság – 35700/8200-1/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában előírtakra figyelemmel rendelkeztem

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat 2.5 pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező, tekintettel a rendelet 1. § (1) bekezdésére. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 6.3.1 pontban írtam elő.

A határozat 13. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. d) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat 14. fejezetében a R. 11. számú mellékletének 4. b) pontja alapján rendelkeztem.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (1) bekezdése értelmében az esetleges kárelhárítást üzemi és területi tervek alapján kell végrehajtani. A kárelhárításR. 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete alapján Engedélyes üzemi terv készítésére köteles. Erre vonatkozóan előírást tettem a 15. pontban. A terv 19047/2013. ügyszámon 76765/2013. iktatószámon jóváhagyásra került.  A 15.1 pontban szereplő előírást a kárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem. A 15.3 pontot a kárelhárításR. 8. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A 15.4 pontban a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján előírást tettem.

A határozat 5. fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú (Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai c.) melléklete értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 16. fejezetében rendelkeztem.

A 17. fejezetben foglalt monitoringra vonatkozó előírásaim jogalapja a R. 11. számú mellékletének 4. a) pontja.

# A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a rendelet 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A DijR. 3. számú melléklet 2. és 10.1 pontjai szerint jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja 525.000,- Ft. amit az Ügyfél felszólításomra megfizetett.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárási költségről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a 18.1. pontban.

A 18.2 pontban tájékoztattam az Engedélyest a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. részére, a Fémbevonó és feldolgozó műben végzett tevékenységre kiadott, 75449/2014. iktatószámú határozattal módosított, 27237/2012. ügyszámú, 59888/2013. iktatószámú egységes környezethasználati engedély jelen határozatom véglegessé válásával egyidejűleg hatályát veszti, erről a határozat 19.1 pontjában rendelkeztem.

A határozat 21. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

- A R. 21. § (9) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a határozat meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység megkezdéséről, módosításáról vagy felülvizsgálatáról, valamint a tevékenység leállításakor a hátrahagyott környezeti károk felszámolásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozatát. Ezen jogszabályhely alapján határozatom 21.1 pontjában elrendeltem a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a központi rendszeren, illetve a Környezetvédelmi Hatóság honlapján való közzétételét. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat 22. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

A jogorvoslatról az Ákr. 112. §, 116. §, 118. § és 119. §-ban foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Környezetvédelmi Hatóság a döntését írásban úton közli, az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja, és a 118. § (3) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni, így fellebbezést ettől a naptól számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni az Ákr 118. § (3) bekezdése szerint.

A jelen döntésem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elő, a közlés utáni 15. napot követő napon külön értesítés nélkül véglegessé válik az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

A fellebbezés esetén fizetendő jogorvoslati eljárási díjról DíjR. 2. § (5)-(7) bekezdése, valamint az 5. § (1), (3) és (6) bekezdése, továbbá a 7. melléklet 7. pontja alapján rendelkeztem.

A DíjR. 2. § (5) bekezdése értelmében a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A DíjR. 2. § (6) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységeknél és az előzetes vizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a (3) bekezdésben és az 1-4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a. A DíjR. 2. § (7) bekezdésére figyelemmel a civil szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 23. pontja és a 9. § (1) bekezdése értelmében 2018. január 1-től kezdődően a környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró járási hivatalok feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben is (ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik) elektronikus ügyintézésre köteles - a lakásszövetkezet, valamint az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány kivételével - valamennyi gazdálkodó szervezet (a gazdálkodó szervezetek felsorolását a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § 6. pontja tartalmazza).

Kérem, hogy ha a fentiek alapján elektronikus ügyintézésre köteles, a jövőben a környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró Járási Hivatalhoz benyújtani kívánt dokumentumait a Cégkapuján keresztül, e-Papíron szíveskedjen megküldeni (https://epapir.gov.hu Kormányhivatali ügyek  Környezet- és természetvédelmi feladatok  Székesfehérvári Járási Hivatal). Amennyiben a feltölteni kívánt melléklet terjedelme a 24 MB-ot meghaladja, az irat és melléklete postai úton beküldhető.

Az ügyintézést a jelen döntés elektronikus úton történt továbbításával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 47. § (1) bekezdése alapján a tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság által FE–08/KTF/6671-3/2018. iktatószámon hozott függő hatályú végzéshez joghatások nem kapcsolódnak.

A Környezetvédelmi Hatóság hatáskörét Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 8/A. § (1) és (2) bekezdése állapítja meg.

A Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére határozatom egy példányát megküldöm.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 14/2018. (III. 29.), valamint az ügyrendről szóló 11/2018. (III. 29.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2018. szeptember 25.

Dancs Norbert

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Petrás József

főosztályvezető

MELLÉKLET