| Iktatószám: Előadó: | 60-25/2010. Emesz Tibor | Tárgy: KÜJ: KTJtph: KTJlét: Mell: | A Duna-Dráva Cement Kft. beremendi cementgyárának egységes környezet-használati engedélye 100 189 544 100 329 299 101 619 920 Th, Te, Fv, Fa, L, H, Z, A |
| --- | --- | --- | --- |

HATÁROZAT

A Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) részére, a beremendi cementgyár üzemeltetésére

egységes környezethasználati engedélyt

adok ki.

I.

Általános adatok és előírások

- Az engedélyes adatai:

Neve: 		Duna-Dráva Cement Kft.

Székhelye:	2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

KSH száma:	10324602-2652-113-13

Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	100 189 544

- A telephely adatai:

Címe: 	7827 Beremend, 064/2 hrsz.

EOV koordináták:	X: 52040		Y: 599573

Környezetvédelmi Területi Jeltelephely:	100 329 299

(A telep részletes adatait a Th. melléklet tartalmazza.)

- A tevékenység adatai:

megnevezése: Cement-klinkernek forgókemencében történő gyártására szolgáló     létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül

[a 314/2005.(XII. 25.) Kormányrendelet 2. számú mell. 3.1. pontja szerint]

Környezetvédelmi Területi Jellétesítmény:	101 619 920

TEÁOR08 kód: 				2351	Cementgyártás

NOSE-P kód:				104.11	Cementgyártás

engedélyezett kapacitás:

| Megnevezés | Kapacitás |
| --- | --- |
| Cement-klinker | 3.450 t/nap |

(A tevékenység további adatait a Te. melléklet tartalmazza.)

- A tevékenység végzésének általános követelményei

  - A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,

- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,

- a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

  - Az engedéllyel kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét fogja képezni.

  - Minden olyan módosítás, amely a 314/2005.(XII. 25.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdése d) pontja szerint jelentős változtatásnak minősül, csak a felügyelőség előzetes értesítését, engedélyét követően valósítható meg.

  - Az engedélyes, vagy megbízottja a felügyelőséget azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

  - Az engedély a I./3. pontban engedélyezett maximális termelési kapacitásra vonatkozik.

  - Az engedélyes a II. pontban rögzített környezetvédelmi előírások teljesítését – legkésőbb a megállapított határidő lejártát követő 15 napon belül – köteles bejelenteni és dokumentálni a felügyelőségnek.

II.

A környezethasználatra vonatkozó speciális,

illetve az elérhető legjobb technika megvalósítása érdekében tett előírások

- Az üzemeltetésre vonatkozó előírások

  - A cementgyári létesítményeket és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

Felszíni vízvédelmi előírások

  - Az olajfogókról elvezetett tisztított csapadékvizek szennyezőanyag tartalma az Fv. mellékletben előírt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg.

Felszín alatti vízvédelmi előírások

  - A tevékenység nem eredményezheti – az Fa. melléklet szerinti komponensekre vonatkozóan – a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

  - A felszín alatti vizek és földtani közeg védelme érdekében – a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásai szerint – tilos szennyező anyag, illetve szennyező anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése felszín alatti vízbe.

  - A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § c) bekezdése értelmében, a tevékenység a földtani közeg és a felszín alatti víz Fa. melléklet szerinti – a szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében meghatározott – (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

Hulladékgazdálkodási előírások

  - A berementi cementgyárban – az egységes környezethasználati engedély keretein belül – a H. mellékletben felsorolt hulladékok előkezelését, anyagában történő hasznosítását, valamint energetikai hasznosítását is engedélyezem.

  - A hulladékok előkezelését, anyagában történő hasznosítását valamint energetikai hasznosítását a H. mellékletben – és a hatályos jogszabályokban – előírtaknak megfelelően kell végezni.

  - A cementgyártás során és az engedélyezett hulladékkezelési tevékenységek végzése során a másodlagosan keletkező hulladékok előírásoknak megfelelő, környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, valamint engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.

  - A cementgyárban keletkezett, a hulladékgyűjtőkben felhalmozott hulladékok mennyisége a veszélyes hulladéknak nem minősülő hulladékok esetén sem haladhatja meg az egy év alatt keletkezett hulladék mennyiségeket.

  - A hulladékok hasznosításával előállított késztermékek minősége meg kell, hogy feleljen a termékek tulajdonságaira, felhasználhatóságára vonatozó kritériumoknak.

  - Az engedélyezett hulladékkezelési technológia és paraméterek megváltoztatásához a felügyelőség előzetes engedélyét be kell szerezni.

  - A rendkívüli eseményeket az üzemnaplóba be kell vezetni.

  - A hulladékok átvétele, gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést nem okozhatnak.

Levegő-tisztaság védelmi előírások

  - A klinkergyártás technológiához tartozó P20, P21, P22, P23, P25, P87, P88, P89, P93, P94, P95, P96, P97, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106 és a P107 azonosítószámú pontforrások, a cement előállítás technológiához kapcsolódó P16, P17, P18, P28, P30, P31, P32, P90, P91, P92 és a P98 azonosítószámú pontforrások, valamint a fűtési technológiához kapcsolódó P108, P109, P110, P111, P112 és a dízel aggregáthoz (tartalék áramforráshoz) tartozó P113 azonosítószámú pontforrások működését engedélyezem.

Általános Levegő-tisztaság védelemi előírások

  - A Beremend, 064/2 helyrajzi szám alatti telephelyen működő – az L. mellékletben szereplő – pontforrások működését engedélyezem.

  - A telephelyen működő légszennyező forrásokra a felügyelőség által az L. mellékletben megállapított légszennyezőanyag kibocsátási, valamint a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1.1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.

  - A klinkergyártás technológiához felhasználható tüzelőanyagok: földgáz, fűtőolaj, szén-petrolkoksz keverék, és növényi biomassza (energiafű).

  - Az L. mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését – ötévente – akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell igazolni, és az erről készített jegyzőkönyvet – első esetben – a P21, P22, P23, P28, P32, P87, P88, P89, P90, P91, P92, P93, P94, P97 és a P98 azonosítószámú pontforrásokra vonatkozóan 2013. május 30. napjáig; a P16, P17, P18, P25, P30, P31, P95 és a P96 azonosítószámú pontforrásokra vonatkozóan 2015. június 30. napjáig, a P104, P105, P106, P107 azonosítószámú pontforrásokra vonatkozóan 2014. október 4. napjáig, valamint a P20, P99, P100, P101, P102 és a P103 azonosítószámú pontforrásokra vonatkozóan – kétévente, legközelebb – 2010. szeptember 30. napjáig, a P110 azonosítószámú pontforrásra vonatkozóan 2015. június 30. napjáig, be kell nyújtani a felügyelőségre.

  - A P20 számú pontforrásnál a légszennyező anyagok kibocsátását folyamatos méréssel kell meghatározni az 5.36. pontban rögzített légszennyező anyagokra és kibocsátási paraméterekre vonatkozóan. A mért emissziós adatokat a felügyelőség részére naponta meg kell küldeni az 5.37. pontban megadott elektronikus levelezési címre.

  - A P20 számú pontforrásnál – a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 13. § (4) bekezdése alapján – a folyamatos mérőberendezések ellenőrző kalibráló méréseit – évente, első esetben – 2011. szeptember 30. napjáig el kell végezni, valamint átalakítás, javítás után minden esetben.

  - A légszennyező források működéséről a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 16. §-a alapján meghatározott tartalmi követelményekkel üzemnaplót kell vezetni.

  - A tisztítóberendezéseket a technológiai előírásoknak megfelelően, gondosan és folyamatosan üzemeltetni kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról.

  - A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

  - Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, a megszűntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságot.

  - A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról gondoskodni kell, különösen az anyagtároló helyek megközelítési útjainak folyamatos portalanításával, szükség esetén locsolásával.

  - Az engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező forrásban tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása) esetén – a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján – az egységes környezethasználati engedély módosítását meg kell kérni a felügyelőségtől.

  - A 310/2008. (XII. 20.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó berendezések tervezésekor, telepítésekor, szerelésekor, beüzemelésekor, szervizelésekor, karbantartásakor és szivárgásvizsgálatánál e rendelet 2. melléklete szerint kell eljárni.

  - Az üzemeltető gépkönyvet és eseménynaplót vezet a berendezésen végzett hűtőköri beavatkozást igénylő munkákról, valamint az elvégzett szivárgásvizsgálatokról e rendelet 2. melléklet 1. pontja szerinti előírások figyelembevételével, és azt a képesített személy és a hatóságok részére rendelkezésre bocsátja.

A hulladékégetéshez kapcsolódó levegő-tisztaság védelmi előírások

  - A hulladékok fogadása, átvétele során meg kell akadályozni vagy – ahol ez nem lehetséges – a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a környezet terhelését.

  - Az égetésre átvett műanyag hulladékok keverékének PVC-tartalma 1% alatt kell lennie.

  - A beadagolás helyén legalább 850 oC hőfoknak kell lennie. A hulladékok beadagolása csak az előírt hőfok elérése után kezdhető meg.

  - A füstgázok a legalább 850 oC-os térben legalább 2 sec-ig tartózkodjanak.

  - A hulladékok adagolását automatikusan le kell állítani, amennyiben:

- a beömlő kamra hőfoka 850 oC alá csökken;

- 8 egymást követő félórás mérési eredmény bármelyik határértékkel rendelkező légszennyező anyagnál meghaladja a napi átlagos határértéket;

- 2 egymást követő félórás mérési eredmény, bármelyik határértékkel rendelkező légszennyező anyagnál meghaladja a napi átlagos határérték 200%-át.

  - Az előző pontban leírt határérték fölötti légszennyezőanyag kibocsátás miatti hulladék beadagolás leállítása után, csak legalább 2 félórás napi határérték alatti mért érték esetén kezdhető újra a hulladék beadagolása.

  - A P20 számú pontforrás hulladékégetés alatt érvényes kibocsátási határértékeit az L. melléklet 2. azonosítószámú technológia alatt határoztuk meg.

  - A 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 11. § (5) bekezdése alapján, az érvényes napi átlagértékek képzéséhez az adott naphoz tartozó legfeljebb öt félórás átlagérték kerülhet kihagyásra, működési hiba vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartása miatt, illetve legfeljebb hat félórás átlagérték kerülhet kihagyásra, kalibrálás miatt. Évente legfeljebb tíznapi átlagértéket lehet a számításból kihagyni működési hiba vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartása miatt.

A hulladékégetés ellenőrzése és adatszolgáltatás

  - A 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja figyelembevételével, a hulladékégetés alatt a P20 számú pontforrásnál kiépített mérőrendszerrel folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő légszennyező anyagok kibocsátását, és a megadott paramétereket:

- szilárd (megbízhatósági tartomány: 30 %),

- sósav (HCl) (megbízhatósági tartomány: 40 %),

- hidrogén-fluorid (HF) (megbízhatósági tartomány: 40 %),

- nitrogén-oxidok (NOx) (megbízhatósági tartomány: 20 %),

- kén-dioxid (SO2) (megbízhatósági tartomány: 20 %),

- összes szerves szén (TOC) (megbízhatósági tartomány: 30 %),

- szén-monoxid (CO) (megbízhatósági tartomány: 10 %); továbbá

- oxigén (O2),

- hőmérséklet,

- térfogatáram,

- vízgőztartalom,

- beadagolt hulladékok fajtánkénti mennyisége

  - A folyamatosan mért adatokat és a működés alatt történt, a kibocsátást befolyásoló intézkedésekről, a határérték túllépés miatti rendkívüli hulladékadagolás leállításáról és az ezzel kapcsolatosan megtett intézkedésekről, műszaki beavatkozásokról a tájékoztatást a felügyelőségre, az adatkezelő és adatátvivő internetes eléréssel továbbítani kell 12 órán belül (lzo@mail.ddkvf.hu).

  - A P20 számú pontforrásnál szakaszos emisszió méréseket kell végezni a 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével:

    - A próbaüzemet követő első 12 hónapban, 2010. január 1-jétől, a nehézfémek, a dioxinok és furánok kibocsátásának meghatározása érdekében negyedévente legalább egyszer;

    - Ezt követően a nehézfémek, a dioxinok és furánok kibocsátásának meghatározása érdekében évente legalább kétszer;

    - A mérésekről készült jegyzőkönyveket a mérést követő 60 napon belül meg kell küldeni a felügyelőség részére.

  - A hulladékégetés során vezetett üzemnaplóban különösen a következő adatokat szükséges rögzíteni:

- az égetőkemence klinker tömegáramát (t/h);

- az elégetett földgáz mennyiségét (m3/h);

az elégetett fűtőolaj mennyiségét (t/h);

az elégetett szénpor, illetve petrolkoksz mennyiségét (t/h)

az elégetett növényi eredetű biomassza (energiafű) mennyiségét (t/h)

a beadagolt hulladékok mért mennyiségét beadási helyenként (kg/h);

- az előkezeléssel és az égetéssel kapcsolatos események és az engedélyben előírtaktól eltérő technológiai beavatkozások, kezelőnek adott utasítások rögzítését.

  - A hulladékok kezelése, égetése sem közvetlen, sem közvetett környezetszennyezést, lakosságot zavaró bűzhatást nem okozhatnak.

Zajvédelmi előírások

  - A Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyárára, mint üzemi létesítményre vonatkozóan megállapítom a Z. mellékletbe foglalt zajkibocsátási határértékeket, és a létesítmény üzemeltetőjét a megállapított határértékek – minden üzemelési körülmény mellett történő – teljesítésére kötelezem.

Határidő: A határozat jogerőre emelkedésének napjától

  - A tevékenységhez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás nem növelheti a szállítási útvonalak melletti védett területek zajterheltségét, a szállítás nélküli állapot zajterheltségéhez képest.

Határidő: folyamatos

- A felhagyásra vonatkozó előírások

  - Az engedélyezett telephelyi tevékenységek felhagyására, a telephely bezárására, a terület tájbaillesztésére és a terület újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó felhagyási és rekultivációs tervet kell készíteni, amelyet véleményezésre be kell nyújtani a felügyelőségre. A művelés alól kivett terület újrahasznosítás céljából történő engedélyezését a körzeti földhivatalnál kell kezdeményezni a talajvédelmi hatóság szakvéleménye alapján.

Határidő: a tevékenység felhagyása, a telephely bezárása előtt min. 1 évvel.

  - A felhagyás során gondoskodni kell a tereprendezés, bontás, üzemelés során keletkezett, az üzemi gyűjtőhelyeken felhalmozott - a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó - hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról vagy ártalmatlaníttatásáról.

- Monitoring

  - A monitoring rendszerek folyamatos üzemelését biztosítani kell, és a vizsgálati eredményeket az A. mellékletben meghatározott gyakorisággal meg kell küldeni a felügyelőségnek.

  - Az egységes környezethasználati engedély soron következő módosítási kérelmének mellékleteként be kell nyújtani a FAVI adatszolgáltatás köteles létesítmények felülvizsgálatáról készült dokumentációt, benne a létesítmények bemért EOV koordinátájával.

Határidő: 2011. 06. 30.

  - A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 47. § alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

- Adatszolgáltatás és jelentéstétel

Általános előírások

  - A telepen folytatott tevékenységek ellenőrzéséhez az A. mellékletben felsorolt nyilvántartásokat folyamatosan vezetni kell, és határidőre eleget kell tenni az adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeknek.

Zajvédelmi előírások

  - A környezeti zajforrást üzemeltető a tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változást követő 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Hulladékgazdálkodási előírások

  - A hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során a hatályos jogszabályokban előírt bizonylatolási, nyilvántartási és bejelentési rendszereket kell alkalmazni.

Felszín alatti vízvédelmi előírások

  - A FAVI nyilvántartásban szereplő helyekről az adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében szereplő adatlapon kell megtenni:

    - A tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 10 munkanapon belül,

    - Az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal – új alap-adatlapon – tárgyévet követő év március 31. napjáig.

- Rendkívüli események megelőzése és elhárítása

  - Az engedélyes köteles:

    - rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a 4.4. pontban foglaltak szerint a felügyelőséget, egyéb esetekben (tűz-, fertőzés-, járványveszély) az illetékes hatóságokat,

    - a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

  - Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívülálló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a felügyelőségnek. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

  - Rendkívüli vízszennyezés esetén – a kárenyhítési intézkedések megtételével egy időben – értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.

- Értesítési (bejelentési) kötelezettségek

  - Az engedélyes köteles a felügyelőségnek 15 napon belül bejelenteni:

    - az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,

    - a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

- A szakhatóságok állásfoglalásai:

  - Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Intézete a 2289-2/2010. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt elfogadta és az egységes környezethasználati engedély módosításához közegészségügyi szempontból – feltétel nélkül – hozzájárult.

  - A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda a 440/1711/001/2010. iktatószámú örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

    - Amennyiben a telephely azon részein is talajbolygatással járó tevékenységet terveznek, ahol korábban nem volt talajbolygatás az csak régészeti szakfelügyelettel történhet.

    - Régészeti objektum, lelet előkerülése estén lehetőséget kell biztosítani azok feltárására és dokumentálására.

    - Amennyiben a régészeti szakfeladatok ellátása során régészeti korú megtartásra érdemes objektum, fal, épület, síremlék, sírépítmény stb. kerül elő, az előkerülés tényét a Hivatal felé írásban be kell jelenteni. Az előkerült objektum megtartásáról a Hivatal dönt az egyeztetéseket követően.

    - A szükséges megelőző régészeti szakfeladatok ellátására az építtetőnek biztosítania kell a szükséges időt és anyagi feltételeket.

    - A régészeti szakfeladatok ellátására szerződést kell kötni a régészeti szakfeladatok ellátására jogosult intézménnyel.

    - A munka megkezdéséről, azt 8 munkanappal megelőzően, írásban értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt.

    - A régészeti szakfeladatok lezárultával, annak tényéről a szerződők (beruházó /kivitelező/feltárását végző intézmény) kötelesek Hivatalomat értesíteni.

  - A Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a 11.2/397-3/2010. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

    - A beremendi gyár egységes környezethasználati engedélyének kiadásához azzal a feltétellel járulunk hozzá, hogy a 2011-től a már korábban kiadott feltételek (665-3/2005. sz. szakhatósági állásfoglalásunk) szerint a talajmonitorig vizsgálatokat elvégzik, az eredményeket a talajvédelmi hatóság részére megküldik.

  - Beremendi Nagyközség Jegyzője a 2764-2/2010. ügyiratszámon az egységes környezethasználati engedély megadásához a szakhatósági hozzájárulást egyéb kikötés és feltétel nélkül megadta. A dokumentációban részletezett tevékenységgel kapcsolatban a hivatal részéről nem merült fel kizáró ok.

A szakhatóságok állásfoglalásai, illetve végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

Egyidejűleg – a Kft. által benyújtott dokumentációban részletezett – a P20 azonosítószámú pontforrás által kibocsátott „gáz és gőz-nemű szerves anyagok, összes szerves szénben (TOC) kifejezve” légszennyezőanyagra vonatkozó 25 mg/Nm3 egyedi kibocsátási határérték 50 mg/Nm3-re történő növelésére irányuló kérelmet

elutasítom.

III.

Egyéb előírások

Az engedély 2020. október 31. napjáig érvényes.

Jelen engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg – az 548-17/2006., az 548-35/2006., az 548-40/2006., a 1537-2/2007., a 1774-3/2008., a 1774-8/2008., a 3349-13/2009., a 3349-27/2009., valamint a 3349-35/2009. számú határozatokkal módosított – 6469-22/2005. számon kiadott egységes környezethasználati engedély érvényét veszti.

Az engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, különös tekintettel az elérhető legjobb technikára, 2015. október 31. napjáig be kell nyújtani a felügyelőségre.

A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.

Az eljárás során az ügyfél által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a felügyelőség nem rendelkezett.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1013 Budapest Mészáros utca 58/a.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de az eljáró elsőfokú környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez benyújtott kétpéldányos fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezési eljárás szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának 50%-a, azaz 525.000,-Ft., természetes személyek, illetve társadalmi szervezetek esetében a hatósági eljárás díjának 1%-a, azaz 10.500,-Ft., amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10024003-01711837-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a 6469-22/2005. iktatószámú határozatában a Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart-dűlő 2., a továbbiakban DDC Kft.) részére a DDC Kft. Beremendi Gyára (Beremend, 064/2. hrsz.) alatti telephelyén működő cementgyár üzemeltetésére egységes környezethasználati engedélyt adott ki. Az engedély 2005. november 29. napján jogerőre emelkedett.

A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt – a DDC Kft. kérelmére – az 548-17/2006., az 548-35/2006., az 548-40/2006., a 1537-2/2007., a 1774-3/2008., a 1774-8/2008., a 3349-13/2009., a 3349-27/2009., valamint a 3349-35/2009. iktatószámú határozatokkal módosította. A legutóbbi módosító határozat 2010. január 11. napján emelkedett jogerőre.

A felügyelőség az engedély III. fejezet (Egyéb előírások) 2. bekezdésében előírta, hogy „az engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt különös tekintettel az elérhető legjobb technikára 2010. október 31. napjáig be kell nyújtani a felügyelőségre.”

A DDC Kft. megbízásából, a SZAMATERV Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Herman Ottó utca 4., a továbbiakban: SZAMATERV Kft.) 2010. április 9. napján benyújtotta a felügyelőséghez az általa 2010. márciusában összeállított teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

A benyújtott dokumentációban a DDC Kft. kérelmet terjesztett elő a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékekről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 4. számú melléklet 2.b) pontja alapján a P20 számú pontforrás által kibocsátott összes szerves szén (TOC) légszennyezőanyagra megállapított egyedi kibocsátási határérték (25 mg/Nm3) 50 mg/Nm3 -re történő növelésére.

Ezt követően, a DDC Kft. 2010. július 15. napján a kérelmét kiegészítette azzal, hogy a kalcinátor égőn beadagolható „RDF frakció” hulladék beadagolható óránkénti mennyiségét 12020 kg/h-ról 13810 kg/h-ra növelhessék, illetőleg a felülvizsgálati dokumentáció Klinkerégetés című (3.5.4.) fejezetét az alábbiak szerint kiegészítette:

„A kalcinátor tüzelés zónájában a szennyvíziszap (víztelenített, komposztált vagy granulált formában) a konvertersalak rendszeren keresztül, a salakhoz tömegarányosan adagolva kerül feladásra. Granulált forma esetén lehetőség nyílik az egyik szénpor tároló tartályon keresztüli beadagolásra a szénpor helyett.”

A DDC Kft. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KVVM rendelet) 1. számú melléklet III. fejezet 3. és 10.1. pontja alapján a 1.050.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – befizette.

A DDC Kft. által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 3.1 pontja (Cement-klinkernek forgókemencében történő gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül vagy mésznek forgókemencében történő gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül vagy egyéb égetőkemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül) alapján egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető tevékenység.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.), valamint a R. alapján került lefolytatásra.

A felügyelőség – figyelemmel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra – megkereste a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 32/A. § (1) bekezdése e) pontja és 4. számú melléklete alapján az ügyben érdekelt szakhatóságokat.

Az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete a 2289-2/2010. iktatószámú – 2010. május 6. napján érkezett – szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2010. 04. 26.-án a Duna-Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) Beremendi Gyára 064/2 hrsz. alatti telephelyének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadása végett kereste meg az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézetét.

A megküldött teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a szakhatósági hozzájárulás kiadásának közegészségügyi akadálya nincs.”

Állásfoglalását a Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján hozta meg.

Indokolásában megállapította, hogy „a fenti ügyben az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. május 07. így az megtartott.”

Az I. fokú közegészségügyi hatóság hatáskörét és illetékességét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdése és 2. számú melléklete állapítja meg.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda 440/1711/001/2010. iktatószámú – 2010. május 18. napján érkezett – szakhatósági állásfoglalását a következők szerint indokolta:

„A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség azzal kereste meg Hivatalomat, hogy a Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyára 064/2 hrsz, alatti telephelyének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata ügyében szakhatósági állásfoglalásunkat közöljük.

Megállapítottam, hogy tárgybeli tervezés (KÖH Lelőhely-azonosító: 20106 Beremend Cementgyár) nyilvántartott régészeti lelőhely területét érinti.

Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Korm. r.) 2. számú melléklet A) pontja alapján az alábbi szakkérdéseket vizsgáltam:

A gyár területén a KÖH nyilvántartása szerint újkori temető található. A régészeti lelőhely pontos kiterjedése és állapota nem ismert, valószínűsíthetően bolygatott.

A tervezési területen cementgyár üzemel.

A földmunkával járó beruházásokkal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Köv.tv.)  19. § (1) bekezdése alapján a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Ha ez nem lehetséges, a 22. § (2) bekezdés alapján a beruházás megkezdése előtt megelőző régészeti feltárást, illetve a régészeti érintettség mértékétől függően – külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén” a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő. A Köv.tv. 19. § (2) szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el, ezért a megelőző régészeti feladatokról a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a régészeti szakfeladatok elvégzésére nagyberuházás (nettó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó beruházás) esetén a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal (Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, III. sz. Regionális Iroda 7630 Pécs, Mohácsi út 18.), egyéb esetben a Baranya Megyei Múzeummal (7621 Pécs, Káptalan u. 5.) kell szerződést kötni a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet (NKÖM r.) kikötéseit figyelembe véve.

A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint - a rendelkező részben előírt feltételek mellett - megfelel.

Szakhatósági állásfoglalásom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket. ) 44-45/A. §-ain, a Köv. tv. 7-11. és 19-27. §-ain, a NKÖM rendeleten és a Korm. r. 2. számú mellékletének A. pontján alapul.

Hivatalom hatáskörét és illetékességét a Korm. r.  1. § (2) bekezdésének a) pontja, 1. számú mellékletének 5. pontja, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 1. § (3) bekezdése, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. számú melléklete 3. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat a Korm. r. 3. § (3) bekezdésében meghatározott 22 munkanapos ügyintézési határidőn belül adtam meg.

A jogorvoslatot a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján biztosítottam.”

A Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság a 11.2/397-3/2010. számú – 2010. május 4. napján érkezett – talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„Címzett levelében kérte hatóságunk szakhatósági állásfoglalását a Duna-Dráva Cement Kft. beremendi gyárának környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a 2005. évben előírt talajvizsgálati eredmények nem állnak a hatóságunk rendelkezésére, ezért 11.2/397-1/2010. számon hiánypótlási felhívást adtunk ki a tervező Szamaterv Kft. részére. A Kft. 2010. április 29-én megküldte hatóságomnak a 2006-ban elvégzett immissziós és talajvizsgálati eredményeket. A vizsgálati eredmények értékeléséből megállapítható, hogy szinte valamennyi elem esetében javulás tapasztalható a korábbi paraméterekhez képest. Néhány elem (Ni, Mn, Sr, V) esetében a mérési eredmény még mindig meghaladta a határértéket, ezért indokoltnak tartjuk a monitoring további folytatását. Mivel a megvalósított fejlesztés hatásainak sincsenek még hosszú távú tapasztalatai a környező mezőgazdasági területek vonatkozásában, ezért emiatt is kérjük a talajvizsgálatok folytatását.

A benyújtott dokumentációban ismertetett technológia maradéktalan betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, ezért talajvédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kiadásának a fenti feltétel figyelembe vételével nincs akadálya.

Talajvédelmi szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet 4. melléklete, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) szóló 2004. évi CXL. tv. 44. § alapján adtam meg.

Kérem az eljáró hatóságot, hogy határozatát figyelemmel a Ket. 78. § (1) bekezdésére Igazgatóságunknak küldje meg.”

Beremend Nagyközség Jegyzője a 2764-2/2010. ügyiratszámon – 2010. május 31. napján – az egységes környezethasználati engedély kiadásához a szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta.

Állásfoglalását a benyújtott dokumentáció figyelembevételével, a település hatályos rendezési terve, a vonatkozó önkormányzati rendeletek, valamint a Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés és 4. számú melléklete alapján adta meg, mint elsőfokú helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

A felügyelőség – figyelemmel a Ket. 26. § (1) bekezdése c) pontjában foglaltakra – belföldi jogsegély keretében megkereste az állategészségügyi kérdések megítélése szempontjából a Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát, annak érdekében, hogy a megkeresett hatóság tárgyi üggyel kapcsolatos véleményét az eljáró hatóság részére megküldje.

Az elsőfokú állategészségügyi hatóság 11.1/580/0001/2010. iktatószámon a belföldi jogsegély iránti megkeresésre az alábbiakat nyilatkozta:

„Fenti iktatási számú megkeresésükre válaszolva a Duna Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) 7827 Beremend, Külterület 064/2 hrsz. alatti hulladék-együttégető mű egységes környezethasználati engedélyezési eljárásához szakvéleményemet a következők szerint adom meg:

Az üzem működése során köteles betartani az Európai Parlament és a Tanács a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK rendelet IV. számú mellékletében leírt előírásokat.

A felügyelőség a benyújtott dokumentációban foglaltakat áttanulmányozta, és – tekintettel arra, hogy az hiányos volt, ezért a kérelmet érdemben nem lehetett elbírálni – 2010. május 11. napján, a 60-16/2010. számú végzésében, a rendelkező részében részletezettek szerint zajvédelmi- és levegőtisztaság-védelmi szempontból – harminc napos teljesítési határidővel – a kérelmezőt a dokumentáció kiegészítésére hívta fel. A kérelmező a hiánypótlási felhívásnak 2010. június 11. napján eleget tett.

A felügyelőség a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltakat áttanulmányozta, és a P20 pontforrásra vonatkozó TOC egyedi kibocsátási határérték kérelem tárgyában – a tényállás tisztázása érdekében – egyeztető tárgyalást hívott össze. A felügyelőség hivatalos helyiségében 2010. május 27. napján megtartott egyeztető tárgyaláson az egyedi kibocsátási határérték kérelem kiegészítését kérte a felügyelőség. A tárgyaláson elhangzottakról emlékeztető készült, amelyet a felügyelőség megküldött a kérelmezőnek. Az abban foglaltakra észrevétel nem érkezett. Ezt követően a felügyelőség az emlékeztetőben foglaltak alapján 60-21/2010. számú végzésében – 30 napos teljesítési határidővel – hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt. A kérelmező a hiánypótlási felhívásnak 2010. július 15. napján eleget tett.

A felügyelőség a benyújtott dokumentációnak és annak kiegészítéseinek szakmai értékelése után a következőket állapította meg:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:

- A telephelyen jelenleg 39 db bejelentés köteles levegőterhelést okozó pontforrás üzemel, ezek közül a cementgyártás – mint főtevékenység – legjelentősebb légszennyező forrásai a kemence füstgázai és klinkerhűtő távozó levegője, ezek emisszióinak folyamatos mérése, a mért adatok archiválása megoldott, amely megfelel a BAT követelmény rendszerében szereplő elvárásoknak.

- A különböző tüzelőanyagok (elsődleges, másodlagos) elégetése mellett az emissziós normát éves viszonylatban vizsgálva a kibocsátott levegő szennyezettsége a jogszabályban meghatározott határértéket összességében nem lépi túl.

- A P20 azonosítószámú pontforrás kibocsátási és geometriai paramétereivel készült transzmissziós modell eredményeként megjelenő grafikon alapján a cementgyár közvetlen hatásterülete 4780 méter átmérőjű kör.

- A felügyelőség, a cementgyár okozta levegőterhelés pontos meghatározása, az egyes szennyezőanyagok cementgyári eredetének kizárása érdekében, immisszió vizsgálatok megtervezését és elvégzést írta elő az 548-28/2006. számú határozatában. A felhasznált alap és kiegészítő anyagok összetételétől függően az ülepedő por által okozott talajt érő szennyeződés, térségi immissziós változás, valamint a táplálékláncon keresztül a humánbiológiai hatás korábbi vizsgálatok eredményeivel összehasonlítva szignifikáns eltérést nem mutatott. Mindezek miatt az immissziós monitoring további működtetését a felügyelőség nem tartja szükségesnek.

- A kérelmező a P20 azonosítószámú légszennyező pontforrásra határozatban megállapított, a TOC (gáz- és gőznemű szerves anyagok, összes szerves szénben kifejezve) szennyezőanyagra vonatkozó egyedi kibocsátási határérték 25 mg/Nm3-ről 50 mg/Nm3-re történő növelését kérte. A felügyelőség megállapította, hogy a SZAMATERV Kft. által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 4.1.8.4. számú fejezetében a nyersliszt TOC tartalmára vonatkozó napi átlag eredmények kis száma (2009. július hónapban 3 napi adat, 2009. szeptember hónapban 5 napi adat) jelentősen csökkenti a nyersliszt TOC tartalma és a mért TOC emisszió közötti összefüggés megbízhatóságát, így a nagyobb kibocsátási határérték kérelem megalapozottságát. A rendelkezésre álló információk alapján nem volt bizonyított, hogy indokolt-e a korábban megállapított, P20 számú pontforrásra vonatkozó TOC kibocsátási határérték módosítása. A tényállás tisztázása érdekében ezért a felügyelőség a 60-21/2010. számú végzésében a megküldött dokumentáció kiegészítését kérte. A kérelmező által benyújtott kiegészítésben foglaltak alapján a felügyelőség megállapította, hogy a hiánypótlásnak csak részben tett eleget a kérelmező. A felügyelőség ugyanis kérte, adják meg, hogy a nyersliszt alapanyagainak TOC tartalmában volt-e változás a rekonstrukciót megelőző időszakhoz képest. Erre vonatkozóan méréses adatot nem tudtak szolgáltatni. A felügyelőség ugyancsak kérte, hogy adják meg a próbaüzem kezdetétől számított időszaktól a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet (a továbbiakban: KöM rendelet) 14. § (4) bekezdésében foglalt korlátozási kritérium bekövetkezésének valószínűségét a TOC légszennyezőanyag emisszió tekintetében, a folyamatos mérőrendszer mérési eredményeire alapozottan. A benyújtott kiegészítő dokumentációban foglaltak alapján a KöM rendelet 14. § (4) bekezdésében foglalt korlátozási kritérium szerinti hulladék beadagolási korlátozás csak a próbaüzem alatt fordult elő (2009. május- november időszakban). A megadott reteszfeltételek szerinti hulladékbeadagolás leállítása ugyanakkor a 2010. március 22. napjától üzemszerűen működő technológiánál sem a TOC kibocsátás, sem más légszennyezőanyag tekintetében nem állt fenn. Előzőekből következően a felügyelőség megállapította, hogy a kérelem nem megalapozott, ezért annak elutasítása mellett döntött. A TOC légszennyezőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték felülvizsgálatára egy, az engedélyes által kidolgozott, a felügyelőség által jóváhagyott célirányos vizsgálati program keretében kerülhet sor abban az esetben, amennyiben az agyag kitermelési helyének változása és a TOC légszennyezőanyag emisszió változása közötti összefüggések tartós üzemi körülmények mellett azt igazoltan indokolttá teszik.

- Az engedélyes a kérelemhez csatolt LAL változásjelentésben bejelentette a P108, P109, P110, P111, P112 és a P113 azonosítószámú bejelentés-köteles légszennyező forrásokat. A P108-P112 számú pontforrásokhoz tartozó tüzelőberendezések az épületek fűtési hőigényét biztosítják, a P113 számú pontforráshoz dízel aggregát csatlakozik. A P108-P112 számú pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékeket a határozat L. számú melléklete tartalmazza. A P113 számú pontforráshoz csatlakozó aggregátornak a várható üzemideje (mint szükség áramforrás) nem haladja meg az 50 órát évente, ezért a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 6. számú melléklet 7. pontjában foglaltak értelmében kibocsátási határértéket nem állapított meg a felügyelőség, azonban alapbejelentésük és légszennyezőanyag kibocsátásuk éves bejelentése kötelező. Az üzemeltető a bejelentett pontforrások emissziójának megfelelőségét akkreditált mérőszervezet bevonásával elvégzett emisszió mérésekkel igazolta.

- Az engedélyes által 2010. július 15. napján benyújtott kérelem kiegészítést és a felülvizsgálati dokumentáció 3.5.4. pont alatti Klinkerégetés című fejezet kiegészítését a felügyelőség elfogadta. Az „RDF frakció” kalcinátor égőn beadagolható óránkénti mennyiségének 12020 kg-ról 13810 kg-ra történő növelését a felügyelőség a kérelem kiegészítés mellékleteként benyújtott akkreditált szervezet bevonásával elvégzett vizsgálati jelentésben foglaltak alapján (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, vizsgálati jelentés száma: 57-3/2010.) elfogadta. A mérési szakvéleményben foglaltak szerint az „RDF frakció” hulladék megnövelt beadagolása mellett teljesülnek a kibocsátási határértékek. A szennyvíziszap konverter salak rendszeren keresztül, a konverter salakhoz keverve történő beadagolása nem jelent technológia-módosítást. A hulladék beadagolás megváltoztatása a technológia légszennyezőanyag kibocsátását érdemben nem befolyásolja.

- Felszíni vízvédelmi szempontból megállapítható:

- A klinker és a cementgyártás során technológiai szennyvizek nem keletkeznek.

- A telepen keletkező kommunális szennyvizek szennyvízcsatornán keresztül a TENKESVÍZ Kft. által üzemeltetett, közeli szennyvíztisztító telepén kerülnek ártalmatlanításra, amely környezetvédelmi szempontból megfelelő megoldás.

- Az üzem területén keletkező szennyezett csapadékvizek tisztítása megoldott.

- Felszín alatti vízvédelmi szempontból megállapítható:

- A klinkergyártás és a cement előállítási technológiából közvetlenül nem szennyeződhet a talajvíz;

- A telepen keletkező szennyvizek szennyvízcsatornán keresztül a TENKESVÍZ Kft. által üzemeltetett, közeli szennyvíztisztító telepén kerülnek ártalmatlanításra, amely környezetvédelmi szempontból megfelelő megoldás.

- A benyújtott tervdokumentációt áttanulmányozva a felügyelőség megállapította, hogy az abban megnevezett “veszélyeztető létesítmények” listája nincs összhangban a FAVI nyilvántartó rendszerben szereplőkkel. Ennek okán felügyelőség személyes konzultációt tartott szükségesnek az engedélyes képviselőjével. Az egyeztetés során a résztvevők pontosították a telep területén lévő, és az engedélyes által üzemeltetett “veszélyeztető létesítmények”-et, és jelen határozatba az egyeztetett lista került be.

- Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:

- A cementgyárban a főtevékenységek végzése (cementgyártás, szállítás, raktározás, stb.) a gyártás volumenéhez képest kis mennyiségű hulladék keletkezésével jár, a cementgyártás technológiája hulladékkezelési szempontból teljes mértékben megfelel az elérhető legjobb technikával szemben támasztott elvárásoknak.

- A cementgyártás során az elmúlt évek kísérleteinek eredményei alapján a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő hasznosítására két területen is lehetőség nyílt:

    - a gyártás nyersanyag felhasználásához kapcsolódó vas szükségletet, valamint a kötésszabályozó anyag szükségletet vasoxid tartalmú hulladék, gipszhulladék és szénerőművi pernye anyagában történő hasznosításával tudják helyettesíteni,

    - a klinker égetés energiaigényének biztosításához használt fosszilis tüzelőanyagok eltüzelését – aprított, előkezelt – hulladékok égetésével, energetikai hasznosításával lehet kiváltani;

- A tevékenységek végzése környezetterheléssel nem jár, a hulladékok előkezelésének (aprításának és keverésének), anyagában történő hasznosításának és energetikai hasznosításának jogi és műszaki feltételei biztosítottak, a tevékenység hatásterülete – hulladékkezelési szempontból – az üzem területével egyezik meg.

  - Zajvédelmi szempontból megállapítható:

    - A felügyelőség a tárgyi ügyben a SZAMATERV Kft. által készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció és a Palladio Bt. által készített zajmérési jegyzőkönyv, illetve a hiánypótlásként benyújtott, a cementgyár zajvédelmi hatásterületének megállapítását tartalmazó dokumentáció alapján megállapította, hogy a létesítmény hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő épületek találhatóak, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: ZajR.) 10. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető részére zajkibocsátási határértéket kell megállapítani.

    - A vizsgált létesítményt határoló területek övezeti funkciói, Beremend Község Önkormányzata Képviselő testülete által az 5/2008. (III. 12.) számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzata és szabályozási terve, valamint Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő testülete által az 5/2005. (VI. 2.) számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzata és szabályozási terve, továbbá a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete alapján kerültek megállapításra.

    - Ennek megfelelően a Lf falusias beépítésű lakóterületi övezeti funkcióba tartozó területekre a Rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek a következők:

nappal: 50 dB		                     éjjel: 40 dB

Az Má, Ev övezeti funkcióba tartozó területekre zajterhelési határértékek nem vonatkoznak.

- A telephely zajvédelmi szempontú hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határértékek megállapítása a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. számú melléklet 1. pont alapján történt, ahol

LKH = LTH

A vizsgált létesítmény esetében korrekció alkalmazására nem került sor, mert az üzem hatásterülete nem áll fedésben más üzemi zajforrással.

- Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a cementgyár környezete zömében mezőgazdasági művelés alá vont, erős emberi hatással zavart terület, így védett élővilággal (növény, állat) nem rendelkezik.

A felügyelőség a Levegőtisztaság-védelmi előírásait a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Lr.), a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet, a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet, a 140 kWth és az annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisseb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet, a KöM rendelet, valamint az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluor tartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján adta meg.

A felügyelőség a felszíni vízvédelmi előírásait (a tisztított csapadékvizekre vonatkozó kibocsátási határértékeket) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének időszakos vízfolyások befogadóira meghatározott területi határértékek figyelembevételével határozta meg.

A felügyelőség a felszín alatti vízvédelmi előírásait a FAVI engedélyköteles létesítményekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: FAVI rendelet) 14. § (4) pontja alapján, a környezetkárosodás bejelentésének kötelezettségét a FAVI rendelet 19. § (1) bekezdése alapján, a monitoring üzemeltetését a FAVI rendelet 8. § b) bekezdése alapján írta elő. A FAVI rendelet 14. § (1) bekezdése a) pontja szerint az engedélyező hatóság a szennyező anyag elhelyezésére kiadott engedélyben megadta a műszaki védelemre, a tevékenység ellenőrzésére, a monitoringra vonatkozó előírásokat.

A felügyelőség a hulladékgazdálkodási előírásait a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 5. § (1) bekezdése; 13. § (1) bekezdése és 18. § (1) bekezdései, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet, és a KöM rendelet előírásai alapján tette meg.

A felügyelőség a környezeti zaj és rezgésvédelmi előírásait a ZajR. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében, a ZajR. 9. § (1) bekezdése és a ZajR. 10. § (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak alapján adta meg. Az üzemeltető – a rendelkező részbe foglalt – változás bejelentési kötelezettsége a ZajR. 11. § (5) és (6) bekezdésein alapul. Az egyéb előírások a KvVM rendelet, valamint a Rendelet alapján kerültek megadásra.

Összességében az engedélyezési dokumentáció, annak szakmai értékelése, valamint a szakhatóságok állásfoglalásai alapján megállapítható, hogy a határozat rendelkező részében tett előírások betartásával a beremendi cementgyár működése megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A felügyelőség a döntése meghozatala során figyelembe vette a Kvt., valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi) jogszabályok előírásait.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a FAVI rendelet 13. § (10) bekezdésében foglaltak, a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó előírás a R. 20. § (8) bekezdésében foglaltak alapján történt.

Az engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségéről a R. 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a felügyelőség.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. szeptember 3.

A fentiek alapján az I. fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a Kvt. 71. § (1) bekezdés c.) pontja értelmében a R. 20. § (3)-(8) és (12) bekezdései, valamint a 11. számú melléklete alapján, a Ket. 71. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A felügyelőség – tekintettel arra, hogy az engedély kiadásakor fennálló feltételek időközben jelentősen megváltoztak – az 548-17/2006., 548-35/2006., 548-40/2006., 1537-2/2007., 1774-3/2008., 1774-8/2008. 3349-13/2009., 3349-27/2009., valamint a 3349-35/2009. iktatószámú határozatokkal módosított – 6469-22/2005. iktatószámú alapengedély módosítással nem érintett rendelkezéseit jelen határozatba beépítette, és az egységes környezethasználati engedélyt egységes szerkezetben adta ki.

A felügyelőség az alapengedélyben szereplő előírások teljesítését ellenőrizte, a már teljesített kötelezettségek nem képezik az egységes szerkezetbe foglalt engedély tartalmát.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a felügyelőség hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Jelen engedély egyúttal:

- a FAVI rendelet 15. §-ban foglalt felhatalmazás alapján kiadásra kerülő, a FAVI rendelet 14. §-a szerinti, a szennyező anyagoknak az elhelyezésére vonatkozó engedélynek,

- a Lr. 9. § (1) bekezdése szerinti levegővédelmi működési engedélynek, valamint

- a Hgt. 14. § (1) bekezdése alapján a Hgt. 3. § j) pontja és 4. számú melléklete szerinti R1 kódszámú (fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása) hulladékhasznosítási engedélyének is minősül.

A felügyelőség egyidejűleg felhívja a környezethasználó figyelmét arra, hogy a R. 26. §-a értelmében:

- a jogerős engedély nélkül folytatott tevékenység, vagy egy részének gyakorlását az elsőfokú hatóság határozatban korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja, egyidejűleg a környezethasználót bírság megfizetésére kötelezi,

- az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén az I. fokú hatóság a környezethasználót bírság megfizetésére, az engedélyben foglalt feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, illetőleg – a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt az új kibocsátási határértékek megállapítása érdekében – környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi,

- amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a felügyelőség vissza is vonhatja az egységes környezethasználati engedélyt.

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság Ket. 18. § (1) bekezdése, környezetvédelmi hatóságként a Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése és 38. § (1) bekezdése alapján járt el. A felügyelőség illetékességi területéről a Kormányrendelet 1. számú melléklet IV. 4. pontja rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) és a 99.§ (1) bekezdései, a szakhatóságok állásfoglalásai, illetve végzései elleni járulékos fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése biztosítják.

A határozat fellebbezés hiányában a kézhezvételt követő 10. munkanapon – eltérő értesítés hiányában – jogerőre emelkedik.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja a KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján e rendelet 1. számú mellékletének III. fejezet 3. és 10.1. pontja, valamint a 2. § (4)-(5) és (7) bekezdései szerint került megállapításra.

Pécs, 2010. szeptember 02.

Jeszták Lajos

igazgató

Kapják:

- Duna-Dráva Cement Kft. „TV” + mell.

2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.

- SZAMATERV Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. „TV” + mell.

7624 Pécs, Herman Ottó utca 4.

- ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete „TV” + mell. (hiv. szám: 2289-2/2010.)

7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.

- Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság „TV” + mell. (hiv. szám: 11.2/397-3/2010.)

7634 Pécs, Kodó dűlő 1.

- Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda „TV” + mell.

(hiv. szám: 440/1711/001/2010.)

7621 Pécs, Szent István tér 15.

- Beremend Nagyközség Jegyzője „TV” + mell. (hiv. szám: 2764-2/2010.)

7827 Beremend, Szabadság tér 1.

- Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság „TV” + mell.

(hiv. szám: 11.1/580/0001/2010.)

7623 Pécs, Megyeri út. 24.

- Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület „tájékoztatásul” + mell.

7815 Harkány, Ságvári E. u. 66

- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „tájékoztatásul” + mell.

7630 Pécs, Engel János utca 1.

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság

Szakértői Iroda Környezethasználati Osztály + mell. (e-mail jogerő után)

1016 Budapest, Mészáros utca 58/A.

- HNYR/EKT (helyben) + mell.

- FKT (helyben) + mell.

- Irattár + mell.