| Iktatószám: | 4505-9/2015. | Hiv. szám: | - | Tárgy: | Dorog, SARPI Dorog Kft., egységes környezethasználati engedély - határozat - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ügyintéző: | dr. Keresztes Ágnes/ Orosvári Tamás / Kelemen Gyula | Melléklet: | 5 db |  |  |

HATÁROZAT

I.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a SARPI Dorog Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131.) részére a Dorog 1722/18 hrsz.-ú ingatlanon folytatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységre – a Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. által készített, „A SARPI Dorog Kft. egységes környezethasználati engedélyének kötelező felülvizsgálata” című dokumentáció alapján – a megismételt eljárásban levegőtisztaság-védelmi engedélyt, valamint hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt is magába foglaló

környezetvédelmi működési

és

egységes környezethasználati engedélyt ad

az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyes adatai:

Neve: 	SARPI Dorog Kft.

Székhelye: 	2510 Dorog, Bécsi út 131.

KSH azonosító száma: 	10678523 3822 113 11

KÜJ száma: 	100201374

2. A telephely adatai:

- 2510 Dorog, Bécsi út 131.

- Helyrajzi száma: 1722/18.

- Súlyponti EOV koordináták: X= 265027, Y= 624502.

- A telephely jellemző külső sarokpontok koordinátái:

X: 265255 m, Y: 624717 m, Z: 131,19 mBf.

X: 265118 m,  Y: 624864 m,  Z: 133,59 mBf.

X: 265133 m, Y: 624600 m, Z: 137,21 mBf;

X: 265017 m,  Y: 624764 m,  Z: 137,91 mBf;

- A telephely területe: 9 ha 9049 m2.

- KTJ szám: 	100391724

- Létesítmény KTJ: 101625482

- A hulladékkezelési művelet kódja: D10 és R1 (azon hulladékok esetén, amelyek fűtőértéke meghaladja a 13 MJ/kg értéket).

- A hulladékégető  mű kapacitása : 35000 tonna/év;

- A telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység E-PRTR kód: 5.1.

- A telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység NOSE-P kód: 109.01. Veszélyes vagy települési hulladékok égetése

- A telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység TEÁOR kódja: 38.21 – nem veszélyes hulladékkezelése, ártalmatlanítása.

- Kapcsolódó hulladékkezelési tevékenységek: TEÁOR 38.11 – nem veszélyes hulladék gyűjtése, illetve TEÁOR 38.32 - hulladék újrahasznosítása.

3. A tevékenység adatai:

## 3.1. Általános adatok

Az üzem hulladékégető kapacitását 1998. és 2004. között több lépcsőben különböző fejlesztések nyomán 35000 tonna/évre emelték.

A létesítmény a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 2. § 7. pontja alapján I. kategóriájú hulladékégető mű.

A jelenlegi engedélyezett kapacitás:

- égetési teljesítmény: 35000 t/év;

- a forgó kemence névleges hőteljesítménye: 70 GJ/h;

- 15-17 MJ/kg átlagos fűtőértékű hulladékok esetén az égethető hulladékok mennyisége: 4-4,6 t/h.

A cég tevékenységi köre az alábbiakra terjed ki:

- veszélyes és nem veszélyes hulladékok komplex ártalmatlanítása (égetése),

- termékek és vámáruk biztonsági „megsemmisítése”,

- szállításszervezés, gyűjtőedényzetek biztosítása,

- hulladékok előkezelése, hasznosítása.

A telephelyen az éves üzemóra szám: 7500. Az üzemmenet folyamatos.

Foglalkoztatottak száma: 72 fő (2013).

A telephelyhez kötődően foglalkoztatottak a hulladék gyűjtését és belső szállítását, a hulladékok kezelését, valamint a technológiai berendezések, gépjárművek karbantartását, illetve ezen tevékenységek irányítását végzik. A SARPI Dorog Kft. a környezetvédelmi feladatok ellátására 1 főállású, egyetemi végzettségű környezetmérnököt alkalmaz. Az elektronikai hulladék bontását 2 fő végzi.

3.2. A tevékenység végzésének helye

A telephely Dorog város közigazgatási területén, a település nyugati felén található. A létesítmény területe a hatályos rendezési terv szerint különleges terület, hulladékégető területe (Kh) besorolású. A telephelytől ÉK-re és K-re – szintén Dorog területén – különleges terület, hulladékégető területe (Kh) és ipari gazdasági terület (Gip-6) besorolású területek találhatóak, ipari gazdasági létesítményekkel (Richter Gedeon Nyrt., Dorogi Erőmű Kft.). A létesítménytől D-re a 10. számú főút túloldalán erdőterület, védelmi erdő (Ev), erdőterület, gazdasági erdő (Eg) és különleges állat- és növénykert (Kán) besorolású területek találhatók. A telephelytől DNY-ra, szintén a 10. számú főút túloldalán, Tokodaltáró közigazgatási területén általános mezőgazdasági terület helyezkedik el. NY-i és É-i irányban a telephely szomszédságában szintén mezőgazdasági általános övezet (Má) fekszik, Esztergom-Kertváros területén.

A SARPI Dorog Kft. tevékenysége az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érinti:

- üzemterület: hrsz. 1722/18 ( tulajdoni lap szerinti területe: 9 ha 9049 m2).

- utógondozás alatt álló hulladéklerakó területe: hrsz. 1722/6. (tulajdoni lap szerinti területe: 9654 m2).

A 1722/18 hrsz.-ú ingatlanon zajlik az összes hulladékgazdálkodási tevékenység, melyek a következők (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. és 3. melléklete szerinti kódokkal és megnevezésekkel):

- D10: Hulladékégetés szárazföldön,

- D13: Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében,

- R1: Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása (azon hulladékok esetén amelyek fűtőértéke meghaladja a 13 MJ/kg értéket),

- R12: Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében.

3.3. A telephely létesítményei

Technológiai létesítmények:

Hídmérleg

Főépület, irodák, szociális helyiségek, technológiai laboratórium

Hulladékfogadó épület, szilárdhulladék bunkerek, hordóaprító

Folyékony hulladék fogadó és előkészítő telep (felszíni tartályok, kármentővel kiépítve)

Fedett hordótároló és lefejtő (kármentővel kiépítve)

Fedett segédanyag tároló

Nitrogéntároló és párologtató hűtő

Fizikai-kémiai hulladék előkezelő épület és berendezései (vákuumbepárló, ülepítő, keverőtartályok, szivattyúk, szerelvények)

Fűtőolaj tároló (50 m3, felszíni tartály, kármentővel kiépítve)

Vezérlő épület, szupervíziós rendszer

Forgókemence, utóégető kamra

Hőhasznosító kazán (gőztermelés)

Zsákos porszűrő

Porsiló, reaktor

Katalitikus dioxin-mentesítő

Nedves füstgáztisztító (mosó, vákuumszűrő)

Ivóvíz távvezeték, mennyiségmérő termelő kutak, sztrippelő)

Iparivíz távvezeték, mennyiségmérő

Ipari és tüzivíz tárolók (3x100 m3), nyomásfokozó szivattyúk

Iparivíz előkészítő szűrők (öblítővíz ipari csatornára kötve)

Támogató és kiegészítő létesítmények:

Kazántápvíz előkészítő (az ioncserélők regenerátuma újrafelhasználásra kerül)

Technológiai szennyvíz vezeték (ioncserélőkről),

2x50 m3 térfogatú, terepszint alatti, vb, iker medence és (a füstgázmosóba) visszaforgató rendszer

Üzemi ivóvíz hálózat

Üzemi ipari- és tűzivíz körvezeték-hálózat, vízkivételi és tűzcsapok

Gépkocsimosó

Elválasztott rendszerű üzemi csatornahálózat

Kommunális szennyvíz csatornahálózat és átemelő

-Ipari szennyvíz és szennyeződhető csapadékvíz elvezető csatornahálózat

-Technológiai (ioncserélők) használtvíz vezeték és 2x50 m3 tároló medence

-Csapadékvíz csatornahálózat, tisztító aknák

Üzemi szennyvízkezelő rendszer

-Kommunális szennyvíztisztító és átemelő műtárgy

-Gépkocsimosó olajfogó műtárgya

-Ipari szennyvíz és a technológiai területről származó csapadékvíz átemelő műtárgy (S l jelű), a szennyvíz továbbítása az Richter Nyrt. ipari szennyvíztisztítója felé

Csapadék- és szivárgóvíz kezelő rendszer

- Csapadékvíz tároló (CSl jelű, 150 m3, alternatív átemelési lehetőség a vízminőség ellenőrzési eredményének függvényében)

-Szivárgóvíz tároló (CS2 jelű, 150 m3, alternatív átemelési lehetőség a vízminőség ellenőrzési eredményének függvényében)

Veszélyes hulladék lerakó (utógondozás 2005. jan. 1- től megkezdődött)

A műszaki védelem elemei

- Csurgalékvíz gyűjtő és elvezető rendszer (aljzatdrén,

2 db csurgalékvíz akna (L1-L2), A csurgalékvíz égetésre kerül.

- Vízzáró résfal, belső és külső kavicsszivárgó drénnel, indító, fordító és gyűjtő aknával (BX, SZI),.

- Talajvízszint süllyesztő kutak a hulladéklerakó áramlási hátterében (A-jelű vízkiemelő kutak). A talajvízszint süllyesztés miatt kiemelt talajvíz a technológiai vízrendszerben kerül felhasználásra.

A környezeti monitoring elemei:

- Szivárgóvíz ellenőrző rendszer (szennyvízkibocsátás rendszeres ellenőrzése)

- Talajvízmegfigyelő kutak („B"-jelűek)

Egyéb üzemi létesítmények:

Szerviz út, térvilágítás, üzemi zöldfelületek, kerítés.

Kommunikációs hálózatok (telefon, fax, számítógépes hálózat)

Gázfogadó, gázvezeték és gáztároló

Trafóház, elektromos hálózat, tartalék berendezések

Beléptető rendszer, vagyonvédelem

Véderdő

Kármentesítés létesítményei (résfal, Msz akna, termelő kutak, sztrippelő)

Az égetőmű technológiai berendezései:

Az égetőmű technológiai berendezéseinek főbb műszaki paraméterei:

A forgó csőkemence:

gyártó: RAUMA-REPOLA PARKLAND WERKE (Finnország)

típus: 0 HGA 10 Drehrofen

hossz: 10 m

belső átmérő: 3,442 m

fordulatszám: 6-7 fordulat/óra

Utóégető:

2 db 3 MW kombinált folyékony-gáz égővel felszerelt

Hőhasznosító kazán

hőteljesítmény: 16,5 MW

párologtatási kapacitás: 6,9 kg/s

kilépő nyomás: 16,5 bar

kilépő hőfok: 300 °C.

A füstgáz útja:

Belépéskor hőmérséklete: 1150 °C

180 º-os irányváltás hőmérséklete a huzam végén: 830 °C.

Sugárzó rész végén, illetve a tápvíz előmelegítő előtt 670 °C.

Tápvíz előmelegítő után 240-280 °C.

A leválasztó berendezések adatai:

Abszorber

Térfogat: 570 m3

Átmérő: 7,1 m

Magasság: 24,70 m

Aktív szén és mészkőliszt adagoló

Aktív szén adagoló 4-10 kg/óra

Mészkőliszt adagoló 50-250 kg/óra

(Mészpor és aktív szén) reaktor

Térfogat: 200 m3

Átmérő: 4,50 m

Magasság: 24,70 m

Zsákos porleválasztó

Típus: (HOSAKAWA MICRON) FILTER MEDIA SHS P14 H349CD

Füstgázmennyiség: Max 60 000 Nm3/h

Füstgáz hőmérséklet: Max 250°C

Cellák száma: 18 db

Zsákok száma/cella: 70 db összes szűrő felület: kb. 1600 m2

Kilépő porkoncentráció: 10 mg/Nm3

Anyaga: Üvegszálas szövet, GORATEX burkolással

Füstgáz ventilátor

Típus: Ventifilt HVk-212VF/1

Térfogatáram: 30 m3/s

Nyomás: 26 kPa

Hőmérsékleti tartomány: -20-350 °C.

Katalizátoros dioxin-mentesítő

Típus: LOCWOOD GREENE PETERSEN

Füstgázmennyiség: Max 60000 Nm3/h

Füstgáz hőmérséklet: 170-250 °C

Katalizátor mennyisége: 24 m3

Katalizátor anyag: V205

Katalizátor aktív felülete: 18720 m2.

Füstgázmosó

Ellenáramú mosótorony, közepén 4 db fúvókasor, és 2 db mésztej beadagolásra alkalmas injektorsor.

3.4. Az alkalmazott technológiák

3.4.1. Veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetése

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok termikus ártalmatlanítási (illetve hasznosítási) tevékenységének fő technológiája és támogató tevékenységei a következők:

- Átvétel, nyilvántartás

- Üzemi tárolás, a hulladékok technológiai paramétereinek meghatározása

- Előkészítés (az égetési menü összeállítása), beadagolás

- Termikus ártalmatlanítás, hőhasznosítás

- Füstgáztisztítás, légszennyező anyagok leválasztása

- Szilárd égetési maradékok gyűjtése, lerakása

Támogató és kiegészítő tevékenységek a következők:

- energiagazdálkodás (elektromos- és hő ellátás)

- anyaggazdálkodás

- vízgazdálkodás

- beruházás, fejlesztés,

- karbantartás, tűzvédelem

- környezetvédelem, munkavédelem, biztonságtechnika,

- vagyonvédelem.

3.4.1.1. Hulladékok átvétele, nyilvántartása

A hulladék-égetőműnek a tevékenységét a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerint kell végeznie. A SARPI Dorog Kft. partnereinek adatnyilvántartását, a szállítások ütemezését és a szállítások szervezését a Marketing csoport végzi. A következőkben e tevékenységek rövid bemutatására kerül sor. A 440/2012. (XII. 29.) kormányrendeletben előírt dokumentálási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése érdekében a SARPI Dorog Kft. egy saját fejlesztésű szoftvert üzemeltet. A MarkLab elnevezésű, az ÉDU KTVF informatikusaival folyamatosan konzultálva fejlesztett (így a hatóság által is elfogadottnak tekintendő) rendszer az alábbi fő funkciókat foglalja magába:

-	Partnerek, ügyintézők, árszerződések nyilvántartása. Árszerződések nyomtatása egyedileg, illetve megújított árszerződések formájában.

-	Szállítások ütemezése. Egy adott szállítmányra vonatkozó ütemezés kinyomtatása. Jelentés készítése egy adott nap ütemezéseiről.

-	Hulladék szállítmányok beérkeztetése. Súly megállapítása a hídmérleggel történő elektronikus kapcsolattartás révén. Hulladékürítési jegy és hulladék átvételi jegy nyomtatása. Az „SZ”-jegyek adatainak rögzítése.

-	Egy konkrét beszállítással kapcsolatos árkorrekciók végrehajtása.

-	A teljesült beszállítások adatai alapján adatexport elvégzése a MicroVolán Libra számlázási modulja számára.

-	Laboratóriumi vizsgálatok általános adatainak és az egyes komponensek értékadatainak rögzítése. Laboratóriumi jegyzőkönyv kinyomtatása. A rögzített adatok alapján különféle jelentések készítése.

-	Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos bevallás elkészítése adatexport formájában.

-	A nyilvántartott adatok alapján különféle jelentések készítése. A jelentések alapvetően a partner, a hulladék és a tényleges beszállítások adataiból dolgoznak különféle szűrések, rendezettségek és összegzések figyelembe vételével.

Adatnyilvántartás:

A Marketing csoport végzi az adat-nyilvántartási alapfeladatokat, amelyek a következő funkciókra oszthatók:

-	Új partner felvétele: a Marketing csoportnak rögzítenie kell az adott partnercég alapadatait.

-	Hulladék előminták átvétele.

-	Hulladékcsoportok kialakítása: az égetőmű által ártalmatlanítható hulladékokat a marketing üzletpolitikai szempontból hulladékcsoportokba sorolja be.

-	Árszerződések felvitele, megújítása.

Beszállítás ütemezése:

A szállítások ütemezését a Marketing csoport ügyintézője végzi. A szállítást kezdeményező partner ügyintézőjével történő – általában telefonos – egyeztetés után a szállítmány ütemezésére vonatkozó adatok a MarkLab szoftverbe kerülnek felvételre.

Az ütemezés adatok tetszőlegesen módosíthatók és törölhetők mindaddig, amíg a tényleges beszállítás meg nem történik. Így például az ütemezett szállítmány más időpontra is átütemezhető. A lejárt ütemezések –függetlenül attól, hogy teljesültek vagy nem teljesültek – negyedévente archiválásra kerülnek. Egy adott szállítmányra vonatkozó ütemezésről a MarkLab rendszer egy „Ütemezési jegy” nevű jelentést készít, amit –levél, fax, e-mail formájában – az ütemezést végző ügyintéző eljuttat a partnerhez. A hulladékelőkészítő csoport számára a MarkLab rendszerjelentést készít egy adott időszakban (adott napon, héten stb.) várható szállítások adatairól.

Beszállítás:

Ahhoz, hogy az égetőműben egy tényleges hulladékszállítás megtörténjen, nélkülözhetetlen, hogy az adott partner a következőkkel rendelkezzen:

-	az adott hulladéktípusra vonatkozó érvényes árszerződés

-	az adott árszerződésre hivatkozó érvényes ütemezés.

A fenti feltételek bármelyikének hiánya lehetetlenné teszi a hulladék átvételét.

Amennyiben a szállító elfelejtette ütemezni a szállítást, a hulladék beérkezésekor prompt ütemezésre is lehetőség van a marketing bevonásával.

A szállítások fogadása:

A szállítmányok fogadására jelenleg egy érkeztető állomás áll rendelkezésre. A MarkLab rendszer fejlesztésének jelen fázisában csak a portai hídmérlegről érkező adatokat kell elektronikusan átvenni, és tovább feldolgozni. A MarkLab rendszer adatmodellje mindemellett lehetőséget biztosít további érkeztető állomásokon telepítendő mérlegekről adatátvételre.

A hulladékok besorolását a vonatkozó jogszabály értelmében a hulladék termelője végzi el. Az égetőmű csak abban az esetben veszi át a veszélyes hulladékot, ha a hulladék kezelésére a hatóságtól engedéllyel rendelkezik, és ha a hulladék azonos a kísérőjegyen feltüntetettel.

A SARPI Dorog Kft. a beléptető ponton egyezteti a veszélyeshulladék-szállítmány okmányain szereplő adatokat az engedélyében lévő felhatalmazással és a birtokossal, illetve a begyűjtővel kötött szerződés esetén a szerződésben rögzített adatokkal. Az égetőmű meggyőződik arról is, hogy a szállított veszélyes hulladék mennyisége és összetétele megegyezik a szerződésben rögzített adatokkal. A belépésnél minden szállítójárműnek sugárkapun kell áthaladnia, radioaktivitás észlelése esetén a beérkező hulladék átvételére nem kerül sor.

A beszállított hulladék ellenőrzése évi 10 000 beszállítást alapul véve, nagyságrendileg kb. 10 000 labor vizsgálatot jelent.

Az átvételi folyamat pontosan szabályozott, valamennyi jogszabályi, hatósági előírást betartják. A tévedés lehetősége, ezzel együtt a nem megfelelő hulladék átvétele a bevezetett intézkedések megfelelő és következetes alkalmazásával gyakorlatilag kizárt.

Az alkalmazott hulladékkezelési folyamatok szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

Az első ellenőrzési pont a beszállításkor történő reprezentatív mintavétel, majd a laborvizsgálatok. A hulladék átvevő a hulladék átvételi utasítás alapján az adott szállítmányból egy vagy több mintát vesz és beviszi a laborba. Tartály autóval történő beszállítás esetén ez 1-2 mintát, hordós hulladék esetén akár 10 mintát is jelent szállítmányonként. Vegyi jellegű szilárd hulladék esetén több pontszerűen vett minta alapján átlagmintát vesznek. A kórházi hulladékok kivételével saját laboratóriumban vizsgálják a mintákat. Az alábbi paramétereket határozzák meg: tűzveszélyesség, fűtőérték, égéshő, pH, összes S, Cl, Br, F, összes nehézfém-, jód-, P-tartalom, illetve összeférhetőség a telephelyen tárolt hulladékokkal. Előminta esetén izzítási maradék vizsgálat, peroxid-tartalom és szükség esetén víztartalom vizsgálat is történik.

Folyékony hulladékok esetében az adott tartálymintával ellenőrzik az összeférhetőséget (történik-e hőfejlődés, csapadék kiválás, gázfejlődés, vagy egyéb nem megszokott jelenség).

3.4.1.2. Az átvett hulladékok gyűjtése, előzetes tárolása, telephelyen belüli szállítása

A hulladékok zárt szállítóeszközökben, speciális konténerekben és hordókban elhelyezve, továbbá tartálykocsikban érkeznek. A beszállított hulladékok elhelyezése a következő:

- Szilárd hulladékok

A szilárd hulladékokat az égetőmű szilárd hulladéktárolójába, azaz a fogadóépület együttesen 400 m3 befogadóképességű vasbeton bunkerének valamelyikébe öntik, vagy a fogadóépület előtti burkolt, mintegy 200 m2 nagyságú területen, fedett konténerekben, ill. raklapokon lefóliázva gyűjtik. A darált hulladékot 50 m3 befogadóképességű bunkerben gyűjtik. A fentieken túl gyűjtés történik konténerekben, raklapokon elhelyezett kisebb térfogatú edényzetben a füstgázmosó előtti 360 m2 és 1000 m2 alapterületű hordó hulladéktároló helyen is. A szilárd hulladékokat szükség esetén a kb. 1350 m2 alapterületű nyílttéri hulladéktároló helyen, valamint a lerakó tetején létesített hulladéktároló helyen is elhelyezhetik.

- Pasztaszerű hulladékok

A pasztaszerű halmazállapotú és az egyéb, hordókban érkezett hulladékokat tűzveszélyességi osztályba sorolásuk szerint elkülönítve-fedett, vegyszerálló, andezit aljzatú kármentővel ellátott, kb. 1100 m2 alapterületű hordótárolóban gyűjtik.

- Folyékony hulladékok

A folyékony hulladékokat átlagfűtőérték szerint, elegyedési és kémiai tulajdonságaik alapján keverik össze, illetve tárolják. A folyékony hulladék égetőbe adagolása napi tartályból történik. A homogenizálás érdekében a tartályokat keverővel láttak el. A tartályparkban háromféle nagyságban (25 m3; 50 m3; 100 m3) 10 db kúpos fenekű állóhengeres merevtetős acéltartály került elhelyezésre, melyek összesen 525 m3 mennyiség befogadására alkalmasak. A 2006-ban kialakításra került 4x300 m3 tárolókapacitású tartályparkkal a folyékony hulladékok gyűjthető térfogata 1725 m3-re nőtt. A tartálypark rendelkezik a lefejtéshez és az üzemvitelhez szükséges mennyiségű lefejtő és átemelő szivattyúkkal. A szükséges manipulációk és az égetőtérbe történő adagolás céljából a tartályok egymással – szivattyúk és szerelvények közbeiktatásával – csővezetékekkel vannak összekötve. A telephelyen minden veszélyes hulladék tárolására kialakított tartály a terepszint feletti kialakítású és kármentővel védett. (A terepszint alatti tároló tartály a telephelyen nincs.)

Folyékony hulladék gyűjtése történik, továbbá konténerekben (1 m3-es IBC tartályokban), amelyek egy 50 m2 alapterületű, kármentővel ellátott területen helyezkednek el.

Ugyancsak konténerben gyűjtenek folyékony hulladékot a tartályparki lefejtő melletti 90 m2-es, betonozott területen is. Ezen a területen 200 m3 folyékony halmazállapotú hulladék gyűjthető, 1 m3-es IBC tartályokban, legfeljebb 3 szinten. Az esetlegesen elcsöpögő folyékony hulladék nyitott kármentő árokból a lefejtő aknába kerül. A tartálypark Déli végében kialakított, 50 m2 alapterületű, beton burkolatú hulladéktároló helyen üres 1 m3-es IBC tartályok vagy üres speciális nyomásálló tartályok tárolhatóak.

- Kórházi hulladékok

A kórházi hulladékok fertőzőképességük miatt nem kerülnek kinyitásra, sem laboratóriumi vizsgálatra, sem pedig üzemi tárolásra. A technológia szerint egy külön kórházi hulladékliften, zsilipen keresztül a forgó csőkemencébe azonnali beadagolásra kerülnek. Üzemzavar esetén hűtő konténerben tárolják a beérkezett kórházi hulladékokat.

- Speciális ágon kezelendő hulladékok

Azokat a hulladékokat, amelyek jellegzetes fizikai-kémiai tulajdonságaik miatt mással nem elegyíthetőek az ún. speciális tartályokban kijelölt helyen gyűjtik.

- Szállítás

A telephelyen belüli szállítás egyirányú forgalmi rendben, 6 m széles burkolt, magasított szegéllyel kiépített utakon történik. A szállítójárművek telephelyről való ki-, és belépése kizárólag a hídmérlegen keresztül történik.

3.4.1.3. A hulladékok égetésre történő előkészítése, beadagolása

A hulladékok előkészítése a hulladék-menü összeállítását foglalja magába, melyet laboratóriumi vizsgálatok alapján készítenek el. A kórházi hulladékok kivételével a laboratórium vizsgálja a beérkező hulladékok tűzveszélyességi osztályát, lobbanáspontját, fűtőértékét, pH értékét, sűrűségét, szárazanyag- és hamu tartalmát, Na-, K-, összes S-, Cl-, Br-, összes nehézfém-, I-, P-, víz-, olaj-, peroxid, valamint olajok esetében PCB tartalmát. Az égetéssel ártalmatlanítandó veszélyes hulladék átvételénél elsősorban a hulladékbesorolás megfelelősége és az ártalmatlanítási technológia szempontjai szerinti vizsgálatok végezhetők el. Az égetőműbe történő beadagolás a különböző konzisztenciájú hulladékok esetében eltérő módon történik. A nem aprított szilárd hulladékot a darupályán közlekedő polipmarkoló üríti a darálóba, majd az aprítást követően a hulladék a 4. sz. bunkerbe kerül, ahonnan a darupályán közlekedő polipmarkoló emeli ki, majd a beadagolást már egy félautomata hulladékadagoló végzi.

A nem aprítható hordók, és különböző méretű zárt műanyag edényzetekben érkező kórházi hulladékok egészben, egy zsilipelt külön vonalon jutnak a forgó csőkemencébe.

A szilárd hulladékok és a hordós hulladékok zömének aprítása egy speciálisan kialakított,

10-20 t/h aprítási teljesítményű aprító berendezéssel történik. Az A és B tűzveszélyességi osztályú aprított, homogenizált szilárd hulladékok biztonságos beadagolása a 4-es bunkerből történik.

A folyékony hulladékok adagolása keverővel ellátott tartályokból történik, a megfelelő homogenizálás érdekében. A kémiai, fizikai tulajdonságai miatt más hulladékkal nem összekeverhető, ún. speciális hulladék közvetlenül a tartályból, külön csővezetéken kerül a forgó csőkemencébe.

A különböző méretű, zárt műanyag edényzetben és hordókban lévő hulladékok – göngyöleggel együtt – egy zsilipelt, külön vonalon jutnak a kemencébe.

Az égetési menü készítése számítógépen, egy optimalizálási program alapján történik,

ennek segítségével-a kemence hőmérsékletét is figyelembe véve-határozzák meg a rendelkezésre álló, különböző halmazállapotú és összetételű hulladékok óránkénti mennyiségét. A bevitt hulladékáram mennyiségét és összetételét a kemence hőkapacitása szabja meg, azonban a beadagolás során figyelembe kell venni az emissziós határértékeket. A több éves gyakorlat szerint a hulladékok halogéntartalma 2-3% között van, ám a füstgáztisztító rendszer (amint a garéi hulladék égetésekor igazolódott) akár 8%-os klórtartalom mellett is megfelelően képes működni.

3.4.1.4.	A hulladékok égetése

Az égetés a 3,442 m belső átmérőjű, 10 m hosszú, 108 m3 térfogatú, 6-7 fordulat/óra, 63-75 GJ/óra hőtermelésű, tűzálló falazattal bélelt forgó csőkemencében, min. 1200 °C hőmérsékleten történik. A kemencében a hulladék tartózkodási ideje-a szabályozható forgási sebességtől függően- 30-90 perc között változik. Az égetőmű névleges teljesítménye 5 t/óra, ami az égetendő hulladék fűtőértékének függvényében változik.

A forgó csőkemence homlokfalán csökkentett NOx kibocsátású, integrált kombinált tüzelésű TÜKI égő került elhelyezésre, amely alkalmas gáz vagy olaj, valamint magas és alacsony fűtőértékű hulladék elégetésére. Az égők helyes működtetése fontos szerepet játszik a kemence hőmérséklet-szabályozásában, valamint az utóégető hőfokszabályozó körében. A főégő egyben az indítóégő is. A primer levegő a kemence homlokfalán, míg a szekunder levegő az utóégető égőfejen keresztül adagolható. A tűztér hőmérséklete min.

1200°C. Amennyiben az utóégető hőmérséklete 850 °C alá csökken, a hulladékadagolás automatikusan megszűnik. Az égetés lefolyását a különféle hulladékok égési tulajdonságai befolyásolják. Lényeges a megfelelően magas égetési hőmérséklet a csőkemence teljes hosszában. Az egyes hulladékok égetési reakciói különböző sebességgel zajlanak. A szilárd hulladéknál száradási, elgázosodási és égetési szakaszok különböztethetők meg. Az égetési folyamatot az egyes hulladékfajták relatív mennyisége, a primer levegő mennyisége, a csőkemence fordulatszáma együttesen befolyásolják. Cél az, hogy az égetési folyamatban közel állandó hőmennyiség szabaduljon fel.

Az utóégető kamra a nehezebben lebomló anyagok termikus ártalmatlanítására szolgál.

Az elégetlen gázok azon folyamatokból származnak, melyek számára a forgó csőkemencében a tartózkodási idő és az O2-tartalom nem elegendő a tökéletes égéshez.

Az utóégetést két oldalon elhelyezett TÜKI utóégető égőblokk optimalizálja, biztosítva a megfelelő hőmérsékletprofilt és oxigénkoncentrációt. Az utóégetőben a hőmérséklet min. 1100 °C, a füstgáz tartózkodási ideje minimum 2 sec, közepes tartózkodás ideje 7,1 sec. A gőzmennyiség szabályozással szemben elsődleges az utóégető hőmérséklet-szabályozása, mely a beállított minimum és maximum értékek között folyamatosan működik.

Az utóégetőből a füstgázok a hőhasznosító kazánba kerülnek, amely két vertikálisan sugárzó és egy horizontális konvekciós huzamból áll. Az üzem saját gőz szükségletén túlmenően óránként maximum 900 KWh elektromos energiatermelésére képes a termelt gőz mennyiségétől függően. A gőz termelésére szolgáló tápvizet a konvekciós huzamban hőcserélővel előmelegítik. A tápvizet felhasználás előtt ioncserélővel sótalanítják és vastalanítják. Az ioncserélők visszamosató vizét 2x50 m3 térfogatú medencében gyűjtik és a füstgáztisztítási folyamatban újrafelhasználják (technológiai szennyvíz).

A hőhasznosítóban képződő kazánpernye a füstgáztisztítási maradékok gyűjtésére szolgáló porsilóba kerül, vagy BIG-BAG zsákokban kerül összegyűjtésre és kiszállításra.

A keletkező nedves salak a forgó csőkemencéből kikerülve, vízágyba hullik, majd a lehűtött, nedves salak 3 m3-es acél gyűjtőkonténerbe kerül. A salakból a vas hulladékot a mágneses vaskiválasztó külön konténerbe juttatja. A megtelt konténereket folyamatosan, átrakás nélkül, emelőkaros konténerszállító autóval szállítják a hídmérlegen át, az ártalmatlanítás helyére.

3.4.1.5. Füstgáztisztítás, a légszennyező anyagok leválasztása

A füstgáztisztító rendszer első lépcsője az abszorber, amelybe 15%-os mésztejet porlasztanak a füstgáz savas komponenseinek megkötésére. A kémiai reakció mellett a füstgáz hőtartalmának hatására a beporlasztott víz elpárolog és vízgőzként a füstgázzal együtt továbbhalad. A keletkező poranyag a porsilóba kerül, vagy az abszorber alján BIGBAG zsákokban kerül eltávolításra.

Az abszorber és a zsákos porleválasztó közötti szakaszon egy adagoló berendezés került beépítésre, amely az esetlegesen képződő dioxin és furánok lekötését szolgálja a füstgázáramba por alakú aktív szén bejuttatása által. Szükség esetén – pl. magasabb halogéntartalmú hulladékmenü égetésekor – ezen a szakaszon lehetőség van a rendszerbe az aktív szén mellett mészhidrát por adagolására is.

A zsákos porleválasztó előtt került elhelyezésre a reaktor, amely az áramló füstgáz számára tulajdonképpen egy puffer tér (kb. 200 m3), ahol a füstgáz sebessége lelassul, ezáltal megnövekszik a tartózkodási idő, illetve a reagensekkel az érintkezési idő, ez elősegíti a semlegesítés kémiai reakcióit. (A reaktorral együtt telepített porsiló nem a füstgáz tisztításának része, hanem az égetési maradékanyagok (por) kezeléséhez kapcsolódik.)

Az előtisztított füstgáz ezután a zsákos porleválasztóban elveszti a szilárdanyag (por) tartalmát. A zsákos porleválasztóban összegyűlt a porsilóban kerül összegyűjtésre, ahonnan a filterpor ürítése BIG-BAG zsákokba, vagy tartályautóba történhet. A zsákos porleválasztóból igen alacsony porkoncentrációval jut a füstgáz a tisztító következő lépcsőjébe, a katalizátoros dioxinmentesítőbe.

A katalizátoros dioxinmentesítő toronyban a vanádium-pentoxid katalizátor, 170−200 °C hőmérsékleten a füstgázban még fellelhető maradék dioxin, illetve furán vegyületeket oxidációval lebontja, és emellett a füstgáz nitrogén-oxid tartalmát is csökkenti. A katalizátor és a füstgázmosó között helyezkedik el a füstgázelszívó ventilátor, amely az égetőtérben és a füstgáztisztító berendezésekben állandó depressziót, illetve a füstgázmosóban megfelelő nyomást biztosít.

A füstgáztisztító rendszer negyedik fokozata az ellenáramú, két permetezőfúvóka-síkkal ellátott füstgázmosó. A mosótoronyban a mosófolyadék (mésztej) hatására a füstgáz a vízgőz telítési hőmérsékletére hűl és egyben megkötődik a HCl, HF, SO2 és a maradék por tartalma. A második fúvókasoron kialakuló intenzív habfázis biztosítja a kémiai reakciók tökéletesebb lejátszódásához szükséges érintkezési felületet. A mosó alján képződő szennyezett gipsziszap a kúpos részben kiülepszik, majd vákuum dobszűrővel víztelenítik és acélkonténerekben gyűjtik össze. A szűrletvíz döntő hányada visszakerül a mosóba, míg egy részáram az üzemi vízzel együtt az abszorber táptartályába jut, így az oldható sók kikerülnek a második mosó körfolyamatból.

A mésztejes füstgázmosóból a megtisztított füstgáz 70 m magas kéményen át a külső légtérbe jut. A füstgázáramban (a kéményben) elhelyezett műszerek segítségével a tisztított füstgáz jellemző adatai, (összetétele, portartalma, hőmérséklete stb.) folyamatosan kerül a vezérlőpulton ellenőrzésre, illetve regisztrálásra.

3.4.1.6.  A szilárd égetési hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítása

Az égetőműben háromféle szilárd égetési maradékanyag képződik, amelyeknek mindenkori mennyiségét, minőségét alapvetően az égetendő hulladékok jellemzői határozzák meg. A keletkező szilárd égetési maradékanyagok a következők:

- Nedves salak

- Salakból kiválasztott vas

- Gáztisztításból származó szilárd hulladék (kazánpernye, abszorberpor, filterpor)

- Mosási iszap.

A salak a forgó csőkemencéből kikerülve, vízágyba hull, majd a lehűtött, nedves salak 3 m3-es acél gyűjtőkonténerbe kerül. A salakból a vas hulladékot a mágneses vaskiválasztó külön konténerbe juttatja. A megtelt konténereket folyamatosan, átrakás nélkül, emelőkaros konténerszállító autóval szállítják a hídmérlegen át, az újrahasznosítás helyére.

A porszerű szilárd maradék anyagok, gáztisztításból származó szilárd hulladék

(kazánpernye, abszorberpor, filterpor) gyűjtése a 200 m3 térfogatú porsilóban történik, de lehetőség van fajtánként, a keletkezés helyére telepített rugalmas konténerekbe (BIG-BAG) történő gyűjtésre is. A zsákos porleválasztóban összegyűlt por egy része visszaforgatásra, másik része a 200 m3-es porsilóba, ahonnan jellemzően tartályautóba vagy BIG-BAG konténerekbe kerül.

A füstgázmosás maradéka, a vákuum-szűrőről lekerülő, mosási iszap gyűjtése a nedves salakéval azonos módon 3 m3-es acélkonténerbe történik, majd égetésre kerül. Az összegyűjtött és kiszállított szilárd égetési maradékanyagok a mennyiségi mérést és nyilvántartásba vételt követően 1993-2003 között a telephelyen lévő 2-3. égetési maradékanyag lerakóba kerültek. A hulladéklerakó lezárását követően, 2003. január 1-től az égetési maradékanyagokat, veszélyességük szerint, fajtánként elkülönítve hatósági engedély alapján külső partnereknek adják át elhelyezésre.

A 2-3. jelű lerakó 1983-ban épített, természetes agyag rétegben kialakított, utólagos műszaki védelemmel (aljzat-drénrendszer, pernyeterítés, agyagborítású és agyagmagú töltések, vízzáró függönyfal), csurgalék-, és szivárgóvíz elvezetésére és kiemelésére alkalmas vízvédelmi létesítményekkel, valamint talajvíz megfigyelő rendszerrel ellátott földmedence. A szennyezett csurgalékvíz a gyűjtőaknákból kiemelésre és az égetőműbe visszajuttatásra kerül, ahol égetéssel ártalmatlanítják.

3.4.2. Veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok előkezelése

A hulladékok zárt szállítóeszközökben speciális konténerekben és hordókban, továbbá tartálykocsikban érkezhetnek a telephelyre, a sugárkapun való ellenőrzést követően a hídmérlegen át mérésre kerül a szállítmány.

3.4.2.1. Az előkezelésre átvett hulladékok gyűjtése, előzetes tárolása

Az előkezelésre átvett szilárd hulladékokat a fogadó épület előtti burkolt területen, vagy a hordótároló melletti, fedett, zárható hulladéktároló helyen (C1) vagy a nyílttéri hulladéktároló hely kijelölt teraszán zárt konténerekben gyűjtik. A C1 hulladéktároló hely a fedett hordótároló ÉNy-i végében levő, dróthálóval körülzárt, kapukkal ellátott, zárható, andezit betonaljzatú 140 m2 alapterület. Az elektronikai hulladékok gyűjtése a nyílttéri hulladéktároló hely 4. sz., kb.: 230 m2 alapterületű teraszán, zárt, illetve lefóliázott gyűjtőedényekben  valósul meg.

3.4.2.2. Elektronikai hulladékok előkezelése

Az elektronikai hulladékok előkezelése azok bontását jelenti.

Az elektromos és elektronikai hulladék bontását a SARPI Dorog Kft. a hordótároló mögötti, kb. 35 m2 alapterületű, fedett, zárható, vegyszerálló aljzattal rendelkező , „66” jelű  helyiségben végzi.

Az előkezelhető elektromos és elektronikai hulladékok alábbi berendezés kategóriákat és azok alkatrészeit foglalják magukba: háztartási nagygép, háztartási kisgép, információs (IT) és távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, játékok, szabadidős és sportfelszerelések, orvosi berendezések, kivéve a beültetett és fertőzött orvosi berendezések, ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök, adagoló automaták.

Az előkezelési technológia első műveleteként az alábbi veszélyes alkotórészek eltávolítása történik:

| EWC kódszám | Megnevezés | Gyűjtési körülmények |
| --- | --- | --- |
| 160602* | nikkel-kadmium elemek | PE fóliával bélelt, patentzáras hordóban, fedett hordótárolóban |
| 160603* | higanyt tartalmazó elemek | PE fóliával bélelt, patentzáras hordóban, fedett hordótárolóban |
| 160604 | lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) | PE fóliával bélelt, patentzáras hordóban, fedett hordótárolóban |
| 160605 | egyéb elemek és akkumulátorok | PE fóliával bélelt, patentzáras hordóban, fedett hordótárolóban |
| 160215* | használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok | 3-5 m3-es zárt acélkonténerekben, a bunker előtti betonozott területen vagy 200l-es patentzáras hordóban, a fedett hordótárolóban |
| 160216 | használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től | 3-5 m3-es zárt acélkonténerekben, a bunker előtti betonozott területen |

A veszélyes alkotó részek eltávolítását követően történik a szerelő asztalon kézi erővel, vagy kézi szerszámok segítségével (pl. lemezvágó, fogó, kézi fúrógép, csavarhúzó, forrasztópáka) az anyagfajtákra és anyagminőségekre való szétszerelés, bontás.

Az eltávolított vagy szétszerelt hulladék frakciókat a Kft.  600 kg-os méréshatárú mérlegen, vagy a 30t vagy 60t terherbírású hídmérlegen méri.

3.4.2.3. A pasztaszerű hulladékok előkezelése

A pasztaszerű halmazállapotú és az egyéb, hordókban érkezett hulladékokat – tűzveszélyességi osztályuk mértéke szerint elkülönítve – fedett, vegyszerálló, andezit aljzatú, kármentővel ellátott, kb. 1100 m2 alapterületű hordótárolóban gyűjtik.

Az egyéb szilárd vagy pasztaszerű hulladékok aprítását a fogadóépületbe telepített nagyteljesítményű NIRO WR 3000 S típusú darálógéppel végzik. Az aprított hulladékok elkülönítve gyűjthetők (kezelési kód: P02 06 aprítás, törés).

3.4.2.4. Folyékony hulladékok előkezelése

A folyékony hulladékokat átlagfűtőértékük szerint, elegyedési és kémiai tulajdonságaik alapján összekeverve gyűjtik a kúpos fenekű, állóhengeres, keverővel ellátott, merevtetős, kármentő medencében elhelyezett – 25, 50 és 100 m3 térfogatú – acéltartályokban, melyek tároló kapacitása összesen 525 m3. A folyékony hulladékok gyűjthetők továbbá a 4x300 m3 térfogatú, vasbeton kármentő medencébe elhelyezett föld feletti állóhengeres tartályokból álló veszélyesfolyadék-tároló tartálycsoportban is.

Folyékony hulladékok gyűjtése történik még olyan konténerekben, amelyeket 50 m2 alapterületű, kármentővel ellátott területen, a tartálypark lefejtő melletti 90 m2 területű, betonozott pódiumon, valamint a tartálypark DNY-i végében kialakított, 50 m2 alapterületű, kármentővel ellátott hulladéktároló hely is. A különböző helyen gyűjtött folyékony hulladékokat a kémiai tulajdonságainak, elegyítési tulajdonságainak figyelembevételével a lefejtő és átemelő szivattyúk segítségével elegyítik, homogenizálják, keverik. (Az alkalmazott előkezelési módok: P0202, P0204, P0301, P0303, P0401)

Az előkezelendő folyékony hulladékok külön tartály(ok)ban  gyűjthetők illetve előkezelhetők.

3.5.	 A SARPI Dorog Kft. telephelyének anyag- és energia felhasználása:

| Energiafelhasználás: | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technológiai energia felhasználás (kWh) | 6 010 000 | 5 677 000 | 6 210 000 | 6 492 778 | 6 793 137 |
| Nem technológiai energiafelhasználás (kWh) | 668 000 | 633 000 | 695 000 | 721 420 | 462 361 |
| Termelt energia (kWh) | 4 873 740 | 4 274 917 | 4 115 050 | 2 076 865 | 7 255 493 |
| Értékesített gőz (GJ) | - | - | 5750 | 93 708 | 183 982 |
| Anyagfelhasználások: |  |  |  |  |  |
| Mészhidrát (t) | 1477,49 | 1511,26 | 1574,73 | 1603,5 | 1714,68 |
| Aktív szén (kg) | 7 602 | 11 162 | 13 324 | 5 624 | 4 000 |
| Pakura (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Földgáz (Nm3) | 1 141 780 | 1 141 780 | 754 711 | 477 757 | 416 777 |
| Nitrogén (Nm3) | 43 292 | 80 717 | 107 253 | 127 527 | 113 484 |
| Hulladékégetés: |  |  |  |  |  |
| Égetésre átvett hulladékok mennyisége (tonna): | 19247.43 | 19422.85 | 28052.01 | 32845.82 | 34743.09 |
| Égetésre került hulladékok mennyisége (tonna): | 30973.72 | 29224.94 | 28166.89 | 32694.98 | 34912.84 |

A forgókemence védőrétegének kialakításához felhasznált üveg és homok zárt konténerekben, közúton érkezik, éves felhasználása kb. 250 t.

A közúton, tartálykocsikban érkező, a füstgáztisztításhoz szükséges mészhidrát-por zárt rendszereken kerül a silóba. Az ugyancsak közúton, műanyag edényekben érkező aktív szén felhasználásig a raktárban kerül tárolásra. A támasztó tüzeléshez felhasznált földgáz vezetéken érkezik. A támasztó tüzeléshez ugyancsak felhasznált pakura tartálykocsikban történő szállítást követően zárt rendszerben lefejtésre és föld feletti tartályban tárolásra kerül.

Az ún. speciális ágon feladott konténerek öblítésére alkalmazott, és a fokozottan tűzveszélyes helyeken felhasznált nitrogén cseppfolyós állapotban, nyomástartó tartályban érkezik a telephelyre.

A laboratóriumi tevékenység által igényelt évi kb. 100 kg mennyiségű, közúton szállított vegyszereket méregkamrában és laboratóriumi szekrényben helyezik el a felhasználásig.

III.

A hatóság a SARPI Dorog Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131.) részére engedélyezi a Dorog 1722/18 hrsz. alatti telephelyén lévő légszennyező pontforrásainak üzemeltetését, és azokra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1.) Légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T1	      Veszélyes hulladék égetése

T2	      Laborvizsgálatok

T3	      Szükségáram fejlesztés

2.) A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

T1 technológiához tartozó P1 	 kémény

T2 technológiához tartozó P2 	 labor elszívó ventilátor kürtője

T3 technológiához tartozó P3     diesel aggregát  kürtője

3.) Kibocsátott légszennyező anyagok:

P1 pontforráson: összes szilárd anyag, gáz és gőznemű szerves anyagok, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, kadmium és vegyületei, tallium és vegyületei, higany és vegyületei, antimon és vegyületei, arzén és vegyületei, ólom és vegyületei, króm és vegyületei, kobalt és vegyületei, réz és vegyületei, mangán és vegyületei, nikkel és vegyületei, vanádium és vegyületei, dioxinok és furánok, szén-monoxid, valamint széndioxid.

P2 pontforráson: aceton, etanol, izo-propil-alkohol, kén-oxidok, metanol, metilén-klorid, toluol, triklór-etilén, xilolok.

P3 pontforráson: nitrogén-oxidok, szén-monoxid, szilárd anyag.

4.) A légszennyező pontforrások kibocsátott légszennyező anyagait és kibocsátási határértékeit a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. számú (10. verziószámú) melléklet tartalmazza.

IV.

A tevékenységre vonatkozó hatósági előírások az elérhető legjobb technika (BAT) figyelembevételével

1. A tevékenység végzésének, folytatásának általános követelményei:

1.1.	A SARPI Dorog Kft. vagy megbízottja a hatóságot azonnal köteles írásban értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és sürgős beavatkozás válik szükségessé.

1.2.	 Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóság részére a változásokat követő 15 napon belül be kell jelenteni. A légszennyező pontforrás állományban, illetve a légszennyező anyagok összetételében és mennyiségében bekövetkezett valamennyi változást 30 napon belül LAL változásjelentéssel be kell jelenteni a hatóság felé.

1.3.	Az engedéllyel kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét képezi.

1.4.	Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet szerinti változtatásnak minősül, csak a hatóság által történt engedélyeztetést követően valósítható meg.

1.5.	Az engedélyes köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkori környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.

1.6.	A telephelyi létesítmények működésével kapcsolatos minden beérkező panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a telephelyi tevékenység felhagyásáig meg kell őrizni, a hatósági ellenőrzés során a hatóság képviselője számára hozzáférhetővé kell tenni, valamint a panaszos, illetve lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást kell adni.

1.7.	A telephely létesítményeit és az alkalmazott technológiákat a vonatkozó hatályos jogszabályokban és jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

1.8.	Az engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság felügyelői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

1.9.	A telephely kerítésének karbantartásáról és a telephely folyamatos őrzéséről gondoskodni kell. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani. Az őrzés során biztosítani kell, hogy ne történjen illegális hulladék elhelyezés, égetés, illetéktelen bejutás a telephelyre.

2. Levegőtisztaság-védelemre vonatkozó előírások:

2.1. 	A P1 pontforrás technológiai kibocsátási határértékei:	
A kibocsátott légszennyező anyagok és a kibocsátási határértékek (a félórás határértékek kivételével) a határozat 1. számú mellékletében kerültek meghatározásra (verziószám: 10).

A kibocsátási határértékként megadott koncentrációk száraz, normál állapotú füstgázra (273 K, 101,3 kPa) és 11% oxigén tartalomra vonatkoznak.

2.1.1. Napi átlagértékek

| Összes szilárd anyag | 10 mg/m3 |
| --- | --- |
| Gáz- és gőznemű szerves anyagok, összes szerves szénben (TOC) kifejezve | 10 mg/m3 |
| Hidrogén-klorid (HCl) | 10 mg/m3 |
| Hidrogén-fluorid (HF) | 1 mg/m3 |
| Kén-dioxid (SO2) | 50 mg/m3 |
| Nitrogén-oxidok (NOx), nitrogén-dioxidban (NO2) kifejezve | 400 mg/m3 |

A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha a napi átlagértékek egyike sem lépi túl a megadott határértékeket.

2.1.2. Félórás átlagértékek

| Összes szilárd anyag | 30 mg/m3 |
| --- | --- |
| Gáz- és gőznemű szerves anyagok összes szerves szénben kifejezve | 20 mg/m3 |
| Hidrogén-klorid (HCl) | 60 mg/m3 |
| Hidrogén-fluorid (HF) | 4 mg/m3 |
| Kén-dioxid (SO2) | 200 mg/m3 |
| Nitrogén-oxidok (NOx), nitrogén-dioxidban (NO2) kifejezve | 400 mg/m3 |

A légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek betartása akkor teljesül, ha a félórás átlagértékek egyike sem lépi túl a félórás határértékeket.

2.1.3. Nehézfémekre vonatkozó kibocsátási határértékek

| Kadmium és vegyületei, kadmiumban (Cd) kifejezve | Összesen 0,05 mg/m3 |
| --- | --- |
| Tallium és vegyületei, talliumban (Tl) kifejezve |  |
| Higany és vegyületei, higanyban (Hg) kifejezve | 0,05 mg/m3 |
| Antimon és vegyületei, antimonban (Sb) kifejezve | Összesen 0,5 mg/m3 |
| Arzén és vegyületei, arzénban (As) kifejezve |  |
| Ólom és vegyületei, ólomban (Pb) kifejezve |  |
| Króm és vegyületei, krómban (Cr) kifejezve |  |
| Kobalt és vegyületei, kobaltban (Co) kifejezve |  |
| Réz és vegyületei, rézben (Cu) kifejezve |  |
| Mangán és vegyületei, mangánban (Mn) kifejezve |  |
| Nikkel és vegyületei, nikkelben (Ni) kifejezve |  |
| Vanádium és vegyületei, vanádiumban (V) kifejezve |  |

Az átlagértékek legkevesebb 30 perces és legfeljebb 8 órás mintavételi időszakra vonatkoznak.	
Az átlagértékek tartalmazzák a feltüntetett nehézfémek és vegyületeik gáz- és gőznemű formában történő kibocsátásait is.

2.1.4. Dioxinokra és furánokra vonatkozó kibocsátási határértékek

| Dioxinok és furánok | 0,1 ng/m3 |
| --- | --- |

Az átlagos kibocsátási határérték dioxinok és furánok esetében legalább hatórás, de legfeljebb nyolcórás mintavétel alapján képzett átlagok.

A kibocsátási határérték a dioxinok és furánok FM r. 1. melléklet szerint kiszámított teljes koncentrációjára vonatkozik.

2.1.5.	Szén-monoxidra (CO) vonatkozó kibocsátási határértékek

Egy naptári év alatt a napi átlagértékek 97%-a nem lépi túl az 50 mg/m3 értéket, valamint
150 mg/ m3 10 perces átlagértékben, amelyet a mérési eredmények 95%-a nem léphet túl.

2.1.6.	A félórás átlagértékeket a tényleges üzemelési idő – nem számít bele az indítási és leállítási szakaszok azon időtartama, amikor nem történik hulladékégetés – alatt mért értékekből kell számítani csökkentve a 95%-os megbízhatósági tartományhoz tartozó értékkel. A napi átlagértékeket az így kapott félórás átlagértékekből kell meghatározni.

2.2.	A P2 pontforrás technológiai kibocsátási határértékei:

Az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a határozat 1. sz. mellékletét képező, 10. verziószámú táblázatban kerültek megállapításra.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m3, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A kibocsátási határértékként megadott koncentrációk száraz, normál állapotú füstgázra (273 K, 101,3 kPa)  oxigén tartalom átszámolása nélkül vonatkoznak.

2.3.	A P3 pontforrás technológiai kibocsátási határértékei:

Az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a határozat 1. sz. mellékletét képező, 10. verziószámú táblázatban kerültek megállapításra.

Amennyiben a szükségáramforrást hajtó motor 50 h/évet, vagy azt meghaladó időtartamban üzemel, a kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

2.4. 	Az üzemelésre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírok:

2.4.1.	A technológiai berendezések és leválasztók szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését. Meghibásodás esetén a tevékenységet a hulladékadagolás azonnali leállításával a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.

2.4.2.	A hulladékégető főberendezései (fogókemence, utóégető) és a tisztítóegységek (hőhasznosító, mésztejes abszorber, reaktor, zsákos porleválasztó, katalitikus dioxinmentesítő, füstgázmosó) szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.

2.4.3.	A hulladék átvételét, kezelését és adagolását, valamint a kazánhamu és a füstgázok tisztításából származó szilárd maradékok gyűjtését, szállítását és további kezelését úgy kell megoldani (pl. zárt konténerekben), hogy elkerüljék a környezet diffúz (egyben bűz) szennyezését.

2.4.4.	Automatikus rendszernek kell megakadályoznia a hulladék beadagolását ha

- a hulladékégetés során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő betáplálása után, ellenőrzött, egyenletes körülmények biztosítása mellett a 850°C-ot el nem éri vagy az alá csökken,
 - az 1%-nál magasabb klórban kifejezett halogéntartalmú veszélyes hulladékot égetése esetén a hulladékégetés során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő betáplálása után a 1100°C-ot el nem éri vagy az alá csökken, továbbá

- minden olyan esetben, amikor a folyamatos mérések azt mutatják, hogy a füstgáztisztító rendszer meghibásodása, illetve üzemzavara miatt valamelyik kibocsátási határértékeket túllépik.

2.4.5.	A hulladékégető művet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékégetés során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő betáplálása után, ellenőrzött, egyenletes körülmények biztosítása mellett, még a legkedvezőtlenebb feltételek között is, legalább 2 másodpercig minimum 850°C legyen. Az 1%-nál magasabb klórban kifejezett halogéntartalmú veszélyes hulladék égetése esetén úgy kell az üzemeltetést folytatni, hogy a hulladékégetés során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő betáplálása után, ellenőrzött, egyenletes körülmények biztosítása mellett, még a legkedvezőtlenebb körülmények között is, legalább 2 másodpercig legalább 1100°C legyen.

2.4.6.	A támasztó földgázégőnek automatikusan be kell kapcsolnia, ha a füstgáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő hozzávezetés után 850°C alá, illetve 1%-nál magasabb klórban kifejezett halogéntartalmú veszélyes hulladék égetése esetén  1100 °C alá csökken. Az égőt működtetni kell az égetőegység indítási szakaszában annak érdekében, hogy legalább 850 °C, illetve az  1%-nál magasabb klórban kifejezett halogéntartalmú veszélyes hulladék égetése esetén 1100 °C hőmérséklet biztosítva legyen ezen szakasz teljes időtartama alatt, valamint a leállítási szakaszban mindaddig, amíg elégetlen hulladék található a tűztérben.

2.4.7.	A légszennyező forrás üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell a elégetett hulladék fajtánkénti mennyiségét, összetételét, üzemidőt, üzemzavarokat, karbantartások, javítások, ellenőrző mérések elvégzésének idejét, módját és a tevékenységet végző szervezet megnevezését.

2.4.8.	A poliklórozott bifenileket (PCB) és poliklórozott terfenileket (PCT), valamint a szerves foszforsav- észtert tartalmazó veszélyes hulladékoknak - az égetési menütől függően 150-300 mg/Nm3 oxigén égetőtérbe való beadagolásával biztosított égetése oly módon történhet, hogy a bemenő hulladékáramra vetítve a PCB és PCT, valamint külön a szerves foszforsav-észter tartalom nem haladhatja meg az 1 m/m %-ot.

2.4.9.	A füstgáz higany tartalmának még jobb hatékonyságú leválasztása érdekében ki kell dolgozni speciális reagens beadagolását a mosótoronyba. Az vizsgálatokról, a megvalósítás módjáról, referenciákról, a várható leválasztási hatásfok javításáról jelentést kell be küldeni 2015. december 31-ig a hatóság részére.

2.5. Mérési előírások:

2.5.1.	Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a P1 pontforrás által kibocsátott füstgáz szilárd anyag, szén-monoxid, nitrogén-oxid, kén-dioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid és TOC koncentrációját, az utóégető kamra hőmérsékletét, a távozó füstgáz oxigén tartalmát, nyomását, hőmérsékletét, valamint a vízgőz tartalmát, amennyiben a gázelemzés előtt a füstgáz mintát nem szárítják. A folyamatos emisszió mérés adataihoz való hozzáférést a hatóság részére on-line módon biztosítani kell a határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül.

2.5.2.	A folyamatos üzemű füstgáz emisszió-mérő műszerekhez olyan adatgyűjtő és tároló rendszert kell rendelni, amely alkalmas a mérési adatok tárolására, visszakeresésére (archiválás), és védve van az adatok manipulálása ellen.

2.5.3.	A nehézfémek, dioxinok és furánok, a vízgőztartalom mérését évente két alkalommal (félévente) el kell végezni. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a hatóságot értesíteni kell. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül egy példányban be kell nyújtani a hatóságnak.

2.5.4.	Az üzemelés ideje alatt alternatív (tartalék) emisszió mérő rendszernek is rendelkezésre kell állnia a folyamatos mérés biztosítása érdekében. A folyamatos mérőrendszerek áramellátását szünetmentesen kell biztosítani. A mérőrendszerekre a karbantartás és kalibrálás kivételével minden vonatkozásban azonos előírások vonatkoznak.

2.5.5.	A méréseknek reprezentatívnak kell lenniük, a szennyező anyagok mintavételét és analízisét, valamint az automatikus mérőrendszer kalibrálását a mértékadó szabványok, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó módszerek szerint kell végezni. A műszereknek típus jóváhagyási igazolással kell rendelkezniük.

2.5.6.	Az időszakos méréseket kizárólag akkreditált szervezet végezheti.

2.5.7.	Az elsődleges folyamatos emisszió mérő rendszer műszereinek karbantartását és kalibrálását 3 havonta, a tartalék műszerekét 1 évente engedéllyel és akkreditációval rendelkező szervezettel kell elvégeztetni. A mérőeszközök, mérőrendszerek üzembe helyezése, átalakítása vagy javítása után minden esetben ellenőrző kalibrálást kell végezni. A tervezett időpontokról a hatóságot minden év január 31-ig írásban értesíteni kell. Amennyiben a megadott időpontok elháríthatatlan okból megváltoznak, a változásról, annak okáról és a kitűzött új időpontról, illetve minden előre nem látható egyéb beavatkozásról a hatóságot haladéktalanul írásban (e-mailben) értesíteni kell.

2.5.8.	A beépített folyamatos emisszió mérő műszerek telepítése és üzemeltetése folyamán az MSZ EN 14181:2004 szabvány szerint legalább évente egy alkalommal, valamint átalakítása vagy javítása után minden esetben a mérési módszer követelményeire akkreditált mérőeszközökkel összehasonlító mérést kell végezni. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a hatóságot értesíteni kell. Az összehasonlító mérés időpontját úgy kell meghatározni, hogy valamennyi folyamatosan mérendő légszennyező anyag esetén adott évben igazolható legyen a műszer megfelelő beállítása.

2.5.9.	A folyamatos emisszió mérő műszerek meghibásodása esetén a meghibásodás tényéről, a működőképes állapot helyreállítására tett intézkedésekről és az ahhoz szükséges időről a hatóságot haladéktalanul írásban (e-mailben) értesíteni kell.

2.5.10.	Hulladékégetés közben a beépített műszerek működésébe történő bármilyen tervezett beavatkozás (karbantartás, kalibrálás, javítás, stb.) csak a tartalék műszer üzemelése közben kezdhető meg és végezhető el. Meghibásodás esetén, amennyiben a tartalék műszer nem üzemel, a hulladékadagolást azonnal le kell állítani, és a hulladékadagolás csak akkor kezdhető újra, amikor a tartalék műszer már valid értéket mér.

A karbantartás, kalibrálás, javítás vagy a műszerek működésébe történt bármilyen beavatkozás után haladéktalanul írásban meg kell küldeni a szerviz által kiállított munkalapot, a kalibrálási lapot, az aktuális napi égetési menüt, a műszaknapló másolatát, a karbantartás, kalibrálás időtartamát.

2.5.11.	A folyamatos mérőberendezés meghibásodása, illetve üzemzavar esetén a normál működési körülmények visszaállásáig a hulladék adagolása tilos!

2.5.12.	A P2 pontforrás (Labor elszívó ventilátor kürtő) kibocsátását 5 évente méréssel kell igazolni, az aceton, etanol, izo-propil alkohol, kén-oxidok, metanol, metilén-klorid toluol xilolokat érintően, a triklór-etilént érintően évente, és a mérési jegyzőkönyvet a hatóságnak meg kell küldeni.

2.5.13.	A P3 kürtőre (Diesel aggregát kürtő) vonatkozóan ötévente időszakos mérést kell végezni, olyan formában, hogy amennyiben a határozat hatályát követő négy évben összesen 200 órát eléri a pontforrás működése, az ötödik évben mérési dokumentumot kell produkálni.

2.5.14.	A tervezett mérések időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a hatóságot értesíteni kell. A méréseket akkreditált szervezettel kell végeztetni. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 60 napon belül meg kell küldeni a hatóságnak.

2.6. Adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

2.6.1.	A folyamatos emisszió mérőműszerek által mért napi átlag légszennyező anyag koncentrációit papír alapon, a félórás (illetve szén-monoxid esetén a 10 perces) átlagértékeit elektronikus adathordozón tárgyhót követő 10. napig a hatóságnak meg kell küldeni. A tárgyhavi 1%-nál magasabb klórban kifejezett halogéntartalmú veszélyes hulladék égetési időszakra vonatkozó égetési menülapokat és utóégető kamara hőmérséklet diagramjait elektronikus adathordozón tárgyhót követő 10. napig a hatósághoz meg kell küldeni a 2.5.1. pontban előírt on-line adatszolgáltatási rendszer kiépítéséig.

2.6.2.	A P1 pontforráson folyamatosan mérni kell a következő füstgáz paramétereket:

- légszennyező anyagok fél órás (összes szilárd, gáz- és gőznemű szerves anyagok összes szerves szénben kifejezve, HCl, HF, SO2, nitrogén-oxidok (NOx), nitrogén-dioxidban (NO2) kifejezve)

- légszennyező anyag tíz perces szén-monoxid (CO)

-  O2 tartalom, füstgáz nyomását, hőmérsékletét.

2.6.3.	Az üzemeltető a légszennyező forrásokra vonatkozóan köteles adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság számára. Az adatszolgáltatási kötelezettség az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal (ÁNYK) kitöltött és az ügyfélkapun keresztül beküldött adatlapokkal teljesíthető. A KAR, LAL és LM adatlap csomagok az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) honlapján, az elektronikus nyomtatványok menüpont alatt érhetők el a http://web.okir.hu címen.

2.6.4.	A létesítmény működéséről és annak ellenőrzéséről készített, az üzemeltetőnek a tárgyévet követő március 31-ig a hatósághoz be kell nyújtani jelentést. A jelentésben be kell számolni a technológia működéséről, valamint a kibocsátási határértékekkel való összehasonlításban a levegőbe történő tényleges kibocsátásokról.

2.6.5.	Az üzemeltetőnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a hatóság részére elektronikus úton - az ügyfélkapun keresztül benyújtott LAL változásjelentés formájában - jelezni kell, mellyel egyidejűleg kérnie kell a levegőtisztaság-védelmi engedély módosítását.

2.7.	Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

2.7.1.	A rendkívüli légszennyezést a hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, a hulladékadagolást le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

3.	Hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírások:

3.1.		A telephely létesítményeinek üzemeltetését, valamint a hulladékok kezelését a vonatkozó hatályos jogszabályokban, az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell végezni.

3.2.	A be- és kiszállított hulladék tömegének meghatározására a hídmérleget üzemeltetni kell.

3.3.	A telephelyre érkező hulladékokat a kórházi hulladékok kivételével laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni, és mérlegelés után a göngyölegeket olyan kísérőlappal kell ellátni, ami azonosítja az átvett hulladékokat. A beérkező hulladék ellenőrzését, mintavételezését el kell végezni, úgy hogy abból megállapítható legyen, hogy a fogadott hulladék a létesítmény számára kezelhető, hogy a hulladék megfelel a beszállító leírásában foglaltaknak, Így vizsgálni kell:

- a hulladék tulajdonságait és összetételét,

- a hulladék heterogenitását,

- a hulladékra vonatkozó minőségi követelmények meglétét vagy hiányát

- kezeltek-e már korábban ilyen hulladékot, van-e tapasztalat.

3.4.		A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

3.5.		Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök a telephelyen rendelkezésre kell hogy álljanak.

3.6.	A telephelyről további kezelés céljából kiszállításra kerülő hulladékok hasznosítását és ártalmatlanítását hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelő végezheti. A hulladékok kezelésre való átadása előtt a SARPI Dorog Kft. köteles meggyőződni arról, hogy az átvevő (szállító, kezelő stb.) rendelkezik a környezetvédelmi hatóságtól származó, az adott hulladéktípusra vonatkozó, érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.

3.7.	A SARPI Dorog Kft. köteles technológiánként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról nyilvántartást vezetni, valamint adatot szolgáltatni. Hulladékégető mű esetén a hulladékégetési tevékenységről szóló nyilvántartás nem selejtezhető.

3.8.	A telephelyen az egyes hulladékkezelési technológiákból származó hulladékok besorolását (a hulladék azonosító kódját, megnevezését) a hatályos jogszabályokban, jogerős hatósági határozatokban előírt módon kell elvégezni és alkalmazni.

3.9.	A telephelyen egyidejűleg gyűjthető (előzetesen tárolható) hulladék mennyisége nem haladhatja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (konténer, stb.) és műszaki védelemmel ellátott tárolóterek összes befogadó kapacitását, ill. az egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége maximum 5788 tonna lehet az alábbi részletezés szerint:

| A hulladéktároló hely megnevezése | A hulladéktároló hely műszaki védelme | A hulladéktároló hely jellemző mérete | A gyűjthető hulladékok főbb jellemzői | A hulladéktároló helyen egyidejűleg gyűjthető összes hulladék maximális mennyisége (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzemi szilárd hulladéktároló (bunkerek) | vasbeton | 300+50 m3 | Szilárd, iszapszerű hulladékok | 400 |
| Bunker előtti tároló (fogadóépület előtti burkolt terület) | beton | 200 m2 | Szilárd hulladékok raklapon lefóliázva vagy zárt konténerben | 200 |
| Füstgázmosó előtti konténertároló | beton | 360 m2 | Szilárd hulladékok raklapon lefóliázva, zárt hordóban, vagy zárt ill. leponyvázott konténerben, valamint üres göngyölegek | 200 |
| Nyílttéri hulladéktároló hely (Flóra's telep) | vasbeton | 1350 m2 | Szilárd, folyékony vagy pasztaszerű hulladékok raklapon, raklapon lévő hordóban, zárt vagy lefóliázott konténerben, 2,3 m3-es speciális tartályban vagy 1 m3-es IBC-ben | 2000 |
| Hordótároló | andezit beton | 1000 m2 | Szilárd, folyékony vagy iszapszerű hulladékok hordókban | 300 |
| C1 tároló a hordótároló mellett | andezit beton | 140 m2 | Szilárd, folyékony, iszapszerű vagy gáz halmazállapotú hulladékok | 100 |
| Tartálypark I. | acéltartály | 525 m3 | folyadék | 525 |
| 4*300 m3-es folyékony hulladéktároló tartálycsoport | acéltartály | 1200 m3 | folyadék | 1200 |
| Folyékony hulladék konténertároló | beton | 50 m2 | Folyékony hulladék 1 m3-es IBC tartályokban | 150 |
| Tartályparki lefejtő melletti terület | beton | 90 m2 | Folyékony hulladék 1 m3-es IBC tartályokban | 270 |
| Tartálypark D-i végében lévő hulladéktároló hely | beton | 50 m2 | Üres 1 m3-es IBC tartályok vagy üres speciális nyomásálló tartályok | 30 |
| Speciális hulladék feladó I. | bazalt beton | 50 m2 | Különböző halmazállapotú speciális kezelést igénylő hulladékok konténerekben vagy tartályokban N2 nyomás alatt | 100 |
| Speciális hulladék feladó II. | bazalt beton | 10 m2 | Különböző halmazállapotú speciális kezelést igénylő hulladékok konténerekben, tartályokban vagy hordókban | 3 |
| Kórházi feladó előtt lévő OTTO konténer tároló hely | beton | 30 m2 | Szennyezett konténerek | 10 |
| Égetési maradékanyagok gyűjtőhelye | beton | 200 m2 | Salak és kiválogatott vas hulladék zárható konténerben, füstgáztisztítási por 200 m3-es porsilóban vagy BIG-BAG zsákokban | 300 |
| A telephelyen egyidőben gyűjthető hulladékok mennyisége összesen: |  |  |  | 5788 tonna |

3.10.	Folyamatosan gondoskodni kell az átvett hulladék hulladéktároló helyről megfelelő rendszerességgel történő elszállításáról, illetve hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadásáról. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos! Az átvett hulladék az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a hulladékgyűjtő telephelyen nem tartható.

3.11.	Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. Tilos veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!

3.12.	A gyűjtőhely, illetve hulladéktároló hely üzemeltetője köteles az összegyűjtött nem veszélyes hulladékot annak kezelésére jogosult hulladékkezelőnek átadni. A gyűjtött hulladék hasznosításra történő átadását előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.  A hasznosítás érdekében elkülönítetten gyűjtött hulladék csak abban az esetben ártalmatlanítható, ha a hulladék hasznosítási műveleten esett át, azonban a hulladékstátusza nem szűnt meg.

3.13.	A hasznosításra nem alkalmas hulladékok megfelelő ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

3.14.	Az R12 és D13 kóddal jelölt előkezelési tevékenységre átvehető hulladékok azonosító kódját, megnevezését és kódonként átvehető maximális mennyiségét a 2. számú és 3. számú melléklet tartalmazza.

3.15.	A D13 és R12 kóddal jelölt előkezelési tevékenységre átvehető hulladékok éves összmennyisége együttesen nem haladhatja meg a 10.000 tonna/év értéket.

3.16.	A veszélyes hulladékok kezelésre történő átvétele (hulladékégetőmű telephelyére való beszállítása) „SZ” vagy „K” kísérőjegyek alkalmazásával történhet. Veszélyesnek nem minősülő hulladék esetén egyéb bizonylat (pl. szállítólevél) is alkalmazható, amelyből megállapítható az átadó neve, azonosító adatai, a hulladék EWC kódja, mennyisége, csomagolása, származása.

3.17.	Az átvett szilárd hulladékokat mérlegelést követően szükség szerint az előkezelés előtt a fent meghatározott hulladéktároló helyek valamelyikén  kell környezetszennyezést kizáró módon gyűjteni.

3.18.	A hulladékok csak zárt, vagy lefóliázott gyűjtő edényzetekben gyűjthetők oly módon, hogy a csapadékvíz ne érintkezzen az előkezelésre átvett és előkezelt hulladékokkal.

3.19.	Az előkezelt hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatot szolgáltatni a környezetvédelmi hatóság részére. Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozóan külön adatszolgáltatást is kell teljesíteni.

3.20.	Az előkezelési eljárások során keletkező hulladékokat a vonatkozó jogszabály előírásai szerint, a keletkezési tevékenység szerinti főcsoportba (19-es), és ezen belül a megfelelő alcsoportba kell besorolni.

3.21.	A telephelyen hűtőgépek, vagy más klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó elektromos és elektronikai berendezés hulladékának előkezelése nem végezhető.

3.22.	A telephelyen egyidejűleg, előkezelés céljából átvett, 300 t veszélyes hulladék gyűjthető – a hatóság által jóváhagyásra kerülő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában meghatározott hulladéktároló helyeken és módokon.

3.23.	Az elektrotechnikai és elektronikai berendezéseket és eszközöket oly módon kell szétbontani, hogy a műveleti területen veszélyes gázok, gőzök (higany, stb.) a levegőbe nem kerülhessenek. Amennyiben a teremből bejelentés köteles légszennyező anyagok kerülnek elszívásra, úgy a kibocsátó forrásra a létesítést megelőzően levegővédelmi engedélyt kell kérni.

3.24.	Az elektromos berendezésekből származó hulladékok előkezelése során a vonatkozó jogszabályban meghatározott anyagokat el kell távolítani, s az előkezelést megelőzően és a kezelés befejezését követően a hulladékfrakciók tömegét mérni kell.

3.25.	Az Engedélyesnek, mint Magyarországon működő hulladékkezelőnek alkalmaznia kell a hulladéktörvényben megfogalmazott önellátás és közelség elvét, illetve figyelembe kell vennie, hogy a hulladék Magyarországra történő behozatalával kapcsolatban a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság kifogást emel, ha

a)	a hulladék behozatala hasznosításra szolgáló hulladékégető műbe irányul, és megállapítást nyer, hogy ez a Magyarország területén képződött hulladék ártalmatlanítását tenné szükségessé, vagy

b) a behozni kívánt hulladék a Magyarország területén képződött hulladék hulladékgazdálkodási tervekben foglaltakkal össze nem egyeztethető módon történő kezelését eredményezné.

3.26.	Az R1 és D10 kóddal jelölt kezelési tevékenységre átvehető hulladékok azonosító kódját, megnevezését és kódonként átvehető maximális mennyiségét a 4. számú és 5. számú melléklet tartalmazza.

3.27.	A D10 és R1 kóddal jelölt hulladékkezelési tevékenységre átvehető hulladékok éves összmennyisége együttesen nem haladhatja meg a 35.000 tonna/év értéket.

3.28.	Az égethető veszélyes hulladékok halogén tartalma legfeljebb 5% (m/m) lehet. A poliklórozott bifenileket (PCB) és poliklórozott terfenileket (PCT), valamint a szerves foszforsav- észtert tartalmazó veszélyes hulladékoknak - az égetési menütől függően 150-300 mg/Nm3 oxigén égetőtérbe való beadagolásával biztosított égetése oly módon történhet, hogy a bemenő hulladékáramra vetítve a PCB és PCT, valamint külön a szerves foszforsav-észter tartalom nem haladhatja meg az 1 m/m%-ot.

3.29.	A kezelés során használt eszközök, berendezések, beadagolási pontok, műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

3.30.	A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.

3.31.	A szilárd égetési maradékanyagok éghető-anyag tartalmát naponta meg kell határozni.

A maradékanyagok végleges ártalmatlanítási eljárásának megállapítását, illetve újrafeldolgozását megelőzően megfelelő vizsgálatokkal meg kell állapítani a maradékanyagok fizikai és kémiai jellemzőit, valamint szennyezőképességét. A vizsgálatot a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint kell végezni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a teljes oldható frakcióra és az oldható nehézfém frakcióra.

3.32.	Az égetés során keletkező salak összes szerves szén (TOC) tartalma nem haladhatja meg a 3%-ot, vagy az izzítási veszteség az 5%-ot. Ezen értékeket meghaladóan a salakot vissza kell forgatni a technológiába. A visszaforgatásra elhasznált adszorbens és az előírásnak nem megfelelő salak mennyiségét még a visszaforgatás előtt pontosan meg kell határozni, a napi menülistában a még aznap elégetett mennyiséget fel kell tüntetni.

3.33.	Az égetéssel kezelt, és a keletkező hulladékokról a jogszabály szerinti tartalommal nyilvántartást kell vezetni.

3.34.	Az égetőmű üzemeléséről üzemnaplót kell vezetni, melyben az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- üzemeltetési idő, fordulatszám, égetés időpontja, égetés időtartama, az égetés hőmérséklete,

- az elégetett hulladék fajtánkénti mennyisége, összetétele, azonosító kódszáma,

- a szilárd maradékanyagok mennyisége, salak esetén éghető anyag tartalma,

- elvégzett javítási munkák, üzemzavar elhárítások,

- az üzemelést végző automatikus rendszer működésére, beállítására vonatkozó információk,

- az előforduló rendkívüli események leírása, feltételezett okának meghatározása, a megtett intézkedések.

3.35.	A sorszámmal ellátott üzemnaplót a tevékenység végzése szerinti helyszínen kell tartani, és azt az ellenőrző hatóságnak – kérésre - be kell mutatni.  Az üzemnapló nem selejtezhető.

3.36.	A telephelyén keletkező települési hulladékokat kizárólag közszolgáltatónak, vagy a közszolgáltató által megbízott alvállalkozónak adhatja át.

3.37.	A SARPI Dorog Kft. hulladékártalmatlanítási tevékenységet csak Magyarországon keletkezett hulladékokkal végezhet.

3.38.	Hulladékolajat nem lehet összekeverni más tulajdonsággal rendelkező olajjal, valamint egyéb hulladékkal és anyaggal, ha az a hulladékolaj kezelésének akadályozásával jár.

3.39.	Csak olyan hulladékolaj kerülhet ártalmatlanításra (D10), melynek hasznosítása igazoltan nem lehetséges.

3.40.	PCB tartalmú hulladék csak ártalmatlanítás céljából vehető át égetésre. A PCB tartalmú hulladék átvételekor a hulladékkezelő átvételi bizonylatot kell adjon az átadónak, amelyen

- az átadó hulladékbirtokos nevét,

- az átadó hulladékbirtokos címét, valamint

az átvett PCB a PCB-s rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fajtáját, mennyiségét is fel kell feltünteti. A kezelésre átvett PCB tartalmú berendezésekről a hulladékkezelőnek az alábbiak szerinti külön nyilvántartást kell vezetnie:

- a berendezés számáról, eredetéről, minőségéről - ideértve a használatban lévő, használaton kívüli vagy megtisztításra, ártalmatlanításra átvett, megtisztított vagy ártalmatlanított berendezést is -,

- a berendezésben lévő PCB mennyiségéről,

- a PCB anyagi minőségéről, a PCB tartalmáról, továbbá

- az elkülönítetten gyűjtött PCB anyagi minőségéről, mennyiségéről és eredetéről (ha van ilyen a birtokában)

Az átvett PCB-t tartalmazó hulladékokról vezetett nyilvántartást a jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően minden év március 31-ig meg kell küldeni a hatóság részére.

3.41.	Nem vehető át olyan hulladék a telephelyen, amelyre az engedély hatálya nem terjed ki.

3.42.	Az R1 kóddal jelölt elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználása vagy más módon energia előállítása kezelési művelet céljából hulladék átvétele és hasznosítása csak azon hulladékok esetén történhet amelyek fűtőértéke kódonként, az égetési menü összeállítását megelőzően, akkreditált laboratóriumi vizsgálatok alapján igazoltan meghaladja a 13 MJ/kg értéket.

3.43.	Az égető berendezés üzemeltetése során keletkező hőt a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani (vízmelegítés, elektromos energia előállítás) kell.

3.44.	A fertőző kórházi hulladékot egyenesen a tűztérbe kell adagolni anélkül, hogy előzőleg összekevernék más hulladékfajtával, vagy azt bármilyen közvetlen kezelésnek vetnék alá.

3.45.	A környezeti károk elhárítására szolgáló pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítani kell.

3.46.	A hulladékkezelő telephely üzemeltetésére és felhagyására elkülönített pénzügyi alap fejlesztését folyamatosan biztosítani kell, melyről a hatóságot a pénzügyi források meglétének igazolásával együtt tájékoztatni kell. Határidő: a jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, majd azt követően évente április 30. napjáig.

3.47.	A telephelyen végzett hulladékkezelést a hatályos jogszabályokban előírt környezetvédelmi végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottnak kell felügyelnie.

3.48.	Az R1 kóddal jellemzett hulladékhasznosítási művelet során felhasznált hulladékokra vonatkozó feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszer tanúsítását jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tanúsító szervezet végezheti.

3.49.	A hulladékhasznosítás igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított tanúsító szervezettel negyedévente ellenőriztetni kell.

3.50.	Az üzemeltetés során másodlagosan keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, valamint hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

3.51.	Rendkívüli események megelőzése és elhárítása céljából a SARPI Dorog Kft. köteles:

- a rendkívüli esemény előfordulásakor – a szükséges intézkedések azonnali megtétele mellett – haladéktalanul értesíteni a hatóságot, egyéb esetekben (tűz-, fertőzés-, járványveszély) az illetékes hatóságokat,

- a rendkívüli eseményeket dokumentálni.

3.52.	A telephelyen rendelkezésre álló munkahelyi és üzemi hulladékgyűjtő-helyek és hulladéktároló-helyek kialakítását a hatályos jogszabályi előírások szerint kell kialakítani a hatályos jogszabályban előírt határidőn belül.

3.53.	Az üzemi gyűjtőhely és hulladéktároló hely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban köteles rögzíteni. Az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatokban foglaltak szerint, a felügyelőség általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

4. Zajvédelmi előírások:

4.1.	A környezeti zajforrás hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak.

5. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

5.1.	A SARPI Dorog Kft. köteles a hatóságnak 15 napon belül – az engedély módosításának kérelmezésével – bejelenteni:

- az engedélyben alapul vett körülmények jelentős és nem jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős és nem jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,

- a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

6. Adatrögzítési és adatközlési kötelezettségek a hatóság részére:

6.1.	A SARPI Dorog Kft. köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

6.2.	A SARPI Dorog Kft. a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

6.3.	A SARPI Dorog Kft. köteles a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló jogszabályban meghatározott adattartalommal – figyelembe véve a 6.1. pontban foglalt adatokat is - nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni. A nyilvántartás és a bizonylatok nem selejtezhetők.

Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje:

a) a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,

b) a nem veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről a tárgyévet követő év március 1. napjáig, valamint

c) a veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig.

7. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

7.1.		A terület felhagyását megelőzően környezeti állapotfelvételt kell végezni az egyes környezeti elemekre vonatkozóan.

7.2.	A telepen végzett tevékenység megszűnése, illetve a telep bezárása esetén engedélyes köteles a telephely tevékenység végzését megelőző környezeti állapotát visszaállítani, valamint a telephelyen kezelt illetve a tevékenység során képződött hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, ártalmatlanításáról a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírtak szerint gondoskodni.

7.3.	A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, amely alapján a hatóság a kockázatok mérlegelésével megállapítja az üzemeltető által elvégzendő további vizsgálatokat, illetőleg az egyéb beavatkozás, tájrendezés feltételeit.

8. A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

8.1.	A nemzetközi gyakorlatban megvalósuló új hulladékégetési technológiákat folyamatosan figyelemmel kell kísérni és vizsgálni kell azok bevezetésének gazdasági lehetőségeit.

8.2.	A SARPI Dorog Kft.-nek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

8.3.	A SARPI Dorog Kft.-nek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,

- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,

- a hulladék minél nagyobb arányú hasznosításáról, ártalmatlanításra csak a gazdaságosan nem hasznosítható hulladék kerülhet,

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,

- valamint arról, hogy a minimumra csökkenjenek a létesítmények működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:

-	a légszennyezés, illetve a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,

-	a forgalom okozta zaj- és rezgésterhelés,

-	az aeroszolok képződése,

-	a tűzesetek.

8.4.	Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására, vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetve gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

8.5.	A géppark cseréjének ütemezésekor a környezetvédelmi szempontokat előtérbe kell helyezni.

8.6.	A dolgozók oktatását, képzését folyamatosan fenn kell tartani. Az oktatásról, továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetni.

8.7.	Gondoskodni kell a folyamatszabályozás további optimalizálásáról.

8.8.	A karbantartást rendszeresen kell végezni.

8.9.	Az engedélyes köteles a telephelyen keletkező szennyvizek, csurgalékvizek, csapadékvizek elvezetését, amennyiben szükséges, kezelését, mindenkor az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelő szinten végezni.

8.10.	A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.

8.11.	Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

8.12.	Előtérbe kell helyezni a higany leválasztást elősegítő reagensek kiválasztását és alkalmazását.

8.13.	Törekedni kell az SCR/SNCR technika bevezetésére.

V.

Szakhatósági állásfoglalások

1./ A Győr-Moson–Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  428-2/2014/VH. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban. Hatóság) a fenti tárgyban és számon az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség előtt folyamatban lévő eljárásban a SARPI DOROG Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131.) részére az egységes környezethasználati engedély módosításához

az alábbi feltételek közlésével hozzájárul:

Vízminőségvédelemre vonatkozóan előírások:

1.) Az égetőműben keletkező szennyvízből, használt vízből, felfogott csapadékvízből, kiemelt szivárgó vízből közvetlen kibocsátás felszíni vízbe nem történhet.

2.) Az üzemből a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (Richter NyRt.) Dorogi Fióktelepe szennyvíztisztítójába továbbított szennyvizek szennyezettségének fiókteleppel kötött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően az alább felsorolt kibocsátási határértékeknek kell megfelelni:

| dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) |  | 2000 mg/l |
| --- | --- | --- |
| összes nitrogén |  | 50 mg/l |
| összes arzén |  | 0,5 mg/l |
| összes bárium |  | 0,5 mg/l |
| összes higany |  | 0,01 mg/l |
| összes cink |  | 5 mg/l |
| összes kadmium |  | 0,05 mg/l |
| összes kobalt |  | 1 mg/l |
| króm VI |  | 0,5 mg/l |
| összes króm |  | 1 mg/l |
| összes ólom |  | 0,2 mg/l |
| összes ón |  | 0,5 mg/l |
| összes réz |  | 2 mg/l |
| összes nikkel |  | 1 mg/l |
| molibdén |  | 0,3 mg/l |
| kloroform |  | 0,1 mg/l |
| tetraklóretilén |  | 0,1 mg/l |
| AOX |  | 1 mg/l |
| BTEX |  | 0,4 mg/l |
| PAH |  | 0,03 mg/l |
| Toxicitás: | T Daphnia | 8 |
|  | Ta Iga | 16 |

3.) Határértéket meghaladó szennyezettség esetén az égetőmű szennyvizeit égetéssel kell ártalmatlanítani.

4.) A Richter Nyrt. szennyvíztisztítójába továbbított vizek fentiek szerinti szennyező komponenseit, valamint a pH, vezetőképesség, összes lebegőanyag tartalom szennyezettségi jellemzőiket jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint önellenőrzéssel kell mérni, bevizsgálni, dokumentálni és az eredményekről adatszolgáltatást teljesíteni.

5.) Az égetőműből kibocsátott összes szennyvíznek, valamint az SÍ jelű medencébe átemeléssel továbbított csapadékvizek, szivárgó vizek mindegyikének az összegző mennyiség mérést biztosítani kell; az átemeléseket, mennyiségeket üzemnaplóban dokumentálni kell.

6.) A csapadékgyűjtő medencék vízszintjét a csapadékot követően minimum szinten kell tartani. A Richter Nyrt. szennyvíztisztítójába menő szennyvíz nyomóvezeték jó állapotát évente nyomáspróbával ellenőrizni kell.

7.) Az égetésre beszállított hulladékokból, valamint az égetőmű füstgáztisztító rendszeréből szennyvízelvezetés nem történhet; a füstgázmosó mosófolyadéka és a füstgázmosó iszapjának víztelenítéséből származó szürletvíz teljes mennyiségben a füstgáztisztításhoz visszaforgatandó.

8.) Égetéssel kell ártalmatlanítani az égetési maradékanyag lerakóból származó csurgalékvizet és az égetési maradékanyag lerakó körüli belső szivárgó rendszerrel felfogott szivárgó vizet.

9.) Az égetőmű hulladékgyűjtő, -tároló helyeinek kármentő medencéibe esetleg kijutó hulladékot, továbbá veszélyes hulladék esetén az annak takarítására használt vizet, valamint az azzal érintkező csapadékvizet is a kármentő medencéből hulladékként kell kezelni, és égetéssel ártalmatlanítani. Nyílttéri hulladékgyűjtő helyen, amennyiben a hulladékok tárolása oly módon történik, hogy veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezhet vagy veszélyes hulladékból csurgalékvíz származhat, a gyűjtőhely csapadékvizét és csurgalékvizét égetéssel kell ártalmatlanítani, egyéb esetben az SÍ jelű szennyvízgyűjtő -átemelő medencébe kell továbbítani.

10.) A lezárt égetési maradékanyag lerakó területén kiépített talajvízszínt süllyesztő rendszerrel kiemelt vizet teljes mennyiségében az égetőmű technológiai vízrendszerében kell felhasználni, felhasználás nélküli kibocsátás abból nem származhat.

11.) A tartályok és tárolóhelyek műszaki állapotát szemrevételezéssel folyamatosan ellenőrizni kell, a szükséges javításokat, beavatkozásokat haladéktalanul el kell végezni. A vésztározó medence folyamatos karbantartásáról, tisztításáról, akadálymentesítéséről gondoskodni kell. A szennyezőanyagokat rendszeresen el kell távolítani.

12.) Havária esetén az Üzemi Környezetkárosodás Megelőzési és Elhárítási tervben meghatározott lokalizációs és vízminőségi kárelhárítási műveleteket terv szerint végre kell hajtani. A tevékenység során fellépő rendkívüli események (havária) bekövetkezése esetén, amennyiben a szennyeződés felszíni-, felszín alatti vizet, vagy földtani közeget érint, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése alapján a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot is értesíteni kell.”

2./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága KEF/20.2/48-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) fenti számú megkeresése, valamint a Deloitte Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György u. 84/C) „A SARPI Dorog Kft. egységes környezethasználati engedélyének kötelező felülvizsgálata” című 2013. december keltezésű dokumentációjában (továbbiakban: Felülvizsgálati dokumentáció) foglaltak alapján az elsőfokú talajvédelmi hatóság

TALAJVÉDELMI

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS-a

következő:

Az egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

Jelen állásfoglalásunkkal szemben az eljáró hatóság elsőfokú határozata, vagy eljárást megszüntető végzése ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Az eljárás során költség nem merült fel.”

3./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve KER/067/00071-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (továbbiakban: Intézet)	a SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. (2510 Dorog, Bécsi u.	131.) egységes környezethasználati engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból

hozzájárul.

Az állásfoglalás ellen jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen jogorvoslat keretében támadható meg.”

4./ Dorog Város Jegyzője 261-3/2014. számú végzése:

„SARPI Dorog Kft. (Dorog, Bécsi út 131.) kérelmező a Dorog, Bécsi út 131. sz., 1722/18. hrsz. alatti ingatlanra egységes környezethasználati engedély kapcsán indított szakhatósági eljárást

megszüntetem.

Végzésem ellen a fellebbezésnek helye nincs. A végzésben foglaltak ellen az engedélyező hatóság döntése elleni fellebbezéssel lehet élni.”

5./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya 10.059/2015. számú végzése:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) szakhatósági állásfoglalás kérést küldött az Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 164-1/2014. hivatkozási számon.

A mellékelt tervdokumentáció vizsgálata során megállapítottam, hogy a beruházás a Dorog belterület 1722/18 helyrajzi számú kivett (nem termőföld) ipartelep megnevezésű ingatlant érinti.

A tárgyban jelzett megkeresés ügyében megállapítottam hatásköröm hiányát, ezért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 45/A. §-nak (3) bekezdése alapján a szakhatósági eljárást

megszüntetem.

A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Végzésem csak az eljáró hatóság határozata, illetve ennek hiányában eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.”

6./ A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság BBK/23-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Budapesti Bányakapitányság a dorogi veszélyes hulladék égetőműre készített egységes környezethasználati dokumentáció elfogadásához

hozzájárul.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Jelen határozatának jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 992-13/2011. számú határozatával kiadott hulladékkezelési engedély és a 1724-6/2015. számú határozattal kiadott, 1724-9/2015. számú határozattal módosított levegőtisztaság-védelmi engedély  hatályát veszti.

VII.

A jelen határozatban megadott engedély 2025. június 30. napjáig hatályos.

Az engedély felülvizsgálatát oly módon kell elvégezni, hogy a hatósághoz teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a jogszabályban előírt módon és tartalommal kell benyújtani 2020. január 01. napjáig.

VIII.

Aki az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatja tevékenységét, azt a környezethasználót a hatóság a határozatában kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, valamint az engedélyben rögzített feltételek betartására kötelezi.

Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a hatóság a tevékenység gyakorlását korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

IX.

A SARPI Dorog Kft. az eljárás lefolytatásáért a 1.500.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

X.

A határozattal szemben, a kézbesítéstől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 750.000,- Ft, amit az elsőfokú hatóság 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni és a közlemény rovatban a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

A fellebbezés díjának megfizetését igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Az eljárásba bevont szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásai jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

INDOKOLÁS

A hatóság a SARPI Dorog Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131.) részére, a dorogi 1722/5,6,7 hrsz.-ú telephelyén végzett hulladékkezelési tevékenységre H-297-5/2007. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a 2005. augusztus 9-én benyújtott engedélyezési dokumentáció alapján. A SARPI Dorog Kft. kérte az R1 kód használatának engedélyezését is, amelyet a hatóság elutasított.

A SARPI Dorog Kft. a határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő, melyet a hatóság elbírálásra a másodfokú hatósághoz felterjesztett. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a 14/892-10/2008. számú másodfokú határozatában a fellebbezést részben megalapozottnak találta és az elsőfokú határozatot több tekintetben megváltoztatta, az R1 kód használatának engedélyezését azonban elutasította.

Az R1 kód használatának engedélyezése tárgyában a SARPI Dorog Kft. keresetet nyújtott be a Komárom-Esztergom Megyei Bírósághoz. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 11.K.21.418/2010/11. számú ítéletében a felperes keresetének helyt adott. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/892-10/2008. számú határozatát az elsőfokú H-297-5/2007. számú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Az eljárás során azon szakkérdés merült fel, miszerint a D10 és az R1 típusú tevékenység egy technológián belül kizárja vagy sem egymást, továbbá a felperes tevékenysége melyik kódjelnek felel meg. A felperes kérelmére mindezért a bíróság igazságügyi szakértőt rendelt ki. Rózsa Miklós igazságügyi szakértő szakvéleményében az alábbiakat állapítja meg:

1. A felperes által végzett tevékenység D10 kódjelű hulladékkezelési tevékenység. Tehát a telep hulladékégető mű. Vizsgálni kellene a kiadott engedélyben az engedélyezett anyagokat, ezek energia tartalmát, és ennek alapján kiadni az ártalmatlanításra (D10) vagy/és energetikai hasznosításra (R1) vonatkozó tevékenységi kódot.

2 A hulladékkezelés kétféle esete nem zárja ki egymást. A felperesi hulladékégető inkább hasznosító az energia hatékonysági képlet alapján. (D10 = ártalmatlanítás, R1 = hasznosítás). Célszerű lenne annak vizsgálata, hogy a kimutatott kezelt hulladék energiatartalmára a technológia során visszacirkuláltatott anyagok (iszap, vizes oldat stb.) is bekerültek-e. A hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása nem zárja ki tehát egymást.

3. Vizsgálható, hogy a tevékenység ártalmatlanításra vagy hasznosításra alkalmas-e.

4. Az együttégető művek kizárólag R1 kódú műveleteket hajtanak végre. Ez azonban nem zárja ki, hogy a hulladékégető is kaphasson R1 kódot, az általa végzett termikus energia hasznosítás magas hatékonysága esetén.

5. A felperes a H-1512-11/2006. számú engedélyben mindkét hulladékkezelési módra kapott engedélyt.

6. A felperes mindenkor igyekezett az elérhető legjobb technikát az aktuális BAT követelményeknek eleget tenni. A másodfokú 14/892-10/2008. számú határozat részletesen kitér a BAT-ra, de csak a D10 kódjelű tevékenységet vizsgálja. Hatályon kívül helyezés esetén az új eljárásban az energia hatékonysági szempontokat is figyelembe kell venni. A szakértő szerint a felperesi rendszer megfelelő. Egyetlen ponton kell javítani – de lehet, már megoldotta – a leállások alatti elszívások megoldását.

7. A felperesi telep teljesíti a feltételeket mind az ártalmatlanítás (D10), mind a hasznosítás (R1) megvalósítására. Célszerű lenne a felhasználható, illetve ártalmatlanítható anyagok körét alaposan meghatározni.

D10 esetén - alacsonyabb energiatartalmú anyagoknál (ártalmatlanítás)

R1 esetén - magasabb energiatartalmú anyagoknál (hasznosítás).

Összegezve:

- A SARPI Dorog Kft. csak a hulladék ártalmatlanítására (D10) kapott engedélyt azzal a hivatkozással, hogy a cél a hulladékégetés.

- A hulladékégető mű, illetve együttégető mű fogalma van definiálva, ez azonban nem azonos a tevékenységi kóddal.

- A kulcs az égetésre kerülő hulladékok energiatartalmának meghatározása.

energia bevitel – ártalmatlanításnál (D10),

energia hasznosítás – ártalmatlanításnál (R1).

A korábbi hulladékkezelési engedély ezt tükrözte, de hatályát vesztette.

- A telep nagy részben megfelel a BAT irányelveknek, de esetleges új vizsgálatnál ismét vizsgálni kell azt.

- Célszerű az új eljárás lefolytatása.

A beérkezett szakértői vélemény alapján megállapította a megyei bíróság, hogy a hatóság nem tett eleget tényállás-tisztázási kötelezettségének, ezért a bíróság a felperes keresetének helyt adva az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság jogerős ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. A Kúria Kfv.II.37.409/2011/7. számú ítéletével a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 11.K.21.418/2010/11. számú ítéletét hatályában fenntartotta. A Kúria álláspontja szerint a megyei bíróság megfelelő alapossággal feltárta és rögzítette ítéletének indokolásában az ügyben irányadó tényállást, és abból – az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával – helytálló jogi következtetést volt le. A Kúria álláspontja szerint a szakértői megalapozottan fogadta el az igazságügyi szakvéleményben foglaltakat a megyei bíróság ítélkezése alapjául, és a szakértői véleményben foglaltakból megalapozottan vonta le azon következtetést, hogy az alperes a tényállás-tisztázási kötelezettségének nem tett eleget. A Kúria ítéletében azt állapította meg, hogy indokolt volt az új eljárás elrendelése, mert az alperes határozata nem volt megalapozottnak tekinthető.

A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges iratok 2013. október 18-án érkeztek meg a hatósághoz, a megismételt eljárás megindításáról a hatóság értesítette a SARPI Dorog Kft.-t.

A hatóság megállapította, hogy Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a 11.K.21.418/2010/11. számú ítélete alapján hatályon kívül helyezett H-297-5/2007. számú határozattal lezárt első eljárást az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény alapján folytatta le a hatóság, azóta pedig mind eljárásjogi, mind pedig szakmai szempontból új jogszabályok léptek hatályba, ezért e módosításokra tekintettel szükségessé vált a SARPI Dorog Kft. felülvizsgálati dokumentációjának aktualizálása. A hatóság ezért a 4061-5/2013. iktatószámú végzésében 1 500 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, valamint teljes körű felülvizsgálati dokumentáció benyújtására hívta fel a SARPI Dorog Kft-t.

A SARPI Dorog Kft. megbízásából a Deloitte Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) benyújtotta a hatóság részére 2013. december 30. napján az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációját, a SARPI Dorog Kft. pedig 2014. január 6-án megfizetett 750 000 Ft-ot. A hatóság a benyújtott dokumentáció műszaki tartalmú vizsgálatát követően 164-4/2014. számon 2014. január 23-án hiánypótlásra szólította fel a SARPI Dorog Kft.-t, melynek teljesítési határidejét a hatóság az ügyfél kérelmére meghosszabbította. A SARPI Dorog Kft. 2014. március 4-én iktatott beadványában hiánypótlási dokumentációt nyújtott be, melyet követően a hatóság 164-7/2014. számú végzésével a tényállás teljeskörű tisztázása érdekében ismételt kiegészítést kért. Az ügyfél 2014. július 7-én iktatott beadványában hiánypótlási dokumentációt küldött. A benyújtott dokumentáció műszaki tárgyú vizsgálata során a hatóság azt állapította meg, hogy az eljárás lefolytatásához további adatokra van szüksége, ezért a tényállás tisztázása érdekében a 164-9/2014. számú hiánypótlási végzés kibocsátása mellett döntött. 2014. szeptember 11-én érkezett a hatósághoz az ügyfél hiánypótlási dokumentációja. A hatóság az ügy bonyolultságára tekintettel 4505-5/2015. számú végzésével az eljárás ügyintézési határidejét huszonegy nappal meghosszabbította. Az ügyfél 2015. május 13-án megfizetett a hatóság részére 750 000 Ft-ot, ezzel maradéktalanul teljesítve a 4061-5/2013. számú végzésben foglalt kötelezettségét.

A Ket. 29. § (3) bek. a) pontja alapján a hatóság elektronikus úton értesítette az érintett civil szervezeteket az eljárás megindításáról, az eljárással kapcsolatban azonban nem tettek nyilatkozatot.

A hatóság a benyújtott dokumentáció alapján a következő tényállást állapította meg.

A bírósági ítéletek megállapításai alapján a megismételt eljárás során tisztázni kell, hogy a hulladékok égetéséből nyert energia jelentősen meghaladja-e az égetéshez felhasznált energiát, vizsgálni kell az engedélyezett hulladékokat, ezek energiatartalmát, a visszacirkuláltatott anyagok (iszap, vizes oldat stb.) hatását a kezelt hulladék energiatartalmára. Meg kell határozni mind az ártalmatlanítás (D10), mind a hasznosítás (R1) kezelési művelet céljára felhasználható hulladékok (anyagok) körét.

A SARPI Dorog Kft. megbízta a Deloitte Zrt.-t (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.), hogy végezze el a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot a dorogi 1722/18 hrsz.-ú telephelyén végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozóan.

A benyújtott dokumentáció műszaki tárgyú vizsgálata során a hatóság azt állapította meg, hogy bírósági határozatokban foglaltak teljesítéséhez és az új eljárás lefolytatásához további adatokra van szüksége, ezért tényállás tisztázása érdekében hiánypótlási végzések kibocsátásáról döntött.

A hatóság a dokumentáció vizsgálatát a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében és az 1995. évi LIII. törvény 75. §-ában foglaltak alapján végezte el. A benyújtott dokumentáció – a hiánypótlásokat követően – megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A SARPI Dorog Kft. tevékenysége a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a rendelet 2. mellékletének 5.2. pontja alapján:

„Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása

a)    hulladékégető művekben vagy hulladék-együttégető művekben nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/óra kapacitáson felül,

b)    hulladékégető művekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitáson felül.”

A hatóság a felülvizsgálati dokumentáció és kiegészítései alapján a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan az alábbiakat állapította meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephelyen folytatott tevékenységek bemutatása:

Az égető berendezés fő technológia elemei:

-     forgókemence (h=10 m, átmérő= 3,4m, fordulatszám:6-7 ford. /óra )

- az utóégető kamra (2 db 3 MW-os kombinált/gáz-folyadék /égővel

- hőhasznosító kazán (16,5 MW hőteljesítménnyel )

- abszorber (570 m3-es)

- aktív szén és mészkőliszt adagoló (4-10 kg/ó ill. 50-250 kg/ó)

- reaktor (200 m3-es)

- zsákos porszűrő (18 egység, egyenként 70 db szűrővel, összes szűrőfelület 1600 m2)

- katalitikus dioxinmentesítő: 24 m3-es, katalizátoranyag V205, 18720 m2 felülettel

- füstgázmosó (ellenáramú, 4db fúvókasor, 2 db injektorsor- mésztejadagoló

- hulladék előkészítésére szolgáló egységek,

- hulladékok adagolására szolgáló egységek

- folyamatos salak (forgókemencéből) és pernyekihordó berendezés (utóégetőből),

- folyamatirányító rendszer /(vezérlő épületben elhelyezett szupervíziós rendszer),

(pl.: hőmérséklet szabályozás a forgókemence és az utóégető kimenetén, forgókemence füstgáznyomásának szabályozása, folyékony hulladék mennyiségének szabályozása,

CO és oxigéntartalom mérés és szabályozás az utóégető kamra kimenetén a füstgázban,

nyomásesés mérés a zsákos szűrőn, reteszrendszer (indítás, normál üzemelés és leállítás biztonságos kivitelezésére), folyamatos emissziómérő és adatfeldolgozó rendszer a füstgáz határértékkel szabályozott paramétereire /

- kiszolgáló rendszerek:

-   gázfogadó, gázvezeték és gáztároló,

-    trafóház, elektromos hálózat, térvilágítás elemei, tartalék berendezések,

-   beléptető rendszer hídmérlegekkel, sugárkapuval,

- folyékony hulladékok fogadására szolgáló tartályok kármentővel ellátva

- szilárd hulladékok tárolására szolgáló gyűjtő- és hulladéktároló helyek

- kazántápvíz előkészítő,

- technológiai szennyvízvezeték, 2x50 m3 vasbeton medence és visszaforgató rendszer,

- üzemi ipari- és tűzivíz hálózat, vízkivételi helyek és tűzcsapok,

- gépkocsi mosó,

- elválasztott rendszerű üzemi csatorna rendszer,

- üzemi szennyvízkezelő rendszer S1 jelű átemelő műtárggyal,

- csapadékvíz (CS jelű) és szivárgó (CS2 jelű) tároló átemelő rendszerrel,

- vízzáró résfallal körül vett veszélyes hulladék lerakó csurgalékvízgyűjtő és elvezető, talajvíz  süllyesztő kutakkal és környezeti monitoring rendszerrel)

- Anyag tárolók (pl: segédanyag, oxigén, nitrogén, fűtőolaj tároló tartály kármentővel)

A tevékenység részletezése, az alkalmazott technológia bemutatása:

A telephelyre való hulladék beszállítás előzetes adategyeztetés, az adott hulladékra érvényes árszerződés és érvényes ütemezés alapján történhet.

A hulladékok zárt szállítóeszközökben speciális konténerekben és hordókban elhelyezve, továbbá tartálykocsikban érkeznek. A hulladékok mérlegelésére hídmérlegek állnak rendelkezésre.

A kórházi hulladékok kivételével a SARPI Dorog Kft. laboratóriuma vizsgálja a beérkező hulladékok tűzveszélyességi osztályát, lobbanáspontját, fűtőértékét, pH értékét, sűrűségét, szárazanyag- és hamu tartalmát, Na-, K-, összes S-, Cl-, Br-, összes nehézfém-, N-, P-, víz-, olaj- és peroxid, valamint olajok esetén a PCB tartalmát. A Kft. laboratóriuma vizsgálja a beérkező hulladékok felsorolt jellemzőin kívül a jód tartalmát is.

A beszállított hulladék minőségére, hulladék kódszámára vonatkozó besorolására, származására, mennyiségére, valamint kezelésére vonatkozó adatok az ún. MarkLab programrendszerben kerülnek rögzítésre.

A szilárd hulladékokat az égetőmű üzemi szilárd hulladéktárolójába – azaz a fogadóépület 3 db, együttesen 300 m3 befogadóképességű vasbeton bunkerének valamelyikébe – öntik, vagy a fogadóépület előtti burkolt, mintegy 200 m2 nagyságú területen, fedett konténerekben, a darált hulladékot 50 m3 befogadóképességű bunkerben gyűjtik.

A fentieken kívül a hulladékok gyűjtése tároló konténerekben vagy raklapokon elhelyezett kisebb térfogatú edényzetben, a füstgázmosó előtti 360 m2 vagy az 1000 m2 alapterületű hordó gyűjtő helyen történik.

A szilárd hulladékokat szükség esetén a konténertárolóként használt kb. 1350 m2 alapterületű nyílttéri hulladéktároló helyen, valamint a veszélyes hulladéklerakó szigetelt felületén is gyűjtik.

A pasztaszerű és iszapszerű és az egyéb, hordókban érkezett hulladékokat – tűzveszélyességi osztályuk mértéke szerint elkülönítve – fedett, vegyszerálló, andezit aljzatú, kármentővel ellátott, 1000 m2 alapterületű hordótárolóban gyűjtik.

A folyékony hulladékokat átlagfűtőértékük szerint, elegyedési és kémiai tulajdonságaik alapján összekeverve gyűjtik a kúpos fenekű, állóhengeres, keverővel ellátott, merevtetős, kármentő medencében elhelyezett – 25, 50 és 100 m3 térfogatú – acéltartályokban, melyek tároló kapacitása összesen 525 m3. A folyékony hulladékok gyűjthetők továbbá a 4x300 m3 térfogatú, vasbeton kármentő medencébe elhelyezett föld feletti állóhengeres tartályokból álló veszélyesfolyadék-tároló tartálycsoportban is.

Folyékony hulladékok gyűjtése történik még olyan konténerekben, amelyeket 50 m2 alapterületű, kármentővel ellátott területen helyeznek el.

Ugyancsak konténerekben gyűjtenek folyékony hulladékokat a tartálypark lefejtő melletti 90 m2 területű, betonozott pódiumon.

Folyékony hulladékok konténerekben való elhelyezésére szolgál a tartálypark DNY -i végében kialakított, 50 m2 alapterületű, kármentővel ellátott hulladéktároló hely is.

A különböző konzisztenciájú hulladékok egy részét – a forgó csőkemencébe történő beadagolás előtt – előkezelik.

A szilárd, iszap és pasztaszerű hulladékok aprítását a fogadóépületbe telepített, 8-12 m3/h aprítási teljesítményű hidraulikus aprítógéppel végzik, az aprított hulladékot, majd a szilárd hulladékot a darupályán közlekedő polipmarkoló üríti az adagoló rendszerbe, majd az adagoló szerkezet mérlegelve adagolja a forgó csőkemencébe.

Az „A-B” tűzveszélyességi osztályú aprított, homogenizált szilárd hulladékok biztonságos beadagolása a 4-es bunkerből történik.

A folyékony hulladékok adagolása az ún. napi tartályból történik, amelyet a homogenizálás érdekében keverővel láttak el.

A különböző méretű, zárt műanyag edényzetekben és hordókban lévő hulladékok – göngyölegükkel együtt – egy zsilipelt, külön vonalon jutnak a forgó csőkemencébe.

Az égetési menü összeállítása számítógépen, egy optimalizálási program alapján történik, ennek segítségével – a kemence hőterhelését is figyelembe véve – határozzák meg a rendelkezésre álló különböző halmazállapotú és összetételű hulladékok óránkénti hulladékáramát.

A bevitt hulladékáram összetétele – az emissziós értékek betartása miatt – maximalizált.

A hulladék égetése 108 m3 térfogatú, 63-75 GJ/óra (17,5 –20,8 MW)  hőtermelésű , tűzálló falazattal  bélelt forgó csőkemencében történik 125050 0C-on. A kemencében a hulladék tartózkodási ideje a szabályozható forgási sebességtől függően 30-90 perc között változik. Az égetőmű névleges teljesítménye 4 t/ó, 16 MJ/kg átlagos fűtőértékű hulladék beadagolásánál.

A csőkemence homlokfalán kombinált égő a TÜKI által egyedileg tervezett, csökkent NOx kibocsátású, kombinált gáz és folyadék égetésére alkalmas égő– került elhelyezésre, amely alkalmas gáz vagy olaj, valamint magas és alacsony fűtőértékű folyékony hulladék elégetésére. Az égők lándzsái oxigénbetáplálással rendelkeznek (80-400 Nm3/ó oxigénadagolás).

A főégő egyben az indítóégő is. A primer levegő a kemence homlokfalán, a szekunder levegő az utóégető égőfejen adagolható. A tűztér hőmérséklete 125050 0C. Amennyiben a forgó csőkemence hőmérséklete 900 0C alá csökken, a hulladékadagolás automatikusan megszűnik. Az égetési folyamatot az egyes hulladékfajták relatív mennyisége, a primer levegő mennyisége és a csőkemence fordulatszáma együttesen befolyásolják.

Az égetési folyamat az egyes hulladékfajták relatív mennyiségével, a primer levegő mennyiségével és a csőkemence fordulatszámával együttesen befolyásolható annak érdekében, hogy az égetési folyamatban közel állandó hőmennyiség szabaduljon fel.

Az utóégető kamra a nehezebben lebomló anyagok termikus ártalmatlanítására szolgál. Az elégetlen gázok azon folyamatokból származnak, amelyek számára a forgó csőkemencében a tartózkodási idő és az oxigéntartalom nem elegendő a tökéletes égéshez. Az utóégetést a szekunder levegő bevezetése optimalizálja. Az utóégetőben a hőmérséklet 115050 0C, a füstgáz tartózkodási ideje minimum 3 sec, a közepes tartózkodási idő 6,5 sec.

Az üzem saját gőzszükségletén túlmenően óránként maximum 900 kWh elektromos energiatermelésre képes a termelt gőz mennyiségétől függően.

A hőhasznosító kazánban kazánpernye válik le a füstgázokból, amely porsilóba kerül, vagy közvetlenül BIG-BAG zsákokba gyűjtve kerül kiszállításra.

A hőhasznosító kazánból a füstgázok füstgáztisztó rendszer első egységébe, az abszorberbe kerülnek. Az abszorberbe 15-30%-os mésztejet porlasztanak a füstgáz savas komponenseinek megkötésére.

A füstgáz tartalmának hatására a beporlasztott víz elpárolog, vízgőzként továbbhalad a füstgázzal.

Az abszorber alján poranyag gyűlik össze, amely porsilóba vagy BIG-BAG zsákokba kerül.

A tisztítórendszer második eleme a zsákos porleválasztó. Az abszorber és a zsákos porleválasztó közötti szakaszon egy adagoló berendezés került beépítésre, amely az esetlegesen képződő dioxinok és furánok lekötését szolgálja a füstgázáramba por alakú aktív szén bejuttatása által. Magasabb halogéntartalmú hulladék menü égetésekor ezen a szakaszon lehetőség van a rendszerbe az aktív szén mellett mészhidrát por adagolására is.

A zsákos porleválasztó előtt található a reaktor, amely egy puffer tér, benne a füstgáz sebesség lecsökken, a tartózkodási idő, a reagensekre vonatkozó érintkezési idő megnövekszik, a semlegesítési reakciók kedvezőbben mennek végbe. A reaktorral együtt telepítésre került  egy porsiló is, amelynek funkciója a  az égetési maradékanyagok kezeléséhez  kapcsolódik .

Az előtisztított füstgáz a zsákos porleválasztóban elveszti portartalmát. A porleválasztóban összegyűlt szilárd anyag a visszaforgató berendezésbe kerül. A visszaforgatás során a filterpor egy része a füstgázáramba kerül visszaforgatásra, másik részét a porsilóba juttatják.

A zsákos leválasztóból a füstgáz a katalizátoros dioxinmentesítőbe jut, amely a tisztítórendszer harmadik eleme. A dioxinmentesítő után a következő -negyedik – tisztítóegység, az ellenáramú füstgázmosó. A katalizátor és a  füstgázmosó között  található  a  füstgázelszívó ventilátor - 50000 m3/h  -amely az égőtérben és a füstgáztisztító berendezésekben  állandó  depressziót, a füstgázmosóban  megfelelő  nyomást  biztosít.

A mosótoronyban mésztej hatására a füstgáz a vízgőz telítési hőmérsékletére hűl le, és egyben megkötődik a sósav, hidrogén-fluorid, kén-dioxid és a maradék portartalom. A mosó  alján a képződött gipsziszap  kiülepszik, vákuum dobszűrővel víztelenítik és acélkonténerekben gyűjtik össze. A megtisztított füstgáz 70 m magas kéményen - amelyben mintavevő szondák kerültek elhelyezésre – jut a környezetbe. A mintavevő szondákon keresztül a füstgázok mérőegységekhez kerülnek, majd a vezérlőpulton ellenőrzés és regisztrálás történik.

A hulladékégetéshez tartozó segédberendezések, létesítmények, kapcsolódó műveletek:

A szilárd hulladékokat az együttesen 300 m3 befogadóképességű vasbeton bunkerek valamelyikébe öntik. A hulladékok a bunkerekbe nyitott bunkerajtóknál kerülnek ürítésre. A bunkerek elszívó berendezéssel rendelkeznek. A ventilátorokkal elszívott gázok a kemencébe kerülnek égetésre.

A szilárd hulladékok és a hordós hulladékok zömének aprítása 8-12 m3/h teljesítményű aprító berendezéssel történik.

A folyékony hulladékok adagolása keverővel ellátott tartályokból történik, csővezetéken juttatják az égőkhöz.

Az égetésű menü készítése számítógépen, optimalizálási program alapján történik.

A beépített folyamatos emisszió mérő rendszer:

A folyamatos mérőműszerek főbb jellemzői:

| Komponens | Mérőberendezés | Mérési módszer | Mérési pontosság | Kalibráló gáz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | Opsis AR 650 | Fény interferencia Mérés-IR | ± 10 mg/Nm3 | 6500 ppm CO |
| HCl | Opsis AR 650 |  | ± 2 mg/Nm3 | 94.6 ppm HCl |
| HF |  |  | ± 2 mg/Nm3 | (belső kalibrálás) |
| H2O |  |  | ± 0,1 tf% | (belső kalibrálás) |
| NO | Opsis AR 602 |  | ± 1 mg/Nm3 | 3200 ppm NO |
| NO2 |  |  | ± 1 mg/Nm3 | 400 ppm NO2 |
| SO2 |  |  | ± 1mg/Nm3 | 3000 ppm SO2 |
| O2 | Oxitron | Cirkónium-oxid cella | 0,1 tf% | 2,5 tf-% O2 gáz |
| Por | Oldham | Optikai lézer | ± 1 % | (belső kalibrálás) |
| TOC(C1) | Bernath Atomic | Extraktív, lángionizáció | ±0,5mg/Nm3 | 30 ppm metán |

A tartalék mérőműszerek a fentiekkel megegyező ugyanezen típusú mérőműszerek.

A mérőműszerek által kibocsátott jeleket a meglévő adatgyűjtő rendszerhez juttatják el. Az adatok feldolgozása is a meglévő rendszer alapján történik, a jelenlegi mérőműszerek adatgyűjtésével párhuzamosan, külön adatbázisban.	
A mérőműszerek kalibrálását külső akkreditált szervezet végzi évi egyszeri alkalommal.

A tevékenység levegőtisztaság-védelmi környezeti hatásai	

A telephely a légszennyezettség agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 3. „Komárom-Tatabánya-Esztergom” légszennyezettségi zónába tartozik, amely alapján a kén-dioxid E,  szén-monoxid F, nitrogén-dioxid C, PM10 D, a benzol légszennyező anyag pedig az E kategóriába lett besorolva.

A legközelebbi településen/városrészen lévő első lakóház távolsága a hulladékégetőtől:	
- Esztergom-Kertváros  ~  370 m	
- Tokodaltáró                ~   670 m	
- Dorog                          ~  740 m	

A telephelyen 3 db pontforráson át távoznak légszennyező anyagok a környezetbe. Diffúz kibocsátással járó tevékenységek a telephelyen: hulladék beszállítás, rakodás és tárolás. Az égetés következtében keletkező légszennyezők: szilárd anyag, NOx, CO, SO2, HCl, HF, fémek, PCDD/PCDF, elégetlen szénhidrogének. A diffúz módon kibocsátott anyagok: szilárd anyag és kipufogógázok.

A felülvizsgálati dokumentációban a 3 db pontforrás légszennyezőanyag kibocsátásainak transzmisszió számítását az AIR-CALC 3.6.1 számítógépes modellel végezték el. A számításokhoz használt modell alapját az MSZ 21459-1:1981, az MSZ 21459-5:1985 és a MSZ 21457-4:2002 számú szabványok jelentik.

P1 pontforrás hatásterületének (hatástávolság) modell számítása	
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. (Lr.) 2. § 14. pontja szerinti számítást maximális kapacitáskihasználás mellett végezték el. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét minden vizsgált komponensre megegyezőnek vették 2012. év során – akkreditált vizsgálólaboratóriumok által – mért legnagyobb, két egymást követő félórás tömegárammal. A PM10 tömegáramát megegyezőnek vették az elmúlt hat év során mért legnagyobb szilárd anyag tömegárammal.

A hatásterület számítás bemenő paraméterei:

| Légszennyező anyag | CO | NOx | SO2 | PM10 | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forrás magassága [m] | 75 |  |  |  |  |
| Kilépési felület hidraulikai átmérője [m2] | 1,22718 |  |  |  |  |
| füstgáz hőmérséklete [ºC] | 59,9 |  |  |  |  |
| sebesség [m/s] | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
| térfogatáram [Nm3/h] | 42289 | 42289 | 42289 | 42289 | 42289 |
| légszennyező koncentráció [mg/m3] | 15,66 | 97,28 | 5,59 | 3,53 | 2,83 |
| légszennyező tömegáram [kg/h] | 0,662 | 4,114 | 0,236 | 0,149 | 0,1197 |
| Érdességi paraméter [m] | 1 |  |  |  |  |
| Szélsebesség 10 m-en [m/s] | 7,14 |  |  |  |  |
| Légkör-stabilitási kategória [-] | 6 |  |  |  |  |

Az alap levegőterheltségre és a hatásterület lehatárolására vonatkozó értékek (g/m3):

| Légszennyező anyag | Órás határérték | Alap levegőterheltség** | Terhelhetőség 20 %-a |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 100 | 26,1 | 34,78 |
| CO | 10000 | 435 | 1913 |
| SO2 | 250 | 6,45 | 48,71 |
| PM10 | 50* | 24,1 | 4,78 |
| HCl | 20 | 0,2*** | 3,96 |

*	24 órás határérték	
 	** 	a Dorog, Zsigmondy ltp. 11. számú  immisszió mérő állomás 2011. évi átlagaiból számított érték	
 	***	mért adat hiányában felvett érték, az órás tervezési irányérték 1%-a

A rövid idejű (órás) hatások vizsgálata során a légszennyező komponensek kialakuló koncentrációi sem a terhelhetőséget, sem a határérték 10 %-ához tartozó értéket nem érték el, vagyis értelmezhető hatásterület nem jelölhető ki.

A számított értékek:

| Légszennyező anyag | Hatásterület (kör sugara, m) | Immisszió növekmény maximuma (g/m3) | Maximális immisszió távolsága (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | nem értelmezhető | 4,416 | 121 |
| CO | nem értelmezhető | 0,711 | 121 |
| SO2 | nem értelmezhető | 0,254 | 121 |
| PM10 | nem értelmezhető | 0,038 | 121 |
| HCl | nem értelmezhető | 0,128 | 96 |

A rövid idejű (órás) hatások vizsgálata alapján megállapítható, hogy az alap levegőterheltséggel növelt immisszió a maximum helyén a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében előírt egészségügyi határértékek és a 2. mellékletében előírt tervezési irányértékek alatt marad. A nitrogén-dioxid esetére elvégzett hosszú idejű (éves) számítás szintén határérték alatti átlag immissziót eredményez.

P2 pontforrás hatásterületének (hatástávolság) modell számítása:

| Légszennyező anyag | Határérték* (µg/m3) | Háttérterhelés (µg/m3) | Terhelhetőség (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceton | 350 | 0 | 350 |
| Metilén-klorid | 100 | 0 | 100 |
| Etil-alkohol | 5000 | 0 | 5000 |
| Kén-oxidok | 250 | 9,4 | 240,6 |
| Kénsav | 20 | 0 | 20 |
| Metil-alkohol | 500 | 0 | 500 |
| Triklór-etilén | 20 | 0 | 20 |
| Xilolok | 200 | 3,3 | 196,7 |

*- a  felvett érték, az órás tervezési irányérték

| Légszennyező anyag | Hatásterület (kör sugara, m) | Immisszió növekmény maximuma (g/m3) |
| --- | --- | --- |
| Aceton | nem értelmezhető | 0,033 |
| Metilén-klorid | nem értelmezhető | 0,081 |
| Etil-alkohol | nem értelmezhető | 0,13 |
| Kén-oxidok | nem értelmezhető | 0,471 |
| Kénsav | nem értelmezhető | 0,471 |
| Metil-alkohol | nem értelmezhető | 0,325 |
| Triklór-etilén | nem értelmezhető | 0,081 |
| Xilolok | nem értelmezhető | 0,114 |

A maximális immisszió távolsága 9 m.

P3 pontforrás hatásterületének (hatástávolság) modell számítása:

| Légszennyező anyag | Hatásterület (kör sugara, m) | Immisszió növekmény maximuma (g/m3) | Maximális immisszió távolsága (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | nem értelmezhető | 0,077 | 12 |
| CO | nem értelmezhető | 8,81 | 12 |
| NO2 | értelmezhető | 21,605 | 26 |

A P3 pontforrás nitrogén-dioxid esetén számított hatástávolsága értelmezhető az Lr. 2. § 14 pont a) pontja szerint a 26 m. A hatásterület a Kft. területén lehatárolható.

Diffúz kibocsátás	
A telephelyen a diffúz kibocsátás csekély mértékű. Az ártalmatlanításra kerülő hulladékok ponyvázott vagy fedett konténerekben érkeznek a telephelyre. A hulladékok aprítását bunkerben végzik, mely ajtaja zárt. A szilárd hulladék gyűjtő, aprító egységhez tartozó ajtók a beadagolások alkalmával csak a szükséges ideig vannak nyitva.	
 A bűzös hulladékokat zárt csomagolóanyagban (zsák, badella, doboz) fogadják, és 48 órán belül elégetik azokat. Az ömlesztett formában érkező hulladékokat azonnal el kezdik égetni, nem tárolják. Folyékony hulladék esetében a folyadékot hordóból, vagy IBC tartályból ún. speciális ágon zárt szivattyúrendszeren keresztül adagolják be a kemencébe.

Beszállítás (vonalforrás)	
A hulladékszállítás Dorog város fő útvonalát a 10. sz. főutat érinti. A 10. sz. főút vonatkozó (38+574 – 42+555) szakaszának rendelkezésre álló adatok szerint:

| Jármű típusa | Forgalom (jármű/nap) | Forgalom ( jármű/év) |
| --- | --- | --- |
| Személygépkocsi | 6583 | 2.402.795 |
| Összes tehergépkocsi | 1642 | 599.330 |
| Egységjármű | 8548 | 3.120.020 |

A SARPI Dorog Kft. tevékenységéhez kapcsolódó jármű forgalom mértéke a 2012. évre vonatkozó adatokat figyelembe véve:

| Jármű típusa | Forgalom (jármű/év) |
| --- | --- |
| Személygépkocsi, kisfurgon | 365 |
| Tartálykocsi | 2555 |
| Kisteher gépkocsi (össztömeg 7,5-12 t) | 730 |
| Nagyteher gépkocsi (össztömeg 40 tonnáig) | 3650 |

A SARPI Dorog Kft. tevékenységéhez tartozó forgalom a Dorog 10 sz. főút teljes forgalmában 0,39% részesedést képvisel.

Az úttest tengelyétől 3 m-re a nitrogén-oxidok koncentrációja kb.: 2 μg/m3 (tervezési irányérték: 200 μg/m3). Az értékek jelentősen elmaradnak a határértéktől. A vizsgált légszennyező anyagok esetén a vonalforrásnak nincs hatásterülete, a hulladékok beszállításából adódó forgalomnövekedés kimutatható többletterhelést nem okoz.

Légszennyező anyag kibocsátás a felülvizsgálati időszakban	

A folyamatos emisszió mérő műszerek által mért értékek	
A Kft. a folyamatos mérési adatok értékelését az előírásnak megfelelően évente megküldi. A határértékeknek való megfelelést a kérelem mellékleteként megküldött félórás és napi átlagok alapján vizsgálta a hatóság.

Napi átlagértékek átlagai (11 % oxigén tartalomra átszámítva)

| Időszak | Koncentráció (mg/m3) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | SO2 | NOx | HCl | HF | TOC (C1) | Por |
| 2008 | 15,73 | 1,31 | 107,75 | 1,06 | 0,14 | 1,81 | 2,39 |
| 2009 | 10,81 | 1,34 | 85,12 | 1,28 | 0,04 | 0,63 | 0,81 |
| 2010 | 17,72 | 7,81 | 87,25 | 0,94 | 0,04 | 0,83 | 1,3 |
| 2011 | 18,32 | 6.25 | 76,94 | 4,57 | 0,24 | 2,31 | 3,33 |
| 2012 | 14,41 | 5,28 | 80,79 | 2,6 | 0,22 | 0,55 | 3,17 |
| Határérték | 50 | 50 | 200 | 10 | 1 | 10 | 10 |

Napi határérték túllépés nem történt. A közölt maximális értékek egy-egy alkalommal, kiugrásszerűen fordultak elő. A napi átlagok szén-monoxid, kén-dioxid, TOC, HF és por esetén jellemzően a határérték 30%-a alatt marad. A HCl esetén a határérték 10-46 %-a, nitrogén-oxidok esetén 40-55%-a volt a jellemző érték.

| Félórás átlagok maximális értékei [mg/m3] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Év | NOx | SO2 | HCL | CO | HF | Por | CHx |
| 2008 | 398.75 | 167.41 | 13.57 | 99.98* | 3.17 | 10.54 | 4.18 |
| 2009 | 338.00 | 198.96 | 45.29 | 99.87 | 1.19 | 4.41 | 1.25 |
| 2010 | 249.03 | 198.84 | 32.53 | 99.93 | 1.20 | 7.92 | 5.22 |
| 2011 | 189.83 | 189.99 | 47.92 | 98.97 | 2.93 | 20.56 | 6.38 |
| 2012 | 267.47 | 181.73 | 33.68 | 94.87 | 2.87 | 22.41 | 18.56 |
| * 2008.10.9-én hatósági kalibráció alkalmával szándékosan magas kibocsátás történt a mérőműszer felső tartományának ellenőrzése céljából, ekkor a maximális érték 439.22 mg/m3 volt. |  |  |  |  |  |  |  |

Időszakos mérések eredményei	
Ellenőrző mérések átlagértékei (11% oxigén tartalomra átszámítva)

Fémek esetén

| P1 forrás |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkreditált mérés |  | Emissziós értékek [mg/m3] |  |  |
| Mérés időpontja | mérő-szervezet neve | Hg | Cd+Tl | As+Ni+Co+Pb+Cr+Cu+V+Mn+Sb |
| 2008.05.07. | ÉDU-KTVF Mérő-állomása | 0.01374 | <0.0186 | 0.23504 |
| 2008.10.09. | ÉDU-KTVF Mérő-állomása | 0.01111 | 0.0404 | <0.37523 |
| 2009.05.05. | ÉDU-KTVF Mérő-állomása | 0.00992 | 0.00958 | 0.24349 |
| 2009.09.29. | ÉDU-KTVF Mérő-állomása | 0.01327 | 0.01116 | 0.10717 |
| 2010.10.06. | Környezetvédelmi Szolg. és Ker. Kft. | 0.01008 | 0.04988 | 0.21912 |
| 2010.11.03-04. | ÉDU-KTVF Mérő-állomása | 0.00764 | <0.00969 | <0.330653 |
| 2011.05.11. | ÉDU-KTVF Mérő-állomása | 0.0193 | 0.02013 | 0.15279 |
| 2011.09.21. | ÉDU-KTVF Mérő-állomás | 0.03458 | 0.01281 | 0,48667 |
| 2012.05.17. | ÉDU-KTVF Mérő-állomás | 0.01734 | 0.01792 | 0.41299 |
| 2012.10.17. | ÉDU-KTVF Mérő-állomása | 0.01285 | 0.00455 | 0.28015 |
| Határérték |  | 0,05 | 0,05 | 0,5 |

PCDD/PCDF  vegyületek akkreditált szervezettel végzett mérésének adatai:

| P1 forrás |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akkreditált mérés |  | PCDD/PCDF (összesen, 2,3,7,8 TCDD egyenértékben, aktuális oxigén tartalom) [ng/m3] | PCDD/PCDF (összesen, 2,3,7,8 TCDD egyenértékben, 11%-os oxigén tartalom) [ng/m3] |
| időpontja | mérőszervezet neve |  |  |
| 2008.05.06. | ÉDU-KTVF Mérőállomása | 0.0193 | 0.0193 |
| 2008.07.01. | TÜV-SÜD Industrie Service GmbH | 0.072 | 0.058 |
| 2009.03.10. | TÜV-SÜD Industrie Service GmbH | 0.038 | 0.031 |
| 2009.11.17. | TÜV-SÜD Industrie Service GmbH | 0.059 | 0.047 |
| 2010.08.03. | TÜV-SÜD Industrie Service GmbH | 0.075 | 0.061 |
| 2010.11.03-04. | ÉDU-KTVF Mérőállomása | 0.027 | 0.028 |
| 2011.06.21. | ÉDU-KTVF Mérőállomása | 0.0023 | 0.0024 |
| 2011.09.21. | ÉDU-KTVF Mérőállomás | 0.082 | 0.09 |
| 2012.05.17. | ÉDU-KTVF Mérőállomás | 0.023 | 0.022 |
| 2012.10.17. | ÉDU-KTVF Mérőállomása | 0.039 | 0.043 |

A P1 pontforrás időszakos mérései (évente kétszer külső, akkreditált szervezettel elvégeztetve, egyszer a hatóság Mérőközpontja által hatósági ellenőrzés keretében) eredményei a vonatkozó határértékeknek minden alkalommal megfeleltek.

Folyamatos mérőrendszer összehasonlító mérései	
Az összehasonlító méréseket a SARPI Dorog Kft. éves rendszerességgel, arra akkreditált szervezettel elvégeztette. Az adatok alapján az elmúlt öt év összehasonlító mérései során a mérőműszerek számított mérési bizonytalansága és az adatpárok eltérésének átlaga a vonatkozó MSZ EN 14181:2004 szabvány szerint meghatározott megengedett értékek alatt és felett is volt, ezért 2012. évben  kalibráló egyenes felvételére volt szükség a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-dioxid és szilárd anyag tekintetében. .

A folyamatos mérőműszerek kalibrálásáról az  ÉDU-KTVF Mérőállomása által készített MÁ-460-L/12 jelű mérési jegyzőkönyvét a hatóság megvizsgálta, és megállapította, hogy az eredmények – a hidrogén-kloridra vonatkozó adatsorok kivételével – kielégítik az MSZ EN 14181:2004 számú szabvány és a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet előírásait.

A MÁ-460-L/12 jelű mérési jegyzőkönyv szerint a SARPI Dorog Kft. folyamatos hidrogén-klorid mérőműszerének adatai az akkreditált laboratórium mérési adatsorai alapján megállapításra került, hogy a hidrogén-klorid mért értékei esetén a regressziós egyenes meredeksége nem lehet negatív, a hidrogén-klorid mérőműszer beállítása nem megfelelő.

A hatóság a 2013. május 28. napján kelt, 8088-2/2013. számú végzésében 60 napos határidő megjelölésével az automatikusan működő, folyamatos hidrogén-klorid emisszió mérőműszer kalibrációjának jegyzőkönyvének csatolását kérte az ügyféltől, mely igazolja a mérőműszer megfelelő beállítását.

A SARPI Dorog Kft. 2013. június 24-én benyújtotta a BMGE Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 05-2/2013. vizsgálati jelentését a dorogi hulladékégető mű folyamatos hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid és por mérő műszerek kalibrálására vonatkozóan.

A hatóság a 05-2/2013. számú vizsgálati jelentés alapján megállapítja, hogy a hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid és por mérő műszerek működése megfelelt az előírt bizonytalansági kritériumnak és kalibrációjuk megfelelő.

| P2 forrás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkreditált mérés |  | Emissziós értékek [mg/m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| időpontja | mérő-szervezet neve | Aceton | Diklór- metán | Etil-alkohol | Izopro-pil-alkohol | Kén-oxi-dok | Metil- alko-hol | Toluol | Triklór-etilén | Tiklor-metán/kloro-form | Xilo-lok | Etil-ben-zol |
| 2010.07.01. | KÖR-KER Környezetvédelmi Szolg. és Ker. Kft. | <0.2 | <0.5 | <0.8 | <0.6 | <2.9 | <2.0 | <0.2 | <0.4 | <0.5 | <0.7 | <0.2 |
| 2011.05.11. | ÉDU-KTVF Mérőállomás |  |  |  |  |  |  |  | <0.180 |  |  |  |
| 2012.05.17. | ÉDU-KTVF Mérőállomás |  |  |  |  |  |  |  | <0.119 |  |  |  |

| P3 forrás |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akkreditált mérés |  | Emissziós értékek [mg/m3] |  |  |  |  |
| időpontja | mérőszervezet neve | Kén-oxidok | Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok | Szén-dioxid | Szilárd anyag |
| 2010.07.01. | KÖR-KER Környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 82.5 | 494.6 | 1919.2 | 205900 | 19.1 |

A folyamatos emisszió mérő műszer rendszer méréseinek a hatóság részére ON-LINE adatszolgáltatás formájában való kiépítését a következő tények indokolják:

- rendkívüli események kivizsgálásakor Győr és Dorog nagy távolsága nem teszi lehetővé a gyors tájékoztatás, az emissziós értékek alakulásából előzetes információt nyerünk volt-e rendkívüli üzemállapot,

- a Dorogi Égetőmű telephely fekvése és az uralkodó szélirányt figyelembe véve egy rendkívüli levegőterhelés Dorog város területét érinti.

Az elérhető legjobb technika követelményeinek való megfelelés	

A hulladékégetők környezetvédelmi jellegű engedélyezési eljárásai során az elérhető legjobb technikák meghatározásához Útmutató készült 2007-2008-ban az Integrált Szennyezés-megelőzésről és csökkentésről szóló, 96/61/EK tanácsi irányelv (IPPC direktíva) alapján.	
A fő előírás csoportok a veszélyes hulladék égetőkre: a hulladékégetőkre vonatkozó általános előírások, specifikus előírások a veszélyes hulladékok égetésére, és a BAT alkalmazásával elérhető üzemelési kibocsátási értékek megadása.	

Hulladékégetőkre vonatkozó általános BAT előírásoknak való megfelelés

Az égetési technológia kiválasztása: olyan égetési (vagy más termikus kezelési) eljárás kiválasztása szükséges, amely műszakilag megfelel a folyamatba betáplálandó anyag tulajdonságainak.

Forgódobos kemence: folyadékok és pasztás hulladékok fogadására is alkalmas, gyakran alkalmazzák veszélyes hulladékra. Hulladékok jó kiégése biztosított, tartózkodási idő, megfelelő hőmérséklet mindenkor biztosított. Az égetendő hulladékok kémiai összetételének és annak változásait - a kórházi hulladékok kivételével – vizsgálja a SARPI Dorog Kft. tűzveszélyesség, fűtőérték, pH, Na-, K, összes S, Cl, Br, F, összes nehézfém, jód, P-, víz, peroxid tartalom illetve összeférhetetlenség az adott hulladéktároló helyen,  tartályban gyűjtött hulladékokkal.  Az égetési menü készítése számítógéppel, egy optimalizálási programmal történik, mely segítségével - figyelembe véve a kemence hőterhelését- határozzák meg a rendelkezésre álló hulladékok égetésre betáplált óránkénti tömegáramát.

A salak összetételét műszakonként (8 óránként) vizsgálják, meghatározásra kerül az izzítási maradék (5 % küszöb) megfelelősége. A filterpor esetén naponként vizsgálják a desztillált vizes kivonatát, ellenőrzik aktív szén és száraz mészhidrát tartalmát.

Általánosan elfogadható és átlátható üzemvitel: jó üzemvezetést biztosító általános intézkedések.

A laboratóriumi vizsgálatok konkrétan meghatározzák a beérkező hulladékok kockázatát. A hulladékok gyűjtése megfelelő műszaki biztonsági előírásoknak megfelelően kialakított gyűjtő-, illetve tároló-helyeken történik.

Az üzemelő berendezésekből származó porkibocsátás megelőzése: zárt terek, technológia körbeburkolt, bunker zárt, levegője a tűztérbe elszívásra kerül.

A létesítmény megbízható, jó működését biztosító ellenőrzés és preventív karbantartás.

Az üzemben rendszeresen, tervszerűen végeznek megelőző karbantartási munkálatokat, karbantartási terv alapján.

A bűz (és egyéb fugitív) kibocsátások minimalizálása.

Elszívó ventilátort alkalmaznak a tartályparkok, bunkerek levegőjének elszívására, amit az égéslevegő egy részeként használnak fel. A tartályok inertizáltak, nyomás alatt vannak leállás során is. Ha valamilyen oknál fogva mégis le kell csökkenteni a nyomást, aktív szénszűrőt alkalmaznak.

A létesítményben a tűzveszély megelőzésére észlelésére és megfékezésére vonatkozó terv kidolgozása.

A létesítmény tűzvédelmi szabályzattal és tűzriadó tervvel rendelkezik. A létesítmény egész területére egyedi tűzvédelmi szabályozást dolgoztak ki. Minden épület és tároló tűzérzékelővel van ellátva. A kemence homlok fala lángérzékelővel felszerelt. A zárt terek füstgáz érzékelővel ellátottak. A veszély jelzése a portán és a vezérlőben jelenik meg.

A hulladékgyűjtő bunkerek habágyúval felszereltek, illetve gőzzel és vízzel eláraszthatók. A daráló állandó gőzpermetezés alatt üzemel. A 4-es bunker nitrogénnel is elárasztható, valamint 4 db – szintenként elhelyezett - robbanási gázkoncentráció mérővel rendelkezik.

A tűztérbe a hulladék beadagoláskor (vagy egyéb úton ellenőrzés nélkül bejutó levegő mennyiség minimalizálása

Kettős légzárós zsiliprendszert alkalmaznak az ellenőrzés nélkül bejutó levegő kizárása céljából. Az esetleges tömítetlenségeket folyamatosan ellenőrzik és szükség esetén javítják.

Áramlási modellek alkalmazása szükséges az üzem megfelelő információs hátterének biztosításához, amennyiben kétségek merülnek fel az égetéssel vagy füstgáztisztítással kapcsolatban

Tűztéri kamerával folyamatos a láng figyelése. Külső cég által kifejlesztett számítógépes áramlástechnikai modellt alkalmaznak, mely alkalmas a kemence hőmérsékletének és sebesség eloszlásának szabályozására. Az optimalizálás a vezérlőegységen keresztül valósul meg. Az adatokat ún. SIEMENS S7 PLC érzékelők közvetítik a számítógéphez, melyet egy Vision elnevezésű szoftver használ a szabályozásra.

A kibocsátások átfogó csökkentése céljából üzemeltetési rend követése ill. eljárások bevezetése, a nem tervezett leállítások és újraindítások minimalizálása érdekében.

Az üzem évente kb. 7800 üzemórát működik, és kb. 1200 órát fordítanak a karbantartásra. A gyűjtő kapacitások felső korlátainak betartása mellett folyamatosan törekednek az üzem kapacitásának kihasználása érdekében a megfelelő mennyiségű hulladék fogadására. Törekednek a leállások minimalizálására.

A hatékony égési teljesítmény fenntartása és ellenőrzése érdekében a hulladékégető üzemelési kritériumainak meghatározása és megfigyelő rendszer kialakítása

A forgókemencében az égés hőmérsékletének ellenőrzése pirométerekkel történik, míg az utóégetőben villamos hőelemeken alapuló hőmérséklet mérést alkalmaznak.

Az égetés üzemelési feltételeinek optimalizálása és szabályozása.

Az optimális és szabályozott égetést a főégő primer és szekunder égéslevegőjének ventilátorok által szabályozott mennyiségű beadagolása ill. az égéstérbe a primer levegő külön ventilátorral való beadagolása biztosítja. Az operátornak többféle lehetősége van a hőmérséklet módosítására pl: a beadagolt hulladék összetételének változtatásával, támasztó tüzelés alkalmazásával, földgáz beadagolásával, elszívó ventilátor alkalmazásával.

Olyan üzemeltetési feltételek alkalmazása (hőmérséklet, tartózkodási idő és turbulencia), amelyeket a 2000/76/EK Irányelv 6. cikke határoz meg. Kerülendők a hulladék hatékony lebontásához szükséges értékeket meghaladó üzemeltetési jellemzők. Egyéb üzemeltetési feltételek alkalmazása (pl. alacsonyabb üzemelési hőmérséklet használata, primer égéslevegő előmelegítése alacsony fűtőértékű hulladékok égetésénél) szintén lehet BAT, ha összességében ugyanolyan szintű, vagy jobb környezeti teljesítményt eredményeznek.

A 850/1100 ºC-os hőmérséklet tartása (utolsó égéslevegő hozzáadásánál) megvalósul. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet, amennyiben az előírt érték alá csökken, a hulladékadagolás automatikusan megszűnik. Az égetőműben egy technológiai sor van, amire fel van szerelve támasztóégő. Az égőt alkalmazzák a berendezés indításakor és leállításkor. Amennyiben a hőmérséklet az előírt hőfok alá csökken, fél automatikusan leáll a hulladék beadagolása (fény- és hangjelzést kap az operátor). A keletkező hő kétféle formában kerül hasznosításra. A piaci igényektől függően elektromos áramként az országos hálózatba, ill. közvetlenül gőz formájában a Dorogi Erőmű Kft. telephelyére adják át.

A létesítmény energetikai hatékonyságának és energia kinyerésének általános optimalizálása.

A termelt hő közvetlenül átadásra kerül a Dorogi Erőmű Kft. részére, mellyel hosszú távú szerződés van érvényben a hő átadására vonatkozóan. A közvetlen hőhasznosítás okán az energia veszteség minimális.

Villamos energia termelés esetén a gőzparaméterek optimalizálása.

A termelt gőzparaméterek optimálisak a villamos energia termeléshez. A gőzkazán védelmét speciális anyagból készült kazáncsövek alkalmazásával biztosítják, melyeket szükség esetén cserélnek.

A turbina feleljen meg az elektromos- és hőellátó-rendszer igényeinek kielégítésére, magas elektromos hatékonyság biztosítására.

A turbina kielégíti az üzem elektromos- és hőellátó rendszerének igényeit. A turbina termelése részben fedezi az üzem saját energia igényét.

Az egész létesítmény energia igényének általános csökkentése.

Az energia igény csökkentése érdekében elkerülik a felesleges berendezések használatát. A forgógépek táplálása frekvencia váltón keresztül történik. A technológiai sorban az egymást követő berendezések üzemi hőmérséklete a nagyobbtól a kisebb felé halad.

Olyan kemence méret (beleértve a másodlagos tűzteret, stb.) kialakítása, ami elég nagy ahhoz, hogy biztosítsa a gáz megfelelő tartózkodási idejét és a megfelelően magas hőmérsékletet ahhoz, hogy az égési reakciók megközelítsék a tökéletes égés szintjét, és alacsony állandó CO- és TOC-kibocsátást eredményezzenek.

A gázok tartózkodási ideje a magas hőmérsékletű térben az előírásnak megfelel, közepes tartózkodási idő  6,5 s körüli. A CO és TOC kibocsátás normál üzemi körülmények között nulla érték körül mozog a folyamatos mérőműszerek adatai alapján.

Ahol hűtőrendszer szükséges, a gőzkondenzátor hűtőrendszer műszaki kialakításának olyan megválasztása, ami a legjobban megfelel a helyi környezeti feltételeknek.

Szükség esetén a gőz visszahűtésére légkondenzátorokat használnak. Működésük energia felhasználással és zajkibocsátással jár, a zajcsökkentés zajvédő fal beépítésével megoldott.

Off-line és on-line kazán-tisztítási technikák kombinációjának alkalmazása a kazánban lévő por tartózkodási idejének és felhalmozódásának csökkentésére, a hőcserélő csőkötegek hatékony tisztítása.

On-line kazántisztítási technikát alkalmaznak kisebb szennyeződések esetén (pl: koromlefúvások). Off –line kazántisztításra/karbantartásra akkor kerül sor, ha jobban eltömődik a rendszer (pl: nagyobb dugulás, teljes eltömődés) ill. leálláskor. Az üzemen kívüli kazán tisztítását egy-két nap alatt elvégzik. A gyakori tisztítás csökkenti a dioxinok kialakulásának lehetőségét is.

Összetett füstgáz-tisztító rendszer, ami a létesítmény egészére kiterjedő alkalmazása esetén biztosítja az üzemelési kibocsátási szintek teljesülését.

Az alkalmazott félszáraz füstgáztisztító rendszer teljesíteni tudja a kibocsátási szinteket az évi kétszeri A teljes füstgáztisztító rendszer kiválasztásánál figyelembe kell venni az általános szempontokat, a létesítmény energiafogyasztására gyakorolt potenciális hatást, a meglévő létesítmények utólagos kiegészítésénél esetlegesen felmerülő átfogó rendszer-összeférhetőségi kérdéseket.

Több éves üzemelési tapasztalatai és megfelelő referenciák alapján figyelembe vételre kerültek az alpontokban megadott szempontok.

A nedves/félnedves és száraz füstgáztisztító rendszerek közötti választásnál a releváns kiválasztási kritériumok figyelembe vétele.

A felsorolt előnyöket és hátrányokat figyelembe vették, ennek megfelelően módosították a technológiát is (pl. maradékanyagok mennyiségének szabályozása emisszió monitorozással, füstgáz kondicionálás kiegészítése lúgbepermetezéssel, aktívszén adagolás mellé mozgóágyas dioxin adszorber beépítése, füstgáz kondicionálás visszaforgatott szennyvízzel).

A megnövekedett járulékos áramfogyasztás megelőzése érdekében egy füstgáz-tisztítási vonalon belül kerülendő két zsákos szűrő használata.

Csak egy zsákos szűrőt használnak. A porkibocsátás megfelelően alacsony szinten van, nem indokolt több szűrő beiktatása.

A füstgáztisztítás reagens fogyasztásának és maradékanyag-termelésének csökkentése a füstgáztisztító rendszerekben a következők megfelelő kombinációjával: a füstgáz kezelési követelményeinek való megfelelés érdekében beinjektált reagens(ek) mennyiségének szabályozása és ellenőrzés, a beadagolás előtt és után elhelyezett, nyers HCl és SO2 szinteket jelző gyors reagálású jelzőműszerek jeleinek használata a füstgáz-tisztító reagens adagolási arányának optimalizálására, a füstgáz-tisztítás összegyűjtött maradékanyagai egy részének visszaforgatása.

A beadagolt lúg és mészhidrát mennyiségét a kimenő oldalon mért HCl és SO2 koncentrációja alapján szabályozzák.

Primer (égetéshez kapcsolódó) NOx-csökkentő technikák alkalmazása a NOx-termelődés mérséklésére, a füstgázban lévő kibocsátások csökkentésének megkövetelt mértékétől függően SCR (szelektív katalitikus redukció) vagy SNCR (szelektív nem katalitikus redukció) technikával kombinálva.

Részben felel meg. Az előírt határértékeket teljesíti a jelenlegi rendszer. Csökkentett NOx kibocsátású égőkonstrukciót alkalmaznak. SCR/SNCR technikát nem alkalmaznak, a soron következő felülvizsgálat elvégzéséig a Kft. megfontolja a SCR/SNCR technika alkalmazását.

A PCDD/PCDF kibocsátások átfogó csökkentésére valamennyi környezeti elem esetében az alábbiak felhasználása:	
- a hulladék ismeretének és ellenőrzésének javítását célzó technikák, különös tekintettel a hulladék égési tulajdonságaira,	
- primer (égetéshez kapcsolódó) technikák, melyek megsemmisítik a hulladékban lévő PCDD/PCDF vegyületeket és a lehetséges prekurzorokat,	
- a létesítmények olyan kialakítása, illetve az üzemeltetés olyan szabályozási rendszere, amelyek segítségével elkerülhető az olyan körülmények fellépése, melyek a PCDD/PCDF vegyületek újraképződését vagy keletkezését eredményezhetik, különös tekintettel a 250-400°C között végzett porleválasztásra,	
- kiegészítő PCDD/PCDF csökkentési technikák megfelelő alkalmazása egyenként, vagy kombinációban.

Megfelelő tartózkodási idő biztosítása magas tűztér hőmérsékleten (>1150 °C). A megfelelő hulladék előkészítés, a szabályozott körülmények mellett való tüzelés (halogén tartalom maximalizálás), valamint a PCDD/F újraképződés megakadályozására. Aktív szénadagolással való adszorpciót, zsákos porleválasztást, valamint három rétegű katalitikus dioxin mentesítő tornyot alkalmaznak. Minden nagy javítás ideje alatt, a mosóban felgyülemlett iszapot mechanikusa úton eltávolítják. Folyamatosan nyomon követik a dioxin mentesítő katalizátorok üzemidejét, rendszeresen cserélik a kimerülőben lévő elemeket. Amennyiben a határérték alatti tartományban a dioxin emisszió emelkedő tendenciát mutat, betervezik a következő leállásra a mosótorony gumibélésének cseréjét.

Amennyiben a füstgáztisztítási maradékokat az üzemben elégetik, megfelelő intézkedésekkel meg kell akadályozni a higany visszakerülését és felhalmozódását a létesítményben.

Fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy higany tartalmú hulladékok ne kerülhessenek az égetési technológiába. A füstgáztisztítási maradékok közül csak a mosási iszap kerül elégetésre, mely mennyisége a teljes maradékanyag mennyiség 2-3%-a. Mivel a mosótorony megelőzően megtörtént az aktívszenes kezelés, a higanyt megköti az aktív szén, így az abszorberbe már nem kerül be.

Ahol a teljes Hg kibocsátás hatékony szabályzó eleme a nedves mosó alkalmazása a Hg emisszió szabályozására további technikák alkalmazása szükség.

Részben felel meg. A technológiában egy fokozatú mosótorony működik, ugyanakkor a mosótoronyban képződött víz visszaforgatásra kerül, a korábbi lépcsőt képező abszorberbe. Ezáltal a Hg tartalmú vegyületek a zsákos porleválasztón kerülnek ki a rendszerből. A Hg megkötés másik alkalmazott technikája az aktív szén adagolás.

Specifikus BAT előírásoknak való megfelelés a veszélyes hulladékok égetésekor

Beadagolás kiegyenlítő rendszer használata a szilárd veszélyes hulladékok esetében a beadagolt hulladék égési jellemzőinek javítására és a füstgáz összetételének stabilabbá tételére, ideértve a rövid ideig fennálló CO-csúcsok tökélesített szabályozását is.

A bekevert szilárd hulladékot aprítják, beadagolása automata adagolórendszeren keresztül történik kis adagokban egyenletesen adagolva. A beadagolás kettős zsilipen keresztül, zárt rendszerben történik. Az egyenletes adagolás és a homogenizálás megakadályozza a CO-csúcsok kialakulását, ezt mérési adatok is igazolják. A CO-csúcsok letörésére automata O2 beadagoló rendszer is működik.

A folyékony és gáznemű veszélyes hulladékok közvetlen befecskendezése ott, ahol csökkenteni kell a hulladékok expozícióját, illetve a kibocsátások vagy a bűz kockázatát.

Folyékony hulladékok zárt rendszerben közvetlenül a tároló puffer tartályból oldószerporlasztó puska segítségével kerülnek beadagolásra a hőfok függvényében a kemencébe.

A tűztér olyan kialakítása, amely lehetővé teszi a hulladék benntartását, bolygatását és áthaladását, pl. forgódobos kemencék – vízhűtéssel vagy anélkül.

Forgódobos kemence működik csak homlokfal vízhűtéssel.

A létesítmény elektromos áram igényének csökkentése, hogy az általában (az előkezelést vagy a maradékok kezelését nem számítva) 0,3-0,5 MWh/t kezelt hulladék alatt maradjon.

A hulladékégető áramfogyasztása javasolt érték alatt van: 2012. évi adatok esetén: 0,25 MWh/t.

Nagyon heterogén összetételű és változatos forrásokból származó veszélyes hulladékokat égető kereskedelmi és egyéb hulladékégetők esetében nedves füstgáztisztítási rendszerek használata, vagy az elemi jód- és bróm kibocsátás csökkentésének specifikus technikáinak alkalmazása, ahol ezek az anyagok a hulladékban jelentősebb mennyiségben előfordulnak.

A nagyon heterogén összetétel nem jellemző az égető működésére. Elegendő az ötfokozatú füstgáztisztító a mérési eredmények alapján. A füstgáztisztítási sor utolsó lépcsőjében, a mosóban füstgázt lúgos, meszes vízzel mossák és a füstgáz hőmérséklete mindössze 80ºC, ezért a jód és bróm oldatban marad. A mosó toronyból származó vizet, ezt követően a füstgáz tisztítási sor egy korábbi lépcsőjében, az abszorberben, mésztej felesleg jelenlétében szárazra párolják. A füstgázzal továbbhaladó száraz porhoz további oltott meszet, valamint aktív szenet adagolnak az abszorbert követő reaktorban. A folyamatosan adagolt mész által biztosított lúgos közeg, valamint az a nagy fajlagos felület biztosítja a jód- és bróm komponensek füstgázból történő leválasztását. A mésztej savasságának változtatásával tudják csökkenteni a jód, bróm mértékét.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A SARPI Dorog Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtését, kezelését, égetéssel történő ártalmatlanítását, illetve energetikai hasznosítását végzi. A cég tevékenységéből következően a telephelyre szerződéses partnerek kezelés, ártalmatlanítás, valamint előkezelés céljából szállítanak be a hatályos engedélyekben szereplő kódszámú, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat. A cég saját tevékenységéből is keletkezik mind veszélyes, mind nem veszélyes hulladék. A saját tevékenységből származó hulladékok egy része a cég hulladékégetési tevékenységéből származik, ezek technológiai hulladékok. A keletkező hulladékok másik része a cég telephelyén végzett, a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységekből származik, mint pl. a kommunális hulladékok, a laboratórium hulladékai, szennyvíziszapok stb.

A telephelyen keletkező technológiai hulladékok a következők:

1. A technológiából keletkező veszélyes hulladékok:

- Laboratóriumi tevékenység során keletkezett savas hulladék

- Laboratóriumi tevékenység során keletkezett lúgos hulladék

- Elhasznált motor- és hidraulikaolajok

- Laboratóriumi tevékenység során keletkezett szennyezett oldószer

- Elhasznált fagyálló folyadék

- Laboratóriumi tevékenység során keletkezett műanyag csomagolóanyagok

- Szennyezett felitató anyagok (géprongyok, labor törölgetők,

kármentesítésnél használt homok, perlit)

- Elhasznált szárazelem

- Laboratóriumi tevékenység során keletkezett maradék hulladékminták, lejárt

szavatosságú vegyszerek

- Elhasznált gépjármű akkumulátor

- Füstgáztisztításból származó mosóiszap

- Füstgáztisztítási por

- Hulladékégetésből származó salak

- Csurgalékvíz

2. A technológiából származó nem veszélyes hulladékok:

- Elhasznált toner

- Kemencebontási hulladék

- Bontási fémkeverék

- Bontásnál keletkező szigetelőanyag

- Salakból eltávolított vas

A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése és további kezelése:

Az égetőműben háromféle szilárd égetési maradékanyag képződik, amelyeknek mindenkori mennyiségét, minőségét alapvetően az égetendő hulladékok jellemzői határozzák meg. A keletkező szilárd égetési maradékanyagok a következők:

- Nedves salak;

- Gáztisztításból származó szilárd maradékanyag (kazánpernye, abszorberpor, filterpor);

- Mosási iszap.

A salakot a forgó csőkemencéből kikerülve vízágyban lehűtik, majd a nedves salak 3 m3-es acél gyűjtőkonténerbe kerül. A salakból a vashulladékot mágneses vaskiválasztó alkalmazásával kiválogatják. A leválasztott vashulladék - ami nem minősül veszélyes hulladéknak – újrahasznosításra kerül (emelőkaros konténerszállító autóval szállítják a hídmérlegen át az újrahasznosítás helyére). A salak többi része veszélyes hulladékként Marcaliban, illetve Dunaújvárosban kerül lerakásra. Az átvevő cégek és telephelyek:

1) Saubermacher-Marcali Kft. (8700 Marcali, Kossuth utca 74), KÜJ: 100294365.

Telephely: 8700 Marcali, Cserhátpuszta 097, KTJ: 100464925

2) DUNAFERR-Ferromark Mellékanyag Reaktiváló Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű tér) 1-3.,

KÜJ: 100189968).

Telephely: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., KTJ: 101050891.

A szállítást a Flóra's Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131., KÜJ: 100578690, KTJ: 101285909) végzi.

További alternatívaként felmerült korábban a salak útépítésben való felhasználása, de az ilyen irányú kezdeményezéseket a hatóság nem támogatta, mivel a maradék salak veszélyes hulladéknak minősül. A BAT útmutató szerint a veszélyes hulladékégetőkben keletkező salakot a nemzetközi gyakorlatban túlnyomórészt további kezelés nélkül lerakással ártalmatlanítják.

A porszerű szilárd maradék anyagok, gáztisztításból származó szilárd hulladék (kazánpernye, abszorberpor, filterpor) gyűjtése a 200 m3 térfogatú porsilóban történik, de lehetőség van fajtánként, a keletkezés helyére telepített rugalmas konténerekbe (BIG-BAG) történő gyűjtésre is. A zsákos porleválasztóban összegyűlt por a 200 m3-es porsilóba jut, ahonnan jellemzően tartályautóban vagy BIG-BAG konténerekben szállítják el cementálásra, majd lerakásra. A szállítást a Flóra's Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131., KÜJ: 100578690, KTJ: 101285909) végzi, cementálásra és lerakásra pedig az arra engedéllyel rendelkező Saubermacher-Magyarország Kft.-nek (1181 Budapest, Zádor u. 5., KÜJ: 101681502, telephely címe: 2183 Galgamácsa Pf. 1, KTJ: 100413473) adják át a hulladékot.

A füstgázmosás maradéka, a vákuum-szűrőről lekerülő, mosási iszap gyűjtése a nedves salakéval azonos módon 3 m3-es acélkonténerbe történik, majd égetésre kerül. A mosási iszap hasznosítására (illetve a lerakásra való alkalmassá tételére) vonatkozóan az üzemben korábban több kísérletet végeztek, melyek nem vezettek eredményre. Ezen hulladéktípus esetében megállapítható, hogy jelenlegi tapasztalataink alapján a lehető legjobb eljárás az általunk is alkalmazott visszaforgatás, aminek következtében a mosóiszap teljes egészében visszaforgatásra kerül.

Összességében megállapítható, hogy a másodlagosan keletkező hulladékok hasznosítható része újrahasznosításra kerül (lásd a vashulladékra vonatkozó bekezdést), ahol pedig a mennyiség érdemi csökkentésére lehetőség van, ott ez megtörténik (mosási iszap égetése).

Jogszabályváltozás miatt 2013. év óta már nem kell hulladékgazdálkodási tervet készíteni, ugyankkor 2014. szeptember 30-tól új jogszabály (az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírásai vonatkoznak a Kft., mint hulladékkezelő által átvett hulladékok hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgáló hulladéktároló helyeire, valamint a Kft., mint hulladéktermelő telephelyén létesített munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre, amelyek a Kft. tevékenysége során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgálnak.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelés céljából történő keverésének  szükségessége:

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok keverése nem a szennyező összetevők hígítására irányul. A keverés nem annak érdekében történik, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációja a hulladékot veszélyes hulladékká minősítő határérték szintje alá csökkenjen. A hulladékok keverésének célja az üzemben minden esetben olyan receptúra előállítására, ami lehetővé teszi a hulladékégetést, optimalizálja az égetési paramétereket és ezáltal biztosítja a kibocsátási határértékek betarthatóságát.

A különböző hulladékok keverhetősége minden esetben a SARPI Dorog Kft. keverési szabályzatában előírt vizsgálatok értékelése alapján állapítható meg. A keverési szabályzat az Európai Bizottság 2006 augusztusában kiadott hulladékkezelő iparágakról szóló IPPC-BAT (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries) dokumentumban leírtak alapján készült. (A keverési szabályzatot csatolták.)

Mindezek eredményeként a hulladékok keverésének a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 9.§ (3) bekezdésben meghatározott feltételei egyidejűleg teljesülnek:

a) a keverés következtében a hasznosítás, ill. az ártalmatlanítás nagyobb hatásfokkal végezhető el, mintha a hulladékot önmagában kezelnék;

b) a keverés következtében a környezet veszélyeztetésének mértéke az előző állapothoz képest nem növekszik;

c) a keverés nem jelent kockázatot az emberi egészségre, élő szervezetre, a vízre, levegőre, talajra, az élővilágra;

d) a keverés nem okoz kellemetlen környezeti hatásokat zaj- vagy bűzhatás révén;

e) a keverés végzése során vagy következményeként nem szennyeződik a környezet.

A receptúra beállítására vonatozó műveletek a 98/2001. (VI.15.) kormányrendelet 9. § (3) bekezdése szerint szabályszerű keverésnek és nem hígításnak minősülnek. A keverés szükségességét pedig részben a jogszabályi megfeleléssel, részben technológiai ismertetéssel indokolták.

Olajhulladékok kezelése:

A 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése szerint:

„Hulladékolaj a Ht.1 3. mellékletében meghatározott hasznosítási műveletek közül az R1, az R9, az R12, valamint az R13 azonosító kóddal jelölt művelet útján hasznosítható.”

A 6. § (2) bekezdés alapján a hulladékolajat abban az esetben kell regenerálással hasznosítani, ha „az összességében legjobb környezeti eredményt a regenerálás biztosítja, és a regenerálást a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik.”

A 8. § (1) bekezdése alapján: „Ha a hulladékolaj hasznosítása nem lehetséges, a hulladékolajat a Ht. 2. mellékletében meghatározott ártalmatlanítási műveletek közül a D9, a D10, a D13, a D14 és a D15 azonosító kóddal jelölt művelet útján ártalmatlanítani kell.”

A SARPI Dorog Kft. üzemében a hulladékolaj regenerálásának műszaki feltételei egyelőre nem teljesülnek így a beérkező hulladékolajak a jelenlegi gyakorlat szerint a hivatkozott rendelet által előírtaknak megfelelően D10 kódon ártalmatlanításra kerülnek. A keletkező hulladékolaj tulajdonosának gazdasági és jogszabályi érdeke fűződik ahhoz, hogy megvizsgálja a hulladékolaj hasznosíthatóságát, és amennyiben arra lehetőség mutatkozik, hasznosításra alkalmas üzemnek adja azt át. Ennek megfelelően a SARPI Dorog Kft. üzemébe jelenleg csak olyan hulladékolajat szállítanak be, amely gazdaságosan nem lenne hasznosítható.

A hulladékolaj fűtőértéke alapján a hulladékolaj energetikai hasznosításra alkalmas, így a SARPI Dorog Kft. a jövőben R1 kódon kívánja hasznosítani az ilyen típusú hulladékokat.

PCB hulladékok:

A 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 7. §-a értelmében a PCB hulladékok kezelése alapvetően égetéssel történhet, egyéb ártalmatlanítási módszerek feltételekhez kötve jöhetnek szóba. A 7. § (2) bekezdése szerint:

„A PCB, az elhasználódott PCB, továbbá az elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezés ártalmatlanítására az égetésen kívül más ártalmatlanítási módszerek is elfogadhatók, feltéve, hogy környezetvédelmi biztonságuk legalább egyenértékű az égetés biztonságával és eleget tesznek a környezetvédelmi előírásoknak, továbbá megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményének is.”

A hivatkozott rendelet 2. melléklete szerint a Ht. 2. melléklete szerinti D8, D9 (desztillálás/fázisszeparáció/egyéb), D10 (égetés veszélyes-hulladékégető műben/egyéb termikus ártalmatlanítás) és D15 műveletek alkalmazhatóak a hulladékká vált PCB, PCB-vel szennyezett berendezés, ill. tárgy ártalmatlanítására (a fenti feltételek teljesülése mellett).

A SARPI Dorog Kft. üzemében értelemszerűen lehetőség van a jogszabály által elsődlegesen ajánlott égetési művelet végrehajtására, így ezt az ártalmatlanítási módot alkalmazzák a PCB tartalmú hulladékok ártalmatlanítására.

A PCB tartalmú hulladékokkal lefolytatott égetési kísérlet alapján (453-10/2011. határozat) a SARPI Dorog Kft. által alkalmazott technológia alkalmas a PCB tartalmú hulladékok ártalmatlanítására,. Ez alapján a beadagolás mértéke az égető általános tervezési paramétereinek figyelembe vételével történhet.

Ezek a következők: óránként a beadagolt hulladékmennyiség 4%-a a halogéntartalom, 0,2%-a a nehézfémtartalom, a forgókemence hőterhelhetősége 70 GJ/h, ebből következően a beadagolt hulladék átlagos fűtőértéke ~15MJ/kg. A tisztán PCB-t tartalmazó hulladékok klórtartalma 18,8%-tól (1 db klór a vegyületben) 71,1%-ig (10 db klór a vegyületben) változhat, így elsődlegesen a klórtartalom az, ami kritikus lehet a beadagolás szempontjából. Így a 18,8%-os klórtartalom esetében a maximálisan beadagolható mennyiség (amennyiben egyéb halogéntartalmú hulladékot nem adagolunk): 851 kg/óra. A 71,1%-os klórtartalom esetén a maximálisan beadagolható mennyiség (amennyiben egyéb halogéntartalmú hulladékot nem adagolunk): 225 kg/óra.

A tisztán PCB-t tartalmazó hulladékok, a SARPI Dorog Kft.-hez beérkezett kondenzátorokból vett minták alapján: klórtartalom (átlag) 35,48%, ami alapján az égethető mennyiség (egyéb halogéntartalmú hulladék kivételével): 451 kg/óra.

Amennyiben a hulladék nem tisztán PCB-ből áll, hanem PCB tartalmú olaj (50 ppm PCB tartalom felett), értelemszerűen továbbra is a halogéntartalom a meghatározó.

Amennyiben a halogéntartalom nagyon alacsony (pl. a PCB tartalom kevesebb, mint 1%) úgy a hordozó olaj paraméterei lesznek a mértékadóak (pl.: az olaj fűtőértéke ~45 MJ/kg és a halogéntartalom elenyésző, akkor a hőterhelhetőség miatt a beadagolható mennyiség: 1330 kg/óra).

A hulladékégetési technológián belül az R1 hasznosítási kóddal jellemzett „elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása” megnevezésű technológia:

A hulladékhasznosítási tevékenység engedélyezésének vizsgálata során a hatóság az alábbi szempontokra volt figyelemmel:

a) A hulladék eltüzelésével előállított és abból kinyert energiának meg kell haladnia az égetési folyamathoz felhasznált energiát, illetve

b) A hulladék túlnyomó részét kell elhasználni a művelet során, és a felszabadult energia túlnyomó részét kell kinyerni és felhasználni.

A korábbi mérések és tapasztalatok alapján a kezelni tervezett hulladékok közül azon azonosító kódúak körét határozta meg a SARPI Dorog Kft., amelyek fűtőértéke várhatóan 13 MJ/kg felett lesz (ezekre a hulladékokra kérelmezte a SARPI Dorog Kft. az R1 kódú kezelés engedélyezését).

A kérelmezett hulladékokat a SARPI Dorog Kft. azért kívánja R1 kódú kezelésre átvenni, mivel az Európai Unió vonatkozó irányelve (2008/98/EK Irányelv) szorgalmazza a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítását az ártalmatlanítás helyett. Ennek szellemében a hulladékról szóló törvény (2012. évi CLXXXV. törvény) 7. §-a szerint a hulladékhierarchiában a „a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása” megelőzi az „a hulladék ártalmatlanítása” tevékenységet. Mindezek értelmében ahol lehetséges, ott a hasznosítást kell előtérbe helyezni.

A SARPI Dorog Kft. minden beérkező hulladék esetében laborvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy az adott hulladék – összetétele alapján – megfelel-e annak az azonosító kódnak, amibe a beszállító besorolta. Eltérés esetén megteszik a szükséges intézkedéseket (jelzik az eltérést a beszállító felé, illetve ha olyan összetételt tapasztalnak, ami nem felel meg az üzem részére engedélyezett egyik azonosító kódnak sem, akkor nem veszik át a hulladékot).

Az égetés során a külön tárolt hulladékok is egyesülnek (a mindenkori égetési menünek megfelelő arányban). A D10, ill. R1 kóddal jelölt műveletek esetében a hulladékok a gyakorlatban egyrészt a nyilvántartásban különülnek el, másrészt bizonyos hulladékok esetében a tárolás során is elkülönülhetnek (pl.: a folyékony hulladékokat tartályban, a szilárdat fedett színben tárolják. Az égetés során azonban semmiképpen nem különülnek el, mert az égetőmű működéséből következően ez nem is lenne megoldható.

Az üzemi nyilvántartásban azonban – ami a valós folyamatok leképezésére szolgál – külön-külön nyomon követhető a különböző technológiákkal kezelt hulladékok útja.

A D10, ill. R1 kóddal jelölt kezelésre átvett hulladékok egymástól a fűtőértékük alapján különíthetőek el. Amint azt a 13 MJ/kg-nál nagyobb fűtőértékű hulladékok esetében valósul meg az R1 hasznosítási kóddal jellemzett művelet. A 13 MJ/kg-nál nagyobb fűtőértékű hulladékok esetében teljesül ugyanis a 2008/98/EK Irányelv II. mellékletében megfogalmazott energiahatékonysági kritérium. A hasznosítás minél nagyobb mértékének nyilvántartás, „könyvelés” szintjén való megjelenése értelemszerűen fontos cél, az EU felé történő éves adatközlésben is javít az országos mérlegen.

A SARPI Dorog Kft. a D10, ill. R1 kódon kezelt hulladékok elkülönítésének kérdése vonatkozásában hivatkozott továbbá a Kúria 2012. június 6-án kelt Kfv.II.37.409/2011/7 számú ítéletére, mely szerint: „… európai bírósági döntésből sem következik az, hogy egy technológia vonatkozásában nem adható egyidejűleg D10 és R1 kód.”

Összességében megállapítható, hogy az átvett hulladékok nyilvántartásában (a beérkező hulladék fűtőértékének megmérését követően) egyértelműen elkülönül az R1 és a D10 kóddal kezelt hulladék, amely a szükséges hasznosítási arány-számítások elvégzésére is felhasználható. A tárolás során lehetséges (de nem szükségszerű) az elkülönülés, az égetés során azonban valamennyi átvett hulladék a forgókemencében egyesül, további elkülönítésük nem lehetséges.

Energiahatékonyság:

Az égetőmű energiahatékonyságának számítása a 2008/98/EK Irányelv II. mellékletében szereplő képlet szerint történt. Az eredmények azt mutatják, hogy a megadott képlettel kiszámított mutató értéke minden évben meghaladta a 0,60-as küszöbértéket.

A SARPI Dorog Kft.-nek gazdasági érdeke, hogy a keletkező hő lehető legnagyobb mértékben hasznosításra kerüljön. Ennek érdekében az elmúlt években a teljes gőzátadási rendszer szigetélése felújításra került. Az elért hatásfok növelése ugyanakkor az elkerülhetetlenül fellépő hőveszteség, a rendszer önfenntartásához szükséges hőmennyiség miatt nem lehetséges. (Összehasonlításul megjegyezzük, hogy egy korszerű széntüzelésű hőerőmű hatásfoka 45% alatt van, de egy gázturbinával kombinált gáztüzelésű erőmű is csak közelíti a 60%-os hatásfokot.)

| Energiahatékonyság számítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elégetett hulladék |  |  | Gáz felhasználás |  |  | Pakura felhasználás |  |  |
|  | Menny | Égéshő | E. tart | Menny | Fűtőérték | E. tart | Menny | Fűtőérték | E. tart |
| M.E. | t | MJ/kg | GJ | Nm3 | MJ/m3 | GJ | t | GJ/t | GJ |
| 2009 | 29224 | 11,93 | 348642,3 | 1108409 | 34,1 | 37796,75 | 106 | 41 | 4346 |
| 2010 | 28166 | 13,26 | 373481,2 | 754711 | 34,1 | 25735,65 | 278 | 41 | 11398 |
| 2011 | 32694 | 12,88 | 421098,7 | 478757 | 34,1 | 16325,61 | 0 | 41 | 0 |
| 2012 | 34912 | 11,36 | 396600,3 | 416777 | 34,1 | 14212,1 | 0 | 41 | 0 |
| 2013 | 34947 | 10,9 | 380922,3 | 483448 | 34,1 | 16485,58 | 148 | 41 | 6068 |
|  | Vill energia felh. |  |  | Termelt vill.en. |  |  | Termelt gőz |  |  |
|  | Menny | Faktor | E. tart | Menny | Faktor | E. tart | Menny | Hőtartalom | E. tart |
| M.E. | kWh | GJ/MWh | GJ | kWh | GJ/MWh | GJ | t | GJ/t | GJ |
| 2009 | 6347000 | 3,6 | 22849,20 | 4274917 | 3,6 | 15389,7 | 76737 | 3,06 | 234815 |
| 2010 | 6903976 | 3,6 | 24854,31 | 4115050 | 3,6 | 14814,18 | 85483 | 3,06 | 261578 |
| 2011 | 7220891 | 3,6 | 25995,21 | 2076866 | 3,6 | 7476,718 | 96499 | 3,06 | 295287 |
| 2012 | 7255495 | 3,6 | 26119,78 | 462358 | 3,6 | 1664,489 | 98258 | 3,06 | 300669 |
| 2013 | 6545705 | 3,6 | 23564,54 | 97360 | 3,6 | 350,496 | 90635 | 3,06 | 277343 |
|  | Ep (GJ) | Ef (GJ) | Ei (GJ) | Ew (GJ) | Energia hat. |  |  |  |  |
| 2009 | 298309,97 | 42142,75 | 22849,20 | 348642,32 | 0,62 |  |  |  |  |
| 2010 | 326252,65 | 37133,65 | 24854,31 | 373481,16 | 0,66 |  |  |  |  |
| 2011 | 344255,10 | 16325,61 | 25995,21 | 421098,72 | 0,71 |  |  |  |  |
| 2012 | 335064,10 | 14212,10 | 26119,78 | 396600,32 | 0,74 |  |  |  |  |
| 2013 | 305988,70 | 22553,58 | 23564,54 | 380922,30 | 0,66 |  |  |  |  |
| (Ep-(Ef+Ei))/(0,97*(Ef+Ew)) = energia hatékonyság |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A forgókemencébe a füstgáztisztítás során képződő, vákuumszűrőn felfogott mosóiszap kerül visszaforgatásra, melynek mennyisége az elmúlt 5 év átlagában kevesebb, mint 1%-a az égetett hulladék mennyiségének. Figyelembe véve a mosóiszap által okozott égéshő/fűtőérték csökkenést, az átlagos éves égéshő/fűtőérték csupán 1 tizeddel – kevesebb, mint 1%-kal – csökken. Ennek folyományaként az energiahatékonyság ~1%-nyival javul.

A kezelhető hulladékok mennyiségének megadása:

A hatóság a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció kiegészítéseként felszólította a SARPI Dorog Kft.-t, hogy adja meg hulladékkezelési technológiánként elkülönítve a telephelyen kezelni kívánt hulladékok megnevezését, azonosító kódját a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásainak megfelelően, valamint a hulladékok kódszám szerinti éves mennyiségét, figyelembe véve az egyes hulladékkezelési technológiák éves kapacitását, azaz a hulladékok kódszám szerint megadott mennyisége az egyes technológiák kapacitását ne haladja meg.

A SARPI Dorog Kft. válaszlevelében kifejtette, hogy álláspontja szerint téves a hatóság által hivatkozott két jogszabályhely (3/2002 (II. 22.) KöM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és a 439/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja), amikor azt írta elő, hogy a hulladékok kódszám szerinti mennyiségét úgy kellene megadni, hogy azok kódszám szerint megadott mennyisége az egyes technológiák kapacitását ne haladja meg.

Olyan előírás, ami szerint a kezelésre átvehető hulladékok kódszám szerinti mennyiségének összege meg kell, hogy egyezzen a technológiák éves kapacitásával, sem a hatóság által hivatkozott két rendeletben, sem más jogszabályban nincs.

A hivatkozott jogszabály csak azt írja elő, hogy az évente átvehető hulladékok kódszám szerinti mennyiségét kell megadni, de ebből az előírásból nem következik az, hogy a kódszám szerinti mennyiségek összegének meg kellene egyeznie az adott hulladékkezelési technológia éves kapacitásával.

A kódszám szerinti mennyiségek meghatározása azt a környezetvédelmi célt szolgálja, hogy ne lehessen kezelésre (jelen esetben égetésre) olyan hulladékból az engedélyezettnél többet átvenni, amely a megengedettnél nagyobb kibocsátásokhoz vezetne (pl. PCB tartalom). Ezeket a hulladékokat a SARPI Dorog Kft. kérelmében külön felsorolta, és ezek maximális (az engedélyezett összes 35 ezer tonna/év mennyiségnél kisebb) mennyiségben történő meghatározásával változatlanul egyetért.

Az átvehető és ártalmatlanítható, hasznosítható éves összmennyiség olyan felső korlát, amely semmiképpen meg nem haladható, annak viszont, hogy azon belül az engedélyezett hulladéktípusok mennyisége hogyan alakul nincs relevanciája.

Elvben tehát az engedélyezett összes mennyiség kezelését akár egyféle hulladék kezelésével is meg lehet valósítani, de akár több tízféle hulladékkal is.

Azt, hogy az egyes engedélyezett hulladékcsoportokból mikor mennyit vesz át az engedélyes, két dolog határozza meg: a hazai ipar kereslete (mely vállalkozás melyik évben mit gyárt, és abból mennyi és milyen azonosító kódú hulladék keletkezik), illetve az, hogy van-e olyan hulladék, amelynek környezetvédelmi és/vagy technológiai okokból mennyiségi korlátja van (pl.: PCB tartalom).

Amennyiben a SARPI Dorog Kft. a hatóság által kért, de a jogszabályból le nem vezethető előírást teljesítené, akkor nem tudná

a) rugalmasan alkalmazkodni a hazai ipar keresletváltozásához,

b) teljesíteni azokat a rendkívüli állami megrendeléseket sem amelyek, pl.: a tiszai ciánszennyezésnél, vagy nagy volumenű piros paprika ólommal történt hamisításakor felmerültek.

A SARPI Dorog Kft. megjegyzi továbbá, hogy az OKIR adatbázisból áttekintette az ott elérhető hazai hulladékkezelési engedélyeket és megállapította, hogy azok mindegyike az álláspontukkal egyező tartalommal rendelkezik, azaz rögzíti az átvehető összes mennyiséget és felsorolja az adott engedélyes által átvehető hulladékokat azonosító kód szerinti bontásban.

Hivatkozik továbbá más (lényegét tekintve ugyanilyen technológiát alkalmazó) kezelők jogerős hulladékkezelési engedélyeire (KDKTVF: 10248/2012; TTKTVF: 9481/12/2006) melyekből szintén látható, hogy az EWC kódonkénti mennyiségek összege jelentősen (esetenként akár 150-szeresen is) meghaladja az éves engedélyezett mennyiséget. A környezetvédelmi hatóság általános engedélyezési gyakorlata szerint tehát szakmailag teljesen elfogadott, hogy az azonosító kódonkénti mennyiségek összege meghaladja az éves maximális kapacitást.

A hatóság a SARPI Dorog Kft. ezen álláspontjára az eljárás során tekintettel volt, és az engedély előírásait a fentiek figyelembevételével adta meg.

Zajvédelmi szempontból:

A telephely Dorog külterületén, a várostól és a Richter Gedeon Nyrt.-től nyugatra található kijelölt ipari-gazdasági területen.

Közvetlenül gazdasági, valamint beépítetlen, mezőgazdasági hasznosítású területekkel határos. A telephely közelében húzódik a 10. számú főút, mint a térség meghatározó közlekedési létesítménye és domináns zajforrása. A legközelebbi zajtól védendő területek Esztergom-kertváros lakóterületén találhatók 750 méter, illetve Tokodaltáró lakóterületén 500 méter távolságban.

A létesítmény tényleges zajkibocsátásának vizsgálata, zajvédelmi hatásterületének lehatárolása megtörtént mérés útján. A mérési eredményeket összefoglaló, FONOR Kft. által készített zajvédelmi munkarész és zajmérési jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a létesítmény környezeti zajkibocsátása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet előírásainak megfelel.

A telephely közvetlen környezetében zajvédelmi szempontból védendő terület, épület nincs.

A létesítmény működésével érintet területek zajvédelmi kategóriába sorolása Dorog Város Képviselő-testületének módosított 19/2001. (XI. 8.) számú rendelete szerinti helyi építési szabályzata és szabályozási terve szerint történt.

A dokumentáció szerint a tevékenységből erdő környezeti zaj hatásterülete a legközelebbi lakóterületet nem éri el.

A szállítás mint kapcsolódó tevékenység során az érintett útvonalak mentén a forgalom növekedéséből eredő járulékos zajszint változás nem éri el a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet 7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket.

Fentek alapján a telephelyre vonatkozóan külön zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A változás bejelentési kötelezettséget a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet  11. § (5) bekezdése írja elő.

Természetvédelmi szempontból:

Az érintett ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, sem az Országos Ökológiai Hálózatnak.

A tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Az elérhető legjobb technika szempontjából:

Az elérhető legjobb technikára vonatkozó információforrás az adott szektorra vonatkozó BAT Referencia-dokumentum (BREF).

A BREF dokumentum a hulladékégetés alábbi területein határoz meg referenciaként alkalmazható technikákat ajánlás szintjén (2004.)

- átfogó technikák (megfelelő fogadó és adagolórendszer, füstgáztisztítás legyen, minimális tárolási idő, szagok kezelése, tűzérzékelők használata, hulladékok megfelelő keverése),

- termikus folyamat (szabályozott legyen a  levegő beáramlás, ismert legyen az áramlási modell, füstgázok keveredése, folyamatos  üzem, égés optimalizálás, az égéslevegő helyettesítése oxigénnel, nagyméretű kemence alacsony gázsebességgel, hosszú tartózkodási idővel stb.),

- energia- visszanyerés (elektromos áram, gőznyerés, megfelelő turbina, energiaveszteség csökkentés, kondenzátor nyomás minimalizálása),

- füstgáztisztítás (NOx kibocsátás csökkentés SCR /szelektív katalitikus redukció/alkalmazásával, dioxinok /PCDD/F / kibocsátásának csökkentése kombinációs technikákkal),

- kommunikációs technikák alkalmazása (környezetmenedzsment),

- specifikus technikák (hulladékok összekeverése, aprítás, energiaszükséglet minimalizálása /0,3 MWh/t  legyen a villamos energia szükséglet/  eltérő (különböző  helyről érkező) hulladék esetén a nedves  mosóba, indokolt esetben Na-tioszulfátot is kell adagolni, megelőzve az elemi  jód és brómkibocsátást.

A felülvizsgálati dokumentáció szerint a telephelyen az alkalmazott átfogó technikák megfelelnek a  BAT  kritériumoknak, részbeni megfelelőség a tevékenység bizonyos fázisaihoz kapcsolódó szaganyagok  kezelésénél mutatkozik (belső szállítás, karbantartás kísérő folyamatai).

A termikus folyamatok irányítása megfelel a kritériumoknak.

Az  energiavisszanyerés vonatkozásában  többségében  teljesülnek a megfelelőségi követelmények, kivétel az  égetőberendezés összenergia hatékonysága, amelynél csak  részbeni megfelelőség mutatkozik. Az utóégetőben plusz energia bevitellel tudják biztosítani a füstgáz tökéletes kiégését. Kazánhatásfok vonatkozásában jelenleg nem cél a füstgáz lehető legnagyobb energiatartalmának kinyerése. Nem az energiatermelés a cél, hanem a megfelelő kiégés. A füstgáztisztítás optimális szinten tartásának feltétele, hogy a füstgázok legalább 300 C0-on távozzanak a kazánból. További részbeni megfelelőség van az energiatermelés vonatkozásában, mivel  az nem  hőellátást szolgál elsősorban .A kondenzátor  felületeknek  nagy szerepe van az energiahasznosítás vonatkozásában, megnövelésük  a  BAT  megfelelősséghez vezethet.

A hulladékégetéshez kapcsolódó  füstgáztisztító rendszer megfelelő  BAT minősítésű, részbeni  megfelelőség egyes elemeknél fordul elő (füstgáztisztító egység bemenő ágán  történő mérések növelhetnék a megfelelőségi mutatót). Előporleválasztók alkalmazása pedig a hulladékgazdálkodási alternatívák kidolgozását segítheti.

A hulladékok gyűjtése, előkezelése megfelel a legjobb technikára vonatkozó, az adott szektorra vonatkozó  BAT Referencia-dokumentum (BREF) ajánlásainak.

Az Elérhető Legjobb Technika előírásait és az Elérhető Legjobb Technika megfelelést vizsgáló mátrixot a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció tartalmazta. Figyelembe vettek a minden hulladékégetőre vonatkozó általános BAT-ot, valamint a veszélyes, ill. kórházi hulladékok égetésére vonatkozó specifikus BAT-okat is.

A BAT elemzés során a vizsgált 68 szempontból „nem megfelelést” nem azonosítottak, mindössze 2 „részleges nem megfelelőséget” állapítottak meg, amelyek:

- A Hg emisszió szabályozása érdekében a BAT-ban szereplő aktív szén adagolása megvalósul, továbbá a mosótoronyban képződött víz visszaforgatásra kerül a korábbi lépcsőt képező abszorberbe. Ezáltal a Hg tartalmú vegyületek a zsákos porleválasztón keresztül kikerülnek a rendszerből. További megfontolásra javasoljuk az alkalmazott technológiához leginkább megfelelő Hg leválasztást elősegítő reagensek kiválasztását és alkalmazását.

- A primer (égéshez kapcsolódó) NOx-csökkentő technikák tekintetében megállapítottuk, hogy az üzemben csökkentett NOx kibocsátású égőkonstrukciót alkalmaznak, SCR/SNCR technikát nem alkalmaznak. A NOx kibocsátás koncentrációja határérték alatti, ennek ellenére megfontolásra ajánljuk az SCR/SNCR technikák alkalmazását.

A magas megfelelési arány alapján kijelenthető, hogy a SARPI Dorog Kft. technológiája és üzemeltetése nagy mértékben megfelel az Elérhető Legjobb Technika elvárásainak.

A SARPI Dorog Kft. ISO 14001 környezetirányítási rendszert üzemeltet, továbbá munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági rendszere OHSAS 18001 szerinti minősítéssel rendelkezik.

Hőhasznosítás:

A hőhasznosító kazán kialakítása elsősorban az alábbiaktól függ:

- a gőz tulajdonságai,

- a füstgáz tulajdonságai (korrózió, erózió, salakosodás).

A füstgáz tulajdonságai ugyanakkor nagymértékben függenek a hulladék összetételétől. A veszélyes hulladékok rendszerint rendkívül változatos összetételűek, és a nyers füstgáz egyes esetekben nagyon magas koncentrációban tartalmazhat korrozív anyagokat (pl. kloridokat). Ennek jelentős kihatása van az alkalmazható hőhasznosítási módszerek megválasztására. Főleg a kazán lehet kitéve jelentős korróziónak, ezért ilyen hulladékok esetében a gőznyomást csökkenteni kell.

A kazánban leadott energia alapvető felhasználási lehetőségei:

- hőtermelés és hőellátás (gőz, forró víz),

- elektromos áram-termelés és ellátás,

- a kettő kombinációja.

A SARPI Dorog Kft. égetőművében az utóégetőből a füstgázok a hőhasznosító kazánba kerülnek, amely két vertikálisan sugárzó és egy horizontális konvekciós huzamból áll. Az üzem saját gőz szükségletén túlmenően óránként maximum 900 KWh elektromos energiatermelésére képes a termelt gőz mennyiségétől függően. A keletkezett hő kétféle formában kerül hasznosításra. A piaci igényektől függően elektromos áramként az országos hálózatba, ill. közvetlenül gőz formájában a dorogi erőműnek adják át. A termelt gőzparaméterek – a BAT-nak megfelelően – optimálisak a villamos energia termeléshez jelenleg azonban piaci okokból közvetlenül a gőzt adják tovább hasznosításra.

Füstgázkezelés:

A füstgázkezelési rendszereket önálló eljárások kombinálásával alakítják ki oly módon, hogy a rendszer minél hatékonyabban kezelje a füstgázban található szennyező anyagokat. Számos külön folyamat és kialakítás létezik, melyek sokféleképp kombinálhatók. Az eljárások fő csoportjai a következők:

- nedves eljárások,

- félszáraz eljárások,

- száraz eljárások.

A SARPI Dorog Kft. égetőművében kombinált füstgáztisztítási technológiát alkalmaznak, ahol a nedves részt az abszorber és a mosó, míg a száraz részt a mechanikus porleválasztó, a katalitikus dioxinmentesítés és az aktív szenes reaktor jelenti. A füstgáztisztítási rendszer kialakításánál az elsődleges szempont az emissziós határértékeknek való megfelelés volt, ennek érdekében alkalmazzák a meglévő többlépcsős rendszert. A többi paraméter (vízfogyasztás, reagens-fogyasztás, ...) ennek megfelelően alakul.

Az izzítási veszteség:

Elsősorban a mindenkori receptúra megfelelő összeállításával érik el, hogy az izzítási veszteség kisebb legyen, mint a maradékanyag száraz súlyának 5%-a. Az előkezelési eljárások közül a homogenizálással (azaz a hulladékok minél homogénebbre való darálásával, kevert tartályos-szivattyús adagolással) segítik elő ennek teljesülését.

Az izzítási veszteséget műszakonként mérik. Amennyiben nem teljesül az előírt 5%-os határérték, a salak visszaforgatásra kerül a technológiába.

A hatóság a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete és a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. §, illetve az 5. számú melléklete alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

1./ A Győr-Moson–Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  428-2/2014/VH. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 164-10/2014. számú levelében megkereste a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (továbbiakban: Hatóság), mint elsőfokú vízügyi hatóságot szakhatósági állásfoglalásának megadása érdekében.

Megkereséséhez csatolta az állásfoglalás kiadásához szükséges iratanyagokat.

A Hatóság a megküldött kérelmet, valamint az iratanyagokat a hatáskörébe tartozó vízügyi hatósági szempontból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakterületeket felülvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

Vízellátás

A telephely önálló vízbeszerzési létesítménnyel nem rendelkezik, kommunális és ipari vízigényét külső vízellátó rendszerekről biztosítja. A SARPI Dorog Kft. a szociális célra és a laboratóriumban használt ivóvizet szolgáltatási szerződés alapján az Északdunántúli Vízmű Zrt.-től vásárolja. A hatályos szerződés alapján az évi felhasználható kontingens 10950 m3, az elmúlt 5 év átlagában a vásárolt mennyiség 4750 m3/év volt. A SARPI Dorog Kft. számára ipari célokra (gőztermelés, technológiai víz, takarítás) a Dorog- Esztergom Erőmű Kft. biztosít ipari nyers Duna-vizet dunai vízkivételi művéből. Az átvett víz Dl60 KPE vezetéken jut az égetőműbe. A szolgáltatási szerződés alapján biztosított vízmennyiség 800 m3/nap. Az elmúlt 5 évben az átvett vízmennyiség átlagos értéke 79.000 m3/év volt. A telephely vízfogyasztásának óracsúcsa 23 m3/h. A tűzi víz az Erőmű Duna-víz vezetékéhez csatlakoztatott D 160 KPE vezetéken, 3,5-4 bar nyomással érkezik a telephelyre. Havária esetén a tűzivíz-vezeték közvetlen rátáplálást kap a dunai nyersvíz vezetékről. A tűzoltóvíz a telephelyen kiépített körvezetéken jut el a vízkívételí csapokhoz. Technológiai vízhasználatok:

A létesítmény technológiai vízhasználatai a következők:

- gőztermelésre felhasznált víz,

- kazán tápvíz (vastalanítás, ioncserés sótalanítás),

- hűtővíz (tartályhűtés),

- füstgázmosóvíz (részben újrahasznált vízből és talajvízből),

- iparivíz előkészítő szűrők öblítővize,

- gépkocsimosóban felhasznált víz,

- takarítás, technológiai laboratórium és egyéb vízhasználatok.

A nyers Duna-víz kezelésére FILTOMAT M204 LP típusú szűrőberendezést használnak. A szűrt vizet 3x100 m3 tárolótartályban tárolják, a tartályok töltése szintkapcsolókkal vezérelt. A tartályokból nyomásfokozó szivattyúk nyomják a vizet az ipari víz hálózatba. A szűrők visszamo sásából származó víz az ipari szennyvíz hálózaton át jut az SÍ jelű ipari szennyvíz átemelőbe, onnan pedig az Richter Nyrt. ipari szennyvíztisztítójára. Az iparivíz kezelő berendezések koncentrátumait hulladékként kezelik.

A kazánházi tápvizet felhasználás előtt ioncserélővel sótalanítják és vastalanítják, a keletkező regenerátumot a technológiai víz medencében tárolják és újrafelhasználják a füstgázmosóban. A kazánvíz meghatározó része gőz formájában távozik a rendszerből, míg a maradék az SÍ jelű szennyvíztárolóba kerül. A füstgáztisztítás technológiájából nem keletkezik szennyvízkibocsátás.

Szennyvízelvezetés

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet D200 mm-es acél csatornahálózattal gyűjtik össze. Az összegyűjtött szennyvizek előtisztítására PURATOX típusú, teljesoxidációs, eleveniszapos technológiájú berendezés áll rendelkezésre. Az előtisztítás után a szennyvíz az SÍ jelű központi szennyvízgyűjtő, átemelő medencébe kerül.

A gépkocsimosó szennyvizét előtisztítás után a D200 mm-es acél csatornán az ipari szennyvízátemelőbe vezetik. A szennyvíz előkezelésére kétrekeszes olajfogó és ülepítő műtárgy szolgál. A műtárgyban kiülepedett és felúszott olaj elégetésre kerül. Külön D200 mm-es KPE csatorna vezeti el az olajtároló, a folyékony hulladéktároló telep, a vezérlő épület, valamint a fedett hordótároló, és -lefejtő területén keletkező ipari szennyvizet és a feltételesen szennyeződhető csapadékvizet az SÍ jelű ipari szennyvízátemelőbe. Az SÍ medencében összegyűlt szennyvíz a SARPI Dorog Kft. laboratóriuma által elvégzett elemzés után - szerződésben rögzített minőségi feltételeknek való megfelelés esetén - a Richter Nyrt. Dorogi Fióktelepének szennyvíztisztítójába kerül. Az SÍ jelű ipari szennyvíz átemelő kezelési utasítása szerint a szintjelző „1” jelzésénél az operátor lezárja a beömlő szelepet és utasítást ad

mintavételezésre. Amennyiben a mintavétel eredménye alapján, a szennyvíz szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a szolgáltatási szerződésben fogalt határkoncentrációt, akkor kézi kapcsolással üzembe állítja az átemelő szivattyút. A szivattyú nyomóágán összegző vízmérővel mérik az átemelt szennyvíz mennyiségét. Ha az összegyűjtött szennyvíz a vízminta vizsgálati eredménye alapján nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, akkor égetéssel ártalmatlanítják, ill. arra engedéllyel rendelkező vállalkozónak átadva tartályautóval elszállítják. Az átadható vízmennyiség maximuma: 200 m3/nap. A telephelyen keletkező összes szennyvíz napi átlagos mennyisége 150 m3/d, az óracsúcs 12 m3/h. A tisztításra átadott összes szennyvíz éves mennyisége kb. 40.000 m3.

Csapadékvíz-elvezetés

Övárkok

A telephelyet a külvizek elvezetésére szolgáló övárok rendszer veszi körül. Összesen 1410 m hosszúságban épült ki a nyílt árkos, betonlap burkolatú övárok rendszer, amely az üzemterület É-i sarokpontjánál köt be a Kőhegyről becsatlakozó földút és a 10. sz. főút csapadékvizeit is levezető, Dorog és Esztergom közigazgatási határán húzódó árokba. A csapadékvizek befogadója a Kenyérmezei-patak.

A telephely ÉK-i kerítése melletti épületek tetejére hulló csapadékvizeket hat helyen közvetlen bekötéssel a szervizút melletti csapadékvíz elvezető árokba vezetik, ahonnan átereszen át a határárokba jutnak. Szintén ez a nyílt árok vezeti el a zöldfelületre hulló, el nem szikkadó csapadékvizet is.

Az üzemterületi csapadékvíz elvezetése

Az üzemterület épületeinek, térburkolatainak, útjainak csapadékvizeit csatornahálózat gyűjti össze és vezeti a telephely É-i sarokpontján lévő 2x150 m3 térfogatú csapadékvíz tározóba. A csapadékvízgyűjtő medencének nincs túlfolyója a határárok és a Kenyérmezei-patak irányába. A medencében összegyűlt csapadékvizet az SÍ jelű központi szennyvízgyűjtő medencébe emelik át.

Az üzem I. jelű szilárd hulladékgyűjtő helyének (Flóra’s terület) csapadékvizeit 2x50 m3 kapacitású betonmedencébe vezetik, ahonnan az SÍ jelű szennyvízgyűjtő medencébe vezetik át.

A telephelyen kiépítésre került egy 3500 m3 hasznos térfogatú, kétrétegű belső vízzáró szigeteléssel ellátott, négy részre osztott vasbeton vésztározó medence, amely az üzemterületen található csapadék- és szennyezett-víz gyűjtő medencék feltelési szintjei alá épített körbukókhoz csatlakozó gravitációs csatornákon keresztül automatikusan töltődik, amikor valamely medence vízszintje meghaladja a túlfolyási szintet. A vésztározó medencében összegyűlt szennyezett víz egy mobil búvárszivattyú segítségével nyomóvezetéken át az SÍ jelű medencébe jut.

A SARPI Dorog Kft. rendelkezik jóváhagyott Üzemi Környezetkárosodás Megelőzési és Elhárítási Tervvel és önellenőrzési tervvel.

Üzemterületi lokalizációs és kármentesítő rendszer vízilétesítményei:

Az üzemterületen az ÉDU KTVF H-229-31/2008., ill. H-229-15/2008. sz. határozataiban foglaltak szerint kármentesítő tevékenység valósult meg. A kármentesítő rendszer részeként 5 db termelőkutat (TK1-TK5), valamint egy sztippelő berendezést létesítettek. A sztrippelőből kilépő víz a lejtős padozatú kármentő víznyelőjén keresztül a csatornahálózatba, onnan pedig az SÍ jelű gyűjtőmedencébe jut. SARPI Dorog Kft. minden, a kármentesítéshez kapcsolódó berendezést jelenleg is üzemeltet.

A szennyezett talajvíz áramlásának lezárására L alakú résfal létesült, a résfalat esetleg megkerülő talajvízáramlás kialakulásának elkerülésére a mélyszivárgó gyűjtőaknájában termelő kút létesült, kialakításra került továbbá 6 db talajvíz megfigyelő kút, valamint áthelyezésre került a korábban meglévő F-10 jelű kút.

Üzemterületi mélyszivárgók

A résfallal visszaduzzasztott talajvíz kitermelése mélyszivárgón keresztül történik. Az I. sz. és II. sz. üzemterületi mélyszivárgók MSZ jelű közös átemelő aknájában létesült az MSZ jelű kút. Az aknában összegyűlt rétegvíz megcsapolásból származó felszín alatti vizet az üzemterületi 2x150 m3 térfogatú csapadékvízgyűjtő medence II. jelű tárolóterébe emelik át, ahonnan az SÍ jelű szennyvízgyűjtő medencébe kerülnek. A kiemelt szivárgó víz maximális mennyisége csapadékos évben -15-20 m3/d.

A lezárt hulladéklerakó felszín alatti vizeinek kezelése

A lezárt hulladéklerakó csurgalékvizeit a lerakó fenekén elhelyezett aljzat drének vezetik az L-2, íll. az L-3 jelű csurgalékvíz kiemelést szolgáló aknákba. Az aknákból a vizet időszakosan tartálykocsival emelik ki és szállítják az üzemterület speciális tartályparkjának tartályába, majd égetéssel ártalmatlanítják. A lerakó körüli résfal külső oldalain, valamint a terep lejtése irányába eső belső oldalain kavicsszivárgó létesült, melyek a szivárgó vizeket a BX jelű (belső szivárgó), ill. az SZ-1 jelű (külső szivárgó) gyűjtő átemelő aknába vezetik. A BX jelű aknából a szivárgó vizeket kiemelik, majd égetéssel ártalmatlanítják. Az A jelű (Al, A2, A3) talajvízszint-süllyeszto kutak, valamint figyelő kutak által kiemelt víz átemelő aknán keresztül az üzemterület 3x100 m3-es iparivíz tartályaiba kerül és technológiai célra felhasználják, ill. magas só és vastartalom esetén az SÍ gyűjtőmedencébe vezetik.

Talajvíz monitoring

Az üzemterületen található talajvíz megfigyelő kutak:

- háttér kutak: Eli, E21, E31, F13;

- a technológiai terület megfigyelő kútjai: E41, E61, FII, FI4, E71;

- a kármentesítő rendszerhez tartozó monitoring kutak: E-52, E-81, F9, F10, RB-1, RB-2, RK-1, RK-2, KF1, KF2, KF3, KF4, KF5;

- a lezárt hulladéklerakó megfigyelő kútjai: Bl, B2, B3, B4.

A telephely vízellátó, szennyvíz-és csapadékvíz kezelő és elhelyező, illetve monitoring rendszerének 12344- 7/2010. számon kiadott és egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárása az engedélyes kérelmére megindult. Az eljárás 2013. .szeptember 10-én 13808-7/2013. számú végzésében felfüggesztésre került a folyamatban lévő 7063/2013. számú eljárás jogerős lezárásáig.

A telephelyről a szennyvizek, csapadékvizek, szennyezett talajvíz részben átadásra kerül a RichterNyrt. ipari szennyvíztisztítójára, részben a technológiában elégetésre kerül. A füstgáz mosó, RO mosó vizei, a kazán iszapolási vizek a technológiába visszaforgatásra kerülnek.

A szakhatóság ezt követően az állásfoglalás kiadása mellett döntött. Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén és a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

A Hatóság fenti állásfoglalását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 44.§ (1) bekezdése alapján adta meg. Jelen állásfoglalással szembeni fellebbezés jogát a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki, a hatóság az ügyfelet a jogorvoslat lehetőségéről a 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján tájékoztatta.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Komi. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése, és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

A hatóság állásfoglalását a Korm. rendelet 14. §-a szerinti 30 napos ügyintézési határidőn belül adta meg.”

2./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága KEF/20.2/48-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„A felügyelőség 164-1/2014. számú levelében megkereste Igazgatóságunkat, mint elsőfokú talajvédelmi szakhatóságot, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján fenti tárgyban adja ki szakhatósági állásfoglalását. Megkereséséhez mellékelte a Deloitte Zrt. által készített felülvizsgálati dokumentációt.

A tárgyi Felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítottuk, hogy a tevékenység az üzemeltetés során a szomszédos termőföldeket talajvédelmi szempontból nem veszélyezteti, a gazdálkodás feltételeit nem rontja.

Hatóságunk a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján járt el.

A talajvédelmi szakhatósági eljárás 2014. január 7-én indult, a rendelkezésre álló 15 napon belül a szakhatósági állásfoglalás kiadásra került, a határidő túllépés nem történt. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele többek között a hiánypótlási felhívás kiírásától annak teljesítéséig tartó időtartam. Az eljárás a felügyelőség tájékoztatása alapján a Kúria ítélete nyomán megismételt eljárás, a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy az alapeljárás 2012. augusztus 1. előtt indult, így a talajvédelmi szakhatóság közreműködéséért a 63/2012. (VII.3.) VM rendelet (továbbiakban: R.) 1. sz. melléklet 12.9.5. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat nem kellett megfizetni.

Szakhatósági hozzájárulásunk a fent idézett jogszabályi előírásokon túl a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. §-án alapul. A fellebbezési jog gyakorlásának lehetőségéről és fellebbezéséről a Ket. 98. § (1)-(4) bekezdése rendelkezik.”

3./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve KER/067/00071-2/2013. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján a SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. (2510 Dorog, Bécsi u. 131.) egységes környezethasználati engedélyének kiadására irányuló, a Kúria ítélete nyomán megismételt eljárásban szakhatósági állásfoglalás kialakítása céljából kereste meg az Intézetet.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az alábbiak kerültek megállapításra.

A SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. (továbbiakban: Kft.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtését, kezelését, égetéssel történő ártalmatlanítását, illetve energetikai hasznosítását végzi a Dorog, Bécsi u. 131. szám alatti telephelyén (továbbiakban: telephely). A jelenleg engedélyezett kapacitás a hatályos 128667-13/2009. számú engedély szerint 35000 t/év. A Kft. által begyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége összesen: 1OOOOt/év, míg nem veszélyes hulladékból 5000 t/év a begyűjthető mennyiség. A Kft. a telephelyén végzett tevékenység vonatkozásában az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez 2007-ben az egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló kérelmet nyújtott be, mely ügyben a Kúria ítélete szerint új, az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárást kell lefolytatni. A tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát tartalmazó dokumentációt (továbbiakban: felülvizsgálati dokumentáció) 5 évente szükséges benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

A telephely Dorog közigazgatási területén, a település nyugati felén helyezkedik el. A Kft. környezetében található védendő létesítmények a környező települések (Dorog, Esztergom-Kertváros, Tokodaltáró) kertvárosias és lakóházas építési övezetei, illetve a gazdasági területeken található lakóházak.

A felülvizsgálati dokumentációban rögzített vizsgálati eredményeket tekintve a telephely P1, P2 és P3 pontforrásainak 2008-2012. között mért kibocsátási értékei levegőtisztaság-védelmi szempontból a vonatkozó jogszabályi határértékek alatt maradnak.

A Kft. számára ipari célokra (gőztermelés, technológiai víz, takarítás) a Dorog-Esztergom Erőmű Kft. biztosít ipari nyers Duna-vizet a dunai vízkivételi művéből. A telephely környékének csapadékvizeit, az üzemi hulladékgyűjtő területek zárt kármentőiből átemeléssel eltávolított csapadékvizeket, valamint a vegyes szilárd vegyi-anyag tárolók területéről, a fedett hordó tároló előtti területről és a folyékony nitrogéntartály körüli betonvályúból a csapadékvizet az ipari szennyvízelvezető csatornahálózat vezeti az SÍ jelű központi szennyvízgyűjtő, átemelő medencébe.

A Kft. az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség H-12032-6/2011 iktatószámú határozatával elfogadott egyedi hulladékgazdálkodási tervvel, valamint a telephelyen lévő üzemi hulladék gyűjtőhelyekre vonatkozóan működési szabályzattal rendelkezik. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok begyűjtéséhez, kezeléséhez, égetéssel történő ártalmatlanításához alkalmazott technológiából keletkező hulladékok további kezelése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Kft. naprakész Belső Védelmi Tervvel rendelkezik, melynek célja, hogy havária esetén a védekezéssel kapcsolatban felmerülő teendők koordinálása megfelelő legyen.

A technológia kapcsán üzemeltetett zajforrásoktól származó és a környezetben fellépő zajterhelés a felülvizsgálati dokumentációban közölt mérési eredmények alapján a vonatkozó határérték alatt marad.

A felülvizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során megállapítást nyert, hogy a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntött az Intézet.

Az Intézet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) értelmében zárta ki a jogorvoslati lehetőséget és adott tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Az Intézet állásfoglalását a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú mellékletében biztosított jogkörében eljárva, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével alakította ki.

Az Intézet illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) és 2. § (3) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése állapítja meg.”

4./ Dorog Város Jegyzője 261-3/2014. számú végzésének indoklása:

„Hatóságként megkeresést kaptam SARPI Dorog Kft. egységes környezet- használati engedélykérelme ügyében szakhatósági állásfoglalás kiadására. A tevékenységgel érintett ingatlan nem tartozik helyi jelentőségű védett természeti területbe, ezért megállapítottam hatásköröm hiányát és a rendelkező részben foglaltak szerint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján döntöttem.

Hatóságom hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/B. §-a és 5. sz. melléklet 2. pontja, valamint a 32/C. § b) pontja állapítja meg.

A döntésem elleni jogorvoslati lehetőséget a Két. 98. § (2) bekezdése alapján nem adtam meg.

A kiadmányozást a Dorog Város Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának 87. pontja szabályozza.”

5./ A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya 10.059/2015. számú végzésének indoklása:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u, 28-32.) 164-1/2014. hivatkozási számon megkereste az Esztergomi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, mint a termőföld mennyiségi védelmének követelményeiben eljáró elsőfokú szakhatóságot, hogy szakhatósági állásfoglalását adja meg.

A rendelkező rész szerint döntöttem, mivel a tervezett beruházás a tervdokumentáció szerint a Dorog belterület 1722/18 helyrajzi számú kivett (nem termőföld) ipartelep megnevezésű ingatlant érinti.

Mivel a földrészlet nem minősülnek termőföldnek, ezért a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján megállapítottam hatásköröm hiányát és a szakhatósági eljárást a 2004. évi CXL. törvény 45/A. § (3) bekezdése alapján megszüntettem.

Végzésem a 2004. évi CXL. törvény 45/A. §-án, a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeleten, és a 2007. évi CXXIX. törvényen alapul.

Az önálló fellebbezést a 2004. évi CXL. törvény 98. § (3) bekezdése zárja ki. A jogorvoslat lehetőségéről a 2004. évi CXL. törvény 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Illetékességemet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, hatáskörömet a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése alapján gyakoroltam.

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III.31.) számú MvM Utasítás 20.§ (3) bekezdés b) pontján alapul.”

6./ A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság BBK/23-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, mint engedélyező hatóság a 164-1/2014. iktatószámú, 2014. január 6-i keltezésű levelével megkereste a Budapesti Bányakapitányságot és szakhatósági állásfoglalását kérte.

A Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) kormányrendelet 5. számú melléklet 10. pontja alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdése szerint adta meg.

A jogorvoslati tájékoztató a Ket. 44. § (9) bekezdésén alapul.”

Az előírások a következő jogszabályokon alapulnak:

A BAT előírások a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet (továbbiakban: KHV rendelet) 17. § és 11. számú mellékletének 5. pontján alapulnak.

A tevékenység végzésének, folytatásának általános követelményei a KHV rendelet 17. § és 11. számú mellékletének 4. pontján, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban K. r.)  31. § (4) bekezdésén alapulnak.

A légszennyező pontforrások működtetésével kapcsolatos előírásokat a hatóság K. r. 22. §-a alapján, az alábbiak szerint adta meg.	
A T1 technológia P1 pontforrás technológiai kibocsátási határértékei a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet (továbbiakban: FM r.) 9. § (1), (5), 17. §, 18. § (1) a), (2), (3) bekezdések, 2. melléklet 3. pont és 3. melléklet alapján lettek megállapítva.

A T2 technológia P2 pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagokra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklete alapján általános technológiai kibocsátási határértékeket állapított meg. A triklór-etilén a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.1. táblázat alapján rákkeltő légszennyező anyag határértéke 0,01 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáramú kibocsátás esetén 5 mg/m3.

A T3 technológia P3 pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.8.1 és 2.8.3 pontjában foglaltak alapján eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A levegőtisztaság-védelmi szempontból betartandó műszaki előírások az alábbi jogszabályokon alapulnak:

A 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. pont a K. r. 4. § és FM r. 20. § (2), (3)	
 	2.4.4. pont az FM r. 11. § (3),	
 	2.4.5. pont az FM r. 10. § (2),	
 	2.4.6. pont az FM r. 10. § (3),	
 	2.4.7. pont a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban VM r.) 18. § (1) bekezdés alapján lett megállapítva.

A 2.5.1 pont a VM r. 14. § (2) a),

2.5.2. pont a VM r. 14. § (5),
 	2.5.3. pont az FM r. 15. § (1) c), d) 	
 	2.5.4. pont az FM r. 15. § (1) a), b), 20. § (3),	
 	2.5.5. pont az FM r. 14 § (4), 15. § (1), 2. melléklet 1., 2., a VM r. 6. § (1), 21. §,	
 	2.5.6. pont a VM r. 8.§ (1),	
 	2.5.7. pont a VM r. 6. § (4), (5) és az FM r. 20. § (1), (2), (3),	
 	2.5.8. pont a VM r. 6. § (3), (5),	
 	2.5.9. pont a VM r. 14. § (6) és az FM r. 20. § (1), (2), (3),	
 	2.5.10. pont az FM r. 20. § (1), (2), (3) alapján lett megállapítva.	
Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:	
 	2.6.1. pont a K r. 31. § (2), FM r. 10. § (3),

2.6.2. pont FM. r. 15.§ (1) a)-b),

2.6.3. pont a K. r. 32. § (1),	
 	2.6.4. pont az FM. r. 23. § (2),

2.6.5. pont a K. r. 31. § (4) bekezdése alapján lett megállapítva.	
A rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások az FM r. 20. § (3) alapján lettek megállapítva.

A hulladékok keletkezésével és kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatóság az alábbi jogszabályok alapján állapította meg:

-	A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet (KHV rendelet),

-	a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.),

-	a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) kormányrendelet (Hull.eng.R.),

-	a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet (VHR.),

-	a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI.28.) FM rendelet (FM r.),

-	a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) kormányrendelet (NyR.).

- a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (HJ.r.).

-	a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet (HOR.),

-	a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet (PCBR.),

-	az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) kormányrendelet (EHR.).

A hulladékgazdálkodási szempontból betartandó műszaki előírások az alábbi jogszabályokon alapulnak:

3.1.	KHV rendelet) 17. §  és 11. számú mellékletének 4. pontja alapján.

3.2		Hull.eng.R. 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján.

3.3		FM r. 13. §. (3) és (4) bekezdése alapján.

3.4.	FM r. 4. §. alapján.

3.5.	Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

3.6.	Ht. 31. § (5) bekezdés e) pontja alapján

3.7.	NyR. 8. § (3) bekezdése alapján.

3.8.	HJ.r. 1. § alapján.

3.9.	Hull.eng.R. 7. § (2) bekezdés b) pontja és 9. § (2) bekezdés b) és a KöM r. 3. § (2) b) pontja alapján.

3.10.	Ht. 12. § (3) bekezdés, HletR. 17. § (2) bekezdése és VHR. 12. § (3) bekezdése alapján.

3.11.	Ht. 56. § (1) bekezdése és VHR 9. § alapján.

3.12.	Ht. 66. § (4) bekezdése és a VHR. 12. § (3) bekezdése alapján.

3.13.	Ht. 39. § (3) bekezdése, Ht. 16. § (1), (3) bekezdése és a VHR. 12. § (3) bekezdése alapján.

3.14.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés d) pontja alapján.

3.15.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés d) pontja alapján.

3.16.	FM r. 13. § alapján.

3.17.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés e) pontja alapján.

3.18.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés e) pontja alapján.

3.19.	NyR. 8. §, 10. § és EHR. 15. § alapján.

3.20.	HJ.r. 1. § alapján.

3.21.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés e) pontja és az EHR. 23. § alapján.

3.22.	Hull.eng.R. 7. § (2) bekezdés b) pontja és 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

3.23.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés e) pontja alapján.

3.24.	EHR. 23. § (1) és (3) bekezdése alapján.

3.25.	Ht. 3. § (1) bekezdése c) és d) pontjában, valamint a Ht. 21. §-ban foglaltak alapján.

3.26.	FM.r.7. §. (1) a) pontja alapján.

3.28.	FM r. 7. §. (2) bekezdés d) pontja alapján.

3.29.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

3.31.	FM r. 4. § (3) bekezdése, valamint 10. § (1) bekezdése alapján.

3.32.	FM r. 10. § (1) bekezdése alapján.

3.33.	Nyr. §. 3. § (1) bekezdése alapján.

3.34.	Ht. 65. §. (4) bekezdése alapján.

3.35.	Ht.6. § (2) bekezdése alapján.

3.36.	Ht. 12. § (5) bekezdése alapján.

3.37.	Ht. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

3.38.	HOR. 6. § (1)  bekezdése alapján.

3.39.	HOR. 8. § (1)  bekezdése alapján.

3.40.	PCBR. szabályai alapján, így különösen a 2. § (1) bekezdés 3. pontja és a 9. § (2) bekezdése alapján.

3.41.	Ht. 62. § (1) bekezdés alapján.

3.42.	Ht. 2. § (1) 8. pontja, Ht. 7. § (1) bekezdés d) pontja és Ht. 15. § (4) bekezdése alapján.

3.43.	FM r. 3. §. (2) bekezdése alapján.

3.44.	FM r. 11. §. (4) bekezdése alapján.

3.45.	Ht. 70 – 72 §. Alapján.

3.46.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

3.47.	Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

3.48.	Ht. 10. § (3) bekezdése és a FM r. 4. § -ban foglaltak alapján.

3.49.	Ht. 10. § (4) bekezdése alapján.

3.50.	FM r. 4. § (4) bekezdése alapján.

3.51.	FM r. 20. §-ban foglaltak alapján.

3.52.	Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 30. §-ban foglaltak szerint a rendelet hatálybelépésekor működő munkahelyi gyűjtőhely, hulladékgyűjtő udvar, hulladéktároló hely – ideértve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerinti tárolótelepet is –, valamint üzemi gyűjtőhely e rendeletben meghatározott módon történő műszaki kialakításáról, e rendelet hatálybalépését követő 2 éven belül gondoskodni kell, ha kialakítása nem felel meg a 2. melléklet szerinti követelményeknek.

3.53.	Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló

246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 17. § (3) és 21. § (4) bekezdése alapján.

Zajvédelmi szempontból a változás bejelentési kötelezettséget a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet  11.§ (5) bekezdése írja elő.

A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység a meghatározott előírások betartása mellett az elérhető legjobb technika követelményrendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, ezért az egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 79. § (1) bekezdése és KHV rendelet 20. § (3) és (11) bekezdése szerinti tartalommal megadta. A KHV rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe foglalta.

A hatóság a jelen határozata VI. fejezetében a 992-13/2011. számú hulladékkezelési engedélyt (előkezelés) hatályon kívül helyezte, tekintettel arra, hogy a hulladékkezelési engedély a jelen határozatba beépítésre került. A jelen engedély kiadásával a veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése kiadott 12867-13/2009. számú határozat felülvizsgálata nem szükséges.

A hatóság továbbá a jelen határozata VI. fejezetében hatályon kívül helyezte a 1724-6/2015. számú határozattal kiadott, 1724-9/2015. számú határozattal módosított levegőtisztaság-védelmi engedélyét, tekintettel arra, hogy a KHV rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

A hatóság a tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak ismeretében, a rendelkező részben foglaltak szerint – a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 11.K.21.418/2010/11. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.409/2011/7. számú ítélete alapján – a megismételt eljárásban levegőtisztaság-védelmi engedélyt, valamint hulladékgazdálkodási engedélyt is magába foglaló egységes környezethasználati és működési engedélyt adott a már hivatkozott jogszabályi rendelkezések, a fent megállapított tényállás és a szakhatósági állásfoglalások, valamint a KHV rendelet 17. § (2) bekezdése, a 19. § (1) bekezdése, a 20. § (3)-(4) bekezdései, a 11. sz. melléklete, valamint a Ktv. 66. § (1) bekezdés b.) pontja, a Ktv. 70. § (1) bekezdése, a Ktv. 71. § (1) bekezdés d) pontja, a Ktv. 79. § (1) bekezdés a) pontja, a Ktv. 81. §-a és a K. r. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján.

A levegőtisztaság-védelmi engedély a K. r. 25. § (4) bekezdésén, a hulladékgazdálkodási engedély a Ht. 12. § (2) bekezdésén alapul.

A jogkövetkezményekre való figyelmeztetést a KHV rendelet 26. § (4) bekezdése tartalmazza.

Az engedély időbeli hatályát a hatóság a KHV rendelet 20/A.§ (1) bekezdése alapján állapította meg.

Az eljárási költségre vonatkozó rendelkezés a Ket. 72. § (1) bekezdés dd.) pontján alapul.

A felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezések a KHV rendelet 20/A. § (4) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a Ket.98. § (1) bekezdése biztosítja, a jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezés a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2055. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (5) bekezdésén alapul. Az utalási bizonylat másolatának benyújtásáról a hatóság a Díjr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkezett.

A szakhatósági állásfoglalások elleni jogorvoslat útját a Ket. 44. § (9) bekezdése állapítja meg.

A hatóság hatáskörének és illetékességének jogszabályi alapja a kérelem benyújtásának időpontjában a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése és 38. § (1) bekezdése, továbbá annak 1. számú melléklete volt, 2014. január 1. napjától kezdve a hatóság határkörét és illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése, továbbá az 1. számú melléklet IV/1/A pontja határozta meg. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 3. pontja értelmében az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2015. március 31. napján beolvadással megszűnt, általános jogutóda 2015. április 1. napjától a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal. A hatóság hatásköre 2015. április 1-től a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, illetékessége a Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontján alapul.

Győr, 2015. 06. 08.

A kormánymegbízott nevében és megbízásából

Dr. Buday Zsolt s.k.

főosztályvezető

A határozatról értesül:

1.) SARPI Dorog Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131.)

2.) Deloitte Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.)

3.) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4.)

4.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály (2890 Tata, Új út 17.)

5.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.)

6.) Dorog Város Jegyzője (2510 Dorog, Bécsi út 70.)

7.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Földhivatali Osztály (2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2.)

8.) Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.)

9.) GYMS Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (9021 Győr, Árpád út 32.)

10.) Informatika

11.) Ügyfélszolgálat

Jogerő után:

1.) SARPI Dorog Kft. (2510 Dorog, Bécsi út 131.)

2.) Deloitte Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.)

3.) GYMS Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy Mihály u. 4.)

4.) Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség IPPC Osztálya (1016 Bp., Mészáros u. 58/a.)

5.) GYMS Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály (9021 Győr, Árpád út 32.)