| Ügyiratszám: HBB/17/01598-10/2015 Ügyintéző: Pozsonyi Attila Telefon: 52/511-000 | Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Hiv. szám: Melléklet: |
| --- | --- |

Határozat

A Star Power Management Hungary Szolgáltató és Üzemeltető Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.) (a továbbiakban engedélyes) részére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály)

egységes környezethasználati engedélyt

ad az alábbiakban részletezettek szerint:

- Engedélyes megnevezése és adatai

neve: Star Power Management Hungary Szolgáltató és Üzemeltető Kft.

rövidített elnevezése: Star Power Kft.

székhelye: 4090 Polgár, Hajdú út 40.

KÜJ száma: 103193827

KSH törzsszám: 24259442

cégjegyzékszám: 09 09 026615

adószám: 24259442-2-09

- Az engedélyezett tevékenység adatai

2.1.	A tevékenység megnevezése

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet szerint:

5.2. a): Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása hulladékégető művekben vagy hulladék-együttégető művekben nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/óra kapacitáson felül (NOSE-P 109.03)

2.2.		A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR ’08 szám szerint

Villamosenergia-termelés	3511

2.3.	A tevékenység folytatásának helye

Polgár 0277/48 hrsz

EOV koordináták: 	X: 279 811 m,

Y: 806 525 m

A telephely KTJ száma: 101544183

Létesítmény KTJ szám: 102606484

2.4.	A tevékenység jellemző adatai, kapacitása

A létesítményben alkalmazott technológiával a gumihulladék elégetése során keletkező füstgáz hőtartalmát felhasználva, egy kazánban első lépésben nagynyomású gőzt állítanak elő, majd ezt a frissgőzt gőzturbinába vezetve egy generátoron keresztül villamos energiát termelnek.

Az egységes környezethasználati engedélyezést megelőzően a hulladékhasznosítási kapacitás 23.200 t/év, illetve 2,88 t/h.

A gumi hulladék hasznosító üzem hasznosítási kapacitása a bővítést követően: 32.245,5 t/év, illetve 4,15 t/h.

A kapacitásnövelés indoka, hogy a kazán 28-36 MJ/kg közötti fűtőértékű gumi elégetése esetén tudja biztosítani a garantált gőzparamétereket (p, t), valamint a beérkező tüzelőanyag (gumi hulladék) fűtőértéke jellemzően 20-36 MJ/kg közötti (gyártótól, járműtípustól, időjárási viszonyoktól és a kopottság mértékétől függően), ezért szükséges megnövelni a technológiába bevitt tüzelőanyag mennyiségét, vagyis a hulladék hasznosítási kapacitást.

A telephelyen folyamatos munkavégzés történik (0-24 h), napi 3 műszakos munkarend szerint, évi mintegy 8000 üzemórával számolva. A fennmaradó kb. 760 üzemóra idejében karbantartási munkálatokat végeznek.

3.	Környezetvédelmi előírások, feltételek

Az engedélyes köteles az engedélyezett tevékenységet az alábbiakban leírt feltételek szerint végezni:

  - Földtani közeg védelme

    - Burkolatlan, fedetlen helyen nem tárolható olyan anyag, illetve nem végezhető olyan tevékenység, mely a földtani közeg minőségének állapotromlásához vezet. A telephelyen a tevékenységeket úgy kell végezni, hogy szennyező anyag a talajra ne kerülhessen, a tevékenységek ne okozhassák a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 1. és 3. számú mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására. A telephelyen a potenciális szennyezőforrásoknál kialakított kármentők kizárólagosan sérülés- és hézagmentes kivitelben üzemeltethetőek.

    - Az üzemi kárelhárítási tervet jelen engedély jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben előírt tartalmi követelményekkel be kell nyújtani.

3.2.	Hulladékgazdálkodás

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása

    - Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes gumi hulladékok energetikai célú hasznosítása a 4090 Polgár, Hajdú út 40. KTJ: 101544183 alatti telephelyen.

    - Az átvehető és gyűjthető hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

| hulladék besorolás | Hulladék főcsoport, csoport és típus megnevezése | Mennyiség tonna/év |
| --- | --- | --- |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | - |
| 19 12 | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék | - |
| 19 12 04 | műanyag és gumi* | 32245 |

    - A hasznosítás érdekében és részeként előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

| hulladék besorolás | Hulladék főcsoport, csoport és típus megnevezése | Mennyiség tonna/év |
| --- | --- | --- |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | - |
| 19 12 | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék | - |
| 19 12 04 | műanyag és gumi* | 32245 |

    - A hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

| hulladék besorolás | Hulladék főcsoport, csoport és típus megnevezése | Mennyiség tonna/év |
| --- | --- | --- |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK | - |
| 19 12 | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék | - |
| 19 12 04 | műanyag és gumi* | 32245 |

* a „műanyag és gumi” megnevezésű hulladékból kizárólag a gumi összetételű hulladék

Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

    - Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladékhasznosítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat, figyelembe véve a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltakat is.

A napi karbantartási, állagmegóvási munkákat a telephelyen 2 fő végzi a Star Power Kft. alkalmazásában.

    - Tárgyi feltételek:

      - Mérlegelés: teher portánál kialakított 60 tonna teherbírású közúti hídmérleg.

Típus: TMS-PLUS-18

Gyártó: METRIPOND PLUS Mérlegtechnika Kft.

Pontosság: III. osztály.(20kg-os hitelesítési osztásérték)

      - Anyagmozgatás:

CATERPILLAR TH340B típusú homlokrakodó gép.

Teherbírás: 1,5 tonna

Bakdaru – a tüzelőanyag tározó tér fölött egy 20 m fesztávú 4 t teherbírású távműködtetésre is alkalmas daru biztosítja az anyagmozgatást, az adagoló rendszerbe juttatást. A daru a teljes terület 90 %-át lefedi hatósugarával.

      - Tüzelőanyag feladó, beadó és szabályozó rendszer

Ezen berendezéscsoport biztosítja a már aprított gumi beadagolását a kazánba.

Főbb elemei:

•	gumi tároló és adagoló konténer, egalizáló hengerrel

•	2 db átadó szalag

•	1 db kereszt átadó szalag

•	1 db ferde üzemű felhordó szalag

•	2 db elemtagos puffer és adagoló szalag

•	2 db beadagoló mérlegszalag

•	2 db OMH hiteles mérleg egység a szalagok alatt

•	Siemens S300 tip. PLC.

•	mérleg vezérlő és tároló egység

•	video megfigyelő rendszer a fontosabb pontokon

Gyártó és tervező: Metall-Carbon Kft.

Vezérlés: IPMS Mérnökiroda Kft.

      - A technológiai rendszerek és főberendezések listája

1. Kazán és segédrendszerei

a támasztóégők (2 db 6,5 MW/db, 100 m³-es tartályból, Tü 5/20 tüzelőolajjal ellátva)

b salakkihordó rendszer

c kazánházi expander

d tápvíz elemző rendszer

e ventilátorok (primerlevegő, szekunderlevegő, füstgáz, recirk.)

f Karbamid tároló és adagoló rendszer

2. Tüzelőanyag tároló és felhordó rendszer

3. Gyors-gőzfejlesztő kazán és segédrendszerei (1 to/h gőzteljesítményű)

4. Turbó gépcsoport és segédrendszerei

5. Vízelőkészítő - Pótvíz rendszer (2x3 t/h kazántápvíz 0,2 µS/cm vezetőképesség)

6. Száraz hűtővíz rendszer (Töltet térfogata 75 m³)

7. Tápvíz rendszer (Tápvíztartály bruttó térfogata 15 m³)

8. Tápszivattyúk (2 db 27,4 t/h/db 103 bar)

9. Villamos technológiai rendszerek

a Transzformátorok (3 db középfeszültségű léghűtéses, olajmentes)

b 20 kV-os és 6 kV-os kapcsolótér

c 0,4 kV-os kapcsolótér

d Szünetmentes rendszerek (32 db 28 Ah és 36 db 65 Ah 12V-os akkumulátor)

10. Irányítástechnikai rendszer (HONEYWELL EXPERION PKS)

11. Füstgáztisztító rendszer (LÜHR)

a Ciklon leválasztó

b Füstgázhűtő

c Zsákos szűrő (bikarbonát + aktív szén adagolással)

d Hulladéktároló silók (60 és 160 m3-esek) kiporzás mentes dokkolókkal

12. Emisszió monitoring rendszer

13. Víznyerő kút (88 méter talpmélységű, 30 m3/h max. vízkapacitással)

14. Tűzoltó rendszer

a kézi tűzoltó készülékek (32 db)

b kültéri tűzcsapok

c 450 m³-es tüzivíz tározó medence

15. Tüzivíz szivattyúk (3 db fő + 2 db nyomástartó)

16. Haboltó rendszer (2 db habágyúval)

17. Gyengeáramú rendszerek

a Ipari kamerás megfigyelő rendszer

b Tűzjelző rendszer

c Kerítésfelügyelet, vagyonvédelem

d Beléptető rendszer

18. Préslevegős rendszer (3 db ATLAS COPCO GA45)

19. Kültéri hídmérleg (60 tonnás)

20. Villámvédelmi rendszer

Karbantartási igények:

A felsorolt berendezések éves karbantartási igénnyel rendelkeznek, mely azt jelenti, hogy évi 1 alkalommal kb. 3-4 hetes teljes leállásra kerül sor, mely során minden berendezés átvizsgálásra, szervízelésre, javításra kerül. Ez alól kivételt képeznek:

-	kazán leállási igénye 2 havonta, mely során a rostély fúvókáinak tisztítása történik,

-	vízelkészítő - pótvíz rendszer leállási igénye negyedévente 1 nap,

-	préslevegő rendszer leállási igénye 2000 üzemóránként.

    - Pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából a vállalkozás a Grupama Garancia Biztosító Zrt-nél környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik 930/832979611 kötvényszámon 120 millió Forint/év kártérítési limitre vonatkozóan, valamint 200.000 Forintot különített el a OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11722003-20169497 számlaszámon, amely a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódjának jóváhagyásával szabadítható fel. Az engedélyes bemutatta a céltartalék képzésére vonatkozó tervét.

A hulladékgazdálkodási technológiák lényeges jellemzői:

    - A hasznosítási művelet érdekében történő hulladék átvétele, gyűjtése:

-    G0001

Az átvételt megelőzően előzetes ellenőrzés történik a hulladék minőségére és alaki jellemzőire vonatkozóan. Az utóbbi során elsődleges ellenőrzési szempont a további előkezelés nélküli feldolgozhatóság az adagolhatóság szempontjából.

A tevékenység magában foglalja a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, átvételtől maximum 1 évig tartó, a kezelést megelőző tárolást.

A tárolás a telephelyen kialakított 20 méter x 50 méter nagyságú kültéri betonozott tárolóban történhet, hulladéktípusonként elkülönítve, egyszerre maximum 975 tonna mennyiségben.

    - A hasznosítási művelet szerves részeként végezhető előkezelési eljárás:

- R12 	Átalakítás az R1 (elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő

felhasználás vagy más módon energia előállítása) érdekében

- E02–05 	válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

Az előkezelési művelet részeként végezhető tevékenység az átvett hulladékból a nem adagolható méretű anyagok eltávolítása és kiválogatása.

- E02–06	válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Az előkezelési művelet részeként végezhető tevékenység az átvett hulladékból a szennyező- és más anyagminőségű anyagok eltávolítása és kiválogatása.

A fenti előkezelési műveletek során keletkező másodlagos hulladékok (6 jegyű) az alábbiak lehetnek:

| hulladék besorolás | Hulladék főcsoport, csoport és típus megnevezése |
| --- | --- |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |
| 19 12 | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék |
| 19 12 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) |
| 19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) |

    - Az engedélyezett hulladékhasznosítási tevékenység:

- R1 elsődlegesen tüzelőanyagként történő felhasználás: Előkezelt (adagolható méretű) gumi hulladékokból történő energia előállítás, égetéssel.

Az R1 - hasznosítási művelet során keletkező másodlagos hulladékok (6 jegyű) az alábbiak lehetnek:

| hulladék besorolás | Hulladék főcsoport, csoport és típus megnevezése |
| --- | --- |
| 19 | HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |
| 19 01 | hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék |
| 19 01 07* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |
| 19 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak |
| 19 01 12 | kazánhamu és salak amely különbözik a 19 01 11-től |
| 19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |
| 19 01 14 | pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól |
| 19 01 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por |
| 19 01 16 | kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től |

    - Kiegészítő tevékenységekből származó elsődleges hulladékok:

| hulladék besorolás | Hulladék főcsoport, csoport és típus megnevezése |
| --- | --- |
| 05 01 03* | tartályfenék iszap |
| 08 01 11* | szerves oldószereket, vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó lakk vagy festékhulladék |
| 08 03 18 | toner |
| 08 04 10 | ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től |
| 12 01 01 | vasfém részek és esztergaforgács |
| 13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj |
| 13 02 06* | szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladék |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék |
| 15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok(ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat |
| 15 02 03 | abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től |
| 16 01 14* | veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék |
| 16 01 07* | olajszűrők |
| 16 02 11* | klór-fluor szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezés |
| 16 02 16 | kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től |
| 16 02 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól |
| 16 06 01* | ólomakkumulátor |
| 16 06 05 | egyéb elemek és akkumulátorok |
| 20 03 01 | egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is |

A telephelyen a karbantartási munkálatok során, illetve az egyéb kiegészítő tevékenységek során keletkező veszélyes hulladékokat veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokat közszolgáltatónak adják át.

    - A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

a)	A hulladékok hasznosítása arra megfelelően kialakított és megfelelő műszaki védelemmel rendelkező telephelyen történik. A hasznosítandó nem veszélyes hulladékok környezeti elemekre gyakorolt hatása nem jelentős, az átvételre kerülő hasznosítandó hulladékok az átvételre vonatkozó technológiai leírás betartása mellett kis mértékben tartalmaz nem hasznosítható összetevőt.

- A várható környezeti hatások az alábbiak:

Az előírt műszaki védelem alkalmazásával, valamint a technológiai leírás szerint történő hulladékkezelési folyamatok betartása mellett a környezeti hatások hatásterülete telephelyen belül maradnak. Vízre, levegőre, talajra valamint az élővilágra gyakorolt környezeti hatása nem jelentős.

Hulladékgazdálkodási előírások

    - A tevékenység végzése során be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) és végrehajtási rendeleteinek, valamint a 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet előírásait.

    - Az engedélyes a 3.2.1-3.2.12. pontokban meghatározott hulladékok átvételét, előkezelését és hasznosítását kizárólag a 4090 Polgár, Hajdú út 40. KTJ: 101544183 alatti telephelyén végezheti. A hulladékok átvétele során meg kell győződni arról, hogy azok hasznosításra alkalmas gumi hulladékok. Műanyag, illetve egyéb nem veszélyes és veszélyes hulladék átvétele és kezelése tilos. A hasznosítási tevékenység a bemutatott technológiai leírás szerint történhet.

    - Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetőek hasznosítottnak, ha a hulladékból előállított energia árbevétele nagyobb, mint a hulladék kezelésének egyéb költségei, beleértve annak előkezelésének költségeit, illetve a keletkező másodlagos hulladékok ártalmatlanításának költségeit is.

    - Hulladékégető műben vagy hulladék-együttégető műben égetni vagy együttégetni csak olyan hulladékot lehet, amely anyagában nem hasznosítható.

    - A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. A telephelyen egy időben legfeljebb 975 tonna hulladék tárolása végezhető. A telephelyen a hulladékok gyűjtése és tárolása az ezen célra szolgáló létesítmények üzemeltetésére vonatkozó szabályzat szerint végezhető. A létesítményeket a 246/2014.  (IX. 29.) Kormányrendelet szerint kell kialakítani, illetve a Főosztály által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatot rendszeresen felül kell vizsgálni.

    - A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a Ht. 9. és 10. §-ában foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladékstátusz megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerülhet.

    - Az átvett, valamint a hasznosítás során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, a nem veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni, továbbá a hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. A kiválogatott nem hasznosítható rész elkülönített tárolását biztosítani kell, felhalmozódását el kell kerülni, további kezeléséről gondoskodni kell.

    - A Ht. 31. § alapján, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

    - A hulladékok szállítását csak az adott hulladék szállítására engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.

    - A 3.2.1-3.2.12. pontokban megadottaktól eltérő hulladék besorolásához a Főosztály hozzájárulása szükséges.

    - Az alkalmazott hulladékgazdálkodási tevékenységekről, valamint a telephelyen lévő veszélyes hulladék gyűjtőhely működéséről üzemnaplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az ott tárolt nem veszélyes és veszélyes hulladékok összetételére és mennyiségére vonatkozó adatokat, a hasznosításra, illetve ártalmatlanításra átadott veszélyes hulladékot átvevő adatait, az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és az ezek hatására tett intézkedéseket. Az üzemi gyűjtőhely kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szabályoknak.

    - A Ht. 65. § szerint a hulladék kezelője nyilvántartásra kötelezett, melyet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló rendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet, és adatot szolgáltat. A vezetett nyilvántartások alapján évente adatszolgáltatást kell készíteni, melyet a jogszabályokban meghatározott időpontra be kell nyújtani.

    - A tevékenységből eredő esetleges környezetszennyezést az üzemeltető köteles azonnal megszüntetni, s a megtett intézkedésről a Főosztályt értesíteni.

    - Az engedélyes megszűnése, illetve felszámolása esetén az átvett, illetve a hasznosítás során keletkező hulladékok sorsáról a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell!

    - Az engedélyesnek az engedély érvényességi ideje alatt a tevékenységre vonatkozó érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, valamint szükség esetén céltartalékot kell képeznie a Ht. előírásai szerint.

    - Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintő változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy azt az engedélyes köteles előzetesen bejelenteni, szükség szerint engedélyeztetni.

    - Az engedélyesnek a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatnia.

    - A tevékenység korlátozásra kerülhet, illetve az engedély visszavonásra kerülhet, ha:

- az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett,

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

- sikertelen vagy környezetvédelmi szempontból nem megfelelő próbaüzem esetén,

- az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti,

- az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,

- az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének,

- az engedélyes akadályozza a környezetvédelmi hatóságnak a hulladékkezelési ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.

    - A 160103 azonosító számú hulladék gyűjtésére és előkezelésére benyújtott hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó kérelmét elutasítom.

3.3.	Levegőtisztaság-védelem

    - Engedélyezett levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források:

| Technológia | Berendezés | Légszennyező forrás |
| --- | --- | --- |
| 1. gumihulladék energetikai hasznosítása | Standardkessel Gmbh által gyártott hőhasznosító kazán egyedi típus száma: SKG10162 (25,29 MWth) + 2 db támasztó égő (6,5 MW/db) + pernyeleválasztók + zsákos szűrő + folyamatos emisszió mérő berendezés Füstgáztisztításból származó porok tároló silója Adszorber tároló siló | P1 P3 P4 |
| 2. gyorsgőz-fejlesztés | Certus Univerzál 1300 típusú gyorsgőzfejlesztő | P2 |

Az 1. sz. technológiához tartozó égető berendezés II. kategóriájú hulladékégető műnek minősül.

    - Engedélyezett üzemeltetési időszak: az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje.

Ezen belül 60 napos próbaüzemet kell tartani, amely az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését követően az égető berendezés első felfűtési idejével veszi kezdetét.

Levegővédelmi követelmények

    - Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket be kell tartani.

Amennyiben a levegővédelmi követelmények az engedélyezett üzemeltetési időszak alatt nem teljesülnek a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

    - Amennyiben az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a jelen határozatban engedélyezett légszennyező forrásnak a hatályos jogszabályban előírt módon megállapított hatásterületén, a forráson kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében légszennyezettség alakul ki, a környezetvédelmi hatóság a forrás és a csatlakozó berendezés üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

    - Az engedélyezett időszakban az égető műben kizárólag a környezetvédelmi hatóság által – az egységes környezethasználati engedélybe foglaltva – kiadott jogerős hulladékgazdálkodási engedélyben felsorolt hulladék típusok égethetők. Az elégethető hulladék mennyiség – kivéve a 3.3.37. pontban előírt időszakot - maximum 32.245 t/év úgy, hogy a 4,15 t/h hulladékégetési kapacitás semmilyen körülmények között nem léphető túl. A hulladékégetési kapacitás korlátjának betartása érdekében hulladékadagolási műszaki reteszt kell alkalmazni.

    - A hulladékok égetése során folyamatosan, üzemnaplóban kell rögzíteni az alábbi adatokat, eredményeket:

a/ az égetőbe beadagolt hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus és mennyiség szerint), klór-, kén-, nitrogén-, fluor-, nehézfém tartalma, a beadagolás időpontja, időtartama,

b/ a támasztó tüzelőanyag mennyisége, minősége,

c/ a primer és a szekunder levegő mennyisége,

d/ a rostély-tüzelésű kazán tűzterének hőmérséklete, nyomása,

e/ a rostély-tüzelésű kazán tűzterébe beadagolt karbamid oldat mennyisége, koncentrációja,

f/ a füstgáz hőmérséklete vízcsöves hőhasznosító gőzkazán után, a füstgáztisztító egységek előtt,

g/ a füstgáztisztító egységekből – ciklon, zsákos filter – kilépő füstgáz hőmérséklete,

h/ a füstgáztisztítóba beadagolt adszorbens keverék mennyisége,

i/ a kéményen kilépő füstgáz nyomása, hőmérséklete, oxigénkoncentrációja

j/ a P1 pontforráson szabványos mérőponton kiépített mérőberendezéssel megvalósított folyamatos mérés alapján a kéményen kilépő füstgáz NOx, CO, összes szilárd anyag, TOC, HCl és SO2 légszennyező anyagok koncentrációja,

k/ regisztrálások időpontja,

l/ rendkívüli események (üzemzavar, leállás, stb.) időpontja, oka, elhárításának módja, műszaki tartalma.

Az üzemnapló részének tekintendők a kazánirányítási rendszer, ill. a folyamatos mérőberendezések által digitalizált formában képzett adatok.

    - Az égetőmű üzemeltetése során biztosítani kell, hogy az égéstérbe hulladék beadagolás kizárólag akkor történhessen, amikor az égési folyamatok során keletkező gáz hőmérséklete legalább 2,0 másodperces időtartamig, minimum 850 C°-os. Ennek a feltételnek a legkedvezőtlenebb üzemelési körülmények között is teljesülnie kell. Ennek érdekében támasztó tüzelést kell alkalmazni, továbbá olyan automatikus rendszert, amely megakadályozza a hulladék beadagolást minden olyan esetben, amikor a hőmérséklet minimum korlát nem teljesül.

    - Támasztó tüzelés során kizárólag olyan tüzelőanyag minősítésű termék használható, amely kielégíti a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 11. § (2) bekezdésben előírtakat.

    - Az üzemelés során a P1 kódjelű pontforráson a légszennyezőanyag kibocsátás mértéke az alábbi követelményeknek kell megfeleljen:

-	a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontjában előírt napi átlagértékek nem léphetők túl,

-	a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.2. pontja táblázata B./ oszlopában megadott félórás átlagértékek nem léphetők túl,

-	a nehézfémek kibocsátása a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.3. pontjában előírt határértékeket nem lépheti túl,

-	a dioxinok és furánok kibocsátása a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.4. pontjában előírt határértéket nem lépheti túl,

-	a szén-monoxid kibocsátás a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.5. pontjában előírt határértékeket nem lépheti túl,

-	a határértékeknek való megfelelés vizsgálata során az üzemeltető a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 19. § (3), (4), (5) bekezdésekben előírtak szerint kell eljárjon,

-	a határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz füstgázra, ill. 11% vonatkoztatási oxigéntartalomra vonatkoztatva értendők.

    - A P2, P3, P4 kódjelű légszennyező források üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

| Pontforrás kódja, megnevezése | Légszennyező anyagosztály | Légszennyező anyag | Érvényes év, n.év-től | Tömegáram küszöb ért. kg/h | Határérték mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3, P4 | 4/2011. (I. 14.) VM r. 6. sz. melléklet 2.1.1. pont „O” osztály | Szilárd anyag | 2015. III. |  0,5 0,5  | 150,0 50,0 |
| A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, véggázra vonatkoznak. |  |  |  |  |  |

| Pontforrás kódja, megnevezése | Légszennyező anyagosztály | Légszennyező anyag | Érvényes év, n.év-től | Határérték mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet 2. sz. melléklet | Nitrogén-oxidok Szén-monoxid Szilárd anyag Kén-dioxid és Kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) Korom (Feketedési szám a Bacharach-skála szerint) | 2015. III. | 450,0 175,0 80,0 1700,0 1 |
| A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. |  |  |  |  |

    - A jelen engedélyben megjelölt ingatlanon végzett tevékenység során keletkező hulladékok nyílt téri, illetőleg hulladék égetési engedéllyel nem rendelkező tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

    - A jelen engedélyben megjelölt ingatlanon végzett tevékenységekkel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével, hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.

    - A telephelyen diffúz kiporzásra hajlamos anyag rakodása, átmeneti tárolása során az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a környezeti levegő terhelésének, valamint a telephellyel szomszédos ingatlanok diffúz szennyeződésének megelőzését, megakadályozását.

    - Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kibocsátás történjen a környezeti levegőbe.

    - Az égetőműben olyan biztonsági jelzőrendszert kell üzemeltetni, amely a szennyezőanyag kibocsátások regisztrálására szolgáló műszerek, ill. az égetőmű egységeinek meghibásodását, üzemzavarát a kezelőszemélyzet részére jelzi, a szükséges beavatkozások haladéktalan megkezdése érdekében. Az égető üzem területének folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.

    - Az égető berendezésre kidolgozott egyedi Tűzvédelmi Szabályzat, valamint Munkahelyi Vészelhárítási Terv előírásait az üzemelés során be kell tartani.

Adatszolgáltatás

    - Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a 3.3.1. pontban felsorolt jelentés kötelezett légszennyező források kibocsátásáról a tárgy évet követő március 31-ig légszennyezés mértéke éves – LM – bejelentést kell teljesíteni, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

    - Az engedélyezett üzemelési időszak alatt, a jelen engedélyhez benyújtott kérelem mellékletét képező levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adataiban bekövetkező változásokat – LAL – kell a környezetvédelmi hatóság részére bejelenteni, a változásokat követő 30 napon belül, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

    - A folyamatosan mért üzemviteli paraméterekről adatszolgáltatást kell teljesíteni. A Star Power Kft. hivatalos honlapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére biztosított on-line hozzáférés mellett az alábbi üzemviteli paramétereket kell megjeleníteni:

-	üzemidő, amelyben tényleges hulladék beadagolás zajlott (időtartam, kezdetének és végének megadásával)

-	üzemidő, amelyben a hulladék beadagolás szünetelt (időtartam, kezdetének és végének megadásával)

-	égetőbe beadagolt hulladék mennyisége (t/h),

-	tűztér hőmérséklet a mért pontokon (félórás átlagértékek),

-	kibocsátásra kerülő füstgáz O2 tartalma (félórás átlagértékek),

-	folyamatos mérőműszer által mért adatok alapján a kibocsátott légszennyező anyagok félórás átlagértékei (Szilárd anyag, CO, NOx, SO2, TOC, HCl),

-	üzemzavar, rendkívüli esemény, amely hulladékadagolás leállításával járt (esemény leírás, oka, intézkedés, intézkedés eredménye).

Monitoring

    - Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a 3.3.1. pontban felsorolt jelentés kötelezett légszennyező források kibocsátását - határértékek teljesülésének igazolására – időszakos emisszió méréssel kell az üzemeltetőnek vizsgáltatnia, az alábbi táblázatban előírt gyakorisággal és teljesítési határidővel:

| Technológia | Légszennyező forrás | Mérési gyakoriság | Vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői vélemény benyújtási határideje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. gumihulladék energetikai hasznosítása | P1 | 3 havonta | 2016. január 31. 2016. április 30. 2016. július 31. |
| 1. gumihulladék energetikai hasznosítása | P1 | 6 havonta | 2016. december 31. 2017. március 31. 2017. december 31. 2018. március 31. 2018. december 31. 2019. március 35. 2019. december 31. 2020. március 31. |
| 1. gumihulladék energetikai hasznosítása | P3, P4 | 5 évente | 2020. március 31. |
| 2. gyorsgőzfejlesztés | P2 | 5 évente | 2016. március.31. |

    - Az akkreditált mérőszervezettel készíttetett vizsgálati jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania.

    - Az égető berendezéshez tartozó P1 kódjelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását időszakos méréssel kell ellenőriztetnie az üzemeltetőnek az alábbi légszennyező anyagok tekintetében:

-	nehézfémek,

-	dioxinok és furánok.

    - Az égető berendezéshez tartozó P2, P3, P4 kódjelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását időszakos méréssel kell ellenőriztetnie az üzemeltetőnek az alábbi légszennyező anyagok tekintetében:

-	a 3.3.10. pont táblázatában meghatározott légszennyező anyagok.

Az emisszió mérésről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát előzetesen értesíteni kell, a mintavétel tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal.

    - Az égető berendezéshez tartozó P1 kódjelű pontforráson szabványos mérőponton kiépített mérőberendezéssel folyamatosan mérendő a kéményen kilépő füstgáz NOx, CO, összes szilárd anyag, TOC, HCl és SO2 légszennyező anyagok koncentrációja.

Rendellenes üzemelés, rendkívüli események

    - A kibocsátások meghatározására szolgáló folyamatos mérést biztosító mérőeszközök bármely műszakilag elkerülhetetlen leállása esetén haladéktalanul le kell állítani a szennyező anyag kibocsátásokat okozó folyamatokat.

    - Üzemzavar esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul a szennyező anyag kibocsátásokat okozó folyamatokat leállítani mindaddig, amíg a normál működés feltételeit nem állítja helyre.

    - A félórás kibocsátási határértékek túllépése esetén az égető berendezésben tilos négy óránál hosszabb ideig megszakítás nélkül tovább folytatni a hulladékégetést. Egy naptári év alatt az ilyen üzemelési körülmények között folytatott égetések összes időtartama nem haladhatja meg a 60 órát.

    - A rendellenes üzemeltetési körülmények között sem haladhatja meg az összes szilárd anyag, a CO, ill. a TOC kibocsátás a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. számú melléklet 1.6. pontjában előírt határértékeket.

    - Rendkívüli környezetterhelések megakadályozása érdekében a megfelelő technológiai előírásokat rögzíteni kell, azok betartását rendszeresen ellenőrizni kell, s az ellenőrzésekről naplót kell vezetni.

    - Rendkívüli környezetterheléssel járó esemény bekövetkezése esetén az üzemeltető köteles azonnal intézkedni a levegőterhelés minimalizálása érdekében. Az eseményt naplóban kell rögzíteni, megjelölve annak okát, lefolyását, a környezetterhelés mértékét, a környezetterhelés csökkentésére hozott intézkedéseket, azok eredményét.

    - Az üzemeletető első számú vezetője, vagy annak meghatalmazottja, a rendkívüli környezetterhelések, havária helyzet megszűntetésére irányuló utasítások kiadását követően haladéktalanul, legkésőbb 12 órán belül tájékoztatni köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot az eseményről. Amennyiben az üzemzavar a lakosságot is érintő következményekkel jár, haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezetet.

Próbaüzem

    - Az 1. sz. technológiához tartozó berendezésekkel és csatlakozó pontforrásokkal 60 napos próbaüzemet kell lefolytatni annak igazolása céljából, hogy a 2,88 t/h égetési kapacitás 4.15 t/h-ra való növelése mellett is teljesülnek a levegővédelmi követelmények.

    - A próbaüzem jelen egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedését követően az égető berendezés első felfűtési idejével veszi kezdetét.

    - A próbaüzem befejezése a 3.3.33. pontban meghatározott kezdőnapot követő 60. nap 24 órakor.

    - A próbaüzemen belül összefüggő 30 napos időszakban 4,15 t/h égetési kapacitás mellett kell a rendszert üzemeltetni.

    - A próbaüzem alatt a 3.3.3-3.3.16., illetve a 3.3.19. pontokban előírtakat be kell tartani. A 3.3.23. pontban előírt időszakos mérést 2016. január 31-ig, a 3.3.35. pontban meghatározott feltételek mellett kell elvégeztetni.

Az emisszió mérésről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát előzetesen értesíteni kell, a mintavétel tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal.

    - A próbaüzem tapasztalatait összegző értékelést – mérési jegyzőkönyvvel együtt – a próbaüzem befejezését követő 15 napon belül be kell nyújtani a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére.

A próbaüzem befejezésétől számított max. 30 napig, vagy a Főosztálynak a próbaüzem értékelésének jóváhagyó, ill. az egységes környezethasználati engedély előírásai szerinti további üzemelést jóváhagyó nyilatkozata átvételéig az égető berendezés üzemeltetése során az égetési kapacitás nem haladhatja meg a 3 t/h értéket.

3.4.	Zaj- és rezgésvédelem

    - A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírtak maradéktalan betartása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a gumihasznosító erőmű telephelyén folytatott tevékenység végzése során a zaj-és rezgéskibocsátás a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.

    - Amennyiben a későbbiekben a gumihasznosító erőmű zajvédelmi hatásterületén (néhány száz méteres körzetben) védendő létesítmény/ek kerül/nek kialakításra, akkreditált laboratórium által elvégzett műszeres méréseket kell végezni a zajkibocsátás, illetve a hatásterület vizsgálat érdekében, és amennyiben indokolt az üzemeltető a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § értelmében köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

3.5.	Vízgazdálkodás

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/5720-1/2015.Ált. számon adott szakhatósági hozzájárulásában foglaltak betartása kötelező:

    - A telephely vízilétesítményeit az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kell üzemeltetni.

    - A felszín alatti vízadó rétegek megóvása érdekében a kút 10,0 m sugarú belső védőövezetében potenciális szennyező forrás nem lehet, és a későbbiekben sem telepíthető.

    - Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet).

    - A vízilétesítmények üzemeltetést úgy kell végezni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

    - Amennyiben a technológiában változás következik be és a telephelyen technológiai szennyvíz keletkezik, önellenőrzési tervet kell benyújtani a vízügyi hatóságra.

    - Az esetlegesen okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről. (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. szerint.)

    - A vízilétesítmények üzemeltetése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.

    - Az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy a csapadékvíz ne szennyeződjön.

    - A vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 49. § (3) bekezdés.)

    - A csatornahálózat elemeit úgy kell üzemeltetni, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezesse el (147/2010. (IV. 29.) Korm. rend. 52. § (2) bekezdés).

    - A csapadékvizeket befogadó csatorna parti savjának védelme érdekében az üzemeltetés során mindenkor biztosítani kell a csatorna parti sávjának használatát, a csatorna fenntartási munkáinak és az egyéb szakfeladatok ellátásának biztosítása érdekében. A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés és (3) bekezdés c) pontja értelmében a csatorna mellett a parti sáv a partvonaltól 3,00 m-ig terjed.

    - Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.

    - A monitoring kútból évente vízmintát kell venni.

3.6.	Mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, adatszolgáltatás

    - Az engedélyes köteles jelen határozatban előírt mérési, ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni, és az eredményeket a környezetvédelmi hatóság részére rendszeresen megküldeni.

    - Köteles folyamatosan figyelemmel követni a környezetbe történő kibocsátásait s ezeket nyilvántartani.

    - Az önellenőrzés során nyert kibocsátási adatokhoz való szükség szerinti hozzáférést biztosítani kell a környezetvédelmi hatóság részére.

    - Biztosítani kell a hozzáférést az önellenőrzés, hatósági ellenőrzés során használt illetve használni kívánt megfigyelési, mintavételi, mérési pontokhoz.

    - Nyilvántartást kell vezetni minden beérkezett környezetvédelmi tárgyú panaszról, és azokat ki kell vizsgálni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkeztének dátumát, a panaszos nevét, címét, a kivizsgálás leírását, eredményét és a megtett intézkedéseket.

3.7.	Karbantartás

    - Az engedélyes köteles minden olyan berendezést, melyet a létesítményben működtetnek és melynek meghibásodása káros hatással lehet a környezetre, jó működési állapotban tartani.

    - Az alábbi dokumentációkat naprakészen kell vezetni:

- írásos karbantartási program,

- az elvégzett karbantartási munkálatok nyilvántartása.

3.8.	Rendkívüli események, környezetszennyezés, kármentesítés

    - A környezet veszélyeztetésével illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés illetve rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra vonatkozó kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat.

    - Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést.

    - Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles:

-	azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása érdekében,

-	megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros hatások minimalizálása érdekében,

-	haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot illetve más érintett hatóságokat, szervezeteket.

3.9.	A tevékenység felhagyása

    - A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni, mely tartalmazza az ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni.

    - A létesítmények felhagyásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási engedély, stb.) az illetékes hatóságoktól be kell szerezni.

    - Az 1995. évi LIII. törvény 105. § szerint a környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

3.10.	Általános előírások:

3.10.1.	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében a legjobb elérhető technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

d)	a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

e)	a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

f)	a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

Az a)-f) pontokban meghatározott célok érdekében jelen engedély felülvizsgálatakor auditot kell végezni, az auditnak a felülvizsgálati dokumentáció részét kell képeznie.

    - Az anyag és energiafelhasználás nyomon követésére, olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítani és alkalmazni, amely alapján fajlagos értékeket képezve, az anyag-, és energiaveszteségek minimalizálása, illetve a környezet terhelésének mérséklése érdekében szükséges intézkedések megtervezhetők.

A fajlagos energia felhasználási mutatók alapján kell az energia-hatékony berendezések cseréjét betervezni.

- Az egységes környezethasználati engedély időtartama:

Az engedély 2021. április 30-ig érvényes.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltozást az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság felé 60 napon belül bejelenteni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2020. november 30.

5.	Felhívom az engedélyes figyelmét az alábbiakra:

5.1.	A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, ha megállapítja, hogy

a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani,

b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli,

c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja,

d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását.

  - A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

  - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § alapján a tevékenység – e rendeletben vagy hatósági határozatban foglalt határidőn túl – jogerős engedély nélkül történő végzése, az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység ill. az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása jogkövetkezményeket vonhat maga után.

  - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. §-ban meghatározott gyakorisággal a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben helyszíni ellenőrzést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

  - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. §, valamint a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján aki egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat kell fizessen tárgyév február 28-ig.

A tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000 számlájára kell befizetni.

A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján amennyiben a környezethasználó a felügyeleti díjat nem fizeti meg a fenti időpontig, a környezetvédelmi hatóság fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki.

  - Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül.

  - Jelen engedély nem mentesít az egyéb – jogszabályban előírt – hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

  - Engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról (Pollutant Release and Transfer Register, röviden: PRTR) szóló 166/2006/EK rendeletben (a továbbiakban: E-PRTR rendelet, hazai jogrendbe ültetve: 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet) foglalt adatokat gyűjteni. Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket a külön jogszabályokban meghatározott határidőig kell teljesíteni az illetékes hatóság részére.

  - Jelen határozat jogerőre emelkedését követően hatályát veszíti a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által kiadott 1441/08/2014. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély.

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni, melyet az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címezve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) kell két példányban benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja 750.000 Ft, természetes személyek és civil szervezetek esetében 15.000 Ft, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

Indokolás

A Star Power Kft. 2015. július 2-án érkezett levelének mellékleteként a Polgár 0277/48 hrsz ingatlanon lévő gumihasznosító erőmű egységes környezethasználati engedélyének megszerzése vonatkozó kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 18. § alapján, mivel a környezethasználó egységes környezethasználati engedélyezés szempontjából új tevékenységet kíván megvalósítani.

A tervdokumentációt az érintett szakhatóság bevonásával áttanulmányoztam. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/5720-1/2015.Ált. számon adott hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást, feltételeit határozatom rendelkező részében rögzítettem.

Szakhatósági állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat rögzítette:

„A Star Power Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.) a Polgár 0277/48 helyrajzi számú ingatlanon lévő gumihasznosító erőmű egységes környezethasználati engedélyének megszerzésére vonatkozó kérelmet nyújtott be a hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (továbbiakban: Főosztály).

A Főosztály megkereséssel fordult a hatósághoz, melyben szakhatósági állásfoglalás megadását kérte a Kft. részére.

A „Környezet Projekt” Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által készített 2015. május-június havi keltezésű tervdokumentációt elektronikus úton a Főosztály közzétette.

A benyújtott tervdokumentáció szerint a Star Power Kft. a Polgár 0277/48 helyrajzi számú bérelt telephelyen nem veszélyes gumihulladék energetikai célú hasznosítását végzi. A technológia lényege, hogy a gumihulladék elégetése során keletkező füstgáz hőtartalmát felhasználva, egy kazánban első lépésben nagynyomású gőzt állítanak elő, majd ezt a frissgőzt gőzturbinába vezetve egy generátoron keresztül villamos energiát termelnek. A jelenleg engedélyezett hulladék hasznosítási kapacitás 23.200 t/év, illetve 2,88 t/h. A Kft. a gumi hulladék hasznosító üzem hasznosítási kapacitását 32.245,5 t/év, illetve 4,15 t/h mennyiségre kívánja megemelni, ezért szükséges az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása.

Az erőmű üzemelése során szociális, technológiai, tűzoltóvíz és locsolási vízigény jelentkezik. A telephely különböző vízigényeit eltérő forrásokból elégítik ki. A létesítmény szociális vízigényét a Polgár Ipari Park ivóvízhálózatáról biztosítják. A technológiai vizet általában a saját kútból nyert vízből állítják elő, azonban tartalékként ki van építve az ipari park vízhálózatáról is egy bekötés. Az éves technológiai vízigény 11.748 m3. A tisztított, sótalan vizet az erőművi technológia felé adagolják egy puffertároló közbeiktatásával. A kútról történik a telephely tűzivíz biztosítása is. A tűzivíz hálózatról lecsatlakozik az öntöző hálózat. A tervezett kapacitásnövelést követően várhatóan 20.000 m3 lesz a telephely éves vízigénye.

A telephelyről elvezetett szennyvizek elsődleges befogadója az ipari parki szennyvíz-elvezető hálózat, mely az M3 City Center Kft. által üzemeltetett szennyvíztisztítóhoz csatlakozik. A telephely szennyvíz-elvezető rendszerébe a különböző helyeken keletkező kommunális szennyvizeket vezetik. Amennyiben a jövőben a telephelyen technológiai szennyvíz keletkezik a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet alapján önellenőrzési tervet kell benyújtani a vízügyi hatóságra.

A tetőfelületeken és a nem szennyeződő burkolt felületeken, valamint a zöldfelületeken (szélsőséges csapadékos időszakban) szennyezetlen csapadékvizek keletkeznek. A gumiabroncs és aprítéktároló felületeken feltételesen szennyeződik a csapadékvíz. A szennyezetlen csapadékvíz elvezetése két irányba történhet. A CS-1, CS-2 és CS-3 rendszerekkel lefedett vízgyűjtőkről a vizek a szikkasztó árokba kerülnek, a CS-4 jelű csatorna által összegyűjtött vizeket az ipari park nyílt csapadékvíz-elvezető csatornájába vezetik. A feltételesen szennyeződő csapadékvizet elválasztott rendszerbe gyűjtik, majd olajleválasztón keresztül csatlakozik az átemelő aknába, ahonnan a víz szivattyús átemeléssel az ipari park nyílt csapadékvíz-elvezető csatornájába kerül.

A felszín alatti vizek állapotának ellenőrzésére 1 db monitoring kút szolgál, melyet a szikkasztó árok mellé telepítettek.

Az ügyintézés során megállapításra került, hogy a telephely vízilétesítményeinek üzemeltetésére vonatkozóan a Kft. a 35900/2212/2015.ált. sz. határozatban vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a kapacitásbővítést követően az üzem vízigénye jelentősen nagyobb lesz a korábban számítottnál az éves vízigény módosítása szükséges. Megállapításra került, hogy a Kft. vízmennyiség módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a hatósághoz. Az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van.

Az előzőekben foglaltakra tekintettel megállapítottam, hogy az egységes környezethasználati engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági állásfoglalás előírásai az 1995. évi Llll. törvény, az 1995. évi LVII. törvény, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, a 24/2007.(VII. 3.) KvVM rendelet és a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján lettek meghatározva.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2015. július 9-én érkezett a vízügyi hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc nap (223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §). A fentiek alapján a hatóság az ügyintézési határidőt betartotta.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijeleléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi. CXL. törvény 44. § (1) bekezdése és a 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet figyelembevételével hoztam meg.”

A Polgár 0277/48 hrsz ingatlanon lévő gumihasznosító erőmű egységes környezethasználati engedélyének megszerzése érdekében indult eljárás keretében a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében belföldi jogsegélyt kértem Polgár Város Önkormányzat Jegyzőjétől, aki 6232-1/2015. számú iratában az alábbiakról tájékoztatott:

„A helyi értékek védelméről szóló 24/2004. (IX. 29.) sz. és a város környezetvédelméről szóló 18/2015. (V. 04.) sz. önkormányzati rendeletek előírásainak megfelel, azokkal nem ellentétes.

Az építmény a Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2002. (X. 03.) rendeletével jóváhagyott és a 27/2013. (XII. 20.) sz. önkormányzati rendelettel módosított szabályozási terven feltüntetett területi elhelyezéssel nem ellentétes.

Felhívjuk azonban szíves figyelmüket arra, hogy Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2002. (X. 03.) sz. rendeletével jóváhagyott településrendezési eszközök 2013. évben a közvetlen környezetet érintően a 27/2013. (XII. 20.) sz. rendelettel módosultak. A módosítás 50 szobás szálloda építésének igénye miatt történt (a beépítési terv, valamint a jóváhagyott szabályozási terv másolatát mellékeljük).

Szíveskedjenek megvizsgálni, hogy a helyszínrajzokon feltüntetett szennyező források a tervezett és építés alatt álló szálloda üzemeltetésére nincsenek-e ellehetetlenítő hatással.”

A Polgári Polgármesteri Hivatal Jegyzője által hivatkozott szállodaépítés ügyében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jogelődje, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség kifogással élt Polgár város településrendezési tervének 2013. évi módosítása ügyében – melyet a szálloda elhelyezése miatt kezdeményeztek –, éppen arra hivatkozva, hogy az égetőmű már működőképes állapotban létezett, üzembe helyezése folyamatban volt, környezeti konfliktus veszélyét teremti meg az üzem közvetlen közelében szállodát építeni, illetve ilyen létesítmény elhelyezését engedélyezni. A Felügyelőség 7123/2/2013. számú iratában meg is fogalmazta azokat az indokokat, amely alapján a rendezési terv módosítási javaslatának elutasítását javasolta.

A gumihasznosító erőmű üzemeléséhez megadott feltételek rögzítésekor a szálloda építését figyelembe vettem.

A dokumentáció és az állásfoglalások alapján, az üzemeltetés során figyelembeveendő tényezőket, a szükséges feltételeket, amelyek betartása illetve teljesítése esetén a BAT megvalósul, az alábbi szempontok alapján rögzítettem:

A Star Power Management Hungary Kft. a 4090 Polgár, Hajdú út 40. KTJ: 101544183 telephelyen gumihulladék gyűjtését és energetikai célú hasznosítását végzi a 1441/08/2014. számú hulladékgazdálkodási engedélye alapján. A tevékenység célja a gumihulladék energetikai célú hasznosítása villamos energia termelése céljából, melyet részben az erőmű önfogyasztásánsak és a hulladékhasznosítási technológia energiaszükségletének kielégítésére használnak fel, másik részét pedig áramátvételi rendszeren keresztül értékesítik.

A fenti engedélyben szereplő hulladékkezelési kapacitások emelése miatt – azaz 2,88 tonna/óra kapacitásról 4,15 tonna/óra emelése miatt – a tevékenység egységes környezethasználati engedélyezése (továbbiakban: ekhe) vált szükségessé, ezért erre vonatkozóan kérelmet nyújtottak be a Főosztályra.

A kérelemben bemutatta az alkalmazni kívánt hulladékgazdálkodási technológiát és az ahhoz rendelkezésre álló berendezéseket, azok kapacitás adatait, illetve karbantartási igényeit.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírásokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja és a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 1., és 3. számú mellékletei alapján adtam meg.

A Kft. üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási engedélyezés során engedélyezett tevékenységhez képest a jelenleg tervezett kapacitásnövelés kapcsán jelentős technológiai módosítás nem került bemutatásra, így a hulladékgazdálkodási engedélyezés során benyújtott dokumentációt az eljárásban figyelembe tudtam venni. A hulladékgazdálkodási engedélyezés során a tevékenység megkezdésekor próbaüzemi időszak került előírásra, melynek eredményéről 228/7/2015. számon iktatott Értékelő Jelentést készítettek, melynek eredményei jelen eljárásban figyelembe vételre kerültek.

Mivel a technológiában – így a kezelt hulladékok típusában, felhasznált alap- és segédanyagokban, berendezésekben, stb. – lényeges változás nem került bemutatásra, ezért egy sikeresen zárult próbaüzemi időszakot követő kapacitásnövelés környezeti hatási kerültek vizsgálatra hulladékgazdálkodási szempontból.

A Főosztály a benyújtott dokumentációból megállapította, hogy a megnövekedett hulladékmennyiség manipulálására a rendelkezésre álló technológiai berendezések (pl.: tüzelőanyag felhordó rendszer, kazán, füstgáztisztító rendszer, stb.) technikailag alkalmasak.

A hulladékgazdálkodási engedélyezés során előadták, hogy a 160103 kódszámon gyűjteni kívánt gumiabroncs hulladékot a telephelyen történő előkezelés során – azaz gépi berendezéssel történő aprítással – alkalmassá teszik a hulladékégetési technológiában történő feldolgozásra. A fenti számon benyújtott próbaüzemi zárójelentés, a kapacitásnövelésre vonatkozóan benyújtott tervdokumentáció, valamint az ügyfél szóbeli nyilatkozata alapján megállapítható, hogy ez a hulladék előkezelési technológia ez idáig nem valósult meg, ennek jelenleg csak elméleti tervezése történt meg, gazdasági okokból megvalósulásának pontos ideje nem tervezhető. A fentiek miatt – és mivel a hulladék kezelésére szolgáló technológia nem áll rendelkezésre – a 160103 azonosító kódú hulladék átvételét és gyűjtését nem engedélyezem, mivel ez a típusú hulladék közvetlenül nem alkalmas a hulladékhasznosítási technológiába történő felhasználásra.

A kérelemben nevesített a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján megadott hulladékokat (EWC-kódok) a Főosztály a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint vette figyelembe (azonosító kód), mivel a hulladékok hatályos jegyzékét az utóbbi rendelet állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelemben a hulladék előkezelési tevékenységeket a 2000. évi XLIII. törvény (a hulladékgazdálkodásról) adatszolgáltatásról szóló végrehajtási rendeletéhez (164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet) kapcsolódó P-jelű technikai kódokkal jelölték meg, melyeket a Ht. 3. számú melléklete szerint és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint – a kiadott (OKIR) konverziós lista alapján –  a Főosztály átsorolta a megfelelő E-kódokra, az alábbiak szerint:

| Kérelemben megadott vagy korábbi engedélyben szereplő kód és megnevezés | Főosztály által átsorolt, illetve megadott kód és megnevezés |
| --- | --- |
| P0208 – válogatás | E02–05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás); E02–06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); |
| P0206 – aprítás | E02–03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) |

A 1441/08/2014. számú engedélyben szereplő alábbi technikai kódot a Főosztály a következők szerint állapítja meg:

| Kérelemben megadott vagy korábbi engedélyben szereplő kód és megnevezés | Főosztály által átsorolt, illetve megadott kód és megnevezés |
| --- | --- |
| B0001: A hasznosítási művelet érdekében történő hulladék átvétele, gyűjtése. | G0001: gyűjtés. |

Az átvezetés szükségszerű volt, mivel az OKIR rendszerben a B0001 korábban begyűjtést azonosító kód átsorolását követően az a kereskedelmi tevékenységet azonosítja, ugyanakkor itt a hasznosítás érdekében történő gyűjtés kerül engedélyezésre, melynek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépése óta a G0001 azonosító kód a jele.

Mivel a korábbiakban ismertetett indokok miatt a 160103 azonosító számú hulladék átvételét nem engedélyeztem, így ennek a hulladéknak az E02-03 kóddal történő előkezelését sem engedélyezem, ugyanazokra az indokokra történő hivatkozással, azaz a berendezés és annak pontos környezeti hatásainak ismeretének hiánya miatt.

Az átvett hulladékból történő idegen anyagok eltávolítására alkalmazott előkezelési technológiát, valamint a nem adagolható méretű hulladékok kiválogatására alkalmazott előkezelési technológiát a fentiek szerint megadott E-kódszám alá soroltam be.

A keletkező veszélyes hulladékokat a telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhelyen tárolja elszállításig. A hulladék hasznosításra átvett hulladékot megfelelően, környezetszennyezést kizáró módon tárolja a kezelés megkezdéséig. A szükséges előkezelést a hulladék tárlóhelyen végzi el. A hulladékok gyűjtésére és tárolására vonatkozóan HBB/17/00662-1/2015. számon benyújtotta jóváhagyásra a 246/2014.  (IX. 29.) Kormányrendelet szerint szabályzatot.

A benyújtott szabályzat alapján az egyes hulladékok tárolására használt gyűjtő- és tárolóhelyek alkalmasak a kapacitásnöveléssel együtt járó megnövekvő hulladékmennyiségek környezetszennyezést kizáró fogadására, úgy hogy közben a hulladékgazdálkodási tevékenység folyamatossága biztosítható legyen.

Az engedélykérelemben, valamint a fenti szabályzatban a kérelmező megadta a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint az átvenni kívánt és a tevékenység során keletkező hulladékok típusait, mellyel kapcsolatban a Főosztály az alábbi észrevételeket és módosításokat teszi a Ht. 63. § 2) figyelembevételével:

- A benyújtott kérelemben megadott 10 01 15 azonosító kódszámú és „együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től” megnevezésű hulladék besorolását, valamint a 10 01 18* azonosító kódszámú és „gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék” besorolását, mint a tevékenység során keletkezhető másodlagos hulladékok listáját a rendelkező rész 4.3. pontja szerint a 72/2013 rendelet: 19-főcsoportjában 19 01 alcsolportjában található azonosító kódszámú hulladékokra változtattam, a fenti rendelet 3. sz. mellékletének figyelembe vételével, mely szerint a hulladékképződést eredményező tevékenységnek megfelelően kell a besorolást elvégezni (különös tekintettel a főcsoportra).

- A rendelkező rész 4.2. pontjában a hasznosítási művelet szerves részeként végezhető előkezelési eljárásból keletkezhető másodlagos hulladékok listájánál megadtam a 19 12 11* azonosító számú és „egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)” megnevezésű hulladékot is, annak ellenére, hogy az a benyújtott kérelemben nem szerepelt, mivel általánosítható – a nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és kezelésével foglalkozó gazdálkodó szervezetek ellenőrzési gyakorlata alapján –, hogy a kezelésre átvett nem veszélyes hulladék kis százalékban veszélyes összetevőt is tartalmazhat.

A kérelem elbírálásához – a teljesség igénye nélkül – az alábbi dokumentumok álltak rendelkezésre:

- A kérelem elkészítéséhez szükséges szakértői engedély

- Cégkivonat

- Telephely és technológia bérleti szerződés

- Tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat

- Igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének bizonylata

- A telephely átnézeti helyszínrajza

- A telephely részletes helyszínrajza

- Nyilatkozat hulladékstátusz megszűnéséről

- Hídmérleg hitelesítési bizonyítvány

- Berendezése típusa, kapacitása

- Technológiai folyamatábra

- Környezetvédelmi megbízott képzettségének és alkalmazásának igazolása – diploma másolata és munkaszerződés

- A pénzügyi eszközök rendelkezésre állásának igazolása

- Céltartalék képzésére vonatkozó terv

- Környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénye

- A tevékenység anyagmérlege

- Egyéni védőfelszerelések biztosításáról nyilatkozat

- Foglalkozás egészségügyi szolgálattal kötött szerződés

- Havária terv

- A tevékenység energia diagramja

- Hulladék befogadói szándéknyilatkozatok

- Területre vonatkozó szabályozási terv

- Részletes zajszámítási eredmények

- Köztartozás mentességének igazolása

- Nyilatkozat a korábbi hulladékkezelési tevékenységéről.

# A rendelkezésre álló iratok alapján a Főosztály megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény és végrehajtási rendeleteinek, a határozat rendelkező részében tett hulladékgazdálkodási előírásainak, valamint a bemutatott technológia betartásával, a rendszeresen elvégzett karbantartási munkálatokkal és rendszeres jogszabályi megfelelés felülvizsgálatával – az érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítás folyamatos megléte mellett – a hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hoztam.

A határozat jogerőre emelkedésével a 1441/08/2014. számú hulladékgazdálkodási engedélyt visszavontam a rendelkező rész 5.9. pontja szerint a Ht. 79. § 4) bekezdés alapján, mivel az abban foglalt tevékenység a jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint engedélyezhető része ezen egységes környezethasználati engedélybe került érvényesítésre.

Tájékoztatom az engedélyest továbbá arról, hogy a Ht. 80. § alapján a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők 80. § (4) bekezdésben meghatározott adatairól nyilvántartást vezet, és azokat – a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve – honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi. A fentiek szerint vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

# A hulladékgazdálkodási feltételeket a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet és a 225/2015, (VIII. 7.)  Korm. rendelet alapján rögzítettem.

A telephely rendelkezik jogerős pontforrás működési engedéllyel. Az engedély kiadása előtt 180 napos próbaüzemet folytatott le a Kft. A rendelkezésre álló adatok – folyamatos mérés, valamint időszakos mérés eredményei, üzemnapló – alapján a 3 t/h alatti égetési kapacitás mellett a hulladék beadagoló, az égető berendezés és a csatlakozó füstgáztisztító rendszer működése során a levegővédelmi követelmények, ezen belül a kibocsátási határértékek teljesültek. Az égetési kapacitás növelése jelentős műszaki átalakítást nem igényel, mivel a 3 t/h alatti beadagolási kapacitás műszaki retesszel biztosított. Ennek eltávolítása esetén a beadagolási kapacitás a kérelmezett mértékre növelhető. A próbaüzemi tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy a berendezés alkalmas a megnövelt égetési kapacitás mellett is teljesíteni a levegővédelmi követelményeket. Mindazonáltal indokolt próbaüzem keretében vizsgálni az új üzemelés feltételei között a rendszert.

Felhívom a figyelmet ara, hogy amennyiben az előírandó próbaüzem tapasztalatai szerint a rendszer nem teljesíti a megnövekedett kapacitás miatt a levegővédelmi előírásokat, úgy az üzemeltetés a jelenleg érvényes pontforrás működési engedélyben előírt feltételek mellett folytatható tovább, sikeres próbaüzem esetén a környezetvédelmi hatóság a korábban kiadott pontforrás működési engedélyt hivatalból visszavonja.

A levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetésére vonatkozó előírásaimat a levegő védelmének általános szabályairól szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28) FM rendelet, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet  alapján rögzítettem.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a telephely zajvédelmi hatásterületén jelenleg védendő létesítmény nem található, így zajkibocsátási határértékeket nem határoztam meg. Amennyiben a későbbiekben a zajvédelmi szempontú hatásterületen védendő létesítmény kerülne kiépítésre, vagy a hatásterület változása már meglévő védendő létesítményt érintene, a zajkibocsátási határértékek meghatározásához az engedélymódosító kérelmet be kell nyújtani.

A zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó előírást a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján rögzítettem.

A telephely és környezete nem védett természeti terület, nem része a Natura 2000 hálózatnak és ott nem található védendő természeti érték sem.

Az tervdokumentáció alapján megállapításra került, hogy a Polgár 0277/48 hrsz ingatlanon lévő gumihasznosító erőmű – a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet I. 3. pontja szerinti szakkérdések vonatkozásában – megfelel a közegészségügyi követelményeknek, nem jár jelentős közegészségügyi kockázatnövelő hatással.

Polgár Város Önkormányzat Jegyzőjét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdés értelmében kértem, hogy hirdetmény közzétételével, továbbá közhírré tétel útján értesítse az ügyfeleket az eljárás megindításáról, valamint az általunk megküldött hirdetmény tervezetben a Ket. 29. § (7) bekezdés értelmében az érintetteket arról is tájékoztattuk, hogy hol és mikor tekinthetnek be a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba.

A hirdetményt a környezetvédelmi hatóság hirdetőjében is közzé tette, az eljárás során azonban nem érkezett észrevétel.

A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, és az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

# Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket a Hulladékégetés elérhető legjobb technika referenciadokumentum, valamint az Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a hulladékégetők engedélyeztetése során című BAT útmutató alapján határoztam meg.

Az engedély érvényességi idejét 5 évben határozta meg a környezetvédelmi hatóság, mivel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak teljesülnek, vagyis egységes környezethasználati engedélyezés szempontjából új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése történt.

Felhívtam az engedélyes figyelmét, hogy az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeknek van helye.

Engedélyes az eljárás lefolytatásához a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékletének 4. pontjában meghatározott 1.500.000 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A jogorvoslati eljárási díj mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (15) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának határideje három hónap.

Ugyanakkor a Ket. 33. § (3) bekezdésének c) és d) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, valamint a szakhatóság eljárásának időtartama. Fentiek figyelembevételével az eljárás lezárásának határideje: 2015. október 26.

Határozatomat a jogszabály adta ügyintézési határidőn belül, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömnél fogva, a 2004. évi CXL. törvény és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezései szerint eljárva hoztam meg.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII. 3.) HBMKH Kormánymegbízotti Utasítás alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály osztályvezetője jogosult.

Debrecen, 2015. október 15.

Rácz Róbert

kormánymegbízott

nevében és megbízásából

- Dr. Szilágyi Zoltán

osztályvezető

Kapják:

### Star Power Management Hungary Szolgáltató és Üzemeltető Kft. (4090 Polgár, Hajdú út 40.) (T)

- „Környezet Projekt” Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Gyepűsor u. 49. I/5.) (T)

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (4001 Debrecen, Pf.: 155)

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.)

- Polgár Város Önkormányzat Jegyzője (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) (T) + kísérőlevél + hirdetménytervezet a határozat közzétételéhez

- Irattár