| ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu Web: www.emiktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000 |  |
| Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni! |  |  |

| Ügyiratszám: 2173-10/2010. Ügyintéző: Gogolya Renáta Hivatkozási szám: 72/T/2010. Ügyintézőjük: Bálint Tamás | Tárgy: Holcim Hungária Cementipari Zrt. Hejőcsabai Cementgyár (Miskolc) cementgyártási tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély Melléklet: |
| --- | --- |

HATÁROZAT

- A Holcim Hungária Cementipari Zrt. (2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60.; KÜJ: 100 232 873), mint engedélyes részére a hejőcsabai telephelyén (3508 Miskolc, Fogarasi út 6.; KTJ: 100 289 627; KTJlétesítmény: 101 626 582)

cementgyártási tevékenységhez

a mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet alapján

az egységes környezethasználati engedélyt megadom.

Az egységes környezethasználati engedély 2025. május 31-ig érvényes.

A következő felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2015. január 5.

Az engedélyezett termelési kapacitás: 4.200 tonna klinker/nap

- Az engedélyezett létesítmény/tevékenység az egységes környezet-használati engedélyezési dokumentáció alapján:

Az engedélyes adatai:

Név: Holcim Hungária Cementipari Zrt.

Székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi F. u. 60.

# A telephely adatai:

Megnevezés: Holcim Hungária Cementipari Zrt. Hejőcsabai Cementgyár

Cím: 3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.

A telephelyhez kapcsolódó ingatlanok helyrajzi száma: Miskolc 0115/8, 0115/9, 0115/104, 0156/5, 0115/14, 41581, 41593, 41594/1-2, 41595, 41596, 0115/11, 41594/2/A

A telephely teljes alapterülete: 645 132 m2

A telephely központi EOV koordinátái: X: 303 425   Y: 774 900

A létesítményben cement gyártása történik.

Az engedélyes által a telephelyen végzett fő tevékenységi kör TEÁOR száma:

cementgyártás: 2351

Az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolása:

NOSE-P kód: 104.11

SNAP-2 kód:  0303

Az engedélyezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mód. 314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 22. pontjába (Cementgyártás 500 tonna/nap termelési kapacitástól), valamint a 2. számú mellékletének 3.1. pontjába (Cement-klinkernek forgómedencében történő gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül vagy mésznek forgókemencében történő gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül vagy egyéb égetőkemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül) sorolható, így a tevékenység a Rend. 1. § (3) bek. b) pontja szerint egységes környezethasználati engedély köteles.

A létesítmény helye és területigénye:

A Holcim Hungária Cementipari Zrt. hejőcsabai gyára Miskolc közigazgatási területén található, a telephely egyaránt érint kül- és belterületi ingatlanokat. NY-i irányban közvetlenül a 3. sz. főközlekedési út és az abból nyíló Fogarasi út határolja. Ezen utcák túloldalán ÉNY-NY-i és D-i oldalról Hejőcsaba- és Görömböly családi házas beépítésű területével határos. A gyártelep mellett DK-i irányban Miskolc város rekultivált hulladéklerakója található, K-i irányban a Miskolc-Szirmára vezető út határolja. A gyártelep ÉNy-Ny-i határán a telephely és a lakott terület között erdősáv került kialakításra. A legközelebbi lakóház a telephely kerítésétől 25 méterre található.

A telephelyen (Miskolc 41594/2/A hrsz) működik a Kalcinátor Mészgyártó és Szolgáltató Kft. (Székhely: 7827 Beremend 064/1 hrsz) mész-és mészhidrát gyártó üzeme.

A tevékenység volumene

A cementgyárban 2 db, összesen 4.200 tonna klinker/nap kapacitású kemence van. 
1 tonna klinker előállításához ~1,6 tonna nyerslisztre van szükség. A kemencék fajlagos hőenergia felhasználása 3650 KJ/kg klinker. A Nagykőmázsai mészkőbányából 350-700 t/h teljesítményű távolsági szállítószalagon érkezik az alapanyag, a szalagpálya teljes hossza 5976,78 m, a szalagpályához tartozó ingatlanok összterülete 182.693 m2.

Az alkalmazott műszaki megoldások és a tevékenység ismertetése:

Alapanyagok és segédanyagok:

| Megnevezés | Minőség | Mennyiség 2007 évben (tonna) | Mennyiség 2008 évben (tonna) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mészkő | Alapanyag | 785.768 | 792.555 |
| Agyag | Alapanyag | 201.867 | 200.589 |
| Vas-oxid | Alapanyag | 12.095 | 14.393 |
| Szén | Fűtőanyag | 19.664 | 18.019 |
| Petrolkoksz | Fűtőanyag | 51.077 | 49.694 |
| Műanyag hulladék | Fűtőanyag | 2731,15 | 3.078 |
| Gumiabroncs (hulladék) | Fűtőanyag/ segédanyag | 3093,15 | 6.195 |
| Filterpor (visszaadott) | Segédanyag (belső, technológia során keletkezik) | 65.754 | 62.746 |
| Karbamid (NOx megkötésre) | Segédanyag | 865,2 | 848 |
| REA- gipsz (erőmű ként.) | Segédanyag | 32.066 | 35.383 |
| Gipszkő (természetes) | Segédanyag | 1.610 | 98 |
| Filterpor (cementbe) | Segédanyag | 13.322 | 17.254 |
| Mészkő | Segédanyag | 11.101 | 42.169 |
| Salak (hulladék és kohósalak, mint termék összesen) | Segédanyag | 168.024 | 168.024 |
| Széntüzelés pernyéje (erőműből hulladék) | Segédanyag | 49.617 | 73.316 |
| Trassz, pumicit | Segédanyag | 3.196 | 51.734 |
| Vas-szulfát | Segédanyag | 1060,92 | 1161,66 |
| További a hat. 4.A.b.48. pontjában szereplő hulladékok | Alapanyag/ Segédanyag/ Fűtőanyag |  |  |

A technológia során hasznosítható hulladékok EWC kóddal tételesen felsorolva a határozat rendelkező részének 4.A.b.48. pontjában szerepelnek.

Termékek:

| Megnevezés | Minőség | Mennyiség 2007 évben (tonna) | Mennyiség 2008 évben (tonna) |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinker (égetett) | Félkész termék | 632.622 | 631.815 |
| Cement (őrölt) | Termék | 885.831 | 891672 |
| Cement (értékesített) | Termék | 887.712 | 895876 |

A technológia főbb létesítményei:

- agyagfogadó (bedöntő)

- mészkő fogadó (D állomás)

- szalaghidak-szállítószalagok

- nyersmalom (tetején elektrofilter és zsákos filter)

- hőcserélő

- vagonbuktató

- szénőrlő malom

- átadó épület (szén)

- tüzelő épület

- hűtőtorony

- központi vezérlő

- forgó kemence (I. – P09)

- forgó kemence (II. – P10)

- AFR adagoló (műanyag, biomassza)

- tároló és adagoló egységek: nyersanyag tároló (mészkő, agyag, vas-oxid tartalmú anyag), nyersliszt homogenizáló és tároló silók, gumiabroncs tároló, gumiabroncs adagoló, segédanyag bedöntő, biomassza tároló („A” raktár), klinkertároló, szabadtéri klinkertároló, gipszkő, REA gipsz tároló, trassz tároló, salak tároló, pernye tároló silók (2 db mozdonyszínnél), pernye adagoló silók (2 db cementmalomnál), mészkő tároló (cementőrléshez), cementtároló silók (4 db siló, régi üzemen kívül), cementtároló (8 db), széntároló épület

- cementmalom épület

- csomagoló épület, raktár-csarnok (zsákos cement)

- kohósalakszárító

- kohósalak szárító elektrofiltere

- Főbb kisegítő létesítmények: olajtároló, veszélyes hulladék tároló, nyitott olaj tároló, kenőanyag tároló, trafók, gázfogadó, olaj leválasztó, víztorony, szivattyúház, A, B, D, E ipari víz kutak

# Technológia ismertetése:

- alapanyag biztosítás

A gyárban a cementgyártáshoz szükséges alapanyagok közül a mészkövet a nagykőmázsai mészkőbányából szalagpályán, a szilikáttartalmú nyersanyagot a csoznyatetői agyagbányából, valamint a vas-oxidot közúton szállítják a telephelyre. A klinkergyártási technológiához felhasznált vas-oxid egy részének kiváltására salakot is hasznosítanak.

Az alapanyagokat a gyárban egymástól elkülönítve tárolják – a beérkezett salak az alapanyag tárolóba kerül elhelyezésre a vas-oxid mellé –, és a tárolókból a nyersmalomhoz, ill. a cementmalomhoz szállítószalag rendszerrel juttatják el.

- nyersliszt előállítás

A nyersliszt előállítás ún. nyersmalomban történik, melynek feladata az alapanyagok őrlése mellett azok szárítása is. A szárítás a kemencéből távozó füstgáz (320 oC) felhasználásával történik. A nyersanyagot mérlegeken keresztül 2 db szárítva őrlő körfolyamatos nyersmalomba adagolják. A malom háromkamrás középső kiömlésű golyósmalom, az első kamrában történik a szárítás, a másik kettőben pedig az anyag finom őrlése. A nyersliszt 2 db 3000 tonna kapacitású homogenizáló silóba kerül. A megfelelő kémiai összetételű nyersliszt őrlését számítógépes liszt-összetétel beállító rendszer biztosítja.

- klinkergyártás

A nyersliszt a klinkergyártáshoz két négyfokozatú, hőcserélő ciklonos, lebegtető, ellenáramú hőcserélővel működő, száraz eljárású Polysius rendszerű forgókemencébe kerül. A hőcserélőben a kemenceliszt előmelegszik és részben kalcinálódik.

A kemence 80 m (+25 m bolygóhűtő rész) hosszú 4,6 m átmérőjű (a falazat belső átmérője 4,16 m), 3 % lejtésű, normál üzem esetén 2000-2200 tonna/nap kapacitású, melynek fordulata 0,1-2 fordulat/perc között változtatható. A kemencébe beadagolt nyersliszt mennyisége 150 tonna/óra.

A gyártás során elsősorban a 2. számú kemencét működtetik, az 1. sz. kemencét csak a 2. sz. kemence meghibásodása, illetve magas cementigény (nyári hónapok) esetén használják. A forgókemence részei: kemence beömlő vég, kemence köpeny és kiömlő rész. A kemence köpeny belső része gyűrűs falazással van kibélelve a különböző zónáknak megfelelő minőségű téglával.

A 2 sz. kemence tüzelése földgáz, szén/petrolkoksz és alternatív tüzelőanyagokkal, az 1 sz. kemence tüzelése szén-gáz-petrolkoksz tüzelőanyagokkal történik.

A kemencébe belépő nyersliszt hőmérséklete ~800-900 °C közötti érték, ehhez a hőmérséklethez szükséges hőt az ellenáramoltatott füstgázból veszi fel. A kemencét a szükséges technológiai paraméterek által meghatározott fordulattal forgatják, mellyel elérik, hogy a kemencébe adagolt nyersliszt a kemence kiömlő vége felé haladjon. A nyersliszt a kemencében történő haladása során egyre magasabb hőmérsékletre kerül és különböző kémiai változásokon megy keresztül, majd a zsugorító zónában ~1400-1600 °C-on klinkerré ég ki. A zsugorító zónán áthaladva a klinker a hűtőzónába jut, majd a bolygóhűtőkön keresztül távozik a kemencéből a klinker-tárolóba, mely ~50 ezer tonna klinker befogadására alkalmas. Az égéshez szükséges levegőmennyiséget az égőn keresztül (primer levegő) és a 9 db bolygóhűtőn keresztül vezetik a tűztérbe. Az így bevezetett szekunder levegő hűti a klinkert is.

A hőcserélőből távozó füstgáz hőmérséklete ~350 °C, a hűtőtoronyból kilépve 
~180 °C-ra hűl le.

- cementgyártás

A cementgyártás technológiai fázisban a klinkerhez kohósalakot, trasszt, pumicitet, gipszkövet és/vagy Rea-gipszet, mészkövet, elektrofilter port és pernyét adagolnak, ezeket szállítószalagokon juttatják a cementmalmi bunkerokba.

Az erőművi pernye és REA-gipsz vasúton érkezik a telephelyre. Az erőművi pernye lefejtő silókba, onnan pneumatikus úton 4x4000 tonna kapacitású tároló-adagoló silókba jut, a REA-gipsz egy 4000 tonnás fedett, egyik oldalról nyitott tárolóépületbe kerül, a pumicitet a szegilongi bányából közúton szállítják a telephelyre.

Az anyagokat minőségi előírásoknak megfelelő arányban, folyamatosan adagoló szalagmérlegeken keresztül juttatják a kétkamrás körfolyamatos, végkiömlésű golyósmalomba, ahol a cement előállítását végzik. A megfelelő szemcseméret elérését negyedik generációs (változtatható fordulatszámú) nagy hatékonyságú ún. kosaras szélosztályozó alkalmazása teszi lehetővé. Az adott minőségű kész cementet aerációs csatornán keresztül 2 db szállítószalag továbbítja a megfelelő tároló silóba. A cementtároló 8 db egyenként 6 ezer tonnás tároló silóból áll.

- cementkiadás

A cementsilókba betárolt cementet a vevők részére közúton, vasúton, ömlesztve és zsákolva adják ki. A zsákolást egy nagy teljesítményű csomagológéppel végzik.

- fűtőanyagok és kezelésre, hasznosításra kerülő hulladékok

A technológia során a kemencébe beadagolt szén, petrolkoksz vasúton érkezik és szénszállító rendszeren keresztül kerül a széntárolóba – melynek kapacitása 5000 tonna –, onnan a szénmalomba, majd őrlést követően por formájában az égőhöz. A szénmalomban a kemence hulladék hőjét hasznosítják a szén kiszárítására. A szénőrlő berendezései a központi vezérlőből működtethetők.

A technológia során fűtőanyagként hasznosításra kerülő nem veszélyes éghető hulladékok, műanyag hulladékok valamint biomassza beszállítását külső vállalat (Ecorec Hungária Kft) végzi 5 db speciálisan erre a célra kialakított mozgópadlós, önkihordó, zárt konténerrel. 20.000 tonna/év mennyiségű textil, műanyag, papír, karton hulladékokat és 20.000 tonna/év biomassza jellegű hulladékokat hasznosíthat energetikailag (R1) a cementgyár. A konténerek folyamatos ürítését a fogadó ill. beadagoló rendszer automatikusan vezéreli. A hulladék szitálást és mérlegelést követően forgócellás adagolóba kerül, ahonnan pneumatikus légszállítással jutnak a főégőn keresztül a II. számú klinker kemencébe.

A Társaság a II.-es számú klinkerégető forgókemencében évente 14.700 tonna használt gumiabroncsot hasznosíthat megadott arányban tüzelőanyagként égetéssel, illetve anyagában, mint segédanyag.

A hasznosításra alkalmas gumik beszállítását szintén az Ecorec Hungária Kft. végzi. A gumiabroncsok tárolása három részből álló fedett tárolóban történik. A gumibeadagoló rendszer egész használt gumiabroncsok befogadására alkalmas. A rendszer gumiadagolási sebessége az abroncsok súlyának mérésén és annak tonna/órára való átszámításán alapul.

120.000 t/év mennyiségű erőműi pernye (EWC: 10 01 02) anyagában történő hasznosítását (R11) végezhetik a telephelyen. A beszállított pernyét a tartálykocsikból a tárlósilókba fejtik. Innen a pernye zárt technológiai rendszeren keresztül kerül a cementmalmokba, majd azt követően a csomagoló részhez.

A Társaság 10.000 t/év mennyiségű salak (EWC: 10 02 01, 10 02 02), 10.000 t/év iszap, szűrőpogácsa (EWC: 10 02 14) anyagában történő hasznosítását (R11) végezheti el a miskolci (hejőcsabai) telephelyen.

- Infrastruktúra:

A földgáz a Földgázszállító Zrt. gázátadó állomásáról földalatti vezetéken érkezik a gyár területére.

A gyár villamos energia ellátását két betáplálás biztosítja, a Miskolc Dél 120 kV-os távvezeték és a LKM 120 kV-os távvezeték.

A telephely ivóvíz igényét a MIVÍZ Kft. kezelésében lévő városi hálózatról látják el, az ipari víz igényt fúrt kútból biztosítják, a szennyvízelvezetés a közcsatornába megoldott.

A gyár területén egy konténeres üzemanyagkút is elhelyezésre került, a tartály térfogata 10 m3, gázolaj tárolására szolgál. A konténer vasalt térbeton alapzaton van elhelyezve.

A tevékenység környezetre gyakorolt hatása, környezet igénybevétel:

Levegő:

A gyár hejőcsabai telephelyén 36 pont- és 4 diffúz forrás található.

A pontforrások az alábbiak:

| Jele | Megnevezése | EOV koordináta |  | Magasság [m] | Átmérő [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |
| P05 | Nyersmalmi bunker kürtője | 780401 | 303799 | 40 | 1 |
| P07 | Zsákos porszűrő mérleg (hőcser.) | 780422 | 303880 | 30 | 0,78 |
| P08 | Homogenizáló és tároló siló kürtője | 780381 | 303874 | 88 | 1,3 |
| P09 | I. nyers-kemence kémény | 780410 | 303882 | 90 | 4 |
| P10 | II. Nyers-kemence filter | 780432 | 303873 | 90 | 4 |
| P13 | II. Cement-malom filter | 780600 | 304335 | 45 | 1,04 |
| P14 | III. Cement-malom filter | 780618 | 304327 | 45 | 1,04 |
| P15 | Csomagoló épület kürtője D I. | 780434 | 304369 | 36 | 0,90 |
| P17 | Csomagoló épület kürtője D II. | 780440 | 304383 | 36 | 0,90 |
| P18 | Csomagoló épület kürtője É II. | 780454 | 304419 | 36 | 0,90 |
| P21 | Mészkő fogadó "D" állomás kürtője | 780134 | 303904 | 21 | 0,60 |
| P42 | Szénelőkészítő portalanítás | 780404 | 303922 | 36 | 1 |
| P43 | Fürdő kazán kéménye | 780329 | 304300 | 9 | 0,18 |
| P44 | Irodaház kazán kéménye | 780330 | 304248 | 9 | 0,18 |
| P45 | Vízlágyító kazán kéménye | 780284 | 304234 | 8 | 0,18 |
| P46 | Vízlágyító II. kéménye | 780282 | 304229 | 8 | 0,18 |
| P47 | Garázs-fürdő kazán kéménye | 780189 | 303790 | 14 | 0,18 |
| P48 | Garázs-fürdő II kazán kéménye | 780186 | 303782 | 14 | 0,18 |
| P49 | Gépműhely kazán kéménye | 780307 | 303758 | 14 | 0,18 |
| P50 | Központi vezérlő kazán kéménye | 780504 | 303841 | 16 | 0,20 |
| P53 | III. cementmalom szélosz. port. kürtő | 780625 | 304343 | 45 | 0,60 |
| P60 | Ny-i bunkersori portalanító kürtő | 780575 | 304308 | 40 | 0,74 |
| P61 | K-i bunkersori portalanító kürtő | 780607 | 304295 | 40 | 0,74 |
| P62 | II. cementmalom szélosz. port. kürtő | 780606 | 304350 | 45 | 0,60 |
| P63 | É-i cementsiló elevátor portalanító kürtő | 780416 | 304418 | 7 | 0,40 |
| P64 | D-i cementsiló elevátor portalanító kürtő | 780408 | 304396 | 7 | 0,40 |
| P65 | III. közúti kiadó portalanító kürtő | 780435 | 304391 | 18 | 0,29 |
| P68 | 1. cementsiló portalanító kürtő | 780431 | 304438 | 39 | 0,30 |
| P69 | 2. cementsiló portalanító kürtő | 780427 | 304430 | 39 | 0,30 |
| P70 | 3. cementsiló portalanító kürtő | 780423 | 304420 | 39 | 0,30 |
| P71 | 4. cementsiló portalanító kürtő | 780421 | 304413 | 39 | 0,30 |
| P72 | 5. cementsiló portalanító kürtő | 780415 | 304397 | 39 | 0,30 |
| P73 | 6. cementsiló portalanító kürtő | 780412 | 304391 | 39 | 0,30 |
| P74 | 7. cementsiló portalanító kürtő | 780406 | 304378 | 39 | 0,30 |
| P75 | 8. cementsiló portalanító kürtő | 780403 | 304370 | 39 | 0,30 |
| P76 | Cementszalag ledobás portalanító kürtő | 780418 | 304407 | 43 | 0,30 |
| P77 | Klinkertároló portalanító kürtő | 780490 | 304018 | 18 | 0,30 |

A gyár pontforrásainak légszennyező hatása szempontjából a P10-es pontforrás, a II. klinkerkemence kéménye a meghatározó. Az innen távozó füstgázok mérése folyamatos emissziómérővel történik.

A cementgyártási technológiához kapcsolódóan a légszennyezőanyag kibocsátás csökkentésére 29 db zsákos filtert és 1 db elektrofiltert (I. klinkerkemencénél) használnak, a portalanító berendezéseket rendszeresen felülvizsgálják és kibocsátásukat méretik.

Az alapanyagok tárolása, kezelése során elszívást és porleválasztást alkalmaznak. Porelszívással, a leválasztóból kikerülő porok visszakerülnek a technológiai rendszerbe. A nyersmalomból kihulló őrleményt - a kiporzás elkerülése érdekében - pneumatikus szállító csatorna szállítja a szélosztályozókra.

A szilárd tüzelőanyag előkészítése, az őrlésre használt berendezések kialakítása hasonló az alapanyag előkészítőkben használtakkal. A szénpor szállítása a malomtól pneumatikus rendszerrel történik. A tűz- és robbanás veszély elkerülés érdekében az őrlőben gázelemző és robbanófedél található.

A klinkerégetéskor távozó füstgázt a négyfokozatú ciklonba vezetik a nyersliszt előmelegítéséhez. A füstgáz (a felülvizsgálat során nem üzemelő I. kemence esetében az elektrofilterre), a II. Kemence esetében a zsákos portanítóra érkezik, majd a portalanítás után a kéményen át távozik a légtérbe. Az elektrofilterben (mely jelenleg nem üzemel), és a zsákos szűrőben összegyűjtött klinkerport/filterport, illetve cementet visszavezetik a termelési folyamatokba.

Az NOx kibocsátás csökkentésére ún. SNCR, szelektív nem-katalitikus redukciós technológiát alkalmaznak (3 db fúvóka). Az SO2 kibocsátás jóval határérték alatti, ezért nem tervezik olyan technológia bevezetését, mely a kibocsátott SO2-t csökkentené. A szén beadagolása a puffertárolóból folyamatosan, pneumatikus rendszeren történik, így az egyenletes égetés biztosítva van és a CO szint megfelelő. A folyamatosan működő II. kemencéhez kiépített zsákos porleválasztó alkalmazásával a CO robbanás veszélye megszűnt. Normál körülmények között az illékony szerves anyagok és PCDD/PCDF kibocsátás alacsony. A higany emisszió az alapanyagokból származik (mészkő, agyag) és az anyag összetételétől függően ingadozik, ezért a kibocsátást évente négy alkalommal ellenőrzik. A kemence filterpora higanyban dúsulhat és ezt visszaadva a rendszerbe egy higany recirkuláció jöhet létre. Ennek a filterpornak egy részét időközönként eltávolítják, így a higany emisszió csökkenthető. Az eltávolított filterport a cementgyártási fázisban a klinkerhez adják.

A diffúz források az alábbiak:

| Azonosító | Megnevezés diffúz források | Magasság [mBf] | Relatív magasság [m] | Felület | Időtartam [üó/év] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m2] |  |
| D2 | kemence környezete | 115 | 1 | 200 | 45 |
| D3 | szabadtéri klinkertároló | 116 | 1 | 200 | 70 |
| D5 | klinkertároló | 116 | 1 | 1.500 | 20 |
| D6 | cementmalom toldaléképület | 116 | 1 | 350 | 120 |

Az utakat szükség szerint, akár naponta locsolják. Az üzemi területeket folyamatosan takarítják, továbbá biztosítják a tárolók zártságát. Térbetonozással folyamatosan csökkentik a diffúz forrási helyeket.

A szállítórendszerek fedettek. A kibocsátási pontokon (szállítóberendezések, silók, tárolók stb. ) rögzített porelszívás van, ahol zsákos porleválasztókat alkalmaznak.

A tevékenységhez közúti és vasúti szállítás egyaránt kapcsolódik. A telephelyre érkező alapanyagok és hasznosításra kerülő hulladékok közúti szállítása naponta 28 elhaladást jelent, ami az M30-as autópályán, és a 3. sz. főúton mért forgalomhoz képest kismértékű, 1% alatti változást eredményez.

Zaj- és rezgésterhelés

A cementgyártási tevékenység fő zajforrásai a nyersmalom, a homogenizáló, a forgókemence (hajtás, ventilátorok), tüzelő épületek (kompresszorok, 1 db égő), cementmalom (malomtest, hajtások), cementsiló portalanító elszívó, cementkiadó portalanító, illetve a szénmalom, a szállítójárművek, valamint a távolsági szállítószalag.

A szállítójárművek zaja elhanyagolható, a védettnek megjelölt területek irányába az üzem területén belüli közlekedési útvonalak épületekkel árnyékoltak.

Víz:

A létesítményben alkalmazott száraz eljárású technológia víz hozzáadását nem igényli, a kapcsolódó egységek vízigényéből adódóan csak kis mennyiségű szennyvíz keletkezik. A gyár jól kiépített csatornahálózattal, szennyvízelvezető rendszerrel, övárokkal és víztisztító műtárgyakkal rendelkezik.

Vízellátás

A telephely ivóvíz igényét a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. kezelésében lévő városi hálózatról látják el, a hálózatról átvett ivóvíz mennyisége 2008. évben 51.870 m3 volt.

A gyár ipari víz igényét négy darab fúrt kútból biztosítják, a kutak mélysége 13-16 m. A gyár frissvíz igényének kielégítése az A, B, D, E- jelű kutakból engedélyezett. A kitermelhető víz mennyisége 100.000 m3 évente.

Az ipari víz felhasználása az alábbi területeken történik:

- géppark garázs: munkagépek lemosásához,

- kemence füstgáz-kondicionálásnál vízbepermetezés,

- klinker tárolóban porzás ellen vízbepermetezés,

- cementmalomi vízbepermetezés,

- vízlágyító nyersvízfelhasználása,

A kutakból a kitermelt víz 2 db 250 m3-es felszíni tározóba jut. A max. 500 m3 tárolt vízmennyiségből 375 m3 tűzoltási vízként kezelendő, üzemi célra nem használható fel.

A kitermelt víz szivattyúk segítségével jut el a medencékből a körvezetékbe, illetve a 100 m3-es, 24 m magasságú víztoronyba.

Szennyvízkezelés

A tevékenységhez kapcsolódóan keletkező szennyvizek az alábbiak:

- kommunális szennyvíz

- ipari szennyvíz

- a vízlágyítás szennyvize (üzemszerűen nem keletkezik),

- a laboratórium szennyvize (kb. 1.400 m3/év),

- a gépjárműszerviz és -mosó, illetve a mozdony szin szerelőaknájának szennyvize (kb. 3.300 m3/év),

- az elektrofilter és zsákos filterek használt vize, valamint a víztárolók túlfolyó és leürített vizei (üzemszerűen nem keletkeznek, és a csapadékvíz-csatornába kerülnek bevezetésre).

- csapadékvíz, és a környezetvédelmi célú locsolások elfolyó vize

A keletkező kommunális szennyvíz egy része – a konyhai magas zsírtartalmú szennyvíz – zsírfogó aknán keresztül, a többi kommunális szennyvíz előtisztítás nélkül kerül a közcsatornába.

Az ipari szennyvizek közül a laboratóriumból származó cement tartalmú szennyvizet, a vízlágyító üzem mésziszaptartalmú szennyvizét, valamint a gépjármű szervizből, illetve a mozdonyszín szerelő aknájából származó olaj tartalmú szennyvizet a közcsatornába történő bevezetést megelőzően előtisztítják. A laboratóriumi ülepítő aknából és a vízlágyító ülepítő medencéjéből származó iszapot kézi erővel távolítják el, majd szakcéggel hulladéklerakóra szállíttatják. Az olajos, zsíros szennyvizek kezelésére kialakított műtárgyakból (pl. a gépjármű szerviz és mozdonyszín aknája) a felfogott olajos emulziót (~2 évente kb. 25-30 m3) engedéllyel rendelkező vállalkozó szállítja el, és veszélyes hulladékként ártalmatlanítja.

A szennyezések megelőzésére a különböző tisztító műtárgyak (ülepítők, zsírfogó) folyamatos karbantartását és tisztítását rendszeresen elvégzik.

Az üzem területén keletkező kommunális és ipari szennyvizek megfelelő előtisztítást követően a MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. szennyvízcsatornájába kerülnek, a tisztított szennyvíz befogadója a Sajó-folyó.

A gyár jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási tervvel rendelkezik, a szennyvíz minőségét önellenőrzés keretében elvégzett rendszeres laboratóriumi mérésekkel figyelemmel kísérik.

Csapadékvízelvezetés

A telephelyi csapadékvizeket három befogadó irányába vezetik el, a csatornarendszert évente egy alkalommal nagy nyomású vízzel tisztítják.

- A gyári nyers-klinker üzemtől D-re eső, valamint az irodaépülettől D-re levő területen keletkező csapadékvizet a Hejő-patakba vezetik.

- Az irodaépülettől, valamint a klinkerüzemtől É-ra levő terület csapadékvizét a Malomárokba, valamint az AC Transz Kft. telephelyén áthaladva a nádasréti záportározóba vezetik

- A portalanító locsolások összegyűjtött vizét, az elektrofilter és zsákos filterek használt hűtővizét, valamint a víztárolók túlfolyó és leürített vizeit a csapadékvízelvezető-csatornába vezetik, melynek befogadója a Malom-patak.

Hulladék:

A HOLCIM Hungária Zrt. egyedi hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik, amelyet a Felügyelőség 15387-3/2009. számon hagyott jóvá.

A fő technológiai folyamatokból nem keletkezik ipari nem veszélyes hulladék, mivel az alkotó elemek a cement termékbe beépülnek. A telephelyen folytatott tevékenységek során papír (üres zsák), fém (raktári selejt), fa (raklap) hulladékok keletkeznek. A települési szilárd hulladék elszállítását jelenleg a Cirkont Zrt., a papír, műanyag, fa csomagolóanyagok visszagyűjtését az ÖKO-Pack Kht. végzi.

Építési törmelék keletkezésével technológiai karbantartások során lehet számolni.

Veszélyes hulladék nem a technológiákból, hanem azok működtetéséből származik (döntően a műszaki berendezések, gépek karbantartása során keletkeznek). A veszélyes hulladékok tárolására elkülönített fedett veszélyes hulladék gyűjtőhely szolgál. A tároló betonozott aljzatú, zárható, fedett, felirattal, peremmel, figyelő zsomppal ellátott. Az esetlegesen elszivárgó anyagok felfogására gyűjtőzsomp lett kialakítva. A gyűjtőhelyen 200 l-s fém hordókban gyűjtik a fáradt olajat, és az olajjal szennyezett hulladékokat. A keletkezett veszélyes hulladékok átadásra kerülnek a megfelelő engedéllyel rendelkező külső cég(ek) részére.

A telephelyre kezelésre, hasznosításra hulladék anyagok kerülnek beszállításra, melyek energetikai célú, valamint anyagában történő hasznosítását végzik. A telephelyen hasznosítható hulladékok körét a határozat I.4.b.39. pontja tartalmazza.

Élővilág:

A telephely és környékének természeti állapota erősen leromlott, az élőhelyek degradáltak, a vizsgált területen védett növény, értékes állatfaj nem található, a tevékenységből adódóan ezek sérülésével nem kell számolni. A tevékenységgel érintett terület védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint.

Monitoring:

A tevékenység légszennyező hatásának vizsgálatára a II. klinker kemencéhez kapcsolódóan 2002. óta folyamatos emissziómérés történik. A füstgáz komponensek mérése HCl, HF, H2O, SO2, CO, CO2 NOx, O2, TOC kibocsátására terjed ki, a portartalom mérésére FW 101 típusú berendezést használnak.

Immissziós monitoring rendszert a cementgyár nem üzemeltet.

Az üzem területén lévő felszín alatti vizek minőségének rendszeres mérésére és átfogó nyomon követésére a B-jelű és E-jelű kutakat – meghagyva eredeti funkcióikat –monitoring kútként is üzemeltetik.

Minőségirányítási rendszerek:

A Holcim Hungária Hejőcsabai Cementgyára integrált irányítási rendszert működtet, köztük az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert. A környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása a Társaság cementgyártási tevékenységére terjed ki. A környezetközpontú irányítás biztosítja a környezetvédelmi folyamatok és tevékenységek figyelését, elemzését és folyamatos fejlesztését. A rendszer megújító auditjára 2009. december 14-18. között került sor.

A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével és működtetésével folyamatos a telephely tevékenységei környezeti hatásainak figyelése és nyomon követése. A folyamatos megfigyelés folyamatleírás szerint történik, és magába foglalja a szabályozást, az ellenőrzést, a mérést, a nem megfelelőség kezelését és a hibajavító tevékenységet.

Hatásterület:

A tevékenység légszennyezettségi hatásterületét a P10 pontforrás NOx kibocsátása határozza meg, amely a pontforrástól számított 4,09 km sugarú körön belül definiálható.

Talaj, talajvíz, felszíni víz tekintetében a hatásterület megegyezik azzal a területtel, ahol a telephelyről származó cementpor és egyéb szilárd anyag kiülepszik. Ennek a területnek a határa max. 4,09 km sugarú körön belül helyezkedik el.

A zajkibocsátásból adódó hatásterület a Fogarasi u. 1/B.-7. Szirmai u. 26/B-41., Gátőr u. 42-50. lakóépületektől északra eső és a Malom utca által bezárt területen található védendő ingatlanokat érinti. A szállításból adódó zajterhelés és légszennyező hatás a szállítási útvonalra korlátozódik.

- Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés

A társaság az elmúlt években olyan fejlesztéseket valósított meg, amely során jelentős mértékű környezetterhelés csökkentést ért el, szem előtt tartva az elérhető legjobb technika követelményeit.

A cementgyártás során az elérhető legjobb technika alkalmazása a szennyezőanyag kibocsátás minimalizálása érdekében magában foglalja a nyersanyag, a tüzelőanyag, a kemencetípus és tisztítóberendezések helyes megválasztását.

Az engedélyezési dokumentáció megvizsgálta a hejőcsabai gyárban alkalmazott technikákat a legjobb elérhető technika kritériumaival összehasonlítva, és értékelte az azoknak való megfelelést. A vizgált 82 szempontból egy részleges nem megfelelőséget találtak, mely az energia hatékonyságra vonatkozott. A BAT kritérium a váltakozó áramú motorok esetében pumpáknál, ventilátoroknál, kompresszoroknál és egyéb gépeknél változtatható forgási sebesség alkalmazása. Ez a nagyobb fogyasztású gépeknél meg is történt, de vannak olyanok, melyeknél költség-hatékony módon ez nem kivitelezhető.

Az alapanyag beszállítása során a Nagykőmázsai mészkőbányában bányászott mészkövet a helyszínen történt aprítás és osztályozás után a zajterhelés és diffúz porszennyezés csökkentése érdekében a lakott területen fedett szállítószalagon juttatják az üzembe. Szállítás csak nappali időszakban történik.

A technológia nagy mennyiségű alapanyagot igényel, melynek helyettesítésére a hőerőműben szénportüzelés során keletkezett szénpernyét, REA-gipszet, vagy salakkövet használnak.

Nyersanyag elemzést végeznek, és folyamatszabályozással megfelelő kémiai összetételű nyerslisztet állítanak elő. A megfelelő kémiai összetételű nyersliszt őrlését számítógépes liszt-összetétel beállító rendszer biztosítja. A nyersanyagkeverő rendszer alkalmazása a jobb termékminőség és a jobb teljesítmény elérésén kívül a tároláshoz és a kemence működéséhez kapcsolódóan csökkenő szennyezőanyag kibocsátáshoz vezet.

A Holcim Hungária Zrt. hejőcsabai gyárában a klinkergyártáshoz száraz eljárású, Polysius rendszerű kemencéket alkalmaznak, melyek négyfokozatú, hőcserélő ciklonos, lebegtető, ellenáramú hőcserélővel működnek. A kemencében a kemenceliszt előmelegszik és részben kalcinálódik. Ez a kemencetípus és az alkalmazott eljárás szerepel az „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a cement- és mészgyártás terén” című magyar nyelvű BAT referencia dokumentumban.

A nyersmalmokban előállított, megfelelő összetételű nyerslisztet 
4 fokozatú hőcserélőn adagolják a kemencébe. A kemencébe belépő nyersliszt hőmérséklete 800-900 oC között van, ehhez a hőmérséklethez szükséges hőt a kemencéből távozó, ellenáramoltatott füstgázból veszi fel.

Az alkalmazott száraz eljárás (ciklon előmelegítővel ellátott forgókemencével) a kisebb energiaigényű eljárások közé tartozik. A technológia az energiafelhasználás tekintetében az elérhető legjobb technika követelményei között meghatározott energiafelhasználásnak (3100-4200 MJ/tonna klinker) megfelel.

A hatékonyabb erőforrásgazdálkodás érdekében a hagyományos tüzelőanyag (szén-gáz-petrolkoksz) egy részét alternatív tüzelőanyaggal helyettesítik, magas fűtőértékű hulladékok felhasználásával. A szennyezőanyagok kibocsátásában szerepet játszó tüzelőanyag összetevők fajtái és mennyisége szigorúan ellenőrzött és szabályozott.

A cementet a klinker és más adalékanyagok őrlésével nyerik. A malom magas energiahatékonyságának biztosítását szolgálja az alapanyagok mérésének pontosságát biztosító mérőrendszer.

A cementgyártás legfontosabb kibocsátott szennyező anyagai: az NOx, SO2, valamint a por. Fontos szennyezőanyagok továbbá a CO, TOC, dioxin és furán vegyületeket, HF és HCl is. A nitrogén-oxid emisszió csökkentésére szelektív nem katalitikus redukciós (SNCR ) technológiát építettek ki, a kén-dioxid kibocsátás minimális, ezért a kén-dioxid emissziójának csökkentése nem indokolt. A porkibocsátás csökkentésére zsákos porleválasztást alkalmaznak. A technológia kibocsátásai megfelelnek a BAT Referencia dokumentumban meghatározott kibocsátási szintnek, illetve a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

A tevékenység környezetre gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmazott monitoring rendszer megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek és a jelenleg hatályos jogszabályoknak.

A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a meglévő létesítményben alkalmazott technikák működtetése megfelel a BAT Referencia dokumentumban ismertetett követelményeknek, amely megfelelő üzemeltetés mellett biztosítékot jelent arra, hogy a létesítmény működése eredményeként a környezeti elemek terhelése minimális, a megengedett érték alatti legyen.

- Kibocsátási határértékek:

- Vízminőségvédelmi kibocsátási határértékek:

A felszíni vízi környezetbe (Hejő-patak, Malom-patak, Nádasréti záportározó) bevezetett esetlegesen szennyezett csapadékvizek minőségének meg kell felelniük a „vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének II. rész 2. fejezetében, a technológiai határértékekre vonatkozóan előírt kibocsátási határértékeknek:

Dikromátos oxigénfogyasztás: 	130 mg/l,

Összes lebegőanyag: 			100 mg/l.

A felszíni vízbe a beton és betontermékek előállításának szennyvizei, valamint a rostos (szálas) cementhabarcs gyártás szennyvizei nem vezethetők be.

A közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelniük az előzőekben hivatkozott 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt küszöbértékeknek.

Mivel a hejőcsabai telephelyen keletkező kommunális és tisztított ipari szennyvizek a MIVIZ Miskolci Vízmű Kft. szennyvízcsatornájába kerülnek bevezetésre – a MIVIZ Miskolci Vízmű Kft. átveszi és kezeli – majd onnan a városi szennyvíztisztító telepen történő további tisztítás után a Sajó-folyóba, ezért a közcsatornába vezetett szennyvizekre külön kibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

- Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek

A tevékenység végzése során be kell tartani a Felügyelőség által kiadott mindenkori hatályos, a telephelyen működő légszennyező forrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékeket.

Jelenleg érvényben lévő, a Felügyelőség által kiadott határozatok:

- Kén-dioxidra vonatkozóan a 6445-4/2007. számon kiadott összkibocsátási levegővédelmi kibocsátási határérték határozat rendelkezik, mely szerint:

A P10 helyhez kötött légszennyező forrásra, kén-dioxid komponensre vonatkozóan hulladékegyüttégetés esetén az összkibocsátási határérték: 100 mg/m3.

- 2661-3/2008. számon kiadott levegővédelmi kibocsátási határérték megállapító határozat

- TOC komponensre a 17737-4/2008. számon kiadott összkibocsátási levegővédelmi kibocsátási határérték határozat rendelkezik, mely szerint:

A P10 helyhez kötött légszennyező forrásra, TOC komponensre vonatkozóan hulladékegyüttégetés esetén az összkibocsátási határérték: 20 mg/m3.

A hulladék együttégetése során a szennyező forrás (P10) emissziója nem lépheti túl az alábbi határértékeket:

1.) A folyamatosan mérendő légszennyezőanyag kibocsátásainak meg kell felelni az alábbi összkibocsátási határértékeknek:

| Légszennyező anyag | napi átlagérték mg/Nm3 |
| --- | --- |
| kén-dioxid (SO2) | 100 |
| szén-monoxid (CO) | 1500 |
| nitrogén-oxidok (NOX) | 800 |
| hidrogén-klorid (HCl) | 10 |
| hidrogén-fluorid (HF) | 1 |
| szilárd anyag | 30 |
| elégetlen szén-hidrogén (TOC) | 20 |

2.) A nem folyamatosan mért légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek:

Cd + Tl	0,05 mg/Nm3

Hg	0,05 mg/Nm3

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5 mg/Nm3

Dioxinok és furánok	0,1 ng/Nm3

A nehézfémek, a dioxinok és furánok mintavételi időszak alatt mért átlagértékeinek egyike sem lépheti túl a megadott kibocsátási határértékeket.

A kibocsátási határértékeket 10 tf. % oxigén tartalmú, fizikai normál állapotú füstgázra vonatkoztatva kell számítani.

- Zaj- és rezgés káros hatása elleni védelmet szolgáló kibocsátási határérték:

A tevékenység végzése során be kell tartani a Felügyelőség által kiadott mindenkori hatályos zajkibocsátási határérték határozatban szereplő határértékeket, jelenleg a 1761-1/2009. számú zajkibocsátási határozat alapján:

I. 1.	A Miskolc, a Gátőr u. 20-50. sz., a Fogarasi u. 1/A, 1/B, 1-9. (páratlan oldal), a Nagyszebeni u. 3-15. sz. (páratlan oldal) és 2-6. sz. (páros oldal), a Kázmér u. 4-14. sz. (páros oldal) és 1-5. sz. (páratlan oldal), a Kertész u. 14-24. sz. (páros oldal) és 21-39. sz. (páratlan oldal), a Szirmai u. 21-41. sz. (páratlan oldal) és 14-26/B. sz. (páros oldal), a Hock J. u. 2-14. sz. (páros oldal) és 1-7. sz. (páratlan oldal), a Pusztaszeri u. 1, 3. sz. és 6, 8. sz. valamint a Koboz u. 25-45. sz. (páratlan oldal) és 10-26. sz. (páros oldal) lakóházainak védendő homlokzata előtt 2 m-rel

nappal 47 dB

éjszaka 37 dB.

I. 2.	A Miskolc, Csabavezér u. 115-137. sz. (páratlan oldal) lakóházainak védendő homlokzata előtt 2 m-rel

nappal 52 dB

éjszaka 42 dB.

- Előírások:

- Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

          - Általános előírások/feltételek:

- A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

- A létesítményt az elérhető legjobb technika követelményei szerint kell működtetni.

- A Felügyelőség engedélye nélkül semmiféle olyan módosítás vagy átépítés nem valósítható meg, amely a mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősül.

- Az engedély a mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

- Az engedélyesnek a létesítmény működtetése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.

- A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

- A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket.

- A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.

- A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély egy példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden olyan alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

- A létesítmény működtetője köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.

- A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a Felügyelőség számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

- A létesítménynek a tevékenységhez kapcsolódóan rendelkeznie kell havária tervvel.

- Az engedélyes a tevékenysége során bármely okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról haladéktalanul gondoskodni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről 12 órán belül írásban – telefaxon (46/517-399) és e-mailben (eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) egyaránt - értesíteni kell a Felügyelőséget.

- A káresemény bekövetkeztét követő 8 napon belül vizsgálati jelentést kell benyújtani a Felügyelőségre. A jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálat során megállapított tényeket: a havária okát, az elhárítás során tett intézkedések hatékonyságát, minősíteni kell az esemény környezetvédelmi kockázatát, rögzíteni kell a káresemény későbbi elkerülésének módját. Amennyiben bármilyen okból külső szakértő bevonására került sor, úgy a jelentésnek tartalmaznia kell a szakértő véleményét is.

  - A működésre vonatkozó előírások:

- A cementgyártáshoz szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány ne okozzon határérték feletti ülepedő és szállópor terhelést, és szükség esetén gondoskodni kell a szállítmány takarásáról.

- A hulladékok fogadását, átvételét és kezelését úgy kell végezni, hogy ezen tevékenységek ne okozzanak bűzszennyezést, illetve az emberi egészséget ne veszélyeztessék.

- A szállítási munkákat, a hulladékok beszállítását és a telepen történő mozgatását csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.

- A telephelyen üzemelő légszennyező források emissziója nem lépheti túl a mindenkori hatályos határérték határozatban megállapított technológiai kibocsátási határértékeket, a jelenleg hatályos kibocsátási határértékeket a határozatom I.2.b. pontja tartalmazza.

- A kibocsátási határértékek betartása érdekében a zsákos porleválasztó és az elektrofilter leválasztó berendezéseit úgy kell üzemeltetni, illetve karbantartani, hogy a megadott határértékek teljesüljenek.

- A technológiai utasítások betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.

- A telephelyen lévő úthálózatot folyamatos locsolással és takarítással portalanítani kell.

- Biztosítani kell a telephelyen lévő tároló épületek zártságát, és folytatni kell a diffúz források felületének csökkentését.

- Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a következő működési paramétereket:

  - Hőmérséklet a tűztérben.

  - A távozó füstgáz oxigén koncentrációja, nyomása, hőmérséklete és vízgőz tartalma.

- A hulladékok együttégetése esetén biztosítani kell, hogy a tűztérben, ill. a hőcserélőben a füstgáz legalább 2 másodpercig 1100 C-on tartózkodjon és a kimenő füstgáz legalább 6% oxigént tartalmazzon.

- A folyamatos üzemű füstgáz emisszió-mérő műszerekhez olyan adatgyűjtő és tároló rendszerrel kell rendelkezni, amely alkalmas a mérési adatok tárolására, visszakeresésére (archiválás) és védve van az adatok illetéktelen manipulálása ellen. Az archivált adatokat 5 évig meg kell őrizni.

- A mérőrendszer meghibásodását 24 órán belül jelenteni kell a Felügyelőségnek.

- A műszer gyártója által meghatározott rendszerességgel el kell végezni a mérőműszer nullpontjának és referencia értékének ellenőrzését.

- A mérőrendszer tervszerű, rendszeres megelőző karbantartását el kell végeztetni.

- A mérőrendszerek átalakítása és javítása után minden esetben ellenőrző kalibrálást kell végeztetni akkreditált szervezettel.

- A rendeletben előírt folyamatosan mért légszennyező anyagok esetleges határérték túllépése esetén az üzemeltető 12 órán belül tájékoztassa a Felügyelőséget.

- Az érvényes napi átlagértékek képzéséhez az adott naphoz tartozó legfeljebb 5 félórás átlagérték kerülhet kihagyásra működési vagy a folyamatos mérési rendszer karbantartása miatt, illetve legfeljebb 6 félórás átlagérték kerülhet kihagyásra, kalibrálás miatt.

- Az engedélyesnek üzemeltetni kell egy olyan módon kialakított automatikus rendszert, amely megakadályozza a hulladék beadagolását a következő esetekben:

  - Indítási szakaszban, amíg a hőmérséklet el nem éri a 850 C-ot.

  - Minden olyan alkalommal, ha a füstgáz hőmérséklete nem éri el a 850 C-ot.

- A hulladékok égetése során évente legalább egy alkalommal akkreditált laboratóriummal ellenőrző emisszió-méréseket kell végeztetni a kibocsátások és a mérőrendszer ellenőrzése céljából. A füstgáz nehézfém, dioxin és furán kibocsátását évente két alkalommal kell megméretni, illetve a higany komponens koncentrációjának ingadozása miatt évente 4 alkalommal kell megmérni a higany kibocsátást.

- A folyamatos mérőberendezés meghibásodása, illetve üzemzavar esetén a normál működési körülmények visszaállásáig a hulladékok adagolása tilos!

- Ha a hulladékok égetésekor a folyamatosan mért paraméterek bármelyikének négy egymást követő órás értéke meghaladja a napi átlagértékeket, akkor a hulladékadagolást le kell állítani! A kezelés alatt az ilyen körülmények között végzett üzemelések összesített ideje éves szinten nem haladhatja meg a 
60 órát.

- A létesítmény üzemeltetője köteles a P10-es légszennyező forrásról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni a 17/2001.(VIII. 3.) KöM rendelet 16. § (1)bekezdés a) – f) pontjaiban felsoroltakat.

- Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.

- A folyamatos mérőrendszerek, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.

- A beépített folyamatos mérőműszerek típusalkalmasság felülvizsgálatának költségét az üzemeltetőnek kell biztosítani.

- A 17/2001.(VIII. 3.) KöM rendelet 8. sz. melléklete alapján a cementgyártás pontforrásait az alábbi gyakorisággal kell mérni:

  - A P10-es forrást folyamatosan.

  - A P 9-es forrást évente.(üzemelés esetén)

  - A telephely többi pontforrását ötévenként.

- Az üzemeltető nagyjavítás vagy hosszabb idejű karbantartás esetén, telefaxon tájékoztassa a Felügyelőséget a leállás ill. az újraindulás időpontjáról.

- A 1761-1/2009. sz. határozatban előírt zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A Holcim Hungária Cementipari Rt. hejőcsabai cementgyárának telephelye a Miskolc város vízellátásába bekapcsolt karsztforrások – ÉVIZIG 20.540/1987. számú határozatával kijelölt – másodlagos, nyomás alatti hidrogeológiai védőidomán helyezkedik el, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet településsoros listája szerint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen, ezért a felszín alatti vízkészlet megóvására fokozott figyelmet kell fordítani. A tevékenység során, a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.

- Az ipari vízellátás céljára létesített 4 db termelőkutat a 23167/91., H-4827-4/2000., H-4827-20/2003., 1598-2/2006., 17201-4/2006., 10743-6/2007., valamint a 
14406-5/2008., 12545-2/2009. számokon többször módosított 20316-6/1977. számú összevont vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően kell üzemeltetni:

  - A többször módosított 20.316-6/1977. számú vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő A, B, C D kutakból kitermelhető vízmennyiség 100.000 m3/év.

  - Az engedélyes a vízilétesítményeket saját költségén köteles állandóan jó állapotban tartani és üzemeltetni.

  - Vízjogi létesítési engedélyt kell kérni mindazon hálózatbővítéshez és berendezéshez, ami az alapműveken túl létesül.

  - A kutakon biztosítani kell a vízhozam és a vízszintmérések elvégezhetőségét. A kutak nyugalmi vízszintjét, vízhozamát és a vízhozamhoz tartozó üzemi vízszintet havonta mérni kell. A kutakból kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiségmérővel kell megállapítani.

  - A kutak adatait, az üzemeltetésükkel kapcsolatos információkat az üzemnaplóban rendszeresen vezetni kell.

  - A kutakból kitermelt összes víz, a felhasznált ipari lágyított és sótalanított víz mennyiségét regisztrálni kell.

  - Be kell jelenteni a kutak üzemében beállt változásokat, a vízmérő órák meghibásodását és cseréjét.

  - A kutak körül védőterületet kell biztosítani és gondoskodni kell annak karbantartásáról.

Az alkalmazott technológiai rendszerek tudatos fejlesztésével, a vízfelhasználás szempontjából hatékony eljárások számbavételével a vízfelhasználások vizsgálatát minden évben el kell végezni. Ennek eredményeként törekedni kell a felhasznált víz mennyiségének csökkentésére.

- A gyártelepen keletkező magas zsírtartalmú konyhai szennyvizek zsírfogó aknán keresztül, a többi kommunális szennyvízzel előtisztítás nélkül vezethetők a MIVIZ Kft. közüzemi szennyvíz csatorna hálózatába.

- Az ipari szennyvizek (pl. a vízlágyító üzem mésztartalmú szennyvize) csak a telephelyen kialakított előtisztító berendezésen keresztül vezethetők a kiépített közcsatorna hálózatba. A rendszert úgy kell üzemeltetni, hogy a tisztítórendszert elkerülve ipari szennyezőanyag tartalmú szennyvizek ne kerülhessenek be a közcsatorna hálózatba.

- A közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelniük a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében rögzített küszöbértékeknek.

- A csatornabírságról szóló, 220/2004. (XII.21.) számú Korm. rendelet, valamint a 27/2005. (XII.06) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően a szennyvíz kibocsátásra vonatkozó önellenőrzést a mindenkor hatályos határozat által (jelenleg 20792-2/2006. számú határozat) jóváhagyott terv alapján kell végrehajtani.

- A tisztító műtárgyak (ülepítők, zsírfogók) ellenőrzött, zárt rendszerű működéséről és folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

- A kiépített szennyvízcsatorna hálózat rendszeres tisztításáról, valamint a műtárgyakban leülepedett iszapok, szennyezőanyagok kitakarításáról, s azok engedélyezett leürítő helyre történő elszállításáról gondoskodni kell.

- A telephelyi csapadékvíz-elvezető rendszerbe csak szennyezés mentes csapadékvizek vezethetők.

- A csapadékvíz elvezető csatornahálózat és az ehhez kapcsolódó ülepítő rendszeres tisztításáról gondoskodni kell.

- A felszíni vízi környezetbe (Hejő-patak, Malom-patak, Nádasréti záportározó) bevezetett esetlegesen szennyezett csapadékvizek minőségének meg kell felelniük a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének II. rész 2. fejezetében előírt technológiai határértékekre vonatkozó kibocsátási határértékeknek: Dikromátos oxigénfogyasztás: 130 mg/l, Összes lebegőanyag : 100 mg/l.

- A felszíni vízbe a beton és betontermékek előállításának szennyvizei, valamint a rostos (szálás) cementhabarcs gyártás szennyvizei nem vezethetők be.

- A hejőcsabai gyártelep területén telepített konténeres üzemanyag-kút és kiszolgáló berendezések létesítményeit (tárolótartály, kimérő kútoszlop, egyéb szerelvények) úgy kell jól karbantartva üzemeltetni, hogy a működés során környezetszennyezés ne következzen be.

- Az esetlegesen elcsöpögő üzemanyagot azonnal fel kell szedni. Az ehhez szükséges abszorbens anyagokat a helyszínen kell tárolni.

- A létesítmények olaj és iszapgyűjtő aknáiban összegyűlő anyagok ártalmatlanításáról és annak dokumentálásáról folyamatosan gondoskodni kell. Az aknában összegyűlő olajos víz csak annak ártalmatlanítására alkalmas tisztítótelepen helyezhető el.

- Gondoskodni kell az üzem területén keletkezett fáradt-olajok és elhasználódott kenőanyagok zárt rendszerű gyűjtéséről. A gyűjtőhelyet úgy kell működtetni, hogy a tárolás és gyűjtés során környezetszennyezés ne következzen be.

- Az üzem működése során kiemelt figyelmet kell fordítani a talaj- (mint földtani közeg), a felszíni- és felszín alatti vízszennyezések megelőzésére. Ennek érdekében az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A talaj és ezáltal közvetve a talajvíz minőségének megóvása érdekében az épületek padozatának állapotát, az üzem területén létesített kármentők, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.

Az üzemi kárelhárítási tervet ötévenként felül kell vizsgálni. Az üzem területén, illetve a technológiában bekövetkezett változásoknak megfelelően, az üzemi kárelhárítási terv - 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8-9. §-ait érintő - módosítását el kell végezni.

- A felszíni vízbe, a csatornahálózatba és a talajvízbe történő diffúz kibocsátások csökkentésére kiépített vezetékek-, építmények (csatorna, csővezetékek, gyűjtő tároló tartályok) tervszerű működtetésére és ellenőrzésére programot kell készíteni, melynek végrehajtását dokumentálni kell.

- A tevékenységből származó környezeti hatások (felszín alatti vizek minőségének) megfigyelésére és nyomon követésére, a 23167/91., H-4827-4/2000., 
H-4827-20/2003., 1598-2/2006., 17201-4/2006., 10743-6/2007., valamint a 
14406-5/2008., 12545-2/2009. számokon többször módosított 20316-6/1977. számú összevont vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírások érvényesítésével monitoring tevékenységet kell folytatni a B és E- jelű vízkitermelő kutak bevonásával:

- 	A figyelőkutakból:évente két alkalommal, az év azonos időszakában, vízmintát kell venni az alábbi vízminőségi paraméterek vizsgálatára: összes alifás szénhidrogének (TPH-GC), általános vízkémiai komponensek. A vízmintavételeket az MSZ 21464:1998 szabvány szerint kell végrehajtani. A minták elemzését a 6/2009. (IV.14.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet 2-es számú mellékletében magadott érzékenységű vizsgálati módszerrel, akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetni.

-	A nyugalmi vízszinteket havonta egy alkalommal mérni, dokumentálni kell.

-	Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni Felügyelőségünkre.

- A kezelésre átvehető hulladékok a hasznosítás módja szerint: 
(A 2000. évi XLIII. tv. – a továbbiakban Hgt. – 3. § j) pontjának megfelelően)

a) Energetikai célú hasznosításra átvehető:

Túlnyomórészt műanyag hulladékokat tartalmazó hulladékcsoport

| EWC kód | # Megnevezése | Mennyiség (tonna/év) |
| --- | --- | --- |
| 02 01 04 | műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket) | 20 000 |
| 03 03 08 | hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok |  |
| 07 02 13 | hulladék műanyagok |  |
| 12 01 05 | gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács |  |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladékok |  |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |  |
| 15 01 05 | vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok |  |
| 15 01 06 | egyéb, kevert csomagolási hulladékok |  |
| 15 01 09 | textil csomagolási hulladékok |  |
| 16 01 19 | műanyagok |  |
| 17 02 03 | műanyagok |  |
| 19 12 01 | papír és karton |  |
| 19 12 04 | műanyag és gumi |  |
| 19 08 05 | települési szennyvíz tisztításából származó iszapok (szárított) |  |
| 19 12 08 | textíliák |  |
| 19 12 10 | éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) |  |
| 19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) |  |
| 20 01 01 | papír és karton |  |
| 20 01 11 | textíliák |  |
| 20 01 39 | műanyagok |  |

Biomassza jellegű hulladékcsoport

| EWC kód | Megnevezése | Mennyiség (tonna/év) |
| --- | --- | --- |
| 02 01 03 | hulladékká vált növényi szövetek | 20 000 |
| 02 01 07 | erdőgazdálkodási hulladékok |  |
| 02 02 03 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |  |
| 02 03 04 | folyékony hulladékok keletkezési helyén történő kezeléséből származó iszapok |  |
| 02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok |  |
| 02 07 01 | a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításból származó hulladékok |  |
| 03 01 01 | fakéreg és parafahulladék |  |
| 03 01 05 | faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től |  |
| 03 03 01 | fakéreg és fahulladék |  |
| 03 03 07 | hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok |  |
| 04 02 21 | feldolgozatlan textilszál hulladékok |  |
| 15 01 03 | fa csomagolási hulladékok |  |
| 17 02 01 | fa |  |
| 19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |  |

A hasznosítás módja: klinkerégető kemencében energetikai célú hasznosítás.

| Kezelési kód* | Kezelési kódhoz tartozó megnevezés |
| --- | --- |
| R1 | Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása |

*Kezelési kód és megnevezés a Hgt. 4. sz. melléklete szerint.

aa.)	A kezelésre átvehető hulladékok illetve azok keveréke nem tartalmazhat:

- halogéntartalmú vegyülettel szennyezett hulladékot,

- PVC-t tartalmazó hulladékot,

- veszélyes anyaggal szennyezett hulladékot,

- veszélyes hulladékot.

ab.)	A kezelésre átvett hulladékokat a kezelés megkezdéséig – a kérelemben szerepeltetett, speciálisan erre a célra kialakított mozgópadlós, önkihordó konténerben – külső környezeti hatásoktól (pl.: csapadék) védelmet biztosító, illetéktelenek hozzáférését megakadályozó, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

ac.)	Az engedély alapján végzett tevékenységeknek környezetvédelmi szempontból a kezelés elősegítését, valamint biztonságosságának növelését kell szolgálnia. Ennek érdekében az alábbiak szerint kell eljárni:

- A hulladék fogadása és beadagolása a meglévő zárt és automatikus működtetésű adagoló rendszeren keresztül történhet.

- A hulladékok beadagolása csak a kemence normál üzemviteli állapotában kezdhető meg.

- A hulladékot annak mérlegelését követően a forgócellás adagolóból pneumatikus légszállítással kell a főégő középső csatornáján keresztül a 
II. számú klinkerkemencébe juttatni.

- A beadagolható hulladék mennyisége legfeljebb 3 t/h.

- A telephelyen egyidejűleg tárolható (tartalék) hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 5 db mozgópadlós önkihordó konténerben együttesen tárolható mennyiséget.

b) Energetikai célú és anyagában történő hasznosításra átvehető:

A kezelésre átvehető hulladék:

| EWC kód | Megnevezés | Mennyiség (tonna/év) |
| --- | --- | --- |
| 16 01 03 | Termékként tovább nem használható gumiabroncsok | 14.700 |

A hasznosítás módja: klinkerégető kemencében energetikai célú (gumi) és a gumiabroncs részét képező gumiabroncs acélbetét tekintetében anyagában történő hasznosítás.

| Kezelési kód* | Kezelési kódhoz tartozó megnevezés |
| --- | --- |
| R1 | Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása |
| R4 | Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása |

*Kezelési kódok és megnevezések a Hgt. 4. sz. melléklete szerint.

ba.)	A kezelésre átvett termékként tovább nem használható személygépkocsi gumiabroncs tömegének 83,5%-a, a tehergépkocsi abroncs tömegének 75 %-a energetikai célú, a technológiába bevitt használt személygépkocsi gumiabroncs tömegének 16,5%-a, a használt tehergépkocsi abroncsok tömegének 25%-a anyagában történő hasznosításra kerül.

bb.)	A hasznosításra átvett hulladékokat a hasznosítás megkezdéséig – a HOLCIM Hungária Cementipari Zrt. Miskolc Fogarasi út 6. alatti telephelyén, a meglévő speciálisan erre a célra kialakított úgynevezett napi tárolóban – illetéktelenek hozzáférését megakadályozó, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

bc.)	Az engedély alapján végzett tevékenységeknek környezetvédelmi szempontból a hasznosítás elősegítését, valamint biztonságosságának növelését kell szolgálnia. Ennek érdekében az alábbiak szerint kell eljárni:

- A hulladék fogadása és tárolása a napi tárolóban történhet. Az egyidejűleg gyűjtött gumiabroncs hulladék mennyisége nem haladhatja meg a 250 tonnát.

- A hulladékok beadagolása csak a kemence normál üzemviteli állapotában kezdhető meg.

- A napi tárolóból a központi folyamatirányítási rendszer részeként üzemelő automatikus, zárt rendszerű adagoló és szállító rendszeren keresztül kell a hulladékot a beömlő kamrán át a II. sz. forgókemencébe juttatni.

- A beadagolható hulladék mennyisége max. 1,8 t/h (<50t/nap).

c) Anyagában történő hasznosítás

| # EWC kód | # Megnevezése | Mennyiség (tonna/év) |
| --- | --- | --- |
| 10 01 02 | elektrofilter pernye hulladék (széntüzelés pernyéje) | 120 000 |
| 10 02 01 | salak kezeléséből származó hulladék | 10 000 |
| 10 02 02 | kezeletlen salak |  |
| 10 02 14 | gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 03-tól | 10 000 |

A Kezelés módja: klinker gyártásban történő hasznosítás, a technológiai leírás szerint.

| Kezelési kód* | Kezelési kódhoz tartozó megnevezés |
| --- | --- |
| R11 | Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása |

*Kezelési kód és megnevezés a Hgt. 4. sz. melléklete szerint.

- A hulladékoknak a kezelés helyszínére történő szállítását – a 2000. évi 
XLIII. tv. 16. § (3) bekezdésének megfelelően – csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

- Mind a tevékenység mind a hulladékkezelés (hasznosítás) során keletkező nem veszélyes hulladékokat és veszélyes hulladékokat - amelyek körét a mód. 
16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 1. számú melléklete határozza meg - elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.

- A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni.

- A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése során be kell tartani a Felügyelőség által 20456-2/2006. számon jóváhagyott veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltakat.

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.

- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.

- Az engedélyes birtokában lévő PCB-tartalmú berendezések nyilvántartásáról, bejelentéséről és ártalmatlanításra való átadásáról – 2010. december 31-ig. a leszerelési ütemtervének megfelelően – az 5/2001. (II. 23.) KöM rendeletben meghatározottak szerint gondoskodni kell.

  - A felhagyás idejére vonatkozó előírások:

- A tevékenység felhagyásának szándékáról értesíteni kell a Felügyelőséget a felhagyásra vonatkozó terv benyújtásával.

- A felhagyást követően az igénybevett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat vissza.

  - Adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

- Az üzemeltetőnek a meghatározott légszennyező anyagok folyamatos kibocsátás ellenőrzés eredményeiről évente összefoglaló jelentést kell készíteni és az időszakos mérésekről készült jegyzőkönyvet a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig külön az LM adatszolgáltatással egyidejűleg kell a Felügyelőségnek benyújtani.

- A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomonkövethetőségét alapul véve a mért adatokat mind szövegesen, mind grafikusan értékelni kell. Az értékelést és az ahhoz tartozó javaslatokat, a tárgyévet követő február 15-ig meg kell küldeni a Felügyelőség részére. Az összeállított dokumentációhoz csatolni kell a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 3. §-ban előírt (FAVI) „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapokat is.

- A telephely kibocsátási pontjain kibocsátott szennyvizek minőségét évente két alkalommal mérni kell. A méréseket az alábbi vízminőségi paraméterekre kell elvégezni: pH, szulfid, dikromátos oxigénfogyasztás, szerves oldószer extrakt (olaj-zsír), 10 perces ülepedő anyag, összes technológiai eredetű só.

Az önellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A tárgyévi vizsgálatokról összefoglaló jelentést kell készíteni, melyet a szolgáltató és a hatóság felé meg kell küldeni, tárgyévet követő február 15-ig.

- A hulladékok kezeléséről és a tevékenység során keletkező hulladékokról, veszélyes hulladékokról vezetett bizonylatoknak, dokumentumoknak ki kell elégíteni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mód. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásait. Az adatszolgáltatás naptári évente kötelező. Ennek megfelelően az adatszolgáltatás beküldési határideje a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év március 1.

- Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-án megjelent Európai Szennyezőanyag kibocsátási és – Szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). Az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos jelentési kötelezettségei az alábbiak:

- A fenti Rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe.

- Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével.

- A fenti Rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő elszállítása.

Az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti Rendelet 5. cikke tartalmazza. A Rendelet elérhető a http://eper-prtr.kvvm.hu honlapon.

    - Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) előírásai:

      - A cementgyári égetőkemencékben történő hulladék együttégetés, valamint a vele összefüggő szállítási tevékenység talaj-, talajvíz-, légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet elő lakott területen a megengedett érték fölött.

      - A technológiához tartozó pontforrásokon a továbbüzemelés során biztosítani kell a megnyugtatóan egyenletes, határérték alatti szennyezőanyag kibocsátást és be kell tartani a légszennyező forrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékeket.

      - Az összkibocsátási határértékeknek való megfelelést a megadott komponensekre vonatkozó folyamatos és időszakos mérések eredményeivel igazolni kell.

      - A gyár útjait, üzemi területeit folyamatos locsolással és takarítással portalanítani kell. Biztosítani kell a tárolók zártságát, és csökkenteni kell diffúz forrási helyeket.

      - Az elektrofilterek rendszeres karbantartását, felújítását el kell végezni.

      - Az üzemvész elhárítási utasítás előírásait a mellékleteivel együtt ismertetni kell az érintett munkavállalókkal.

      - Be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényt és a végrehajtására megjelent 25/2000. (X. 30.) EüM-SzCsM és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó 44/2000. (XII. 22.) EüM. rendeletek előírásait.

      - A Holcim Zrt. külső és belső területén található valamennyi monitoring kútjainak, csapadék- és szennyvízelvezető rendszerének működését a vízjogi létesítési engedélyben megadott szempontok, és mérési program szerint, a megadott komponensekre továbbiakban is rendszeresen ellenőrizni kell, a cementgyár hatásainak nyomon követése céljából.

- Az engedély alapjául szolgáló egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt az ENVICARE Környezetgazdálkodási és Tanácsadó Kft. (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky. u. 17.) készítette 2009. decemberi keltezéssel.

III.

- Ha a felügyelőség megállapítja, hogy

- a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó - tevékenységében - jelentős változtatást kíván végrehajtani;

- az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;

- a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;

- ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja,

a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi.

A felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredménye alapján elvégzi az egységes környezethasználati engedélynek a Rendelet 20. § (12) bekezdése szerinti módosítását.

Ha a felügyelőség megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, az egységes környezethasználati engedélyt módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

Egyebekben a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének I/1. és I/2. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni, amelynek alapján a Felügyelőség dönt a szükséges további intézkedésekről.

- Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.

A mód. 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) és (3) bekezdés alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke jelenleg kettőszázezer forint.

    - Jelen eljárás 2.100.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amely a HOLCIM Zrt..-t terheli, és általa befizetésre került.

    - A határozat ellen – annak közlésétől számított – 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőségnél előterjesztett, 3 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1.050.000.-Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.

I N D O K O L Á S

A Holcim Hungária Cementipari Zrt. Hejőcsabai Cementgyára (3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.) 2010. január 20-án iktatott, 22/T/2010. számú kérelmében miskolci telephelyén cementgyártási tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatának jóváhagyását kérte a Felügyelőségtől, mellékelve az ENVICARE Környezetgazdálkodási és Tanácsadó Kft. (Miskolc, Bajcsy-Zs. U. 17. 3527) által 2009. decemberében készített dokumentációt.

2010. január 29-én érkezett, 72/T/2010. számú beadványában korábbi kérelmét módosította és kérte a további működéshez az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását, mivel a korábban, erre a tevékenységre 
848-26/2004. számon kiadott egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje 2010. április 30.

A módosított kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján a tevékenység tovább folytatására vonatkozó engedélyezési eljárás megindítható.

A Holcim Hungária Cementipari Zrt. Hejőcsabai Cementgyára (3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.). a kérelmet hiányosan nyújtotta be, ezért 2173-3/2010. számon 2010. február 4-i keltezéssel formai hiánypótlásra szólítottam fel. A kérelmező 2010. február 16-án iktatott beadványában a szükséges kiegészítéseket benyújtotta.

A kérelmező a mód. 33/2005. (XII. 27.) Kormányrendelet 1. számú melléklet III./3. pontjában meghatározott 2.100.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díjat 2010. január 14-én (525.000 Ft) és fizetési felszólítást követően 2010. február 8-án befizette.

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mód. 314/2005.(XII.25.) Kormányrendelet (továbbiakban R.) 1. sz. mellékletének 22. pontjába (Cementgyártás 500 tonna/nap termelési kapacitástól), valamint a 2. számú mellékletének 3.1. pontjába (Cement-klinkernek forgómedencében történő gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül vagy mésznek forgókemencében történő gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül vagy egyéb égetőkemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül) sorolható, így a tevékenység a Rend. 1. § (3) bek. b) pontja szerint egységes környezethasználati engedély köteles.

Az engedélyezési eljárás során a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Rendelet 4. számú melléklet 1. pontjára vonatkozó szakkérdésben 2173-5/2010. számon megkerestem az engedélyezéssel érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A megkeresésre, az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció alapján az érintett szakhatóság állásfoglalását megadta:

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége (Miskolc) 1209-2/2010. számú állásfoglalásában a tevékenység egységes környezethasználati engedélyének megadásához a megküldött engedélyezési dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból hozzájárult.

Indokolásként előadta:

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a cementgyári tevékenység folytatása és a hozzá kapcsolódó szállítás a védendő létesítményeknél nem jelent környezeti kockázatot, illetve nem okoz a megengedett egészségügyi határérték felett szennyezést.

Az Intézet előírásait a határozat I/4./B. pontja tartalmazza.

A 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 4. számú melléklet 1. pontjában felsorolt szakkérdések között zajvédelem nem szerepel, ezért a szakhatósági állásfoglalásának 1. pontjában foglalt zajvédelemre vonatkozó előírását nem szerepeltettem, arról saját hatáskörben rendelkeztem.

Az eljárás alatt a létesítményben 2010. március 29-én helyszíni szemlét tartottam. A helyszíni szemlén az üzem bejárása megtörtént, bemutatásra került a technológiai folyamatsor, és az azt kiszolgáló berendezések. A helyszíni szemléről 2173-9/2010. számon jegyzőkönyv készült.

A Holcim Hungária Cementipari Zrt. Hejőcsabai Cementgyár (3508 Miskolc Fogarasi u. 6.) cementgyártási tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt a szakhatóság állásfoglalásának ismeretében az alábbiak figyelembevételével elfogadtam:

A hiánypótlással kiegészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció kielégíti az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító, a R. 8. sz. mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó 9. sz. mellékletében foglaltakat.

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. §-ában foglaltakat figyelembe véve vizsgáltam a környezetvédelmi felülvizsgálatot végző szakértői jogosultságát és megállapítottam, hogy a felülvizsgálati dokumentáció készítője felülvizsgálat végzésére jogosult.

Az engedélyezési eljárásnál figyelembevételre került, hogy a Társaság cementgyártási tevékenysége során alkalmazott technológiai eljárások, műszaki megoldások megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A társaság a jogszabályban előírt rendszerességgel emisszió méréseket végeztet akkreditált mérőszervezetekkel, illetve a P10 sz. II. klinkerkemence pontforrásnál folyamatos emissziómérő rendszert üzemeltet a 3/2002.(II.22.) KöM rendeletnek megfelelően. Mivel a Holcim Zrt. hulladék együttégetést is végez, a szilárd szennyezőanyagokon kívül a 3/2002.(II.22.) KöM. rendeletben előírt komponenseket is folyamatosan méri. A hatályos határérték határozatban előírt technológiai kibocsátási határértékeket betartja, az előírt adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségének folyamatosan eleget tesz.

A telephely területe a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 2. sz. melléklete alapján vízbázisvédelmi védőterületen, a Miskolci Vízmű hidrogeológiai védőidomán fekszik. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete szerint Miskolc város fokozottan érzékeny vízminőségvédelmi területen található.

A miskolci (hejőcsabai) cementüzem, a VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján „fokozottan érzékeny” területen, az ÉVIZIG 20.540/1987. számú határozatalával lehatárolt, a Miskolc város vízellátásába bekapcsolt források védőidomának D-i peremén helyezkedik el.

A gyár üzemeltetése a hatályos jogszabályokban meghatározott vízjogi keretek között, az alkalmazott legjobb technika szerint, csaknem száraz technológiai eljárással történik. A keletkező szennyvíz mennyisége nem jelentős. A jól kiépített csatornahálózat, övárok és monitoring rendszer, továbbá az egyéb más hasonló célú műtárgyak biztosítják a talaj, illetve a felszín alatti vizek minőségének védelmét. Az önellenőrzések keretében végzett mérések, kiértékelések, intézkedések, valamint a meglévő kárelhárítási tervek ismerete és alkalmazása a vízbázis elszennyeződésének lehetőségét minimálisra csökkenti. Vízvédelmi szempontból a tevékenység környezetre gyakorolt hatása nem számottevő.

A tevékenység zajkibocsátása a határérték határozatban foglalt előírásoknak megfelel.

A Társaság hulladékgazdákodási tevékenysége szabályozott, dokumentált, az előírásoknak megfelelő. A hulladékkezelés tervezett bővítése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért. A felülvizsgálati dokumentáció alapján a Zrt. a hulladékokat megfelelő módon gyűjti és további kezelésre rendszeresen átadja az azok kezelésére feljogosított szervezetek részére, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

A telephely védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint. Természetvédelmi szempontból a tevékenység nem jelent veszélyt a környező területekre.

A módosított 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (1) bekezdés 2. mondatában foglalt felhatalmazás alapján a módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20. § (11) bekezdésében meghatározott három hónap ügyintézési határidő 2010. május 20-án jár le, figyelembe véve az alábbiakat:

- módosított Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 2010. február 5-én kiadmányozott hiánypótlási felhívásomban foglaltakat a kérelmező 
2010. február 16-án teljesítette.

- módosított Ket. 33. § (3) bekezdés d) pontja alapján 2010. február 17-én megkerestem az érintett szakhatóságot, mely szakhatóság 
2010. március 10-én adta meg szakhatósági állásfoglalását.

Az előírásokat

- a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a hozzá kiadott végrehajtási rendeletek – így különösen a mód. 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet, a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, a mód. 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a mód. 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, a mód. 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet, valamint a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet – szerint,

- levegőtisztaság-védelmi szempontból a mód. 21/2001.(II. 14.) Korm. rendelet, a 14/2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelete, a 3/2002.(II. 22.) KöM rendelet és a 17/2001.(VIII. 3.) KöM rendelet alapján,

- vízvédelmi szempontból a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet szerint

tettem.

A jelen határozat I.4.A. pontjában foglalt előírások betartásával hosszú távon biztosítható a környezeti elemek védelme.

Az egységes környezethasználati engedélyezést megalapozó dokumentációban foglaltak- valamint a hivatalosan rendelkezésemre álló adatok alapján, a szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével a Holcim Hungária Cementipari Zrt. Hejőcsabai telephelyén (3508 Miskolc Fogarasi u. 6. ) cementgyártási tevékenységéhez az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárás meglévő létesítményben végzett tevékenység továbbfolytatására irányult, a Rend. 19. §. (2). bek. és 21. § (1). bek.-ben foglaltak figyelembevételével az eljárásba a nyilvánosságot nem vontam be.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a tevékenység környezeti hatásai, valamint azok előreláthatósága figyelembevételével határoztam meg.

A határozatot a 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 70. §-a és 71. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezései, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 19. § (2) és 20. § (4) bekezdései és egyéb rendelkezései alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bek., 13.§ (2) bek. és a 17. § (2) bek., valamint az 1. számú melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás a 2004. évi CXL. törvény 153. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. 3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet III. 3. pontjának figyelembevételével a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2010. május 18.

Pintér István

igazgató

Kapják:

- Holcim Hungária Zrt. Hejőcsabai Cementgyár 
Miskolc, Fogarasi út 6. 3508. + tértivevény

- ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet Kirendeltsége 
Miskolc, Meggyesalja u. 12. 3530

3-4. Iratokhoz