Ügyszám: KTF-2272/2016., 22832/2016.

Ügyintéző: Hornich Zsuzsa, Bálint Zsuzsánna

Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély

Melléklet: 1. sz. melléklet: légszennyező források kibocsátási határértékei, levegőtisztaság-védelmi alap-adatok

HATÁrOZAT

1.	Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1	Engedélyes megnevezése: Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Engedélyes)

1.2	Engedélyes székhelye: 8105 Pétfürdő, Gyártelep, 2387/7 hrsz.

1.3	Statisztikai azonosító jele: 10301340-2014-114-19

1.4	Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100188307

1.5	Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik: 8105 Pétfürdő, Gyártelep, 2387/7 hrsz. (továbbiakban: telephely)

1.6	Telephelyének EOV koordinátái:	 X= 202870 m, Y= 580970 m

1.7	Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):

Telephely KTJ: 100372848

Létesítmény KTJ: 101618163

1.8	Az engedélyezett tevékenységek besorolása:

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. sz. melléklete alapján

4.1. Szerves anyagok előállítása:

a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás),

b) oxigéntartalmú szénhidrogének (alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek),

d) nitrogéntartalmú szénhidrogének (aminok, amidok, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok).

5.2. Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása

b) hulladékégető művekben veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitáson felül.

1.9	NOSE-P kód:

105.09 Vegyipar (Szerves vegyi anyagok gyártása)

109.01 Veszélyes vagy települési hulladékok égetése

1.10	E-PRTR kód:

4.a) 	vegyipari létesítmények alapvető szerves anyagok ipari méretű előállítására

5.a) 	létesítmények veszélyes hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására 10 tonna/nap kapacitáson felül

1.11	TEÁOR kód:

20.14 szerves vegyi alapanyag gyártása

38.22 veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

2.	Az engedélyezett tevékenység

2.1	Engedélyes részére jelen határozatomban foglalt feltételekkel

egységes környezethasználati engedélyt adok

szerves anyagok (szénhidrogének, oxigéntartalmú szénhidrogének, nitrogéntartalmú szénhidrogének ) előállítására, valamint

veszélyes hulladék hulladékégető műben történő 10 tonna/nap kapacitáson felüli ártalmatlanítására.

2.2	Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységre vonatkozóan – külön jogszabályban meghatározottak szerint – megadottnak tekintem az alábbiakat:

2.2.1 	A helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési engedélyét – a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint – a határozat 8. fejezetében meghatározott előírások betartása mellett.

2.2.2 	A határozat 9.1 pontjában meghatározott fajtájú és mennyiségű veszélyes hulladékok keverésének és égetéssel történő ártalmatlanításának hulladékgazdálkodási engedélyét, a 9.2 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben szereplő előírások betartásával.

2.2.3 	Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyását.

2.2.4	A telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítását.

2.2.5	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/3862-1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján a szennyező anyag elhelyezésének engedélyét.

2.3	Az egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2026. április 30.

2.4	Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, külön jogszabályokban meghatározott engedély időbeli hatálya:

2.4.1	A 2.2.1 pont szerinti helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó működtetési engedély időbeli hatálya: 2021. március 31.

2.4.2	A 2.2.2 pont szerinti hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatálya: 2021. március 31.

2.5	Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetést felhasznál.

A felülvizsgálati dokumentációt 2021. január 15-ig be kell nyújtani a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

2.6	A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdésére figyelemmel az Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke tevékenységenként 200.000 Ft, azaz összesen 400.000 Ft.

Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, a tárgyév február 28. napjáig

3.	A telephelyre és az engedélyezett tevékenységre vonatkozó adatok

3.1	A telephely műszaki létesítményei:

A telephelyen a különböző termékek (szerves anyagok) gyártását az alábbi létesítményekben végzik:

- Intermedier I-II.

- Intermedier III.

- Szakaszos reaktor és desztilláló rendszer

- DMAPA-I (CPD létesítményelem)

- Metilező alapanyag-előkészítő

Az egyes létesítményekhez a következő létesítményelemek tartoznak:

1) Intermedier I-II

a) JEFFCAT® ZF 20 / ZR 70 / LE 30 gyártása

b) MCH (metil-ciklohexán) gyártása

c) metilezett termékek gyártása

2) Intermedier III

a) DMAPA (dimetil-amino-propilamin) gyártása a DMAPA-II létesítményelemben,

b) DMDEE (dimorfolino-dietil-éter) gyártása

c) szakaszos desztilláció (SZD1 és SZD2 létesítményelem)

d) folyamatos vákuum desztilláció (NVD és CVD létesítményelem)

e) az előállított termékek keverésére szolgáló ún. blendelő egység

3) Szakaszos reaktor és desztilláló rendszer

a) szakaszos hidrogénező (loop) reaktor

b) szakaszos desztilláció (SZD3 létesítményelem)

4) DMAPA-I

a) DMAPA gyártása,

b) ACN alapú termékek gyártása (cianoetilezés)

c) PO alapú termékek gyártása (propoxilezés)

5) Metilező alapanyag-előkészítő

Metilezett termékek alapanyag előkészítése

A létesítményelemek folyamatos, vagy szakaszos üzemű automatizált egységek, melyekben a nyerstermékek előállítása és a termékek desztillációs eljárással való tisztítása történik.

Az alapanyagokat zárt rendszerben vezetik a technológiai berendezésekbe és a termékek is zárt rendszeren keresztül kerülnek a tároló tartályokba.

Az üzemeket számítógépes folyamatirányító rendszer vezérli és a műszerteremben a számítógép monitorán megjelenített grafikus ábrán követhetők nyomon a szükséges paraméterek (mennyiség, nyomás, hőmérséklet, szint, stb.). Az előírt paraméterektől való eltérésre a folyamatirányító rendszer hang, fény és hibaüzenet küldésével figyelmeztet.

A hidrogénező, valamint a PO-t használó üzemrészek védelmére vészleállító rendszer (Emergency Shutdown System, röviden ESD) került kiépítésre. A rendszer feladata, hogy bizonyos paraméterek kritikus szint alá/fölé emelkedése eseten beavatkozzon és biztonságosan leállítsa az üzemet. Az ESD rendszert a folyamatirányító rendszertől független PLC vezérli.

A gyártási technológiák során keletkezett veszélyes hulladékok kezelését a FIKETA üzem végzi el, melyben hőközlő olaj hevítése és gőz előállítása történik.

A FIKETA üzem berendezései automatikus üzeműek. A berendezések automata meghibásodás érzékelő, vészjelző és vészleállító műszerekkel vannak felszerelve. A biztonságos üzemvitelt számítógépes irányító rendszer biztosítja. Ha az aktuális üzemviteli paraméterek (folyadék és földgáz arány, hőmérséklet, nyomás, emisszió) az optimális értéktől eltérnek, a rendszer hibajelzést ad, amelyet nyugtázni és kiküszöbölni kell. Megfelelő beavatkozás hiányában az irányító rendszer az égető berendezést, ill. a hulladékbeadagolást leállítja.

A FIKETA üzemnek két darab légszennyező pontforrása van, amelyek a TOC, CO, NOx kibocsátását és a kapcsolódó üzemviteli jellemzőket folyamatosan mérő és regisztráló berendezéssel ellenőrzik.

3.2	A szervesanyag gyártási, valamint a veszélyes hulladék ártalmatlanítási technológiák kiépített kapacitása:

Szervesanyag gyártás: 24100 t/év

Veszélyes hulladék ártalmatlanítás: 4380 t/év, 12 t/nap, 250 kg/h

3.3	A telephelyen folytatott egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek és kiszolgáló tevékenységek bemutatása:

DMAPA ÉS TMBPA GYÁRTÁS

A DMAPA gyártás két lépésben történik. Az első reakció jellegét tekintve ß-ciánetilezés, hőtermelő folyamat. A második reakció katalitikus nitril hidrogénezés, szintén hőtermelő. Melléktermékként a TMBPA, és a DMAPA N-alkil származékai keletkeznek.

A folyamat három egységből épül fel:

1.) A hidrogénezés alapanyagának előállítása

2.) Hidrogénezés

3.) Desztilláció

Az addíciós reakcióban a felhasznált DMA és ACN dimetil-amino-propionitrillé (DMAPN) alakul. Az alapanyag előkészítőből kilépő anyagáram a nagynyomású reaktorrendszerbe kerül. A hidrogénező létesítményelem (HPR) atmoszférikus nyomás felett működik.

A nagynyomású hidrogénezés után a reaktortermékből a késztermék DMAPA és TMBPA kinyerése desztillációs lépések során történik. A desztilláció során kinyert DMAPA és TMBPA további termékeknek, pl. a metilező üzemben PMDPTA alapanyaga is. Mindhárom technológiai lépésre érvényes, hogy a folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor várhatóan nem keletkeznek az üzemszerű működés során jelen levő anyagoknál veszélyesebb anyagok (mennyiséget és minőséget is figyelembe véve). A technológiai paraméterek az üzemszerű működéshez előírt határainak átlépése esetén a reakcióegyensúly várhatóan a melléktermékek képződésének irányába mozdul el. A DMAPA termék gyártása két létesítményben történik. A DMAPA-I létesítmény épült meg először, majd pedig a gyártási kapacitás növelése céljából épült meg a DMAPA-II létesítményelem (Intermedier III létesítmény). A DMAPA-I létesítményben csak nyerstermék gyártása folyik, míg a DMAPA-II létesítményben nyerstermék és késztermék DMAPA és TMBPA előállítása is történik. A technológia zárt, a nagynyomású reaktor egységből kilépő, nem reagált hidrogén gázt visszavezetik a reaktorba. Üzemzavar és leállás során kerülhet ammónia tartalmú hidrogéngáz a környezetbe a nagynyomású reaktor lefúvatóján keresztül. A technológiában felhasznált n-hexánt visszanyerik és újra felhasználják a gyártás során.

ACN ALAPÚ TERMÉKEK GYÁRTÁSA (CIANOETILEZÉS)

A technológia alapanyagai a következők:

- akrilnitril

- hidrogén

- aminok / alkoholok /amino-alkoholok: DMAPA, MMEA, nBuOH, TMBPA, DMEA

A cianoetilezési technológiában előállított termékek a következők:

- DMDPTA

- APMMEA, kereskedelmi néven XTA-758

- BOPA, kereskedelmi néven SURFONAMINE MW-781

- Z-80 precursor (amino-propil-tetrametil-imino-biszpropil-amin)

- LE-60, kereskedelmi néven JEFFCAT® LE 60

A hidrogénezés alapanyagának előállítása:

Az addíciós reakcióban a felhasznált alapanyag és ACN nitrillé alakul. Az alapanyag előkészítőből kilépő anyagáram a nagynyomású reaktorrendszerbe kerül.

A hidrogénező létesítményelem (HPR) üzemi nyomása atmoszférikusnál magasabb. A gáz-folyadék elegy előmelegítés után belép a hidrogénező reaktorokba, ahol katalizátor jelenlétében lejátszódik a második reakciólépés.

A nagynyomású hidrogénezés után a reaktortermékből a késztermék kinyerése desztillációval történik.

Mindkét technológiai lépésre érvényes, hogy a folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor várhatóan nem keletkeznek az üzemszerű működés során jelen levő anyagoknál veszélyesebb anyagok (mennyiséget és minőséget is figyelembe véve). A technológiai paraméterek az üzemszerű működéshez előírt határainak átlépése eseten a reakcióegyensúly várhatóan a melléktermékek képződésének irányába mozdul el.

A technológia zárt, a nagynyomású reaktor egységből kilépő, nem reagált hidrogén gázt visszavezetik a reaktorba. Üzemzavar és leállás során kerülhet ammónia tartalmú hidrogéngáz a környezetbe a nagynyomású reaktor lefúvatóján keresztül.

PROPOXILEZÉS

Jelenleg a DMAPA-I létesítmény alapanyag előkészítő (LP) létesítményelemében két termék gyártása valósul meg.

A ZR-50 előállítása TMBPA és propilén-oxid (PO) addíciós reakciójával, a DPA előállítás DMAPA és propilén-oxid (PO) addíciós reakciójával történik.

A DMAPA-I létesítmény alapanyag előkészítőből kilépő anyag további feldolgozása folyamatos és szakaszos vákuum desztillációval történik. Az el nem reagált amin komponenst desztilláció során nyerik vissza.

A fenti két propoxilezési technológia zárt. Üzemzavar és leállás során sem kerül PO a környezetbe, mivel a rendszer lélegzése elnyeletőn keresztül történik.

Propoxilezési technológiákra érvényes, hogy a folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor várhatóan nem keletkeznek az üzemszerű működés során jelen levő anyagoknál veszélyesebb anyagok (mennyiséget és minőséget is figyelembe véve). A gyártás során a technológiai paraméterek az előírttól való kis mértékű eltérése minőségileg sok, de egyenként kis mennyiségű melléktermék képződését eredményezi.

DMDEE GYÁRTÁS

A DMDEE előállítása DEG (dietilén-glikol) morfolinnal történő reduktív katalitikus aminálásával történik.

A folyamat exoterm, melléktermékként elsősorban a DEG bomlástermékeinek morfolinnal aminált származékai képződnek.

A létesítményelem amináló és desztilláló rendszerből áll. Az amináló rendszer feladata a DEG és morfolin alapanyagokból a DMDEE terméket tartalmazó reaktorelegy előállítása. A nyerstermék DMDEE előállításának további lépései desztillációs berendezésekben történik. A technológiára jellemző, hogy a folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor várhatóan nem keletkeznek az üzemszerű működés során jelen levő anyagoknál veszélyesebb anyagok (mennyiséget és minőséget is figyelembe véve). A technológiai paraméterek az üzemszerű működéshez előírt határainak átlépése esetén a reakcióegyensúly várhatóan a melléktermékek képződésének irányába mozdul el.

A technológia zárt, a nagynyomású reaktoregységből csak üzemzavar és leállás esetén kerülhet hidrogéngáz a környezetbe a nagynyomású reaktor lefúvatóján keresztül. A desztilláló üzemrészből távozó szennyezett víz a FIKETA gyűjtőtartályba kerül. A mellékterméket (veszélyes hulladékként) égetéssel ártalmatlanítják.

METILEZETT TERMÉKEK GYÁRTÁSA

A technológia alapanyagai a következők:

- paraformaldehid

- hidrogén

- aminok: DETA, PIP, TMBPA, BAEE, DGA, AEP, AEEA, Z-80 precursor, LE-30  precursor.

A metilezési technológiában előállított termékek a következők:

- PMDETA, kereskedelmi néven JEFFCAT® PMDETA

- DMP, kereskedelmi néven JEFFCAT® DMP

- PMDPTA, kereskedelmi néven JEFFCAT® ZR 40

- BDMAEE, kereskedelmi néven JEFFCAT® DMP

- DMAEE, kereskedelmi néven JEFFCAT® ZF 20

- TAP, kereskedelmi néven JEFFCAT® TAP

- TMAEEA, kereskedelmi néven JEFFCAT® Z 110

- Z-80, kereskedelmi néven JEFFCAT® Z 80

- LE-30, kereskedelmi néven JEFFCAT® LE 30

A technológia célja különböző metilezett termékek előállítása, aminok reduktív, formaldehides metilezésével.

A technológia a következő részekre osztható:

- addíciós reakció,

- hidrogénezés,

- desztilláció.

Az alapanyag előkészítés során a PAF (paraformadehid) metanolos oldatának előállítása történik a paraformaldehid oldó létesítményelemben.

Az alapanyag-előkészítés, valamint a metilezés (addíciós reakció) a Metilező alapanyagelőkészítő létesítményben („Kisnyomású reaktor”), a hidrogénezés és az oldószer-mentesítés az Intermedier I-II létesítmény Nagynyomású hidrogénező létesítményelemében, ill. az Oldószer-mentesítő létesítményelemében történik.

A késztermék kinyerése desztilláló berendezésekben történik.

Mindegyik technológiára jellemző, hogy a folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor várhatóan nem keletkeznek az üzemszerű működés során jelen levő anyagoknál veszélyesebb anyagok (mennyiséget és minőséget is figyelembe véve). A technológiai paraméterek az üzemszerű működéshez előírt határainak átlépése eseten a reakcióegyensúly várhatóan a polimerizációs melléktermékek képződésének (gyantaképződés) irányába mozdul el. A technológia zárt, a nagynyomású katalitikus reaktoregységből csak üzemzavar és leállás esetén kerülhet hidrogéngáz a környezetbe a nagynyomású reaktor lefúvatóján keresztül. A desztillálóból távozó vizet és a desztilláció során keletkező mellékterméket (veszélyes hulladékként) égetéssel ártalmatlanítják.

JEFFCAT ZF 20, ZR 70 és LE 30 GYÁRTÁSA

Az eljárás a dietilén-glikol katalizátor jelenlétében végzett reduktív aminálásán alapul. A hidrogén jelenléte szükséges a rendszerben, de önmaga nem vesz részt a reakcióban.

A technológia alapanyagai a következők:

- dimetil-amin / ammónia

- dietilén-glikol

A termék JEFFCAT® ZF 20 és/vagy JEFFCAT® ZR-70 és az LE-30 előállítása folyamatos technológiával történik. A nyerstermékből a termékek kinyerése desztillációval történik. A technológia célja egy olyan folyamatos üzemmenetű gyártósor megvalósítása volt, mely alkalmas ZF-20 és ZR-70 termékek előállítására, dietilén-glikol (DEG) és dimetil-amin (DMA), valamint LE-30 előállítására ammónia felhasználásával. Az alapanyagok kémiai reakciója atmoszférikusnál magasabb nyomáson üzemelő reaktorokban, hidrogén jelenlétében megy végbe. A terméktisztítás során nyerik ki a ZF-20, ZR-70 illetve LE-30 termékeket.

A JEFFCAT üzem két fő részre tagozódik: a reaktor blokkra és a termék tisztítását, kinyerését biztosító desztillációs blokkra.

A technológiában a folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor várhatóan nem keletkeznek az üzemszerű működés során jelen levő anyagoknál veszélyesebb anyagok (mennyiséget és minőséget is figyelembe véve). A technológiai paraméterek az üzemszerű működéshez előírt határainak átlépése esetén a reakcióegyensúly várhatóan a melléktermékek képződésének irányába mozdul el.

A technológia zárt, normál üzemmenetben a hidrogéngázt visszavezetik a reaktorrendszerbe.

Gáz a közepes nyomású reaktoregységből csak üzemzavar és leállás esetén kerülhet a környezetbe a reaktor lefúvatóján keresztül. A desztilláció során keletkező mellékterméket (veszélyes hulladékként) égetéssel ártalmatlanítják.

MCH GYÁRTÁS

A MCH előállítása toluol katalitikus hidrogénezésével történik. A reakció exoterm. A megfelelő reakcióparaméterek betartásával a reakcióban melléktermék gyakorlatilag nem keletkezik. A toluol hidrogénezése atmoszférikusnál magasabb nyomáson történik.

A technológiára jellemző, hogy a folyamatok ellenőrizhetetlenné válásakor várhatóan nem keletkeznek az üzemszerű működés során jelen levő anyagoknál veszélyesebb anyagok (mennyiséget és minőséget is figyelembe véve). A technológiai paraméterek az üzemszerű működéshez előírt határainak átlépése esetén várhatóan az üzemszerű körülmények között lezajló reakcióban jelen levő anyagok krakktermékei keletkeznek.

A technológia zárt, a nagynyomású reaktoregységből csak üzemzavar és leállás esetén kerül hidrogéngáz a környezetbe a nagynyomású reaktor lefúvatóján keresztül. A technológiában melléktermék vagy szennyvíz nem keletkezik.

- SZAKASZOS REAKTOR RENDSZER

A technológia célja egy olyan szakaszos üzemű hidrogénező technológia bevezetése volt, mely alkalmas a viszonylag kis mennyiségben gyártott termékek előállítására.

A szakaszos hidrogénező létesítményelem (loop reaktor rendszer) üzemi nyomása atmoszférikusnál magasabb. A folyékony alapanyag hidegen lép be a hidrogénező reaktorba, ahol felmelegítik, majd katalizátor jelenlétében lejátszódik a hidrogénezési reakció. A katalizátor kiszűrése után kapott nyers terméket desztillációval tisztítják.

A reakciók némelyikében ammóniát használnak segédanyagként: az ammónia nem vesz részt a reakcióban, de jelenléte kívánatos a melléktermékek csökkentése miatt. A reaktoregységben ezt az ammóniát vissza tudják nyerni és a következő gyártási ciklusban újra felhasználni.

Bizonyos reakciótípusok esetében ammónia-kilépés történik: ezt az ammóniát vízben nyeletik el és a kapott oldatot égetéssel ártalmatlanítják a FIKETA üzemben.

SZAKASZOS DESZTILLÁCIÓ (SZD1, SZD2 és SZD3)

A különböző gyártástechnológiák során képződött nyers termékek további feldolgozását szolgálja. A desztillációs létesítményelem három, hasonló felépítésű desztilláló egységből áll (SZD1, SZD2 és SZD3). Különbség a szerkezeti anyagaikban, fűtőközegükben és a feldolgozandó anyagok között van. A desztillációs létesítményelem célja magas forráspontú illetve hőre érzékeny anyagok desztillációs szétválasztása.

Az SZD1, SZD2 és SZD3 létesítményelemekben csupán a melléktermékek elválasztása történik a termékektől, kémiai átalakulás nem zajlik le. Ezért a folyamatok ellenőrizhetetlenné válása csak a megfelelő tisztaságú termék előállítását késleltetik. Az elválasztott melléktermékek a FIKETA üzemben kerülnek ártalmatlanításra.

BLENDELŐ EGYSÉG

A blendelő rendszer, a vevői igények alapján, a vállalat által gyártott különböző termékekből készült elegyek előállítására szolgál. A megadott receptura szerinti anyagmennyiségeket, tömegmérés alapján, a blendelő edénybe mérik, és a homogenitás eléréséig, szivattyúval kevertetik.

HULLADÉK GÁZOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A vállalat területén képződő, hidrogént nem tartalmazó aminnal szennyezett gázokat (azok atmoszférába engedése előtt) citromsavas mosással tisztítják. A képződő oldatot égetéssel a FIKETA üzemben ártalmatlanítják.

HULLADÉKKEZELÉS

A tevékenység során a technológiákban már nem használható melléktermékek (azonosító kód: 070701*; 070708*), illetve a technológiai berendezések leürítése és tisztítása során szerves anyagokat tartalmazó mosóvizek (azonosító kód: 070701*) keletkeznek. Ezek olyan szerves anyagok, amelyek a szénen, oxigénen és a hidrogénen kívül heteroatomként csak nitrogént tartalmaznak. E veszélyes hulladékok együttes kezelésére lett kialakítva a FIKETA üzem. A képződő folyékony hulladékáramokat technológiai gyűjtőtartályokba vezetik, s az égetőkbe történő beadagolás szintén ezekből történik, zárt vezetékrendszeren keresztül.

Az üzemben két, egyenként 250 kg/h kapacitású égető berendezés működik. A két berendezéssel összesen évi 4.380 tonna helyben képződő folyékony hulladék ártalmatlanítható égetéssel. A vizes-aminos hulladék kezelése 1.200-1.300 oC-on történik földgáz betüzeléssel. A füstgáz hőtartalmát hőközlő-olajos rendszer közvetítésével a termelő üzemekben hasznosítják.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

A technológiai létesítmények hőenergia ellátását termoolajos rendszerrel – elsődlegesen a hulladék égetése során keletkező hő hasznosításával – és gőzenergiával oldják meg. A Péti Nitrogénművek Zrt. szomszédos telephelyén nagynyomáson és magas hőmérsékleten üzemelő technológiákat alkalmaznak szervetlen vegyi anyagok előállítására. Ezek működése során felszabaduló hő egy részét gőz formában az Engedélyes megvásárolja. Ha ezek az energiaforrások nem állnak rendelkezésre – például a FIKETA üzem és Nitrogénművek Zrt. berendezéseinek karbantartása esetén – a szükséges hőenergiát az Engedélyes saját két kazánjában állítja elő. Az egyik berendezés 12 bar nyomású, névleges bemenő hőteljesítménye 8,5 MW, túlhevített gőz előállítására szolgál, melynek füstgázait 40 méter magas kéményen keresztül vezetik a környezetbe. A másik termoolajrendszerű földgáz tüzelésű kazán, névleges bemenő hőteljesítménye 700 kW, melynek füstgázait 21 méter magas kéményen keresztül vezetik a környezetbe.

TÁROLÁS ANYAGMOZGATÁS

A legnagyobb mennyiségben felhasználásra kerülő alapanyagok a dimetil-amin, az akrilnitril, a dietilén-glikol, a toluol, a paraformaldehid és a morfolin. Az akrilnitril, a dimetil-amin és a toluol vasúti tartálykocsikban 45-55 tonnás adagokban érkeznek a telephelyre. A dietilén-glikol és a morfolin folyadékkonténerben, közúton érkezik. A szilárd halmazállapotú paraformaldehidet raklapon, másodlagos csomagolással ellátva 1 tonnás big-bag zsákokban szállítják a telephelyre. Az ammónia csővezetéken érkezik a telephelyre. A folyékony alapanyagokat szivattyúval zárt csővezetéken keresztül tároló tartályokba fejtik át. A tároló tartályokból a felhasználásra kerülő anyagok zárt rendszerben, szivattyúval jutnak a termelő egységek berendezéseibe. Az üzemen belül az anyagmozgatást zárt rendszerben, szivattyúval végzik, kivéve a szilárd paraformaldehidet, amelynek a mozgatása targoncával történik a zárt rendszerű paraformaldehid oldóhoz, ahol metanolban feloldják és a továbbiakban szivattyúval, zárt csővezetékben történik a mozgatása. Felhasználásáig a paraformaldehidet folyadékzáró aljzattal, kármentő szegéllyel ellátott fedett helyen tárolják. A gyártott termékeket a kiszállításig szintén föld felett telepített és kármentővel ellátott tartályokban tárolják. A késztermék kiszállítása tankautóban illetve konténerben, hordós vagy IBC-s kiszerelésben történik. A telephely tároló tartályai föld feletti telepítésűek és kármentővel ellátottak. A hordós és IBC konténeres anyagok raktározása fedett, folyadékzáró burkolattal és kármentővel rendelkező helyen valósul meg. A fokozott kockázatnak kitett helyeken (szivattyúterek, töltő-lefejtő állomások, tartályudvarok) zárt kármentő műtárgyakat létesítettek. A folyadékzáró műtárgyakban esetenként összegyűlő folyadékot zárt csővezetéken keresztül gyűjtőtartályba nyomatják és a FIKETA üzemben veszélyes hulladékként ártalmatlanítják.

- 4.	A szabályozás köre

4.1	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőriznie, végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2	Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a Környezetvédelmi Hatóság részére 15 napon belül be kell jelenteni.

4.3	Ez az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

- 5.	Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó szabályok

5.1	A szerves anyag gyártási és veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

5.2	A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;

- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

- a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

- a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3	 A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.

5.4	Az Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

5.5	Az Engedélyes köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

- 6.	Szabályok a tevékenység végzése során

- 6.1	Óvintézkedések

- 6.1.1	Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére.

- 6.1.2	Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a Környezetvédelmi Hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

- 6.2	Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1	Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.

- 6.2.2	A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

- 6.3	Felelősség

- 6.3.1	Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a Környezetvédelmi Hatóság számára a telephellyel, az ott folytatott tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

- 6.4	Jelentéstétel

- 6.4.1	Az Engedélyes köteles jelen határozatom rendelkező részében előírtakat a megadott határidőkre, a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

- 6.4.2	A fentieken túl indokolt esetben vagy a Környezetvédelmi Hatóság kérésére az Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.

- 6.4.3	Lakossági érdeklődésre az Engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

- Értesítés

- 7.1	Az Engedélyes köteles értesíteni a Környezetvédelmi Hatóságot, illetve a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt hatóságot a legrövidebb időn belül, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- 7.1.1	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar) esetén.

- 7.1.2	A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.

- 7.1.3	Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- 7.2	Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles jelentést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről.

- A Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 7.3	Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezte után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-300, fax: 22/313-564) a levegő, a talaj, az élővilág, az épített környezet és a természeti terület veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon: 22/514-318, fax: 22/313-564) a felszíni víz, a felszíni alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;

- A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2., telefon: 22/512-150, veszély esetén: 112 vagy 105) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;

- A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13., telefon: 22/314-090, fax: 22/511-727) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

- 8. 	Levegőtisztaság-védelmi előírások

8.1	Az alkalmazott technológiák mértékadó kapacitását, továbbá az érintett létesítmények műszaki adatait, a légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit és a kibocsátások tömegáramait a „Levegőtisztaság-védelmi alapadatok a számítógépes nyilvántartás szerint, és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékei” elnevezésű 1. számú melléklet tartalmazza.

8.2	A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az Engedélyes köteles a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni.

8.3	A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles elektronikusan, ügyfélkapun keresztül LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni és ezzel egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság részére a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 1 példányban az engedélykérelmet és az elektronikus befogadást igazoló nyugtát megküldeni.

8.4	Az Engedélyes köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig elektronikus úton LM - légszennyezés mértékéről éves levegőtisztaság-védelmi jelentést tenni.

8.5	A FIKETA üzemben elégethető hulladékokat a 9.1 pont tartalmazza.

8.6	A FIKETA 1. és a FIKETA 2. berendezésekben egyidejűleg elégethető - jelen engedély 9.1 pontjában meghatározott - veszélyes hulladékok mennyisége berendezésenként maximum 250 kg/h lehet.

8.7	Az égetőműveket úgy kell üzemeltetni, hogy az égetési folyamat során keletkező gáz hőmérséklete az utolsó égéslevegő hozzávezetés után még a legkedvezőtlenebb körülmények között is legalább két másodperc tartózkodási ideig elérje a tűztérben a tűztér belső falánál a 
850 oC-ot.

8.8	Az égetőműveknek a vonatkozó jogszabályi feltételeket kielégítő automatikus rendszert kell működtetni, mely szabályozza az égetendő hulladék tűztérbe történő adagolását.

8.9	Az égetőművek P4 (Fiketa 1. kürtő) és a P12 (Fiketa 2. kürtő) jelű pontforrásainál folyamatosan kell mérni, és rögzíteni a nitrogén-oxidok, szénmonoxid, TOC légszennyező anyagok kibocsátását, a távozó füstgáz oxigénkoncentrációját, nyomását és hőmérsékletét, valamint a tűztér belső falánál a hőmérsékletet. A szennyezőanyag-kibocsátások elemzése előtt a füstgáz mintát szárítani kell.

8.10	A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni, valamint az ellenőrzést végző szervezetnek a minőségirányítási követelményeknek meg kell felelni, és a mérőműszernek meg kell felelni a típusjóváhagyásnak. A folyamatosan mérő beépített műszer üzemeltetése során az MSZ EN 14181:2004 szabvány szerint kell eljárni. A mérőeszközök ellenőrző kalibrálását évente kell elvégezni.

8.11	Az 1. számú melléklet szerinti normalista 1. számú „gőzellátás” megnevezésű technológia pontforrásának (P1) és a 2. számú „termoolaj rendszer” megnevezésű technológia pontforrásának (P9) légszennyező anyag kibocsátását és a füstgáz jellemzőit a kén-dioxid, szilárd anyag, valamint a füstgáz sebessége és a nyomása kivételével - amennyiben füstgáz sebessége és a nyomása esetében a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható – ötévente legalább egyszer időszakos kibocsátásméréssel kell ellenőrizni.

Határidő: első alkalommal 2017. december 31. (P1 pontforrás)

Határidő: első alkalommal 2016. december 31. (P9 pontforrás)

A mérést csak olyan akkreditálással rendelkező mérőszervezet végezheti, amely megfelel a minőség-irányítási követelményeknek, és rendelkezik olyan mérőeszközzel, amely megfelel a típusjóváhagyásnak.

A mérés tervezett időpontjáról a Környezetvédelmi Hatóságot 15 nappal előtte írásban kell értesíteni.

8.12	Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen.

8.13	A mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.

8.14	Az üzemeltető köteles az 1. sz. melléklet szerinti normalista szerinti pontforrásokra vonatkozó időszakos kibocsátásmérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig az adatszolgáltatással egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni.

8.15	Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott forrásairól és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti üzemnaplót folyamatosan vezetni.

8.16	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a történteket, beleértve az üzemzavar megszüntetésére tett intézkedéseket az üzemnaplóban rögzíteni. A kibocsátás ellenőrzés adatait, részeredményeit és a forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.

8.17	A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkálatokat megkezdeni.

8.18	A légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltoztatása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek, továbbá a légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását ellenőrző mérési kötelezettségnek határidőre történő nem teljesítése esetén a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi az üzemeltetőt.

8.19	A hulladékégető műveknél a kibocsátási határérték túllépése esetén az Engedélyesnek a Környezetvédelmi Hatóságot 12 órán belül értesíteni kell.

8.20	Tilos a félórás kibocsátási határértékek túllépése esetén az égetőműben az égetést megszakítás nélkül négy óránál tovább folytatni. Az egy év alatt ilyen körülmények között végzett üzemelések összesített ideje nem haladhatja meg a 60 órát.

8.21	Azon tevékenységek, melyek során a fél-, mellék- illetve végtermékek a szabadba jutva bűzhatással járnak az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhetőek.

9. 	Hulladékgazdálkodási előírások

9.1	A keverhető és égetéssel ártalmatlanítható veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

| Azonosító kód | Veszélyes hulladék megnevezése | Mennyiség [tonna/év] |
| --- | --- | --- |
| 07 | SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK |  |
| 07 07 | finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék |  |
| 07 07 01* | vizes mosófolyadék és anyalúg | 4380 |
| 07 07 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék |  |

- 9.2	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység és annak tárgyi feltételei:

Kezelés kódja: D10 – Hulladékégetés

A szervesanyag gyártási technológiák során keletkező folyékony veszélyes hulladékot zárt csővezeték rendszeren keresztül műszaki védelemmel ellátott tartályokba juttatják. A hulladékok gyűjtése, égetése keverten történik, tekintettel arra, hogy az égetők kialakítása révén kívánatos a víztartalom jelenléte, mert enélkül az égetők a szerves hulladék magasabb fűtőértéke miatt, túlzott hőterhelést kapnának, ami a belső falazatot tönkretenné. A hulladékok befogadására három tartály létesült. A tartályokat körülvevő tartályudvarok folyadékzáró, kémiailag ellenálló betonból készültek. Az udvarok padozata az egyik sarokban kiképzett zárható gyűjtőakna irányába lejt. A hulladékot zárt csővezetéken keresztül a tartályokból a FIKETA üzemben lévő égető berendezésekbe juttatják, ahol égetéssel ártalmatlanításra kerülnek. Az égetésre kerülő veszélyes hulladékok fűtőértéke átlagosan 5-10 MJ/kg (min. 5MJ/kg, max. 15 MJ/kg)

9.3	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység személyi feltételei:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett dolgozók munkáját vegyészmérnöki végzettséggel rendelkező üzemvezető irányítja. A környezetvédelmi megbízott vegyész üzemmérnöki, felsőfokú hidrotechnológusi és környezetvédelmi szaküzemmérnöki végzettséggel rendelkezik.

9.4	Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység pénzügyi feltételei:

Az Engedélyes környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

9.5	A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

9.6	A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, valamint a környezetszennyezési felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani.

9.7	A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.

9.8	Az Engedélyes a tevékenysége során keletkező hulladékok kezeléséről gondoskodni köteles. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

9.9	Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni.

9.10	A Telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége gyűjtőhelyenként 600 kg. A Telephelyen lévő üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége 8 tonna. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap, üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 év. A hulladékok telephelyről történő elszállítását ezen időtartamok, valamint a gyűjtőhely és a gyűjtésre szolgáló edényzetek kapacitásának figyelembevételével szükséges ütemezni.

9.11	Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Környezetvédelmi Hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

9.12	Az Engedélyes köteles a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartást vezetni és rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

10.	Zaj és rezgésvédelmi előírások

10.1	A telephely üzemeltetése során az Engedélyes köteles az alábbiakban megállapított  zajkibocsátási határértéket mindenkor betartani

- a Hősök tere 8. szám alatti, 2361/24 hrsz-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	57 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	47 dB(A)

- a Hősök tere 10. szám alatti, 2384 hrsz-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re

- a Hősök tere 14. szám alatti, 2385/16 hrsz-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	52 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	42 dB(A)

- a Hősök tere 12. szám alatti, 2385/10 hrsz-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re

nappal (06-22 óráig)	47 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	37 dB(A)

  - A zajkibocsátási határértéknek jelen határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően mindenkor teljesülnie kell.

  - A zajkibocsátási határérték az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.

  - A zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.

  - Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében, vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatva határérték túllépést okozhat, a változást 30 napon belül be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

  - A gépek, berendezések, szabadtéri zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kísérésével kell biztosítani, hogy a tevékenységből származó környezeti zajkibocsátás ne növekedjen.

  - Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

  - A folyamatban lévő technológiamódosítást úgy kell végezni, hogy a telephely üzemeltetése minden körülmények között feleljen meg a hatályos zajvédelmi előírásoknak. A telephely módosított üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a telephelyre vonatkozóan megállapított zajkibocsátási határértéket meghaladó környezeti zajhatás.

  - A új technológiához tartozó zajforrásokat az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell telepíteni. Kiválasztásuk során be kell tartani a szakértői vélemény alapjául figyelembe vett akusztikai paramétereket.

  - A loop-reaktor próbaüzeme időszakában ismételt műszeres méréssel kell ellenőriztetni a teljes telephely környezeti zajkibocsátását, és a végleges üzembe helyezés feltételeként a Környezetvédelmi Hatóság felé a mérési jegyzőkönyv benyújtásával igazolni a vonatkozó zajvédelmi követelmények maradéktalan teljesülését.

11.	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági előírásai:

  - A tevékenység során a felszín alatti vizek és a földtani közeg nem szennyeződhetnek.

/A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.

Tilos felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot engedély nélkül közvetlen vagy közvetett módon juttatni./

11.2	A Nitrogénművek Zrt. szennyvíz-elvezető rendszerében a – Nitrogénművek Zrt. csapadékvíz elvezető árkába lépésnél, az ún. „Vállalati kifolyó” – mintavételi helyen a Huntsman ZRt. szennyvizeinek, használt vizeinek és csapadékvizeinek kibocsátási határértékeit folyamatosan be kell tartani, melyek az alábbiak:

| A határérték fajtája: | Megnevezés: | Határérték: |
| --- | --- | --- |
| Területi: | pH. | 6-9,5 |
|  | KOIK: | 150 mg/l |
|  | BOI5: | 50 mg/l |
|  | Ammónia-Ammónium-N: | 20 mg/l |
|  | Összes N: | 55 mg/l |
|  | SZOE: | 10 mg/l |
|  | Összes lebegő anyag: | 200 mg/l |

/5 évente önellenőrzést kell végezni, és az önellenőrzési tervet be kell nyújtani a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályához, mint vízvédelmi/vízügyi hatósághoz./

11.3 	A tevékenység során keletkező csurgalékvizek elhelyezésére szolgáló műtárgyak (aknák, kármentők stb.) megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell.

11.4 	A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított 7 db monitoring kutat a továbbiakban is üzemeltetni kell. A monitoring kutakban a felszín alatti víz szintjét évenként 4 alkalommal (negyedévente) meg kell mérni. A monitoring kutakban évenként 4 alkalommal (negyedévente) meg kell határozni a felszín alatti vízminták alábbi komponens tartalmát: TPH, BTEX, KOI, pH.

(A kármentesítés ideje alatt a kármentesítéshez kapcsolódó határozatokban foglaltak az irányadók.)

11.5	Az eredményeket a mintavételi jegyzőkönyvek kézhezvételétől számított 8 napon belül fel kell tölteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR).

Az eredmények kiértékelését a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, vonatkozó határértékeinek figyelembevételével „B” szennyezettségi és a kármentesítési ideje alatt „D” kármentesítési célállapot határértékeihez viszonyítva is el kell végezni. A vizsgálati eredményeket csatolmányként fel kell tölteni az OKIR rendszerbe.

Határidő: minden év március 31.

11.6	A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban, a vonatkozó rendeletbe foglalt szabványos mérési módszerrel kell elvégezni.

11.7	A tervezett mintavételek időpontját a mintavételek előtt 15 nappal be kell jelenteni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályára, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra.

11.8		A monitoring kutak állapotát megfelelő gyakorisággal felül kell vizsgálni és szükség esetén a felújításokat el kell végezni, hogy a kutak megfelelő üzemeltetése biztosítva legyen.

11.9	A vasúti lefejtő tálcák és a kapcsolódó folyókák folyadékzáróságát évente egy alkalommal, a tartályok kármentőinek, a tankautó töltőállás, a központi hordótöltő, a hordós készáru raktár és az SZD-2 hordótöltő padozatának, valamint a kapcsolódó aknák folyadékzáróságát kétévente egy alkalommal, az olajfogó műtárgyak folyadékzáróságát négyévente egy alkalommal, a szennyező anyag elhelyezésére szolgáló tartályok (beleértve az R-121, K-51, R-101 és A-74 jelű tartályokat is) és a kapcsolódó csővezetékek folyadékzáróságát (nem szemrevételezéses vizsgálattal) ötévente egy alkalommal felül kell vizsgálni, amennyiben a folyadékzáróság nem biztosított, abban az esetben a helyreállításáról gondoskodni kell.

Határidő: minden év március 31.

11.10	A Pétfürdő 2387/7 hrsz.- ú ingatlan a 9374/2005. ügyszámú (41733/2010. ikt. számú) határozattal kijelölt Berhida- Ősi vízbázis külső védőidomát, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát érinti. A vízbázis üzemeltetője a Bakonykarszt Zrt.

A fentiekre tekintettel a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltakat be kell tartani.

11.11	A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

12.	Növény- és Talajvédelmi előírások:

12.1	A tevékenység során a környezetben lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.

13.	A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

13.1	Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy azt a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

13.2	Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott tevékenységet nem kívánja folytatni, köteles a telephelyen lévő hulladékok és egyéb környezetszennyező anyagok hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő elszállításáról, illetve kezeléséről gondoskodni. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet kell készíteni, amelyet a 12.1 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.

- 14.	Adatrögzítés és adatközlés a Környezetvédelmi Hatóság részére

14.1	Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi, az engedélyben foglaltak szerint elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

14.2	Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot, valamint rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést, illetve haváriát okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.

14.3	Jelen határozat előírásainak megfelelő, valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban.

14.4	Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.

- 15.	Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

15.1	A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóságnak.

15.2	Az Engedélyes köteles az Üzemi Tervet jóváhagyás céljából benyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak.

Határidő: 2016. április 30.

15.3	Az Engedélyes köteles a jóváhagyott Üzemi Tervben foglaltak szerint eljárni.

15.4	A változásokról a Környezetvédelmi Hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A Környezetvédelmi Hatóság a változásról haladéktalanul értesíti a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló Korm. rendelet szerinti szerveket.

15.5	A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia és jóváhagyásra a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtania.

16. 	Erőforrások felhasználása

16.1	Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmnérőt működtetni, évente adatszolgáltatási készíteni a felhasznált mennyiségekről és azt a Környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év március 31.

17.	Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

17.1	Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

17.2	A Környezetvédelmi Hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18.	Rendelkezés a korábbi határozatokról

18.1	A 17681/2013. ügyszámú 28797/2014. iktatószámú, 15116/2013. ügyszámú 67007/2013. iktatószámú, 26878/2012. ügyszámú 16804/2013. iktatószámú, 12584/2012. ügyszámú 71258/2012. iktatószámú, 22253/2011. ügyszámú 87309/2011. iktatószámú határozatokkal módosított 24185/2010. ügyszámon 47593/2011. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély jelen határozatom jogerőre emelkedésével egyidejűleg érvényét veszti.

- 19.	Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

19.1	Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

- 20.	A döntés közlése

20.1	Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település jegyzőjét – Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjét -, hogy a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjának megjelölésével az erről szóló értesítés Környezetvédelmi Hatósághoz történő megküldésével.

20.2	Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes honlapján és a központi rendszeren való közzétételéről.

- 21.	Jogorvoslat

21.1	Döntésem ellen, a közléstől számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

21.2	A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

21.3	Fellebbezés benyújtásának hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nincs helye.

21.4	A jogorvoslati eljárás díja az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50%-a, természetes személyek és civil szervezetek esetén az alapeljárás díjának 1%-a. A díjat az eljárás kezdeményezésekor a 10029008-00335670-00000000 előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

21.5	A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Huntsman Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: Zrt.) 2016. február 8. napján benyújtotta a  Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a többször módosított 24185/2010. ügyszámon 47593/2011. iktatószámon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján a Pétfürdő, Gyártelep, 2387/7 hrsz. alatti telephelyen (továbbiakban: telephely) folytatott szerves anyag gyártási, valamint veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot, mely alapján KTF-2272/2016. ügyszámon eljárás indult.

A Zrt. által folytatott tevékenységek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú melléklet 4.1 a), b) és d), valamint 5.2 b) pontjának hatálya alá tartoznak.

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a Zrt. továbbra is a már engedélyezett tevékenységet kívánja végezni, abban változás nem történik.

- A kérelem benyújtását követően 9062/2016. számon a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján függő hatályú döntést hoztam.

- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 3. sz. melléklet 4., 6. és 10.1 pontja alapján 1 800 000 Ft, melynek megfizetését a Zrt. nem igazolta.

A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem tartalmazza teljes körűen a R.-ben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban előírtakat.

A fentiek alapján az eljárás során a 9618/2016. iktatószámú végzésben foglaltak szerint hiánypótlás benyújtását írtam elő, valamint felszólítottam a Zrt.-t az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetésére.

A Zrt. 2016. február 19-én a 11155/2016. számon iktatott emailben a hiánypótlás benyújtására biztosított határidő meghosszabbítását kérte.

A Zrt. kérelmének helyt adtam és a határidő meghosszabbításáról a 12195/2016. számú végzésben döntöttem.

A Zrt. a kért adatokat és a díjfizetési igazolást 2016. március 5-én, 15269/2016. számon küldte meg.

Az eljárás megindításáról a Ket. 29. § (6)-(7) bekezdésének, valamint a R. 21. § (2) bekezdésének megfelelően 2016. február 25-én hirdetményt tettem közzé a hivatalban, honlapon és a központi rendszeren keresztül, továbbá a hirdetményt, a kérelmet és a felülvizsgálati dokumentációt 12200/2016. számon megküldtem Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjének, hogy 21 napig tegye közhírré közterületen és a helyben szokásos módon.

A R. 21. § (5) bekezdésére figyelemmel a hiánypótlás közzétételéről 17203/2016. számon intézkedtem.

A hirdetményt elektronikus levél útján megküldtem az érintett civil szervezetek részére.

A Gaja Környezetvédő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2016. február 25-én emailt küldött, melyben jelezte, hogy az eljárásban ügyfélként részt kíván venni. Az Egyesület ügyféli jogállásának megállapításáról a 13702/2016. számú végzésben döntöttem.

A tárgyi eljárásban észrevétel sem az Önkormányzathoz, sem hozzám nem érkezett.

A Ket. 44. § (1) bekezdése, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdése, valamint az 5. melléklete alapján az eljárás során 12198/2016. számon szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, aki 35700/3862-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához, valamint a szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó engedély megadásához hozzájárulását előírásokkal adta meg, melyeket a határozat 11. fejezetben szerepeltettem.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„[…] A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, melynek jogutódja a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a 17681/2013. ügyszámú (28797/2014. ikt. számú), a 12584/2012. ügyszámú (71258/2012. ikt. számú) határozatokkal módosított 24185/2010. ügyszámú (47593/2011. ikt. számú) határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott a HUNTSMAN Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt. (8105 Pétfürdő, Pf.: 449., KSH azonosító: 10301340 2014 114 19, KÜJ: 100188307, KTJ telephely: 100372848) – továbbiakban: engedélyes- részére, hogy a Székesfehérvár 2387/7 hrsz.-ú ingatlanon szerves vegyi alapanyag gyártását és veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását végezze.

A 47593/2011. ikt. számú egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje: 2021. május 31.

Az engedélyes a fenti engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének 5 évenkénti felülvizsgálatát végezte el.

A felülvizsgált telephelyen a berendezések karbantartását és az egyéb szolgáltató tevékenységet (takarítás, parkgondozás, kommunális hulladék gyűjtés és szállítás) külső szolgáltató cégek végzik.

Az elmúlt öt évben jelentős környezeti hatással járó rendkívüli esemény nem volt.

Az alapanyagokat zárt rendszerben vezetik a technológiai berendezésekbe, és a termékek is zárt rendszeren keresztül kerülnek a tároló tartályokba. Mind az alapanyag, mind a termék tároló tartályok fel vannak szerelve azokkal a berendezésekkel, amelyek a biztonságos, környezetkímélő tárolást garantálják.

A magas műszaki színvonal fenntartásához kiemelten gondoskodnak a gépek, technológiai berendezések és az épületek karbantartásáról.

A telephely tároló tartályai hatóságilag engedélyezett és ellenőrzött a tűzveszélyes anyagok tárolására vonatkozó rendelet szerinti műszerezettségű létesítmények. Valamennyi tartály föld feletti telepítésű és megfelelő kapacitású kármentővel ellátott.

A hordós és IBC konténeres anyagok raktározása fedett, folyadékzáró burkolattal, kármentő funkcióval rendelkező helyen valósul meg.

A fokozott kockázatnak kitett helyeken (szivattyúterek, töltő-lefejtő állomások, tartályudvarok) zárt kármentő műtárgyakat létesítettek. A folyadékzáró kiépítettségű műtárgyakban esetenként összegyűlő anyagokat zárt csővezetéken keresztül gyűjtőtartályba nyomatják és a FIKETA üzemben hőhasznosítás mellett ártalmatlanítják.

A felülvizsgált telephelyen szociális célra és technológiai célokra használnak vizet. A telephely önálló vízbázissal rendelkezik, de ez mellett a közüzemi ivóvíz ellátó rendszerről való ivóvíz vételezés is megoldott. Az önálló vízbázisból való vízkivételezés az Aquaplus Kft. által üzemeltetett, mélyfúrású kútra települt vízellátó rendszerről, a közüzemi ivóvízellátás BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltett közüzemi vízellátó rendszerről történik.

HUNTSMAN ZRt. szennyvizei fogadására a Nitrogénművek Zrt.-vel megállapodást kötött.

A szociális létesítményekben keletkező kommunális szennyvíz kibocsátása külön kommunális csatornába történik. Ezt a típusú szennyvizet ECO-line típusú tisztítóberendezésben kezelik, és a tisztított vizet az egyéb szennyvizeket elvezető csatornába visszacsatlakozva vezetik el a telephelyről.

A területre hulló csapadék a kiépített, egyesített csatornarendszerben kerül összegyűjtésre, és a keletkező szennyvízzel együtt vezetik el kezelésre.

A területen jellemző talajvíz minőségi állapotának megfigyelésére vonatkozóan 7 db megfigyelőkút került kialakításra.

A Pétfürdő 2387/7 hrsz.-ú terület a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint „érzékeny”, „kevésbé érzékeny”, a többszörösen módosított a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti részletes érzékenységi térkép adatai alapján „2c”, „3” érzékenységi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület a 9374/2005. ügyszámú (41733/2010. ikt. számú) határozattal kijelölt Berhida- Ősi vízbázis külső védőidomát, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát érinti. A vízbázis üzemeltetője a Bakonykarszt Zrt.

A fentiek alapján és a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tervezett tevékenység végzéséből vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, így az engedély kiadásához hozzájárultam.

Előírásaim jogalapja:

-	A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;

-	A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv;

-	A távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben;

-	A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.

A vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés 5. melléklet II. táblázat 3. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg

A jogorvoslati utat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakra figyelemmel a szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó engedélyt megadottnak tekintem jelen határozat 2.2.5 pontjában foglaltak szerint.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás 24. § (1) bekezdése szerint a kormányhivatalok a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában együttműködnek.

Erre figyelemmel, továbbá a Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint 5. számú melléklete alapján az eljárás során 12202/2016. számon megkerestem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata érdekében.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya VEF/001/00334-2/2016. ügyiratszámú feljegyzésében talajvédelmi szempontból a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. tv. 43. §-a alapján előírást tett, amit a határozat 12.1 pontjában szerepeltettem.

Véleményét az alábbiakkal indokolta: „A talajvédelmi hatóság a mellékelt dokumentáció alapján, a rendelkező részben a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX Tv. 43 § szerinti előírásokat tette. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. év CXXIX. tv. 32.§ (1) bekezdése, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) (továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a 71/2015. (III. 30.) sz. Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya VE/001/00631-2/2016. ügyiratszámú feljegyzésében az alábbiakat állapította meg: „[…] a dokumentációt közegészségügyi szakmai szempontok vonatkozásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal áttekintette. Megállapította, hogy az Akusztika Mérnöki Iroda Kft.  (6500 Baja, Szent László u. 105. ) által összeállított felülvizsgálati dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendeletben rendelet 28. § (1) bekezdés 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdések tekintetében közegészségügyi szempontból a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltakkal szemben kifogást nem emel.”

A R. 1.§ (6b) bekezdésére figyelemmel belföldi jogsegély keretében 12204/2016. számon kértem Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjének (továbbiakban: Jegyző) nyilatkozatát arról, hogy a Zrt. által folytatott tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

A Jegyző 725-2/2016. számon adott belföldi jogsegélyében az alábbiakat állapította meg:

„1. A Huntsmann Zrt. Pétfürdői telephelyére (2387/7 hrsz.) vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van.

2. A Huntsmann Zrt. Pétfürdői telephelyére (2387/7 hrsz) vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a településrendezési eszközökkel összhangban van.

3. A tervezett környezethasználati engedélyezési eljárás által érintett terület vonatkozásában a településrendezési terv módosítása nincs folyamatban.”

A telephelyen folytatott tevékenység és annak környezeti elemekre gyakorolt hatása:

A Zrt. a telephelyen fő tevékenységként szerves vegyi alapanyagokat (szénhidrogének, oxigéntartalmú szénhidrogének, nitrogéntartalmú szénhidrogének) gyárt.

A felülvizsgált telephely gyártástechnológiái és azok jellemzői a következők:

- DMAPA, TMBPA, valamint ACN alapú termékek (cianoetilezés) gyártás – együttes kapacitása 12.000 t/év,

- Propoxilezés – kapacitás kb. 800 t/év,

- DMDEE gyártás – kapacitás 1400 t/év,

- Metilezett termékek gyártása – kapacitás 1500 t/év,

- JEFFCAT® ZF 20 / ZR 70 – kapacitás együttesen kb. 1200 t/év,

- MCH – kapacitás 3600 t/év,

- Loop reaktor rendszer – kapacitás 3000 t/év.

A fő tevékenység végzése közben keletkező és az üzemeltetett technológiákban már nem hasznosítható melléktermékeket, szennyezett vízáramokat veszélyes hulladékként a telephelyen lévő hulladékégető berendezésben (FIKETA üzem) ártalmatlanítják.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelete alapján a 4. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A telephely területén légszennyezést okozó technológiákat a következő táblázat mutatja:

A technológia

sorszáma	Megnevezése	Pontforrások száma (db)

1.	gőzelőállítás	1

2.	termoolaj rendszer	1

6.	FIKETA	2

A Zrt. a telephelyén légszennyező-anyag kibocsátással járó tevékenységet folytatott és folytat jelenleg is. A légszennyezőanyag kibocsátásával járó technológiái közül a 6. számú technológiához tartozó P4 és P12 jelű bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrások DeNOX nitrogén-oxidokat leválasztó katalitikus leválasztó berendezésekkel felszereltek.

A P4 és P12 jelű pontforrásokhoz folyamatos mérőműszerek csatlakoznak, mivel a 6. számú technológia hulladékégetés, ezért a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet (továbbiakban: HuR.) alapján a 6. számú technológia pontforrásainak légszennyezőanyag kibocsátását folyamatos méréssel kell ellenőrizni. A többi bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás méréssel történő ellenőrzése időszakos kibocsátásméréssel történik, a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal végezve az erre jogosultsággal rendelkező mérőszervezet által.

A telephelyen található több olyan helyhez kötött légszennyező forrás (csarnok elszívó, katalizátorhelyiség vegyifülke és szívott szekrény, szivattyú helyiség elszívója, mintaraktár és hordós barakk szellőzője), ahol a műszaki becsléssel megállapított alacsony tömegáram értékek nem indokolják a légszennyező forrásokon át a külső légtérbe kijutó légszennyező anyagok kibocsátási jellemzőinek méréssel ill. műszaki számítással történő rendszeres ellenőrzését, és ezt biztosító műszaki kialakítást.

Az Engedélyes által benyújtott „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 24185/2010. egységes környezethasználati engedélyhez” című dokumentuma 6.3 „LEVEGŐVÉDELEM” fejezetének 6.3.3. „Hatásterület meghatározása” fejezete alapján a P1 pontforrás esetében a nitrogén-oxidok légszennyező anyag tekintetében a C” feltételre („az egyórás /PM10 esetében 24 órás/ maximális érték 80%-ánál nagyobb koncentráció”) vonatkozóan alakul ki hatásterület 249 m sugarú körben.

A fentiek alapján határozatom 8. fejezete tartalmazza az alábbiakkal indokolt levegővédelmi követelmények előírását:

A határozat rendelkező részének 8.1 pontja szerinti előírást a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Levr.) 5. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az 1. számú „gőzelőállítás” technológia pontforrására (P1) és a 2. számú „termoolaj rendszer” technológia pontforrására (P9) vonatkozó határértékek a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet (a továbbiakban: KöMr.) 3. sz. melléklete alapján kerültek megállapításra.

A 6. számú „FIKETA” technológia pontforrásaira (P4 és P12) és a 2. számú „termoolaj rendszer” technológia pontforrására (P9) vonatkozó határértékek HuR. 3. sz. melléklete alapján kerültek megállapításra.

A rendelkező rész 8.2 pontjában szereplő előírást a Levr. 26. § (2) bekezdése alapján tettem, figyelembe véve a Levr. 4. §-ában foglaltakat.

Határozatom 8.3, 8.4 és 8.11 pontjai az üzemeltető számára további kötelezettségeket állapítanak meg. A 8.3 pont szerinti előírást a Levr. 31. § (2) bekezdés alapján, a 8.4 pont szerinti előírást a Levr. 31. § (4) bekezdés alapján tettem. A rendelkező rész 8.11 pontja szerinti előírást a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM.) 12. § (1), (2) bekezdése, a 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak valamint a 14. számú melléklet alapján tettem.

# A LAIR nyilvántartásban szereplő 1. számú „gőzelőállítás” technológia pontforrására (P1) és a 2. számú „termoolaj rendszer” technológia pontforrására (P9) vonatkozó emissziómérési határidőt a VM. 14. számú melléklet 1.3 pontja valamint a Akusztika Mérnöki Iroda Kft. „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 24185/2010. egységes környezethasználati engedélyhez” című dokumentuma 6.3 „LEVEGŐVÉDELEM” fejezete alapján határoztam meg.

A határozat rendelkező részének 8.12 pontjában szereplő időszakos mérések mérőhelyének kialakítására vonatkozóan a VM. 16. §-a szerint szerepeltettem előírást.

A mérőhely kiépítéséről és azok fenntartásáról szóló, üzemeltetőre vonatkozó kötelezettséget állapít meg a VM. 7. §-a (8.13 pont).

A Környezetvédelmi Hatóság részére történő emissziómérési jegyzőkönyv beküldési határidejére hívtam fel a figyelmet a rendelkező rész 8.14 pontjában a VM. 19. § (3) bekezdése szerint.

Az üzemnapló tartalmi és formai követelményére vonatkozóan a VM. 18. § (1) bekezdés alapján a 8.16 pontban rendelkeztem. Az üzemnapló vezetésére a határozat rendelkező részének 8.15 pontjában hívtam fel a figyelmet a VM. 18. § (1) bekezdés c) pontjára és a VM. 19. § (6) bekezdésére tekintettel.

Üzemzavar, rendkívüli esemény bekövetkezése esetére a határozat 8.17 pontjában a Levr. 6. számú mellékletének 6. és 7. pontja szerint előírást tettem.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelen határozatban megállapított kibocsátási határérték túllépése és a levegővédelmi követelmények megszegése esetén az üzemeltetőt a Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi bírság megfizetésére kötelezi a Levr. 34. § (1) bekezdés alapján (8.18 pont).

A határozat 8.5–8.6 pontjai szerinti előírásokat HuR. 7. § (1) a) és b) bek., a 8.7 pontjának előírását a HuR. 10. § (2) bek., a 8.8 pontjának előírását a HuR. 11. § (3) bek. és a 8.9 pontjának előírását a HuR. 15. § (1) bek. a) és b) pontjai, valamint a HuR. 16. § (4) bek. alapján tettem meg. A határozat 8.19 és 8.20 pontjában a HuR. 20. § (1) és (2) bek. alapján tettem előírásokat.

A határozat 8.21 pontjának előírását a Levr. 30. § (1) bekezdése alapján tettem.

Védelmi övezetet a Levr. 30. § (1) bekezdése alapján nem kell kialakítani.

A határozat 2.2.1 pontjában, az 1. sz. számú melléket szerint, a bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrások működésének engedélyét a Levr. 39. § (2) bekezdése szerint adtam meg, mely engedély a jelen határozat jogerőre emelkedésétől számítva öt évig érvényes (2.4.1 pont).

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephelyen folytatott finomkémiai termékek előállítása során veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyaránt keletkeznek.

A hulladékok egyes típusainak mennyisége az üzemi tevékenységtől függően változik, de nem minden fajta hulladék képződik üzemszerűen.

A technológiákból származó – FIKETA üzemben kezelt – folyékony hulladékok keletkezése folyamatos, míg a kiegészítő tevékenység, például a karbantartás hulladékainak (olajos hulladékok, használt katalizátorok) keletkezése eseti.

Nem veszélyes hulladékként jellemzően papír (15 01 01, 20 01 01), műanyag (15 01 02), valamint települési hulladék (20 03 01) keletkezik.

Az elmúlt években növekedett az elkülönítetten gyűjtött, majd hasznosításra elszállított – korábban a vegyes települési hulladék részét képező – papír és műanyag hulladék mennyisége, tekintettel arra, hogy e hulladékokat szelektíven gyűjtik.

Veszélyes hulladékként jellemzően veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat (15 01 02*), vegyi anyaggal szennyezett csomagolási hulladék (15 01 10*), lebontott szigetelőanyag (17 06 03*), valamint a gyártási folyamatok során keletkező folyékony hulladékok (07 07 08*, 07 07 01*) keletkeznek.

A tevékenység során folyamatosan keletkező hulladékok döntő részét a folyékony halogénmentes szerves oldószer tartalmú desztillációs maradék, alifás aminos hulladék (070708*), illetve a halogénmentes szerves oldószer tartalmú vizes mosófolyadék (070701*), teszik ki. E hulladékáramok a képződés körülményei miatt - technológiai melléktermékek, vegyi anyaggal erősen szennyezett vízáramok – nem különíthetőek el típusuknak megfelelően. Az égető, ill. a kapcsolódó berendezések ennek figyelembevételével létesültek. E hulladékokat zárt csővezeték rendszeren keresztül, megfelelő védelemmel ellátott tartályokba juttatják, majd a FIKETA üzemben két darab, egyenként 250 kg/h kapacitású, speciálisan megtervezett hulladékégetőben energetikai hasznosítás mellett ártalmatlanítják. A hulladékok kezelése során keletkezett hőenergiát az alkalmazott technológiákban felhasználják.

Az elmúlt öt év során a telephelyen üzemeltetett hulladékégetőben kezelt hulladékok mennyisége 2011-től növekvő tendenciát mutat.

A növekvő termelési igények hatására bekövetkező folyékony hulladékképződés révén, ez a trend az elkövetkező időszakban is hasonló lesz. A meglevő berendezések kapacitása azonban nem teszi lehetővé a engedélyezett mennyiséget (4380 t/év) meghaladó kezelést.

A FIKETA üzem kapacitását, illetve a berendezések energetikai terhelhetőségét meghaladó fűtőértékű (jellemzően 20 MJ/kg-nál magasabb) hulladék mennyiségeket kezelő szervezetnek adják át.

A telephelyen képződő egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállíttatják el.

A telephelyen több munkahelyi gyűjtőhely (9 db veszélyes hulladékok gyűjtésére, 7 db elkülönítetten gyűjtött nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és 11 db vegyes, települési hulladék gyűjtésére), valamint 1 db üzemi gyűjtőhely (veszélyes hulladékok gyűjtésére) került kialakításra.

A felülvizsgálati dokumentáció mellékleteként csatolásra került az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat, melynek jóváhagyását kérte a Zrt. A szabályzat áttanulmányozása alapján megállapítottam, hogy megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hlr.) 17. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

A fentiek alapján a szabályzat jóváhagyását megadottnak tekintem jelen határozat 2.2.3 pontjában foglaltak szerint a R. 20. § (3) bekezdése és a Hlr. 17. § (3) bekezdése alapján.

A rendelkezésre álló dokumentációk tartalmazták a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: hull.eng.R.) 9. § (1) bekezdésében foglaltakat, így a kezelni kívánt hulladékok fajtáját, mennyiségét, a kezelési technológiát, annak műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a kritikus ellenőrzési pontokat, a személyi, pénzügyi és tárgyi feltételeket, a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről szóló nyilatkozatot. A Zrt. a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, valamint környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

Tekintettel arra, hogy az égetéssel ártalmatlanításra kerülő hulladékok keverése valósul meg a telephelyen, így kértem a Ht. 56. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti értékelés benyújtását, melynek a Zrt. eleget tett.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a Zrt. továbbra is a már korábban engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet végzi, illetve a továbbiakban is végezni kívánja.

A veszélyes hulladékok keverési és ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt a továbbiakban is megadottnak tekintem jelen határozatom 2.2.2 pontjában foglaltak szerint, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 17. § (1) bekezdés, 56. § (1) bekezdés és a 62. § (1) bekezdés alapján.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a szervesanyag gyártási technológiák során keletkező folyékony veszélyes hulladékot zárt csővezeték rendszeren keresztül műszaki védelemmel ellátott tartályokba juttatják, majd az égetőkbe történő beadagolás szintén ezekből történik, zárt vezetékrendszeren keresztül. Az eljárás során benyújtásra került a tartályokra, mint hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat, azonban megállapítható, hogy e tartályok nem minősülnek a Hlr. 2. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott hulladéktároló helynek, így a szabályzatot nem hagytam jóvá.

A 2.4.2 pontban rendelkeztem a 2.2.2 pont szerint megadott hulladékgazdálkodási engedély időbeli hatályáról, figyelemmel a Ht. 79. § (1) bekezdésére.

A 9.1 pontban meghatároztam a kezelhető veszélyes hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység leírását, valamint a Ht. 2. számú melléklete szerinti kezelési kódot a 9.2 pontban határoztam meg. Felhívom a Zrt. figyelmét, hogy a korábbi egységes környezethasználati engedélyekben a veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó kezelési kód tévesen R1 kódszám alá került besorolásra, így a hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítésekor jelen határozat 9.2 pontjában rögzített D10 kezelési kód alkalmazandó.

A tevékenység személyi és pénzügyi feltételeit a 9.3 és 9.4 pontokban rögzítettem.

A 9.5 pontban szereplő előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 9.6 pontban rendelkeztem.

A 9.7 pontban szereplő előírást a lerakóR. 6. §-ában foglaltak alapján tettem.

A 9.8 pontban szereplő előírást a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tettem.

A 9.9 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése alapján tettem.

Az eljárás során megküldött kiegészítésben foglaltak szerint a telephelyen lévő munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét a 9.10 pontban határoztam meg a benyújtott dokumentáció alapján, továbbá a gyűjtőhelyek üzemeltetésével kapcsolatban előírást tettem figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában és 15. §-ában foglaltakra.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a 9.11 pontban rendelkeztem.

A 9.12 pontban szereplő előírást a Ht. 65. §-ában, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján tettem.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A Zrt. Pétfürdői telephelye a településtől északkeletre, iparterületen fekszik. A telephelyet DNy-i irányban részben a Nitrogénművek Zrt. telephelye, részben beépítetlen ipari funkciójú területek határolják. Távolabb, a telekhatártól mintegy 280 m-re kezdődik Pétfürdő kisvárosias lakóterülete. DK-i és ÉNy-i irányokban a Nitrogénművek Zrt. iparterülete, míg ÉK-i irányban beépítetlen, külterületi ingatlanok húzódnak. Az ÉNy-i irányban, a telekhatártól mintegy 500 m-re fekvő lakott terület zajterhelését a vizsgált üzem nem befolyásolja, a köztük lévő távolság és a közbeékelődő ipari épületek árnyékoló hatása miatt.

A telephelyen vegyipari termékek gyártása történik. A zajkibocsátás szempontjából lényeges főbb üzemi területek az alábbiak:

Inter I-II. üzem I. sz. hűtőkör

Inter I-II. üzem technológiai rész

Hidrogén cirkulátor ház

Légkompresszor helyiség

Inter III. üzem technológiai rész

Inter III. üzem szakaszos desztilláló

Inter III. üzem hidrogén kompresszor ház

Inter III. üzem hulladékégető

RO-helyiség

Messer Hungarogáz H2 gyár

Inter III. üzem nagynyomású szivattyútér

DMAPA I. üzem technológiai csarnok

DMAPA I. üzem üzemi terület

DMAPA I. üzem vizes hűtő tornyok

DMAPA I. üzem vízkeringető szivattyú

Inter III. üzem hordótöltő

1, 1/a, 2, 3, 3/A szivattyúterek

Kazánház

Logisztika (raktér és hordózás)

Iroda légbefúvó ventilátor

Inter I-II. üzem csörgedeztető hűtőkeringető szivattyúk

PSA helyiség – nitrogén ellátás

Az üzemrészek zajkibocsátását az épületen belüli technológiai zaj, illetve az épületen kívül telepített szivattyúk, szellőztető, hűtő és technológiai elszívó berendezések ventilátorai, valamint azok kifúvási és beszívási pontjai határozzák meg. A telephely területén a termeléshez kapcsolódóan a hordószállítás, rakodás, a lefejtés és a vasúti szállítás zajhatásával is számolni kell.

Az egységes környezethasználati engedély 2010. évi felülvizsgálata során az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. műszeres mérésekkel vizsgálta a telephely környezeti zajkibocsátását. A mérésekről készült 10/623. munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv eredményei szerint az üzemeltetés határértéket meghaladó környezeti zajterhelést nem okozott, így a telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelelt. Az egységes környezethasználati engedély jelen felülvizsgálata során a benyújtott dokumentációban foglalt szakértői nyilatkozat szerint a 2010-es mérések óta eltelt időszakban sem az azonosított zajforrások, sem azok jellege lényegesen nem változott, így a korábban végzett mérések jelen üzemállapotban is relevánsnak tekinthetők.

A HUNTSMAN Zrt. ugyanakkor 2013. és 2015. között fejlesztéseket hajtott végre a telephelyen, aminek keretében egy loop-reaktor rendszer került telepítésre. A berendezéscsoport a felülvizsgálat időpontjában még nem üzemel, a próbaüzem 2016. első negyedévében tervezett, s ezt követi csak a végleges üzembe helyezés.

A telepítés alatt álló technológia engedélyezési dokumentációjában foglaltak szerint az új berendezéscsoport zajkibocsátását a cirkulációs szivattyú határozza meg, aminek zaja 1m távolságban várhatóan 70-72 dB(A) lesz. A jelenlegi zajforrások és a tervezett zajforrás elhelyezkedését és zajkibocsátásait vizsgálva megállapításra került, hogy a tervezett technológia üzembe helyezését követően a védendő objektumok környezetében számottevő zajterhelés növekedés nem várható.

A 2010. évi felülvizsgálat során készített akusztikai szakértői véleményben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 6. §. szerint a háttérterhelés, és a területi besorolás függvényében lehatárolásra került a telephely zajvédelmi hatásterülete. A hatásterületre vonatkozóan az éjszakai időszak a meghatározó. Az elvégzett vizsgálatok eredménye szerint a mértékadó hatásterület nagysága déli irányban 95 m, keleti, északkeleti irányban 480 m, északi, északnyugati irányban 240 m, nyugati irányban a területi besorolás függvényében 320, illetve 270 m, míg délnyugati irányban 230 m. A loop-reaktor rendszer telepítése a hatásterület módosulásával nem jár, ezért a korábban lehatárolt hatásterület jellemzi jelen felülvizsgálat során is a telephely zajvédelmi hatásterületét.

A hatásterületen lévő védendő létesítmények:

a Hősök tere 8. szám alatti, 2361/24 hrsz-ú lakóház

a Hősök tere 10. szám alatti, 2384 hrsz-ú lakóház

a Hősök tere 12. szám alatti, 2385/10 hrsz-ú lakóház

a Hősök tere 14. szám alatti, 2385/16 hrsz-ú lakóház

A fenti védendő épületek építményjegyzék szerinti besorolása: 1122 – három, és annál több lakásos épületek

Pétfürdő nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2001. (III. 20.) Ök. számú önkormányzati rendelete szerint a telephely környezetében lévő védendő létesítmények területének besorolása:

A Hősök tere 8. szám alatti lakóház területi besorolása: KG – gazdasági terület.

A Hősök tere 10. és 14. szám alatti lakóházak területi besorolása: TV – településközponti vegyes terület

A Hősök tere 12. szám alatti lakóház területi besorolása: KL – kisvárosias lakóterület.

A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R.) 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolás:

A Hősök tere 8. szám alatti lakóház tekintetében

„Gazdasági terület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	60 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	50 dB(A)

A Hősök tere 10. és 14. szám alatti lakóházak tekintetében

„Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	55 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	45 dB(A)

A Hősök tere 12. szám alatti lakóház tekintetében

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási intézmények területe, temetők, zöldterület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	  50 dB(A)

éjjel     (22-06 óráig)	  40 dB(A)

A zajkibocsátási határérték megállapítása során a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésnek módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (továbbiakban: Zaj.KvVM.r.) 1. sz. melléklet 1 pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével.

A 2. pont szerint ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll. akkor a zajkibocsátási határértéket az LKH = LTH – KN dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol KN = 10 lgN, de legfeljebb 5 dB (N-azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll).

A 3. pont szerint amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték LKH = LTH – 5 dB.

A szakértői vélemény szerint a hatásterületen lévő lakóházak zajterhelését a szomszédos Nitrogénművek Zrt. telephelyének zajhatása is befolyásolja, így a hatásterületek átfedése miatt a zajkibocsátási határérték megállapítása során az üzemi zajforrások száma miatti KN korrekciót -3 db értékkel alkalmazni kell.

A zajkibocsátási határérték teljesítési határidejét a mérési eredmények figyelembe vételével határoztam meg.

Határozatom zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló előírásait a Zajrendelet 10. § (4) bekezdése, valamint 11. § (2) illetve (5) bekezdése alapján, a Zaj.KvVM.r. 1. §-a és 1. sz. melléklete szerint, a Zaj.hat.R. 2. § (1) bekezdése és 1. számú melléklete, továbbá R. 20. §. (4) bekezdése alapján határoztam meg a 10.1-10.3 pontokban.

A zajkibocsátási határérték teljesítési határidőn túli túllépése esetén zajbírság megfizetésére kell köteleznem a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján. A fentiekkel kapcsolatban a 10.4 pontban rendelkeztem.

A Zajrendelet 11. §. (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változásjelentést a valamint Zaj.KvVM.r. 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni. Erre vonatkozóan a 10.5 pontban tettem előírást.

A 10.6 és a 10.7 pontban foglalt előírások jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. §. (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. A Kvt. 7. § szerint a 6. §-ban foglaltak érvényesítése érdekében jogszabály előírhatja a környezethasználat feltételeit, illetőleg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat meg.

A Zajrendelet 9. §. (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. Ezen jogszabályhely alapján határoztam meg a 10.8 pontban foglalt előírásomat.

A 10.9 pontban foglaltakat Zajrendelet 9. § (5) bekezdése alapján írtam elő, miszerint a létesítésre irányuló engedélyezési tervben szereplő zaj- és rezgésvédelmi intézkedéseket és rezgéscsökkentő műszaki megoldásokat a zaj- és rezgésforrás üzembe helyezésének, illetve használatbavételének időpontjára meg kell valósítani.

A Zajrendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. Ezen jogszabályhely alapján a 10.10 pontban a telepítés alatt álló loop-reaktor rendszer üzembe helyezésének feltételeként az ellenőrző zajmérést előírtam.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tevékenység nem érint országos jelentőségű védett területet, barlangok felszíni védőövezetét és nem tartozik a Natura 2000 hálózatba, természetes és védendő élőhelyek itt nem ismertek, egyedi tájértékről nincs tudomásunk.

Az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés értékelése:

A telephelyen folytatott tevékenységek elérhető legjobb technikának való megfelelése értékeléséhez a Nagy Volumenű Szerves Vegyületekre vonatkozó BAT referencia dokumentumban, valamint a R. 9. számú mellékletében foglaltakat vették figyelembe.

Az értékelés megállapításai az alábbiak:

Az új loop-reaktor rendszer kialakítása során az elérhető legjobb technikai megoldásokat alkalmazzák.

A szakaszos ún. cirkulációs vagy loop-reaktor rendszer a vállalatnál jelenleg működő, folyamatos, állóágyas reaktortechnika számos hátrányát küszöböli ki. A jelenleg használttal szemben a rendszer előnyei a következők:

- a kémiai reakcióknál elérhető nagyobb tömegátadás,

- precíz hőmérséklet szabályozás,

- kisebb energia szükséglet,

- kisebb volumenű gyártási sarzsok rugalmas előállítása.

Ezek a hatások alapanyag- és energia-fajlagosok csökkenéséhez vezetnek, és utat nyitnak a termékek új kémiai utakon történő előállításához.

A mozgó alkatrész nélküli keverő biztosítja a rendkívül hatékony gáz-folyadék érintkeztetést, egyben energetikai szempontból a leghatékonyabb energia felhasználást. A rendszer szerkezeti anyaga saválló anyag, amellyel a korróziós problémákat kiküszöböli. A tervezési nyomás és hőmérséklet értékeit úgy választották meg, hogy azok folyamatbiztonsági problémákat ne idézhessenek elő.

A rendszerben alkalmazott mechanikai gépek (szivattyú, keverő) mágnes-kuplungos kivitelűek.

Kivétel ez alól a keringető szivattyú, amely az iparági sztenderdnek megfelelően dupla csúszógyűrűs kivitelű.

A reakcióhő megfelelően szabályozott elvonásával biztosítják, hogy további fűtésre ne legyen szükség. A folyamatok irányítását számítógépes, ún. megosztott szabályozós rendszer (DCS) végzi, amely kiegészül egy független, ún. vészleállító rendszerrel (ESD).

A felülvizsgált technológiákban többféle szerves vegyi anyagot állítanak elő. Az előállított anyagok az MCH kivételével intermedierek, azaz további gyártási folyamatok alapanyagai. További feldolgozásuk a telephelyen belül (lsd. pl. ZR-50, PMDPTA, DPA), illetve más vállalatoknál valósul meg.

A felülvizsgált technológiákban felhasznált anyagok és termékek kémiája igen változatos, de az alkalmazott műveletek jól elkülöníthetők és behatárolhatók. Ezek közé a következők tartoznak: vegyszerek és oldószerek adagolása, inertizálás, reakció, fázisszétválasztás, ami döntően desztillációval történik. Bizonyos esetekben a reakciótól függően szükség van hűtésre vagy melegítésre, vákuum vagy nyomás alkalmazására. A tevékenység részét képezi a melléktermékek feldolgozása és a technológiába történő visszavezetése.

A szerves vegyi anyag gyártás BAT szempontjából fontos és vizsgálandó kérdései:

- illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátása a környezetbe:

A felülvizsgált gyártástechnológiák légszennyező anyag kibocsátása nem jelentős. Mindegyik technológia zárt, visszacirkulálással üzemel, az időszakos lefúvások esetén, valamint a desztillációs berendezések légzőiből és a vákuumgépekből kerülhet minimális szennyező anyag tartalmú hidrogén a gázmosó-rendszeren keresztül a környezetbe. A felülvizsgált telephelyen a technológiák fejlesztése és korszerűsítése során kiemelten kezelik a környezetvédelmi szempontokat. A hidrogénező folyamatokban nagytisztaságú (99,999 tf%) hidrogéngázt használnak, így lehetőség van a hidrogéngáz recirkuláltatására, következésképpen üzemszerű lefúvatásokra nincs szükség. Az alapanyagok és a termékek tárolása zárt, tároló tartályokban, ill. a hordós, konténeres áru raktározása megfelelő műszaki védelemmel ellátott létesítményekben történik. Az alapanyagok zárt csővezetéken keresztül kerülnek a felhasználás helyére a technológiai berendezésekbe, illetve a termékek a tároló tartályokba.

- nem lebomló vagy nehezen lebomló szerves vegyületeket nagy mennyiségben tartalmazó szennyvíz kibocsátás:

A technológiák üzemeltetése közvetlen víz felhasználásával nem jár (csak zárt, felületi hűtés). Szerves anyagot tartalmazó szennyvíz a technológia leállítását követő tisztítás, gőzölés, vizes mosás során keletkezik. A keletkező szerves vegyületeket tartalmazó szennyvizet zárt tartályban gyűjtik, veszélyes hulladékként kezelik, és a FIKETA üzemben égetéssel ártalmatlanítják hőhasznosítás mellett.

- nagy mennyiségben használt oldószer:

A felülvizsgált technológiákban csak az adott reakcióhoz szükséges mennyiségű oldószert használják. Az egyes technológiák többszörös recirkulációval üzemelnek, ami az oldószer felhasználást jelentősen csökkenti. A desztillációs fázisban kinyert oldószert a technológiába visszavezetik, ennél fogva az oldószer felhasználás optimálisnak ítélhető. A felülvizsgált technológiákban az újra nem hasznosítható melléktermékek és hulladékok mennyiségét folyamatos recirkulációval minimalizálják. Ezen túlmenően kiemelt figyelmet fordítanak a melléktermékek hasznosítására. Ennek keretében a DMAPA gyártás során melléktermékként keletkező TMBPA-t a metilező üzemben a PMDPTA (ZR-40) és ZR-50 gyártás alapanyagaként használják. A technológiákban nem hasznosítható melléktermékeket és hulladékokat a FIKETA üzemben hőhasznosítás mellett égetéssel ártalmatlanítják.

- az újra nem hasznosítható hulladékok magas aránya:

A felülvizsgált telephelyen a kiegészítő tevékenységek végzése során fokozott figyelmet fordítanak a hulladék keletkezés minimalizálására és a keletkező hulladék hasznosításhoz vagy újrafelhasználáshoz történő előkezelésre. Ennek keretében a kazántápvíz, póthűtővíz kezelésére fordított ozmózis (RO) eljárást alkalmaznak. Ezzel megszűntették a veszélyes anyagok (vegyszerek, mészhidrát, ioncserélő gyanta) használatát. A recirkulációs hűtőrendszerek megfelelő vízminőségét 3D-Trasar rendszer alkalmazásával érik el. Ez – biztosítva a takarékos vegyszer-, ill. a vízfelhasználást – folyamatosan méri a keringetett víz meghatározott jellemzőit, s a beállított célértéknek megfelelően adagolja be a vízkezelő szereket (vízkövesedés, korrózió gátló, biocid), ill. indítja az iszapolási műveletet. A hűtőtornyok által okozott legionella kockázat csökkentése érdekében, évek óta rendszeres vizsgálatokat végeztetnek, s a kritikus érték elérésekor beavatkoznak. A telephelyen megvalósították a papír és műanyag hulladék újrahasznosításhoz megfelelő szelektív gyűjtését.

A hulladékok égetéssel történő ártalmatlanítása hulladék keletkezésével nem jár. Az égetés során keletkező hőt a termelő üzemekben hasznosítják. A hulladékok égetése már több éve folyik, a technológiában változtatás nem tervezett. Az égetőben kizárólag a telephelyen keletkező veszélyes hulladékok ártalmatlanítása történik, így a hulladékok típusa, összetétele ismert. A hulladékégető berendezések olyan mérő és beavatkozó rendszerrel ellátottak, melyek révén az előírt üzemeltetési feltételek biztosíthatóak. A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontként kezelik a hulladékbeadagolás feltételeit, valamint a megfelelő falhőmérséklet és az emissziós határértékek (NOX, CO, TOC) biztosítását. A hulladékot beadagoló zárt rendszer állapotát az éghető üzembe helyezését megelőzően mindig, illetve üzemmenet közben rendszeresen ellenőrzik. A rendszer automatikája biztosítja, hogy a hulladékbeadagolás csak a 850 oC – elérését követően történhet. Nem megfelelőség esetén gondoskodnak a szükséges javításról, illetve az üzemeltetés szüneteltetéséről.

Az értékelés alapján megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján, valamint a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett, a Kvt. 71. § (1) bekezdése c) pontja, valamint a R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadtam.

Az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét a 2.3 pontban a R. 20/A. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának időpontját jelen határozat 2.5 pontjában határoztam meg.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdése értelmében, a felügyeleti díj mértéke tevékenységenként kétszázezer forint. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 2.6 pontjában rendelkeztem.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete szerint környezetvédelmi megbízott alkalmazása kötelező. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet határozza meg. A környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó kötelezettséget a 6.3.1 pontban írtam elő.

A határozat 5. fejezetében szereplő, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve tettem.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: kárelhárításR.) 6. § (3) bekezdése és a 2. sz. melléklet 4.1 a), b) és d) pontja alapján a Zrt. üzemi terv készítésére kötelezett. A dokumentációban foglaltak szerint az üzemi terv aktualizálását a loop reaktor rendszer üzembe helyezését követően el fogják végezni és 2016. április 30-ig benyújtják a Környezetvédelmi Hatósághoz. A fentiekre tekintettel az 15.2 pontban előírást tettem. A 15.3 pontban szereplő előírást a kárelhárításR. 2. § (6) bekezdése alapján tettem. A 15.4 pontot a kárelhárításR. 8. § (2) bekezdése alapján írtam elő. A 15.5 pontban a kárelhárításR. 9. § (1) bekezdése alapján előírást tettem.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú melléklete értelmében az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit, illetve a 9. számú melléklet 9. pontját (a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága) is. A fentiekre figyelemmel jelen határozatom 16. fejezetében rendelkeztem.

A Zrt. az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, melyről a Ket. 72. § (1) bekezdés de) pontja, valamint a 153. § 2. pontja alapján jelen határozat 17.1 pontjában rendelkeztem.

A Ket. 72. § (1) bekezdés df) pontjának megfelelően a 17.2 pontban tájékoztattam a Zrt.-t a határozatban foglalt kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén várható jogkövetkezményekről.

A határozat 20. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

- A R. 21. § (8) bekezdésére figyelemmel határozatom 20.1 pontjában rendelkeztem arról, hogy a tevékenységgel érintett település önkormányzatának jegyzője (Pétfürdő Község Jegyzője) a határozat kézhezvételétől számított 8. napon gondoskodjon a határozat közzétételéről, a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak megjelölésével az erről szóló értesítés Környezetvédelmi Hatósághoz történő megküldésével.

- A Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a határozat 20.2 pontjában elrendeltem a határozatnak a Környezetvédelmi Hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztését, a központi rendszeren, illetve a Környezetvédelmi Hatóság honlapján való közzétételét. A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80. § (3) bekezdése, összhangban a 29. § (7) bekezdésének előírásával. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát, az eljáró hatóság megnevezését.

A határozat 21. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

- A határozat 21.1 pontjában az alábbiakra figyelemmel adtam tájékoztatást: A határozat elleni fellebbezést a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezésre nyitva álló határidőt a 99. § (1) alapján állapítottam meg. A Ket 78. § (10) bekezdése értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.

- A 21.2 pontban tett figyelemfelhívás jogalapja a Ket. 98. § (1a) bekezdése.

- A 21.3 pontban a Ket. 99. § (3) bekezdése, a 21.4 pontban a DíjR. 2. § (5)-(7) bekezdése, valamint az 5. § (1), (3) és (6) bekezdése, továbbá a 7. melléklet 7. pontja szerint rendelkeztem.

- A 21.5 pontban foglaltak jogalapja a Ket. 44. § (9) bekezdése.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2016. április 20.

Az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A 9062/2016. iktatószámú függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak.

A Fejér Megyei Kormányhivatal a döntését a Korm. rendelet 9. §-a és a Kvt. 70. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése és a 2. számú melléklet 4. pontja, a 3. számú melléklet 1. 2. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel, az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére határozatom egy példányát megküldöm.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 3/2016. (II.29.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2016. április 6.

Dr. Simon László

kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Dr. Zay Andrea s.k.

főosztályvezető

Kiadmány hiteléül:

Simon Ilona

Kapják:

1. HUNTSMAN Corporation Hungary Vegyipari Termelő-Fejlesztő Zrt., 8105 Pétfürdő, Pf. 449. +tv. +mell

2. Pétfürdő Nagyközség Jegyzője, 8105 Pétfürdő, Berhidai u. 6. + tv. + mell

3. Gaja Környezetvédő Egyesület, 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor u. 5. +tv +mell

4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947. +mell

5. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8200 Veszprém, Dózsa György út 31.

6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu +mell

7.	Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, vemkh.noveny.talajved@veszprem.gov.hu +mell

8. KHO (hirdetőtábla, honlap, hulladékégető lista, központi rendszer) + mell

9. Irattár + mell

Jogerő után:

- Hatósági nyilvántartás + mell

- 20758/2011. üsz.-ú H-EL-FI-GY ügyhöz +mell

- H-EL-FI-GY + mell

- Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Melléklet

1. sz. melléklet